مشخصات کلی ساختمان

| نام کارفرما : | پویا توپچیان | مساحت کل زیر بنا (مترمربع): | 750 | ابعاد زمین: | 21.5 * 11.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محل احداث ساختمان : | شهر جدید سهند | نوع کاربری ساختمان: | مسکونی | ابعاد ساختمان: | 13.98 * 10.98 |
| تعداد طبقات زیر زمین: | نداریم | تعداد کل طبقات: | 5 | شماره پرونده نظام: | -- |

پلان پارکینگ و طبقات

مشخصات مصالح و عناصر سازه‌ای و غیر سازه‌ای

| نوع اسکلت: | بتن مسلح |
| --- | --- |
| نـوع مصالح کف‌سازی همکف : | بتن با پوکه صنعتی (لیکا) و سیمان |
| نـوع کف فرش همکف: | سرامیک |
| نوع دیوارهای خارجی : | بلوک پوکه‌ای (پرلیت، لیکا، ...) |
| نوع دیوارهای داخلی : | بلوک پوکه‌ای (پرلیت، لیکا، ...) |
| نوع فولاد میلگردهای طولی : | S400 |
| مقاومت مشخصه بتن فونداسیون : | f'c =25 MPa |

| نوع سیستم سقف : | 1-تیرچه بتنی و بلوک پلی‌استایرین |
| --- | --- |
| نـوع مصالح کف‌سازی طبقات : | بتن سبک هوادار و گازی (فوم بتن) |
| نـوع کف فرش طبقات: | سرامیک |
| ضخامت دیوارهای خارجی: | 15 cm |
| وضعیت مهار دیوارها: | والپست به همراه میلگرد بستر |
| نوع فولاد میلگردهای عرضی : | S340 |
| مقاومت مشخصه بتن ستون و دیوار : | f'c =25 MPa |

| ضخامت سقف: | 30 cm |
| --- | --- |
| نـوع مصالح کف‌سازی پشت بام : | بتن با پوکه صنعتی (لیکا) و سیمان |
| نـوع کف فرش پشت بام | ایزوگام |
| نوع نما: | آجر پلاک و سنگ |
| وضعیت اتصال پلکان به سازه: | پله طبق 2800 جداسازی شده است |
| نوع فولاد میلگردهای سقف : | S340 |
| مقاومت مشخصه بتن سقف : | f'c =25 MPa |

تعریف مشخصات مصالح در نرم افزار

| Material Name | Diectional Symmetric Type | Weight per Unit Volume | E | U | A | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-3-4-1 | ----- | 9-3-6-1 | 9-3-6-1 | 9-3-7-1 | 9-3-8-1 | E/(2*(1+U)) |
|  |  |  | 4700*sqrt(fc) |  |  |  |
| C25 | Isotropic | 0.002300 | 239633.31 | 0.2 | 0.00001 | 99847.2125 |

مشخصات بتن

1- مقاومت فشاری یکی از مهم‌ترین خواص بتن است. مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای شکل به ارتفاع 30 و قطر 15 در سن 28 روز گفته می‌شود. گاهی اوقات از نمونه‌های مکعبی 15 یا 10 سانتی‌متری نیز استفاده می‌شود.

مقاومت فشاری مشخصه بتن، مقاومتی است که حداکثر 5% تمام مقاومت‌های اندازه‌گیری شده در نمونه‌های استاندارد، بر اساس آزمایش‌های 28 روزه از آن کمتر باشد.

بر اساس بند 3-4-1 آبا مقاومت فشاری 28 روزه باید تعیین شود.

نکته مهم: با افزایش مقاومت مشخصه فشاری بتن، از شکل‌پذیری آن کاسته می‌شود.

مدول الاستیسیته بتن، EC

پیشنهاد می‌شود، از چگالی 2500 (بتن‌آرمه) برای وزن سازه و از چگالی 2400 برای تعیین ضریب ارتجاعی بتن استفاده نمایید.

مشخصات بتن

مشخصات میلگردها← فصل 4 آبا بند 4-2

در آرماتورهای افت و حرارت باید از آجدار استفاده کنیم مانند میلگرد قطر 8.

میلگرد قطر 6 به‌صورت آجدار نداریم و مجاز نیستیم استفاده کنیم. برای افت و حرارت مجاز نیست.

برای استفاده از آرماتور با مقاومت بالا باید دقت کنیم چون ممکن است بتن به شکست برسه و فولاد مقاومتش بالا باشد.

تعریف میلگرد در نرم افزار

مشخصات میلگردهای AIII

مشخصات میلگردهای AII

این بند برای محاسبات لرزه‌ای کاربرد دارد. به تعریف لنگر محتمل از مبحث نهم (ویرایش 99) توجه کنید:

با توجه به متن آیین‌نامه در میلگردها داریم: Fye =1.25Fy

تعریف مقاطع

گزینه دوم در منوی Define مربوط به تعریف مقاطع اعضای مختلف سازه‌ای می‌باشد. با انتخاب Frame Sections مقاطع اعضای قابی شامل تیرها، ستون‌ها و مهاربندها تعریف می‌شوند.

مقاطع بتنی

برای تعریف مقاطع بتنی لازم است علاوه بر ابعاد، تعداد و نحوه قرارگیری میلگردها در داخل مقطع تعیین شود. در تعریف ستون‌های بتنی تعداد و نوع میلگردها دقیقاً در مقطع مشخص می‌شود و ایتبس وظیفه‌ی کنترل و نه طراحی آن را دارد.

حداقل ابعاد تیر طبق مبحث 9 ویرایش 99

تیرها در قاب‌ها با شکل‌پذیری متوسط: بند 20-5-2 آبا

1-1-2-5-20-9 در این تیرها محدودیت‌های هندسی (الف) تا (پ) این بند باید رعایت شوند:

الف: ارتفاع مؤثر مقطع نباید بیش از یک‌چهارم طول دهانه آزاد باشد.

ب: عرض مقطع نباید کمتر از یک‌چهارم ارتفاع آن و 250 میلی‌متر باشد.

تعریف تیر بتنی در نرم‌افزار ETABS

1- نام مقطع

2- مشخص نمودن مقاومت بتن

3- عمق تیر

4- عرض تیر

5- تعریف مشخصات میلگرد

* در تعریف مقاطع تیرهای بتنی نیازی به تعیین نوع و مقدار میلگردها نیست و ایتبس مقدار میلگرد موردنیاز را تعیین می‌نماید. لازم است مقدار درصد میلگردها پس از طراحی کنترل شود تا در صورت نیاز ابعاد تیر تغییر یابد.

1- تیرهای بتنی تحت خمش حول محور 3 قرار می‌گیرند.

2- تعیین مشخصات مربوط به میلگردهای طولی (AIII)

3- تعیین مشخصات مربوط به میلگردهای عرضی (AII)

4- تعیین کاور بتن (توجه شود كه در تعريف مقطع تير، پوشش تا مرکز میلگردهای طولی بايد وارد شود كه مطابق شكل زير (در شرایط محیطی متوسط) بسته به قطر خاموت خاموت و قطر ميلگرد طولي تير و چيدمان ميلگردهاي طولي تير حدود 60 تا 70 میلی‌متر می‌باشد .

نصف قطر آرماتور طولی + قطر آرماتور عرضی + Cover = e

مقطع ستون بتنی

حداقل ابعاد تیر طبق مبحث 9 ویرایش 99

ستون‌ها در قاب‌ها با شکل‌پذیری متوسط

محدودیت‌های هندسی

در ستون‌ها محدوديت‌هاي هندسي (الف) و (ب) زیر باید رعایت شوند:

الف- عرض مقطع نباید کمتر از سه‌دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 250 میلی‌متر باشد.

ب- نسبت عرض مقطع به طول آزاد عضو نباید از 125 کمتر باشد.

محدودیت نسبت آرماتورهای طولی

2-3-5-20-9 آرماتورهای طولی

1-2-3-5-20-9 در ستون‌ها نسبت سطح مقطع میلگردهای طولی به‌کل ستون مقطع ستون نباید کمتر از 1 درصد و بیشتر از 8 درصد در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها باید در محل وصله‌ها نیز رعایت شود.

ρ=ASbh →  ρmin=0.01    ,    ρmax=0.08

در ستون‌ها فاصله خالص بین میلگردها نباید کمتر از 4 سانتی‌متر و یا 1.5db (هرکدام که بزرگ‌تر است) باشد. همچنین فاصله آزاد باید بزرگ‌تر از 4/3 اندازه بزرگ‌ترین سنگ‌دانه باشد.

سطح مقطع میلگردها

ρ=ASbh=16×3.14250×50=0.0201=2.01

میلگردها آزاد فاصله=500-2×40-2×10-(2×20)4=90 mm

برای ستون‌ها لازم است تعداد و اندازه میلگردها در هر وجه ستون تعیین شود. در تعیین چینش میلگردها باید به درصد میلگرد طبق بندهای فوق در آیین‌نامه و همچنین فاصله آزاد بین میلگردها برای عبور آسان بتن از بین میلگردها توجه شود. در ستون‌ها اندازه بتن کاور به‌صورت خالص از بر خاموت‌ها تعیین می‌شود. برای شرایط محیطی متوسط می‌تواند 40 میلی‌متر تعیین شود.

تعریف مقاطع ستون در نرم‌افزار ETABS

1- نام مقطع

2- مشخص نمودن مقاومت بتن

3- ارتفاع ستون

4- عرض ستون

5- تعریف مشخصات میلگرد

1- مشخص نمودن نوع مقطع (در ستون‌ها نیروی محوری و خمشی داریم)

2- مشخص نمودن مقاومت میلگردهای طولی

3- مشخص نمودن مقاومت میلگردهای عرضی

4- مشخص نمودن شکل مقطع

5- نوع میلگردهای عرضی

6- مشخص کردن نوع بررسی کفایت ستون توسط نرم‌افزار

7- واردکردن کاور (در ستون‌ها اندازه بتن کاور به‌صورت خالص از بر خاموت‌ها تعیین می‌شود)

8- تعداد میلگرد طولی در راستای X

9- تعداد میلگرد طولی در راستای Y

10- مشخص نمودن شماره میلگرد طولی میانی

11- مشخص نمودن شماره میلگرد طولی گوشه‌ها

12- مشخص نمودن شماره میلگرد عرضی

در نرم‌افزار ETABS برای تعریف ستون‌ها در سازه‌های بتنی، دو رویکرد کلی وجود دارد:

1- رویکرد Design: در این روش، تنها مقطع ستون به نرم‌افزار داده‌شده و نرم‌افزار پس از تحلیل و طراحی مقطع، مقدار آرماتورهای موردنیاز را نمایش می‌دهد. بنابراین در این حالت کافی است برای نام‌گذاری مقطع، به ابعاد هندسی آن اشاره‌کنیم و مقدار آرماتور در نام مقطع ذکر نمی‌شود. (زیرا مقدار آرماتور آن از ابتدا مشخص نیست).

2- رویکرد check: در این حالت در زمان معرفی مقطع عضو به نرم‌افزار، مقدار آرماتورهای آن نیز علاوه بر ابعاد مقطع مشخص می‌شود. درنتیجه هنگامی‌که ETABS مقطع را طراحی می‌کند، تنها کفایت مقطع داده‌شده با آرماتور مشخص‌شده برای آن را بررسی می‌نماید. واضح است که در این حالت برای نام‌گذاری مقطع، باید علاوه بر ابعاد آن، مقدار آرماتورهای مقطع نیز ذکر شود.

سقف تیرچه‌بلوک بتنی

سیستم سقف تیرچه‌بلوک بتنی، رایج‌ترین سقف مورداستفاده در سازه‌های بتنی می‌باشد که دارای عملکردی یک‌طرفه است و اغلب به‌اختصار تیرچه‌بلوک نامیده می‌شود.

توصیه دکتر حسین زاده: ETABS قادر به طراحی تیرچه‌های سقف تیرچه‌بلوک نیست ولی باید هندسه آن در مدل ترسیم کرد تا سختی آن‌ها در هنگام تحلیل سازه منظور شود و همچنین امکان توزیع مناسب بارها به تیرهای کناری فراهم شود.

در این تیرچه‌ها آرماتورهای طولی تحتانی داخل بتن پاشنه قرار می‌گیرند. بتن پاشنه معمولاً دارای ضخامت 3 تا 5 سانتی‌متر و عرض 10 سانتی‌متر بوده و برای بتن‌ریزی آن‌ها در بحث‌های اجرایی از قالب‌های ماندگار استفاده می‌شود.

در طراحی سقف‌های تیرچه‌بلوک، غالبا به تیرچه ها به‌صورت دو سر مفصل نگاه شده و این موضوع سبب می‌شود که تیرچه‌ها برای لنگر مثبت وسط دهانه طراحی شوند. به همین دلیل، پایین تیرچه در کشش و بالای در فشار است.

قابل‌ذکر است که مهم‌ترین ضوابط طراحی سقف‌های تیرچه‌بلوک، در نشریه شماره 543 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه‌شده است و در انتهای این نشریه، جداول آماده برای طراحی سقف‌های تیرچه‌بلوک نیز در دسترس است.

ضخامت دال بتنی فوقانی نباید از یک دوازدهم فاصله آزاد بین تیرچه‌ها و از 5 سانتی‌متر کمتر اختیار شود. حداکثر دهانه مورد پوشش سقف با تیرچه‌های منفرد نباید از 8 متر بیشتر شود. در جهت اطمینان توصیه می‌گردد تا دهانه مورد پوشش بیشتر از 7 متر نباشد در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه‌های بیش از 7 متر از تیرچه‌های مضاعف استفاده شود. بین 7 و 8 متر باید از دوبل تیرچه استفاده شود. در پارکینگ‌ها از تیرچه نمی‌توان استفاده کرد. اگر هم استفاده شود باید حداقل ضخامت 8 سانتی‌متر باشد و برش پانچ نیز کنترل شود.

تعریف سقف تیرچه‌بلوک در نرم‌افزار

با تعریف سقف تیرچه به‌صورت Deck ایتبس وزن قسمت بتنی را در نظر خواهد گرفت ولی وزن واحد سطح سایر ملحقات ازجمله سفال، کف‌سازی و نازک‌کاری باید به‌صورت مجزا به‌صورت بار مرده اعمال گردد. در صورت استفاده از یونولیت به‌جای سفال احتمالاً فاصله تیرچه‌ها تغییر یابد و همچنین اگر از تیرچه دوبل یا تیرچه با عمق بیشتر برای کنترل خیز استفاده شود، لازم است تغییرات لازم در تنظیمات مقطع اعمال شود. طراحی و کنترل خیز تیرچه در بخش دیگری به‌صورت مجزا آورده شده است.

b

a

تعریف دال بتنی

دال‌های یک‌طرفه

ab>2→یک‌طرفه

تمام طره‌ها رفتار یک‌طرفه دارند.

حداقل ضخامت دال بتنی برای قسمت طره کنسولی                                                                     L10

با انتخاب نوع مقطع به‌صورت Shell امکان تحمل لنگر خارج از صفحه در مقطع وجود خواهد داشت. این مقطع می‌تواند برای مدل‌سازی دال‌های طره (بالکن‌ها) و یا سقف‌های از نوع دال تخت به کار رود. همچنین با توجه به متن آیین‌نامه رفتار دال‌هایی که ضخامت آن‌ها کمتر از 0.1 عرض مقطع است  به‌صورت Shell-Thin خواهد بود (برای نمونه دال‌ها و دیوارها) تفاوت مقطع Thin و Thick در محاسبه تغییر شکل ناشی از برش خارج از صفحه می‌باشد که این مورد تنها در حالت Thick در نظر گرفته می‌شود (مانند فونداسیون‌ها).

برای فیلتر جلوی آسانسور می‌توان از حالت Membrane استفاده کرد.

تعیین مشخصات تکیه‌گاه‌ها

لازم است پس از رسم مدل، نوع تکیه‌گاه مدنظر برای سازه برحسب رفتار مفصلی یا گیردار در راستاهای مختلف تعیین شود. برای این کار پس از انتخاب گره‌های تکیه‌گاه سازه به‌صورت زیر عمل می‌کنیم.

تعریف دیافراگم

در نرم‌افزار ایتبس برای ایجاد اتصال بین گره‌های موجود در تراز کف یک طبقه از تعریف دیافراگم استفاده می‌شود. درواقعیت این اتصال از طریق سختی داخل صفحه‌ی دال کف ایجاد می‌گردد. با توجه به تعریف این المان‌ها (دال‌های کف طبقات) در مدل، این اتصال به‌صورت ضمنی در نرم‌افزار ایتبس در نظر گرفته می‌شود. اما در صورت عدم تعریف دیافراگم کف، خروج از مرکزیت تصادفی مربوط به بارهای زلزله اعمال نمی‌گردد. لذا لازم است دیافراگم کف برای تمام طبقات به شرح زیر تعریف گردد.

دیافراگم در ایتبس به دو صورت Rigid و Semi Rigid قابل‌تعریف است:

با تعریف دیافراگم به‌صورت Rigid موقعیت نقاط روی کف نسبت به یکدیگر در اثر بارهای وارده تغییر نکرده و درواقع کل طبقه به‌صورت کاملاً یکپارچه حرکت می‌کند. لذا تعداد درجات آزادی در مدل ایتبس کاهش‌یافته و سرعت تحلیل بالاتر خواهد بود. اما بدیهی است که با توجه به عدم ایجاد تغییر شکل محوری در تیرها و کف‌ها نیروی محوری آن‌ها صفر به دست خواهد آمد که در اغلب موارد واقع‌بینانه نیست.

با تعریف دیافراگم به‌صورت Semi Rigid سختی واقعی کف‌ها برای ایجاد اتصال بین گره‌های موجود در کف استفاده می‌شود و لذا می‌تواند مدل واقع‌بینانه‌تری از رفتار سازه ارائه نماید. البته ممکن است زمان تحلیل به دلیل افزایش تعداد درجات آزادی مقداری افزایش یابد. اگرچه در مواردی که از دال بتنی برای ساخت کف‌ها استفاده‌شده باشد، به دلیل سختی بالای دال بتنی، دو حالت فوق منجر به نتایج بسیار نزدیک به هم می‌شود، ولی بهتر است برای اطمینان از مدل‌سازی صحیح از دیافراگم Semi Rigid استفاده شود. همچنین باید توجه داشت که با تعریف دیافراگم کف به‌صورت Semi Rigid مختصات مرکز سختی طبقه از نرم‌افزار ایتبس قابل‌استخراج نخواهد بود.

برای اختصاص دیافراگم به طبقات لازم است در ابتدا نوع دیافراگم به‌صورت زیر تعریف گردد. در صورت عدم وجود میان طبقه‌یا دو کف مجزا در یک طبقه، تعریف یک نوع دیافراگم برای کل سازه کافی خواهد بود. اما درصورتی‌که نیاز به حضور دو یا چند دیافراگم مجزا در اجزای یک طبقه باشد، لازم است به همین تعداد نوع دیافراگم تعریف گردد.

سپس با انتخاب کل اعضای کف یک طبقه به‌صورت زیر به گره‌های کف‌های موجود دیافراگم اختصاص داده می‌شود. البته اگر میان طبقه‌یا دیافراگم‌های مجزا در یک طبقه وجود نداشته باشد می‌توان با انتخاب تمام مدل این کار را انجام داد.

اختصاص نواحی انتهایی صلب

در نرم‌افزار ETABS خطوط مدل شده نماینده محور مرکزی (آکس) المان‌ها می‌باشند؛ از طرفی در تحلیل سازه باید طول آزاد المان‌ها مدنظر باشد. به همین خاطر باید از مسیر زیر با اختصاص نواحی صلب انتهایی طول آزاد المان‌ها مشخص شود.

نسبت توصیه‌شده برای ناحیه‌ی صلب انتهایی (Rigid-Zone-Factor) در اعضای بتنی (تیر و ستون) 5/0 می‌باشد. بدین معنی که نیمی از بخشی از تیر که در داخل چشمه اتصال قرار می‌گیرد صلب در نظر گرفته می‌شود. همچنین در بخش فوق امکان تعیین حالت در نظرگیری وزن قسمت همپوشانی اعضا وجود دارد. انتخاب حالت Auto  به‌صورت خودکار محاسبه وزن اعضا به‌گونه‌ای انجام می‌شود که از تکرار وزن قسمت همپوشانی جلوگیری شود.

برای اختصاص ابتدا کل المان‌ها از مسیر زیر انتخاب می‌شود.

بارگذاری سازه

بارگذاری سازهها از مباحثی است که درمجموعهی مهندسی عمران، از اهمیت ویژهای برخوردار است. قبل از آنکه به تحلیل و طراحی هر سازهای پرداخته شود، لازم است انواع بار وارد بر آن تعیین‌شده و مقادیر بار برآورده شوند. هر چه مقادیر بارهای وارد بر ساختمان به‌صورت واقع‌بینانهتر برآورد شوند، اطمینان بیشتری در طراحی آن سازه حاصل خواهد شد. بدین‌جهت لازم است دانشجویان و مهندسان مجموعهی مهندسی عمران، با جزئیات موارد مرتبط با بارگذاری سازهها، آشنایی کامل داشته باشد.

محاسبات ساختمانها اصولاً در چند مرحله انجام می‌گیرد؛ مرحلهی اول، شناخت ارزیابی انواع بارهای وارد بر ساختمان و تعیین کمیتهای عددی برای بارهاست؛ این مرحله را اصطلاحاً بارگذاری میگویند. مرحلهی دوم، تحلیل اجزای سازه تحت بارهای اعمالی است؛ این مرحله بر اساس قوانین استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازهها انجام می‌گیرد. در پایان این مرحله، نیروهای داخلی اجزای مختلف سازه (به‌خصوص نیروهای بحرانی) تعیین می‌شوند. مرحلهی سوم طراحی اجزایی است که بر اساس قوانین حاکم بر روش‌های طراحی (مانند طراحی سازههای فولادی و یا طراحی سازههای بتن‌آرمه) انجام می‌گیرد. با این مقدمه مشخص می‌شود که بارگذاری به‌عنوان نخستین مرحله از محاسبات ساختمانها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و اگر این مرحله به‌صورت واقع‌بینانه و به‌دوراز اشتباه صورت نگیرد، محاسبات سایر مراحل نیز به جوابهای قابل‌قبول نخواهد رسید. در مباحث بارگذاری، بارها به دودسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند: بارهای قائم و بارهای جانبی. بارهای قائم به‌صورت مشخص در راستای ثقل زمین عمل میکنند؛ درحالی‌که بارهای جانبی به‌صورت افقی بر ساختمان اعمال می‌شوند. بارهای مرده، زنده و بار برف موارد مشخصی ازبارهای قائم میباشند. هم‌چنین به‌عنوان بارزترین بارهای جانبی، از بارهای باد و زلزله می‌توان نام برد.

آشنایی با انواع بارها

به‌طورکلی محاسبه بارهای وارد برسازه بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود.

## تیرچه یونولیت در طبقات

cm 1 سفید کاری

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.01 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| فوم بتن | 0.10 | 600 | 60 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر |  | 6 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| جمع کل |  |  | 429 |

بار ناشی از تیغه بندی 100 کیلوگرم بر متر مربع بر طبق محاسبات در نظر گرفته شده است.

تیرچه بلوک در بام

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | - | - | 15 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر | - | 6 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| جمع کل |  |  | 493 |

## دال بتنی

| نوع مصالح | وزن واحد حجم (Kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک کفی | 2100 | 0.01 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.03 | 63 |
| فوم بتن | 600 | 0.10 | 60 |
| محاسبه توسط نرم افزار |  |  |  |
| سقف کاذب با اندود گچی |  |  | 50 |
| تاسیسات ثابت ساختمان |  |  | 25 |
| جمع کل |  |  | 219 |

10 cm

- از دال بتنی برای بالکن استفاده شده است.

## دیوارهای پیرامونی دارای نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی دارای نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 24 |
| ملات گچ | 1300 | 005/0 | 5/6 |
|  |  |  | مجموع = 235 |

## دیوارهای پیرامونی بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی بدون نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 24 |
| ملات گچ | 1300 | 005/0 | 5/6 |
|  |  |  | مجموع = 185 |

## دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 5/246 |

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( بدون نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 5/196 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک و بیست متر در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

q=246.5×1.2+20=315.8kgmدیوار جان پناه دارای نما

q=196.5×1.2+20=255.8 kgmدیوار جان پناه بدون نما

q=196.5×0.5+20=118.25 kgmدیوار جان پناه خرپشته بدون نما

## دیوارهای داخلی ( تیغهها )

جدول دیوار جدا کننده خشک

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک لیکا | 750 | 10/0 | 75 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 143 |

جدول دیوار جدا کننده تر به خشک

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سفید کاری | 1300 | 0.010 | 13 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک لیکا | 750 | 10/0 | 75 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 025/0 | 52.5 |
| کاشی | 1700 | 006/0 | 10.20 |
|  |  |  | مجموع = 172 |

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398) ، درصورتی که وزن واحد سحط دیوارهای جدا کننده کمتر از 200 kg/m2 باشد ، میتوان آن را به صورت یک بار گسترده مرده در نظر گرفت . همچنین با نوجه به این بند ، اگر وزن واحد سطح دیوار بین 40 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع قرار داشته باشد بار گسترده معادل تبغه بندی را نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم . با توجه به این موارد بار گسترده معادل تیغه بندی در این پروژه به صورت زیر به دست میآید :

q=w×l×hA=172×25×2.84145-20≅97 kgm2→100kgm2

## پله

| وزن واحد سطح بدنه رمپ پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| دال بتنی پله | 2500 | 15/0 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 420 |

| وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m) |
| سنگ کف ( گرانیت ) | 2800 | 34/0 × 03/0 | 6/28 |
| سنگ پیشانی ( گرانیت ) | 2800 | 178/0 × 01/0 | 2/4 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | ( 208/0 + 3/0 ) × 02/0 | 3/21 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 | ( 158/0 × 26/0 ) × 5/0 | 38 |
|  |  |  | مجموع = 92 |

| وزن واحد سطح برای پا گرد پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ گرانیت | 2800 | 02/0 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 04/0 | 84 |
| دال بتنی | 2500 | 15/0 | 375 |
| گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 560 |

8/17

8/15

در این محاسبات وزن ناشی از یک پاخور پله ( برای یک متر عرض پله ) به دست آمده است که برای ادامه محاسبات این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل میکنیم :

10.365×92=252 kgm2

بار مرده رمپ پله ، برابر با مجموع بار بدنه پله و پاخور پله میباشد :

252+420=672 kgm2

در محاسبات انجام شده بار رمپ پله در راستای سطح شیبدار میباشد که ما برای سادگی تصویر افقی این بار را به دست میآوریم :

∝=tan-120.830=34.7°

q=672cos34.7=820 kgm2

برای اجرای دیوار با توجه به چهار رمپه بودن آن از دیوارک بتنی استفاده خواهد شد که بارهای وارده بر روی دیوارکها بصورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

- محاسبه بار مرده و زنده کل پله

WDead=820×2.75×3.65=8230 Kgf

WLive=500×2.75×3.65=5018 Kgf

- محاسبه سهم برای بار زنده و مرده

qDead=8230 4=2057 Kgf

qLive=5018 4=1255 Kgf

## بارهای ناشی از آسانسور

مطابق شکل (4) از پیوست (2) مبحث پانزدهم و براساس ابعاد چاه میتوان گفت که ظرفیت آسانسور حداکثر برابر 450 کیلوگرم میباشد.

### بار زنده آسانسور

: بار زنده ناشی از ظرفیت آسانسور  450×2=900 kg

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتور خانه  : 360×2×1.6×1.9=2188 kg

بار زنده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 21884=550 kg

### بار مرده آسانسور

بار مرده سکوی بتنی : 2500×0.2×1.6×1.9=1520 kg

بار مرده تجهیزات آسانسور : 1500×2=3000 kg

بار مرده کل آسانسور : 3000+1520=4520 kg

بار مرده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 4520 4=1130 kg

## بار زنده کفها

در جدول (1-5-6) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398 ) ، حداقل بار زنده گسترده و متمرکز بر حسب کاربری بخش های مختلف ساختمان ارائه شده است.

| ردیف | ردیف در جدول (1-5-6) مبحث ششم | نوع کاربری | بار گسترده ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1-1) | بامهای معمولی تخت | 150 |
| 2 | (3-3) | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | 500 |
| 3 | (6-3) | بالکنها | 5/1برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها |
| 4 | (1-4) | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل سرویسها ، انبارها و راهروها | 200 |

## مولفه قائم زلزله

براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ، برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد قرار گرفته باشند باید اثر زلزله قائم روی کل سازه منظور شود که در بخش ترکیب بار به آن اشاره خواهد شد . همچنین به دلیل وجود طره در این سازه ، بار قائم برای طره ها محاسبه شده و باید به طور جداگانه به آنها اعمال شود.

در این پروژه چون سازه در منطقه با خطر نسبی زیاد واقع شده است بار قائم زلزله به قسمت بالکن و طره اعمال خواهد گردید که محاسبه آنها در ذیل آورده شده است.

- بار قائم بالکن (طبقات)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.3×1×300+595=161 kgf/m2

- بار قائم بالکن (بام)

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×595+165=137 kgf/m2

## محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر سهند تبریز در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری مسکونی میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار میگیرد . بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم ، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین ساختمان را بام برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 1.1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به صورت عادی محسوب میشوند. بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر 1 میباشد.

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است

Pr=1×1.1×1×150=165 kg/m2

همچنین بر اساس بند (1-2-7-6) مبحث ششم مقدار بار برف محاسبه شده بامها ( Pr ) باید با یک مقدار حداقل ( Pm ) کنترل شود به طوری که رابطهPr  Pm ≤  برقرار شود

Pg>1 →Pm=Is→Pm=1 kNm2=100 kgm2 <165 kgm2  →OK

بارگذاری سازه

بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل (پروژه مورد بررسی)

محسابه ضریب زلزله

C=ABIRu

ضریب اهمیت ساختمان  (I)

طبق بند (6-1) آیین‌نامه ساختمان موردنظر جزو ساختمانهای بااهمیت متوسط (مسکونی) می‌باشد.

طبق جدول (3-3) آیین‌نامه 2800 ضریب اهمیت ساختمان برابر با (1) می‌باشد.

ضریب شتاب مبنای طرح (A)

طبق جدول (1-2) آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم ضریب مبنای طرح برای سازه ما که در شهر سهند قرار دارد و با توجه به پیوست 1 آیین‌نامه 2800 در پهنه لرزه خیزی با خطر نسبی خیلی زیاد قرار دارد برابر با 30/0 میباشد.

ضریب بازتاب ساختمان ( B )

B=B1N                                                                                                      نامه آیین 1-2 رابطه

برای به دست آوردن B1 ابتدا باید مقادیر S و S0 و T0 و Ts و T را به دست آوریم:

مقادیر S و S0 و T0 و Ts از روی جدول (2-2) آیین‌نامه 2800 به دست میآید:

نوع زمین باتوجه به گزارش ژئوتکنیک از نوع 3 می‌باشد:

T0=0.15 
Ts=0.7
S=1.75
S0=1.1

برای محسابه مقدار T از بند (3-3-3) آیین‌نامه 2800 استفاده می‌شود:

T=0.05H0.9=0.05×16.400.9=0.6199 sec →1.25*T=0.77 sec

تراز پایه:                                                                            0.3+3.14+3.24×4=16.4

مقدار B1 طبق رابطه (2-2) آیین‌نامه 2800 به دست میآید:

T>Ts→B1=1.75+10.750.77=2.48

مقدار N نیز برای سازههای با خطر لرزهای خیلی زیاد از رابطه (3-2)  آیین‌نامه 2800 به دست میآید:

Ts<T<4 →N=0.74-0.70.77-0.7+1=1.015

B=2.48×1.015=2.52

ضریب رفتار ساختمان

با توجه به جدول (4-3) آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم و با توجه به این‌که سیستم سازهای ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط میباشد درنتیجه مقدار Ru برابر با 5 میباشد:

C=ABIRu=0.3×2.52×15=0.1514

ضریب توزیع برش پایه (K)

جهت توزيع مناسب زلزله در ارتفاع سازه از ضريب K استفاده ميشود.

K=0.5T+0.75=0.5×0.77+0.75=1.1374

پارامتر K برای در نظر گرفتن اثر مدهای بالاتر بوده

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 16.4 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.3 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 3.00 |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.77 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.01589 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 2.48423 |
| B=B1*N= | 2.52369 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0360 |
| C=A.B.I/R= | 0.1514 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.1374 |

بار قائم زلزله

بند 3-3-9 استاندارد 2800 در مورد زلزله قائم می‌باشد.

به عبارت علمی‌تر، رکوردهای ثبت شده در نواحی نزدیک گسل نشان دهنده حرکت شدید قائم زمین هستند. زلزله‌های حوزه نزدیک بهعلت اثر مخرب مؤلفه قائم زلزله از زلزله‌های حوزه دور،  متمایز می‌شوند. این اثرات خصوصاً بر روی دهانه‌های بلند و کنسول‌ها جدی‌تر نیز می‌باشد. آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، توجه ویژه‌ای به این مسئله دارند. به همین دلیل امروزه بررسی اثرات این نیرو یکی از مراحل مهم در طراحی سازه می‌باشد.

مقدار این نیرو از رابطه‌ کلی زیر محاسبه می‌شود:

Fvu=0.6AIwp

A: نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل است که در محاسبه ضریب زلزله به دست می‌آید.

I: ضریب اهمیت ساختمان است که در محاسبه ضریب زلزله به دست می‌آمد.

:wpوزن مؤثر لرزه‌ای برای زلزله قائم است.

الف) پهنه لرزه ای با خطر نسبی خیلی زیاد: در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35) یک‌بار نیروی قائم زلزله را برای کل سازه محاسبه می‌کنیم. این نیرو به‌صورت ضریبی از بار مرده خواهد بود.

محاسبه بار مرده تک تک اعضا و المآن‌های سازه و اعمال بار زلزله قائم آن‌ها کار بسیار وقت گیری و زمان بری خواهد بود. پس راه حل چیست؟

برای حل این مشکل با فرض در نظر گرفتن ضریب اهمیت برابر با 1 (ساختمان مسکونی و اداری) برای ساختمان به رابطه زیر دقت کنید:

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×wp=0.21wp

درنتیجه مطابق بالا به‌جای آن که بار مرده هر عضو تک تک محاسبه شده و در رابطه زلزله قائم جایگذاری شود و عدد حاصله تحت عنوان الگوی بار Ev که همان مولفه قائم زلزله هست به سازه اعمال شود، می توان ضریب بار مرده در ترکیب بارهای لرزه ای را تغییر دهیم. با این کار هنگام طراحی اعضای سازه نرم‌افزار ظرف چند ثانیه این مقدار را محاسبه کرده و در طراحی سازه اعمال می کند.

ب و پ) تیرهای خاص به همراه ستون و دیوارهای تکیه‌گاهی آن‌ها:

1- تیرهایی که طول دهانه آن‌ها بیشتر از 15 متر است.

2- تیرهایی که بار قائم متمرکز قابل‌توجهی را در مقایسه با سایر بارهای وارد بر تیر تحمل می‌کنند (منظور از بار متمرکز قابل‌توجه، باری است که حداقل برابر با نصف مجموع بار وارد بر تیر باشد)

Fvu=0.6AIwp

:wpکل بار مرده و زنده

ت) بالکن‌ها و پیش‌آمدگی‌های طره‌ای: اعضای طره‌ای در ساختمان‌ها شدیدا تحت تاثیر مولفه قائم زلزله قرار دارند و ممکن است به راحتی دچار آسیب شوند. از همین رو لازم است تا در همه سازه‌ها در صورت وجود اعضای طره‌ای، آن‌ها را برای نیروی قائم زلزله کنترل کنیم. مقدار نیروی زلزله قائم وارد بر بالکن‌ها و پیش‌آمدگی‌های طره‌ای از رابطه زیر تعیین می‌شود:

Fvu=0.6AIwp

:wpکل بار مرده و زنده

نحوه منظور كردن زلزله قائم براي كل سازه (مورد اول)

منطقه با خطر نسبی زیاد

وجود بالکن

منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد

وجود بالکن

نکته مهم:

بالکن باشد ولی طره نباشد بار قائم در این حالت نداریم فقط بار زنده بالکن را 1.5 برابر کف متصل به آن لحاظ می‌کنیم.

طره باشد ولی بالکن نباشد (پیش آمدگی به‌صورت مسکونی سر بسته باشد): بار قائم EV وارد می‌شود.

هم طره باشد و هم بالکن باشد در این حالت بار زنده را نسبت به کف متصل به آن 1.5 برابر لحاظ می‌کنیم و همچنین بار قائم زلزله EV را نیز لحاظ می‌کنیم.

تعریف بارها در نرم‌افزار

با استفاده از مسیر زیر می‌توان الگوهای بار را تعریف کرد.

Load: در این ستون می‌توان یک نام اختیاری برای الگوی بار انتخاب کرد. بهتر است تا حد امکان نام انتخاب‌شده بیانگر ویژگی‌های آن الگوی بار باشد.

Type: نوع الگوی بار موردنظر در این ستون تعریف می‌شود. نرم‌افزار ایتبس از این پارامتر برای تشخیص نوع بار، نحوه استفاده از آن در ساخت ترکیب بارهای خودکار، تشخیص بارهای قابل کاهش و ... استفاده می‌کند.

Self Weight Multipiler: در این ستون ضریب مشارکت وزن اسکلت در الگوی بار مربوطه مشخص می‌شود. برای مثال درصورتی‌که بخواهیم وزن اسکلت در الگوی بار مرده به‌طور کامل در نظر گرفته شود، برای این الگوی بار در این قسمت باید ضریب 1 را وارد کنیم. دقت شود که این ضریب فقط باید برای یک الگوی بار برابر 1 بوده و برای مابقی برابر صفر باشد، در غیر این صورت وزن سازه چند بار اعمال خواهد شد.

Auto Lateral Load: در این ستون رویکرد و روش محاسبه بار جانبی خودکار تعیین‌شده و در تعریف الگوهای بار لرزه‌ای کاربرد دارد.

Add New Load: افزودن یک الگوی بار جدید به لیست

Modify Load: ویرایش مشخصات یکی از الگوهای بار

Modify Lateral Load: ویرایش اطلاعات مربوط به یکی از الگوهای بار جانبی (باد و زلزله)

Delete Load: حذف یک الگوی بار از لیست

تعریف بارهای ثقلی در نرم‌افزار

Dead: بار مرده

Super Dead: بار مرده كف سازي (در سازه‌های فولادی که سقف آن‌ها از نوع کامپوزیت می‌باشد و همچنین در مواردی که نیاز به کنترل خیز دقیق دال‌های بتنی باشد.

Live: بار زنده غير قابل كاهش. با ضريب 1 در تركيب بارهاي شامل زلزله و باد

Live-0.5: بار زنده غير قابل كاهش، با ضريب 0.5 در تركيب بارهاي شامل زلزله و باد

Live-Red: بار زنده قابل كاهش. با ضريب 1 در تركيب بارهاي شامل زلزله و باد

Live-Red-0.5: بار زنده قابل كاهش. با ضريب 0.5 در تركيب بارهاي شامل زلزله و باد (طبق مبحث ششم استفاده از اين نوع بار مجاز نيست)

Live Roof: بار زنده بام

Snow: بار برف می‌باشد.

کاهش بارهای زنده (فرمولی)

Design→Live Load Reduction Factor

تعریف نیروی زلزله استاتیکی در نرم‌افزار

پس از محاسبه‌ی ضریب زلزله C و پارامتر K برای هریک از راستاهای اصلی x و y سازه، الگوی بار Load Pattern زلزله استاتیکی به صورت زیر تعریف می‌شود.

با انتخاب حالت User Coefficient میتوان نیروی زلزله مطابق استاندارد 2800 را بر اساس پارامترهای C و K تعریف نمود.

از سوی دیگر براساس بند (3-3-7-3) ویرایش چهارم استاندارد 2800، نیروهای جانبی زلزله باید با یک مقدار خروج از مرکزیت به سازه اعمال شوند. برای در نظر گرفتن این موضوع، نیروی زلزله در هر دو جهت در دو حالت خروج از مرکزیت مثبت P و خروج از مرکزیت منفی N به سازه اعمال می‌شود. بنابراین در مجموع 6 حالت کلی برای اعمال بار جانبی زلزله به سازه وجود دارد که در شکل‌های زیر ترسیم شده‌اند.

الگوی بار با خروج از مرکزیت در جهت X: EXP و EXN

الگوی بار با خروج از مرکزیت در جهت Y: EYP و EYN

در ایتبس با ورژن‌های 2013 به بعد می‌توان EX، EXP، EXN را به صورت همزمان تعریف کرد.

در صورتی که در مرحله کنترل سازه و بحث ضریب بزرگنمایی پیچش اتفاقی (Aj) مشخص گرد که مقداری بیش از 5% برای خروج از مرکزیت در طبقه‌ی مورد نیاز است، اصلاحاتی باید روی این مقدار انجام شود و در نرم‌افزار وارد گردد. در قسمت کنترل‌ها مفصلا بحث خواهد شد.

تعریف الگوی بار قائم زلزله در نرم‌افزار

وقتی به Help نرم‌افزار مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌شود که بار از نوع Seismic برای جهت X و Y تعریف شده است در حالی که برای قائم اشاره‌ای نشده است.

بار Mass

جهت اصلاح وزن لرزه‌اي ديوارها و تيغه‌ها، يك نوع بار خاص با نام Wall و یا Mass تعریف می‌کنیم و نوع آن را other انتخاب می‌کنیم.

فلسفه اعمال بار mass

یک ساختمان چند طبقه را در نظر بگیرید؛ هنگام وقوع زلزله دیوارهای هر طبقه تمایل دارند که به سمت بیرون پرتاب شوند؛ اما تیرها و ستونها از این حرکت جلوگیری میکنند. بنابراین هر تیر باید بتواند نیمی از وزن دیوار بالا و نیمی از وزن دیوار پایین را تحمل کرده تا از خرابی سازه جلوگیری شود. اما در سقف آخر چنین نبوده و فقط باید نصف بار دیوار زیرین توسط آن تحمل شود.

براساس بند 3-3-6 از آیین نامه استاندارد 2800، در محاسبات نیروی زلزله، وزن هر طبقه به صورت وزن کف و قسمتی از سربار آن و نصف وزن دیوارها و ستون هایی که در بالا و پایین سقف قرار گرفته‌اند، در نظر گرفته میشود که مهندسان در جهت محافظه کاری برای هر طبقه نصف وزن دیوارهای بالا و نصف وزن دیوارهای پایین را در نظر میگیرند.

از طرفی نرم افزار ایتبس وزن هر طبقه را برابر با وزن کف هر طبقه به علاوه وزن دیوار روی آن، در محاسبات نیروی زلزله در نظر میگیرد. چنانچه ارتفاع تمامی طبقات یکسان باشد، وزن طبقه طبق تعریف ایتبس و استاندارد 2800 یکسان است. زیرا 2 تا نصف دیوار با یک دیوار کامل برابر است. پس نیازی به اصلاح وزن طبقات نیست. اما در طبقه بام به مشکل برمی‌خوریم؛ زیرا بر روی طبقه بام به غیر از جانپناه دیواری وجود ندارد. بنابراین نرم افزار ایتبس، وزن طبقه بام را همان وزن کف طبقه بام درنظر می‌گیرد. در حالی که طبق استاندارد 2800 باید وزن نصف دیوارهای زیرین بام نیز در نظر گرفته شود.

بنابراین نتیجه می گیریم که بین نرم افزار ایتبس و استاندارد 2800 در محاسبه وزن طبقه بام اختلاف وجود دارد. به عبارتی نرم افزار ایتبس وزن طبقه بام را به اندازه نصف وزن دیوارها سبک تر از مقدار واقعی آن درنظر می گیرد. این اختلاف را توسط بار mass به برنامه اعمال کرده تا وزن کلی سازه اصلاح شود.

معرفی وزن موثر لرزه‌ای در نرم‌افزار

در بخش محاسبه زلزله به روش استاتیکی وزن موثر لرزه‌ای به صورت آیین‌نامه‌ای توضیح داده شده است.

درصدی از بار زنده و برف + وزن دیوارهای تقسیم کننده + وزن تأسیسات ثابت + بار مرده = w: وزن مؤثر لرزه‌ای

طبق جدول فوق لازم است جرم لرزه‎‌ای در نرم‌افزار به صورت زیر تعیین شود.

در متن آيين نامه عنوان شده كه وزن تاسيسات ثابت به صورت 100 % در محاسبه وزن لرزه اي منظور شود. بنابراين فرض بر اين است كه بخشي از بار زنده بام كه به صورت متصل به بام مي باشد، تحت عنوان بار تاسيسات در وزن موثر لرزه اي منظور شده است. بنابراين اگر طراح احتمال دهد كه در پشت بام تاسيسات ثابت خاصي در بام نصب خواهند شد، مي‌تواند در محل نصب تاسيسات ثابت يك بار معادل از نوع Mass وارد کند.

اثر پی دلتا

اثر پی دلتا چیست؟

به طور کلی در آیین‌نامه‌ها اثر P-Delta رو با عنوان آثار اضافی بارها و یا آثار مرتبه دوم ازش نام می‌برند. بیایین فرض کنیم مطابق شکل زیر، یک ستون داریم که هم تحت بار محوری فشاری P قرارداره و هم تحت نیروی جانبی V قرار گرفته. ترسیم شکل تغییریافته این ستون تحت این بارها رو میشه با کمی دقت انجام داد. حتماً موافقین  که ستون تحت بار جانبی میتونه تغییرشکلی به اندازه Δ داشته باشه که از روش های تحلیل سازه خطی به صورت تقریبی و تحلیل غیر خطی سازه به صورت دقیق قابل محاسبه هست و همچنین تحت نیروی محوری P، کمی اصطلاحاً شکم بده و نسبت به راستای اصلی خودش تغییرمکانی به اندازه δ داشته باشه.

تقسیم‌بندی انواع اثر پی-دلتا

با توجه به مطالبی که گفته شد دیدیم که در شکل تغییریافته ستون پس از بارگذاری ثقلی و جانبی دو تغییرمکان ∆ و δ بوجود میاد. این تغییرمکان‌ها با توجه به نیروهایی که همچنان داره به سازه وارد میشه باعث ایجاد بارهای اضافی‌ای میشن  که در ادامه بیشتر در موردشون صحبت می‌کنیم.

در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، اثر P-Delta به نام “آثارمرتبه دوم” نام‌گذاری شده و به اون بارهای اضافی‌ای که در اثر این اتفاق به سازه تحمیل میشه میگن “آثاراضافی بارها”. شکل زیر، بند مربوط به تعریف اثر پی-دلتا در مبحث دهم رو نشون میده.

یادآوری:

هرگاه یک نیرو با یک فاصله، نسبت به یک نقطه مبداء وارد بشه، این نیرو حول اون نقطه ایجاد لنگر میکنه.

اثر ∆-P (پی-دلتای بزرگ)

فرض کنید در شکل زیر قصد داریم لنگر واردشده در تکیه‌گاه رو بدست بیاریم، پس حتماً موافقین که در اینجا علاوه بر لنگری که نیروی جانبی V  در تکیه‌گاه بوجود میاره و مقدارش برابر VH هست، یک لنگر اضافی دیگه‌ای هم به پای این ستون وارد میشه. چه لنگری؟!

لنگری ناشی از نیروی محوری ستون یا بهتره بگیم ناشی از نیروی ثقلی(P)  وارده به ستون که مقدار اون ∆P هست.

پس تا اینجای کار متوجه شدیم که تحت این تغییرمکان جانبی ایجاد شده (∆) در ستون یک لنگر اضافی‌ای به مقدار ∆P به پای ستون وارد میشه. علاوه بر لنگر (VH).

اثر P-δ (پی-دلتای کوچک)

جواب سوال بالا اینه که خیر، اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر بررسی کنیم علاوه بر تغییرمکان جانبی ∆،کمی هم انحناء یا اصطلاحاً شکم دادگی در ستون داریم که اون رو با δ نشون میدیم. این تغییرمکان δ در واقع مقدار فاصله‌ای هست که ستونِ خم شده، نسبت به خط فرضی ستون در حالت غیرخم شده در هر نقطه از طول خودش داره. به عنوان مثال در شکل زیر δ شکم دادگی مربوط به وسط طول ستون هست. بنابراین از ضرب این تغییرمکان‌های δ در نیروی ثقلی P، لنگرهای خمشی اضافی‌ای در خود ستون بوجود میاد که دلیلش همون انحنا یا شکم‌دادگی ستون هست. (لازمه این رو هم بدونید که اثر پی-دلتای کوچک یا همون P-δ معمولاً در ستون‌های لاغر (با ارتفاع زیاد) قابل توجه و بحرانی میشه).

مقدار لنگرهای اضافی ایجاد شده

برای درک بهتر اینکه هر کدام از آثار اضافی (پی-دلتای کوچک و بزرگ) به چه اندازه میتونه در یک عضو لنگرخمشی رو اضافه کنه بهتره شکل زیر رو مشاهده کنید.

همونطور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید سهم لنگر هر قسمت به تفکیک مشخص شده و در نهایت لنگر وارده به این عضو با Mtotal نمایش داده شده است.

اثر پی دلتا در نرم افزار ایتبس

برای این‌کار بایستی پس از تعریف تمامی بارهای وارده به سازه، از منوی Define به قسمت تنظیمات پی‌دلتا وارد بشیم. (مانند تصویر زیر)

تركيب بار اثر P-delta براي سازه‌هايي كه بار زلزله حاكم است، بايد بر اساس تركيب بار زلزله انتخاب شود و در سازه هايي كه بار باد حاكم است بر اساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شود. در صورتي كه تركيب بار لرزه‌اي حاكم باشد، مي‌توان تركيب بار P-delta را به صورت 1.2Dead+Live+0.2Snow وارد كرد. دقت شود كه در تركيب فوق بار زنده بام (L Roof)  وجود ندارد.

زلزله در دو راستای متعامد (قاعده 30- 100)

براساس بند (3-1-4) ویرایش چهارم استاندارد 2800، در صورتی که در ساختمانی یکی از شرایط وجود داشته باشد، باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود:

با توجه به اینکه در ساختمان‌های بتنی اتصال مفصلی نداریم، قاب‌ها از نوع خمشی بوده و همه ستون‌ها در محل تقاطع دو سیستم باربر جانبی قرار می‌گیرند، بنابراین می‌توان نتیجه که تقریبا در طراحی همه قاب‌های بتنی باید اثر 30-100 در نظر گرفته شود.

در شکل ربرو ستون نشان داده شده در محل تقاطع دو سیستم باربر جانبی (1 و 2) قرار گرفته است.

برای سادگی میتوان نیروی زلزله‌ی 30-100 را به عنوان Load Case تعریف نمود. برای این منظور خواهیم داشت:

کیس‌های فوق در ترکیبات بار استفاده خواهد شد. همانگونه که مشخص است در زلزله جهت متعامد خروج از مرکزیت اعمال نشده است.

ترک خوردگی اعضای بتنی

در سازه‌های بتنی یکی از دلایل ترک‌ خوردگی بتن دوران مقاطع است که باعث افزایش کرنش و به دنبال آن افزایش تنش در تارهای کششی مقطع موردنظر می‌شود که درنتیجه قسمت‌هایی از مقطع دچار ترک‌خوردگی خواهد شد.

ازآنجایی‌که سختی اعضا با ممان اینرسی اعضا مرتبط است و از طرفی اعضای سازه (تیر و ستون و …) بر اساس سختی خود نیروهای اعمال‌شده با سازه را جذب می‌کنند لذا در تحلیل سازه‌های بتنی جهت توزیع درست نیروهای اعمال‌شده به سازه لازم است ممان‌های اینرسی اعضا اصلاح شود که این اصلاح ممان‌های اینرسی در قالب مفهوم ترک‌ خوردگی در آیین‌نامه‌های مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانی بتن‌آرمه) و استاندارد 2800 عنوان شده است.

لازم به ذکر است که اصلاح ضرایب ترک‌ خوردگی باعث بهینه شدن طرح سازه خواهد شد.

ترک خوردگی تیر

ترک خوردگی ستون

برای محاسبه دقیق ضرایب ترک خوردگی می‌توان از جدول (6-2-ب) آبا استفاده کرد.

اعمال ضرایب ترک‌خوردگی به تیرها

ابتدا تمامی تیرها را مطابق شکل زیر انتخاب می‌کنیم.

اعمال ضرایب ترک‌خوردگی به ستون‌ها

ابتدا تمامی ستون‌ها را مطابق شکل زیر انتخاب می‌کنیم.

اعمال ضرایب ترک‌خوردگی به دال‌ها

در جدول مربوط به آبا ضريب سختي دال‌ها نيز برابر 0.25 پيشنهاد شده است بنابراين مي‌توان دال‌ها را از نوع Shell مدل كرده و ضرايب سختي خمشي  (m11، m22، m12) را برابر 0.25 وارد كرد.

آنالیز سازه

پس از رسم، بارگذاری و تنظیم مشخصات اعضای سازه میتوان وارد مرحله‌ی آنالیز سازه شد.

کنترل مدل

در ابتدا برای بررسی ایرادات احتمالی مدل می‌توان از گزینه‌ی Check Model در منوی Analyze استفاده کرد. به عنوان مثال در صورتی که مطابق شکل زیر در رسم تیر فرعی اتصال با تیر اصلی به درستی برقرار نشده باشد، گزینه‌ی Check Model به صورت زیر خطای موجود را گزارش داده و همچنین اعضای مورد نظر را انتخاب خواهد نمود. البته لازم است پس از این مرحله از گزینه‌ی انتخاب قبلی استفاده شود تا مجدد این اعضا انتخاب شوند.

در صورتی که ایرادی در مدل‌سازی وجود نداشته باشد، پیغام شکل بالا نمایش داده خواهد شد.

تنظیم درجات آزادی سازه

برای تعیین درجات آزادی سازه که به صورت معمول مدل سه بعدی می‌باشد از گزینه‌ی زیر استفاده می‌شود. با انتخاب تعداد درجات آزادی سازه، مقدار پاسخ‌های سازه در آن درجات آزادی امکان تهیه و مشاهده دارند. یعنی نرم‌افزار برای آن درجات آزادی که انتخاب می‌کنیم نتایج را محاسبه نموده و نمایش خواهد داد.

در سازه‌های سه‌بعدی گزینه Full 3D انتخاب می‌شود.

انتخاب الگوهای بار برای تحلیل

در صورتی که بخواهیم تعدادی از الگوهای بار تعریف شده، تحلیل نشوند، می‌توان از این قسمت آنها را انتخاب و بوسیله گزینه Run/Do Not Run Case تحلیل آنها را غیر فعال نمود. در صورتی که قرار باشد همه بارهای تعریف شده تحلیل شوند، نیازی به این مرحله نخواهد بود. اما بوسیله این مرحله می‌توان تعدادی از بارها از جمله بارهای مربوط به ترکیبات بار 30-100 و یا پیچش تصادفی را که احیانا در پروژه نیاز نیست بدون حدف آنهاف غیرفعال نموده به‌گونه‌ای که نتایج آنها در تحلیل آورده نشود.

تحلیل مودال

به شکل‌های مختلف ارتعاش سازه مودهای ارتعاشی سازه گویند و تعداد مودهای ارتعاشی برابر تعداد درجات آزادی سازه می‌باشد. ( درجات آزادی: راستاهای مستقلی که سازه می توانند در آنها حرکت کنند)

یک سازه در 3 جهت ( جهت x – جهت y – جهت پیچش ) درجات آزادی خواهد داشت بنابراین تعداد مودهای ارتعاشی در هر طبقه 3 عدد می‌باشد و برای یک سازه n طبقه تعداد مودهای ارتعاشی n3 می‌باشد.

هر مود ارتعاشی دارای یک زمان تناوب مخصوص به خود می‌باشد و هدف از تعریف این مودها این است که می‌خواهیم بفهمیم که هر مود چه سهمی از نیروی زلزله دارد و برای ما مود ارتعاشی مهم است که بیشترین سهم را به خود اختصاص دهد.

تعریف تعداد مودها در نرم افزار

انجام تحلیل

مسیر:                                                                                  Analyze >Run Analysis

پس از تنظیمات فوق، برای انجام تحلیل سازه از گزینه‌ی زیر استفاده می‌شود. پس از انجام تحلیل، مدل قفل شده و امکان ایجاد تغییرات بدون باز کردن قفل امکان‌پذیر نخواهد بود. باز کردن قفل باعث پاک شدن نتایج آنالیز می‌شود.

در گزارش تحلیل نباید هیچ گونه WARNING وجود داشته باشد. در صورت وجود WARNING باید سازه بررسی و مشکل رفع گردد. در صورتی که نتوان WARNING را برطرف نمود باید مدلسازی و تحلیل سازه دوباره انجام شود. و در پایان هر گزارش باید ANALYSIS COMPLETE مشاهده گردد.

نمایش نتایج آنالیز

پس از انجام آنالیز میتوان نتایج آن ازجمله اشکال مودی، توزیع نیروها و تغییر شکل سازه تحت بارهای مختلف را مشاهده نمود.

نمایش اشکال مودی و دوره تناوب سازه

برای مشاهده اشکال مودی سازه و همچنین دوره تناوب متناظر آن مطابق شکل زیر عمل می‌کنیم.

کنترل نظم پیچشی سازه

| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002911 | 0.002666 | 1.092 |
| Roof | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003181 | 0.002694 | 1.181 |
| Roof | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002641 | 0.002639 | 1.001 |
| Roof | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002146 | 0.002096 | 1.024 |
| Roof | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002285 | 0.002113 | 1.081 |
| Roof | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002149 | 0.002078 | 1.034 |
| Story4 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004581 | 0.004218 | 1.086 |
| Story4 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005022 | 0.004261 | 1.179 |
| Story4 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004212 | 0.004176 | 1.009 |
| Story4 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003537 | 0.003445 | 1.027 |
| Story4 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003766 | 0.003474 | 1.084 |
| Story4 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003524 | 0.003416 | 1.032 |
| Story3 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005026 | 0.004643 | 1.082 |
| Story3 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005524 | 0.004689 | 1.178 |
| Story3 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004666 | 0.004597 | 1.015 |
| Story3 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00407 | 0.003951 | 1.03 |
| Story3 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00433 | 0.003984 | 1.087 |
| Story3 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.004024 | 0.003917 | 1.027 |
| Story2 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004701 | 0.004344 | 1.082 |
| Story2 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005166 | 0.004387 | 1.178 |
| Story2 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004365 | 0.004301 | 1.015 |
| Story2 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00371 | 0.003602 | 1.03 |
| Story2 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003953 | 0.003632 | 1.088 |
| Story2 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003675 | 0.003571 | 1.029 |
| Story1 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.00259 | 0.00242 | 1.07 |
| Story1 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002818 | 0.002423 | 1.163 |
| Story1 | EXAll | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002471 | 0.002417 | 1.023 |
| Story1 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002165 | 0.002105 | 1.028 |
| Story1 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002305 | 0.002122 | 1.086 |
| Story1 | EYAll | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002151 | 0.002088 | 1.03 |

- نسبت تغییر مکان حداکثر به تغییر مکان متوسط (Ratio) مشاهده میشود که در تمامی طبقات و در هر دو جهت کمتر از 2/1 بوده که نشانگر این میباشد که سازه از نظر پیچشی منظم محسوب میشود.

# کنترل زمان تناوب سازه

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 0.853 | 0.7253 | 0.0175 |
| Modal | 2 | 0.801 | 0.0158 | 0.7623 |
| Modal | 3 | 0.701 | 0.035 | 0.0004 |
| Modal | 4 | 0.281 | 0.1216 | 0.0017 |
| Modal | 5 | 0.269 | 0.001 | 0.1199 |
| Modal | 6 | 0.235 | 0.0041 | 0.0022 |
| Modal | 7 | 0.177 | 0.0016 | 0.0214 |
| Modal | 8 | 0.175 | 0.0253 | 0.0015 |
| Modal | 9 | 0.157 | 0.0000232 | 0.000006539 |
| Modal | 10 | 0.134 | 0.0101 | 0.0194 |
| Modal | 11 | 0.129 | 0.021 | 0.0145 |
| Modal | 12 | 0.12 | 0.0034 | 0.0031 |
| Modal | 13 | 0.089 | 0.0138 | 0.0057 |
| Modal | 14 | 0.088 | 0.0068 | 0.0145 |
| Modal | 15 | 0.08 | 0.0016 | 0.0008 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 853/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 801/0 ثانیه

- در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی بزرگتر از زمان تناوب تجربی بدست آمده میباشد بنابراین برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده نموده و از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت استفاده مینمائیم.

# کنترل دریفت سازه

∆euh≤0.025Cd=0.0254.5=0.005555

| CDRIFT= | 0.139798945 |
| --- | --- |
| KDRIFT= | 1.1765 |

| CDRIFT= | 0.14728402 |
| --- | --- |
| KDRIFT= | 1.1505 |

| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roof | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002718 | 0.00249 |
| Roof | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.00297 | 0.002516 |
| Roof | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002466 | 0.002464 |
| Roof | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002095 | 0.002046 |
| Roof | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002231 | 0.002063 |
| Roof | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002098 | 0.002029 |
| Story4 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004267 | 0.00393 |
| Story4 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004678 | 0.003969 |
| Story4 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003924 | 0.00389 |
| Story4 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00345 | 0.00336 |
| Story4 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003674 | 0.003388 |
| Story4 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003437 | 0.003332 |
| Story3 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004668 | 0.004313 |
| Story3 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005131 | 0.004355 |
| Story3 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004334 | 0.00427 |
| Story3 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003966 | 0.00385 |
| Story3 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00422 | 0.003882 |
| Story3 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003922 | 0.003817 |
| Story2 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004353 | 0.004022 |
| Story2 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004784 | 0.004062 |
| Story2 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004042 | 0.003982 |
| Story2 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003612 | 0.003506 |
| Story2 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003847 | 0.003535 |
| Story2 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003577 | 0.003476 |
| Story1 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002394 | 0.002236 |
| Story1 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002604 | 0.002239 |
| Story1 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002284 | 0.002233 |
| Story1 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002105 | 0.002047 |
| Story1 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002242 | 0.002064 |
| Story1 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002093 | 0.002031 |

مقاطع سازه

# کنترل برش چشمه اتصال

# پی

## ابعاد پی

ضخامت پی مورد نظر برابر با  90 سانتی متر میباشد و پی از نوع نواری  میباشد.

## مصالح مورد استفاده در پی

### بتن

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |

### خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی |
| --- | --- |
| III | 3.42 kg/cm2 |

## 3-15- محاسبه ضریب ارتجاعی

مقدار ضریب ارتجاعی از رابطه زیر به دست میآید :

Ks=S.F*qa∆H

که S.F برابر با ضریب اطمینان میباشد که طبق مراجع این ضریب بین 2 تا 3 درنظر گرفته میشود.

Ks=2.56kgcm2

## 4-15- الگوهای بار

الگوهای بار در نرم افزار Safe دقیقا مانند ETABS میباشد و اطلاعات از آنجا Export شده است. منتهی به دلیل این که پی با حالت استاتیکی تعریف شده است باید قبل از آن الگوهای بار استاتیکی در نرم افزار ETABS تعریف شود

## 5-15- ترکیب بارگذاری

### 1-5-17- ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی

مطابق آیین نامههای طراحی ساختمانهای بتنی ، ابعاد کف پیها و یا شالودهها بر اساس کنترل تنش مجاز خاک تعیین میشود

### 2-5-14- ترکیب بارهای طراحی

همانگونه که ذکر گردید الزامات و ترکیبات بار طراحی پی مشابه طراحی سازه‌های بتنی است. لذا ترکیبات بار مورد استفاده در طراحی پی همان ترکیبات طراحی بتنی انتقال یافته از ایتبس خواهد بود. با این تفاوت که طبق استاندارد 2800 اثر نیروی قائم زلزله در جهت رو به بالا میتواند در طراحی پی صرف نظر شود.

## بارهای وارده به پی

### بار مرده کف

| نوع مصالح | ضخامت (m) | وزن مخصوص ( kg/m3 ) | شدت بار ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاییک | 0.03 | 2250 | 67.5 |
| ملات ماسه سیمان | 0.02 | 2100 | 42 |
| بتن کف | 0.05 | 2400 | 120 |
| بلوکاژ | 0.2 | 1400 | 280 |
| مجموع |  |  | 515 |

لازم به ذکر است که باید بار تیغه بندی را نیز به بار مرده اضافه کرد که با توجه به دیوارهای انباری این بار حدود 90 کیلوگرم بر متر مربع به دست میآید که در این صورت باید حداقل مقدار آیین نامه یعنی 100 کیلوگرم بر متر مربع را ملاک قرار دهیم

درنتیجه مقدار بار مرده وارد بر کف برابر با 630 کیلوگرم بر متر مربع میباشد

### 2-6-15- بار زنده کف

بار زنده کف پارکینگ نیز طبق آیین نامه بحث ششم مقررات ملی ویرایش سال 1398 برابر با 400 کیلوگرم بر متر مربع میباشد. لازم به ذکر است که این بار زنده باوجود کمتر بودن از 500 کیلوگرم بر متر مربع غیر قابل کاهش میباشد.