مقدمه

خرابی پیشرونده را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه از عضوی به عضو دیگر که سرانجام به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن میانجامد تعریف میکنند. خطرات احتمالی و بارهای غیرعادی که میتواند موجب خرابی پیشرونده شود، شامل این موارد میباشند: خطای طراحی یا ساخت، آتشسوزی، انفجار گازها، اضافه بار تصادفی، تصادف وسایل نقلیه، انفجار بمبها و غیره. چون احتمال وقوع این خطرات کم است، در طراحی سازهای آنها را در نظر نمیگیرند یا با اندازهگیریهای غیر مستقیم به آنها میپردازند. اکثر آنها ویژگی کنش طی مدت زمان نسبت کوتاه را دارند و به پاسخهای دینامیکی میانجامد. خرابی پیشرونده در ابتدا توجه محققین را در دهه 70 میلادی، پس از گسیختگی جزئی برجی در رونان پوینت انگلستان به خود جلب کرد. پس از حملات تروریستی مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001، علاقه مجدد به بررسی گسیختگی پیشرونده ایجاد گردید.

در آییننامههای موجود ساختمانی، طراحی سازهها برای بارهای قابل قبولیست که ممکن است در طول عمر سازه بر آن وارد شود. سازهها را معمولاً برای حوادث غیرطبیعی که میتواند موجب خرابیهای فراگیر شوند طراحی نمیکنند. اکثر آییننامههای رایج فقط دارای توصیههای کلی برای تعدیل تأثیر گسیختگی پیشرونده در سازههایی هستند که فراتر از بارهای طراحیشان بارگذاری میشوند.[2]

برای ادامه دادن به این بخش چندین تعریف برای واژه خرابی پیشرونده/نامتجانس مرور شده است که با برخی مثالها همراه است سپس انواع خرابی پیشرونده و نگاهی کوتاه بر آییننامههای معتبر به همراه مروری بر ادبیات فنی و طبقهبندی روشهای کاهش خرابی پیشرونده بیان شده است.

مروری بر خرابی پیشرونده در اسناد و استانداردها

تعاریفی از خرابی پیشرونده/نامتجانس

تعاریف مختلفی از خرابی پیشرونده در ادبیات فنی موضوع میتوان یافت. برخی محققان از واژه پیشرونده استفاده میکنند ولی از آنجاییکه تقریبا همه خرابیهای سازهای شامل درجه خاصی از گسترش هستند ترجیح میدهند از واژه نامتجانس استفاده نمایند. که این واژه تا حدی مبهم است و استانداردها و دستورالعملها و دیگر منابع معمولا از واژه خرابی پیشرونده استفاده میکنند. چند تعریف از خرابی پیشرونده که در استانداردها آمده است به شرح ذیل میباشد:

الف) حداقل بارهای طراحی ساختمانها و دیگر سازههای ایالت متحده (ASCE/SE 7-05)

این استاندارد خرابی پیشرونده را بصورت زیر تعریف میکند:

"گسترش یک خرابی موضعی اولیه از المانی به المان دیگر که در نهایت منجر به انهدام کل سازه یا بخش نامتجانس بزرگی از آن میشود"

ب) موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی ایالات متحده (NIST)

این موسسه در نشریه بهترین شیوه برای کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده در ساتمانها چنین تعریفی را پذیرفته است:

"خرابی پیشرونده، گسترش یک خرابی موضعی از یک حادثه اولیه از المانی به المان دیگر است که در نهایت منجر به انهدام کل سازه یا بخش نامتجانس بزرگی از آن میشود ه همچنین خرابی نامتجانس شناخته میشود"

پ) استاندارد اروپا

استاندارد اروپا استاندارد جداگانهای برای خرابی پیشرونده ارائه نمیکند، اما در استاندارد کنشهای تصادفی تعریفی از تنومندی ارائه میکند:

"توانایی یک سازه برای ایستادگی در برابر حوادثی چون آتشسوزی، انفجار، ضربه یا نتایج خطای انسانی، بدون خسارت دیدن بخش نامتجانس نسبت به دلیل اصلی میباشد."

ت) مدیریت خدمات عمومی ایالات متحده (GSA)

مدیریت خدمات عمومی ایالات متحده در راهنمای طراحی و تحلیل در برابر خرابی پیشرونده در سال 2003، خرابی پیشرونده را بصورت زیر تعریف میکند:

"موقعیتی که خرابی موضعی یک مولفه اولیه سازهای منجر به انهدام اعضای متصل به آن و در نتیجه انهدام اضافی شود که خرابی کلی، نسبت به علت اولیه نامتجانس است"[1]

انواع خرابی پیشرونده

الف)انهدام انواع پنکیک

مثالی از این نوع انهدام، انهدام پیشرونده برجهای تجارت جهانی است. ضربات هواپیما و آتشسوزی منجر به خرابیهای موضعی در ناحیه ضربه هواپیما شد. بعد از، از دست رفتن ظرفیت باربری قائم در تعداد محدودی از طبقات، بخش بالایی سازه شروع به افتادن و انباشت انرژی جنبشی کرد. برخورد با بخش سالم پایینی نیروی ضربهای بزرگی را سبب میشود که خیلی بیش از ظرفیتهای طراحی واقعی سازه است. این ضربه سازهای منجر به از دست رفتن ظرفیت باربری قائم کل مقطع برج در ناحیه ضربه گردید. واژه پیشنهادی برای این نوع انهدام، بعد ار انهدام ساختمانی کوچکتر از برجهای تجارت جهانی استفاده گردید. دالهای سقف این ساختمانها روی یکدیگر انباشته شده تودهای کلوچه مانند ایجاد کردند. این نوع مکانیزم انهدام دارای ویژگیهای زیر است:

- خرابی اولیه المانهای باربر قائم

- جدا شدن اجزای سازهای و افتادنشان در حرکت جسم صلب مودی

- تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی

- ضربه ازای جدا شده و افتاده روی باقیمانده سازه

- خرابی دیگر المانهای باربر قائم یخاطر نیروهای فشاری قائم که از بارگذاری ضربهای نتیجه میشود.

- و در نهایت گسترش خرابی در جهت عمودی. [4]

ب) انهدام از نوع زیپر

مثالی از این نوع انهدام میتواند خرابی یک پل کابلی بر اثر پارگی یک کابل و گسترش خرابی به ئیگر کابلها و در نهایت انهدام کل پل باشد. مکانیزم انهدام نوع زیپر ویژگیهای زیر را نشان میدهد.

- خرابی اولیه یک یا چند المان

- باز پخش نیروهای تحمل شده بوسیله این المانها به باقیمانده سازه

- بارگذاری دینامیکی ضربهای بخاطر ناگهانی بودن خرابی اولیه و باز پخش نیروها

- پاسخ دینامیکی سازه باقیمانده، به آن بارگذاری دینامیکی ضربهای

- تمرکز نیروها در المانهای باربری که در نوع و عملکرد مشابه هستند و در مجاورت یا نزدیکی المانهای خراب شده اولیه هستند

- بارگذاری بیش از حد و خرابی آن المانها

- پیشرفت خرابی در جهت عرضی نسبت به نیروهای اصلی المانهای خراب شده

پ) انهدام از نوع دومینو

مکانیزم این نوع انهدام بصورت زیر است:

- واژگونی اولیه یک المان

- افتادن آن المان بصورت حرکت جسم صلب زاویای حول لبه پایینی

- تبدیل انرژی پتانسیل ثقلی به انرژی جنبشی

- ضربه جانبی لبه بالایی المان واژگون شده به نمای جانبی المان مشابه کناری

- واژگونی المانهای مجاور بخاطر نیروی هلدهنده افقی ناشی از المان ضربهزننده

- گسترش خرابی در جهت واژگونی. [4]

ت) انهدام از نوع مقطع

تیری را در نظر بگیرید که تحت لنگر خمشی است یا میلهای که تحت کشش محوری است، زمانی که بخشی از سطح مقطع بریده میشود، نیروهای داخلی بوسیله باقیمانده سطح مقطع منتقل میشوند. افزایش متناظر در تنش در بعضی موقعیتها میتواند سبب شکست در بخشهای دیگر سطح مقطع شود. به روشی مشابه خرابی میتواند در کل سطح مقطع گسترش یابد. به این نوع از خرابی معمولاً خرابی پیشرونده گفته نمیشود. این نوع انهدام در تعریف شبیه به انهدام نوع زیپر است. فقط واژه المان با سطح مقطع عوض میشود. [4]

ث) انهدام از نوع ناپایداری

خرابی سازه بخاطر ناپایداری بوسیله یک انحراف کوچک (نقص، بارگذاری جانبی)، منجر به تغییر شکل بزرگ یا انهدام میشود. سازهها طوری طراحی میشوند که انهدام از نوع ناپایداری بطور معمول اتفاق نیفتد. این امر با فراهم کردن اجزا سازهای اضافی که سازه را مهاربندی و سخت میکنند بدست میآید. در حالت استاتیکی این نوع خرابی کمانش نام دارد.

مکانیزم انهدام نوع ناپایداری مشخصههای زیر را داراست:

- خرابی اولیه المانهای مهاربندی یا سختکننده که المانهای باربر را در فشار پایدار کردهاند.

- ناپایداری المانهای فشاری

- از بین رفتن نگهانی پایداری این المانهای فشاری بخاطر یک انحراف کوچک

- گسترش انهدام یا خرابی. [4]

ج) انهدام از نوع مرکب

بعضی از خرابیهای پیشرونده، بطور کامل در طبقهبندیهای گفته شده در قبل قرار نمیگیرد. انهدام بخشی از ساختمان مورا، نه تنها سناریوی پنکیک را نشان میداد بلکه برخی مشخصات سناریوی دومینو را نیز دارا بود. شکل 2-1 نیز نمونهای دیگر این نوع خرابی تحت بار زلزله است. [4]

شکل 2-1: نمونهای از خرابی پیشرونده نوع مرکب بر اثر بار زلزله [5]

دستهبندی انهدام پیشرونده

انهدامهای نوع زیپر و مقطع هر دو بوسیله باز توزیع نیروهای تحمل شده بوسیله المانهای خرابشده یا بخشهایی از سطح مقطع به باقیمانده سازه تعریف میشوند. که برای این دسته واژه رده بازتوزیعی  پیشنهاد میشود.

برای انهدامهای نوع پنکیک و دومینو واژه رده ضربهای پیشنهاد میشود. دستههای دیگر شامل رده ناپایداری و رده مرکب هستند. [4]

مقاومت سازهای نسبت به خرابی پیشرونده

به منظور ایستادگی در برابر بارگذاری نامتعارف که باعث خرابی پیشرونده میگردد، چندین مشخصه در طراحی سازهای و شکل یک سازه میتواند تاثیر مهمی بر مقاومت در برابر انهدام آن داشته باشد. این مشخصهها بصورت زیر خلاصه شدهاند:

الف)تنومندی: توانایی سازه برای سالم ماندن در برابر خرابی موضعی است.

ب)یکپارچگی: شرایطی است که اعضای سازهای حتی بعد از وقوع حوادث غیرمتعارف متصل به یکدیگر باقی میمانند و به عبارت دیگر سیستمهای سازهای در طول زمان حیات خویش از هم منفصل نشوند.

پ)پیوستگی: اتصال داخلی المانهای سازهای در یک سیستم سازهای است.

ت)شکلپذیری: توانایی سازه برای تحمل تغییرشکل بعد از رسیدن به شرایط تسلیم است.

ث)اضافه مقاومت چندوجهی: توانایی دیگر اعضای سازهای برای تحمل بار بیشتر در حالتیکه دیگر اعضا خراب یا منهدم شدهاند است. یعنی اگر یک خرابی در یک المان اتفاق افتاد، دیگر المانهای باقیمانده سیستم سازهای بتوانند همچنان در برابر بار ایستادگی نمایند.

مقاومت سازه در برابر پدیده خرابی پیشرونده ترکیبی از اثرات همه شرایط اشاره شده در بالاست.

اگر یک سازه این شرایط را داشته باشد، بعنوان سازهای که آسیبپذیری کمتری نسبت به خرابی پیشرونده دارد در نظر گرفته میشود. بنابراین در طراحی سازه در برابر خرابی پیشرونده شخص باید جنبههای مختلف اشاره شده در بالا را در نظر گیرد.

یک سازه طراحی شده با در نظر گرفتن مقاومت در برابر بار جانبی زلزله در نواحی فعال لرزهای ممکن است مشخصههای طراحی مشابهی همانند آنچه برای طراحی در برابر خرابی پیشرونده لازم است داشته باشد. تحقیقات نشان دادهاند جزئیات و مقاومسازی خوب برای رسیدن به مقاومت لرزهای برای یک سازه میتواند یک سطح ایمنی بالاتری را در برابر پدیده خرابی پیشرونده فراهم کند. [3]

تنومندی سازهای

برای کاهش خطر خرابی پیشرونده در هنگام از دست رفتن المانهای سازهای خواص سازهای زیر باید در طراحی مشارکت داده شوند که مجموعاً تنومندی را تولید میکند که سازهها را قادر به محدود نمودن گسترش خسارت بخاطر شروع یک حادثه میکند.

الف) اضافه مقاومت چندوجهی

ایجاد مسیرهای باربر اضافی در سیستم باربر قائم، کمک به تضمین مسیرهای بار جایگزین قابل دسترس در هنگام خرابی موضعی المانهای سازهای میکند.

ب) مقید کردن

از دست رفتن المانهای سازهای اصلی، منتج به باز توزیع بار و تغییرشکل اعضا میشود. این فرآیند لازم به انتقال بارها از میان سازه بطور عمودی و افقی در مسیرهای باربر دارد. بخش زیادی از توانایی سازه در باز توزیع یا انتقال بارها در امتداد این مسیرها بر اساس پیوستگی داخلی بین اعضای مجاور هم است. شکل 2-2 از (DOD 2005)UFC 4-023-03 گرفته شده است که این قیذها را نشان میدهد.

شکل 2-2، انواع مختلف قیدهای سهیم در سالم ماندن سازه (یکپارچگی) (DOD2005)

پ) شکلپذیری

در یک حادثه فاجعه بار، اعضا و اتصالات آن ممکن است مقاومتشان را در تغییرشکلهای بزرگ (تغییرمکان یا دوران) حفظ کنند و بازتوزیع بار متناظر با از دست رفتن المانهای سازهای کلیدی را انجام دهند.

ت) مقاومت برشی مناسب

المانهای سازهای در موقعیتهای آسیبپذیر، مثل تیرهای محیطی یا دالها باید طوری طراحی شوند که در برابر بار برشی متناظر با لنگر خمشی نهایی در هنگام از دست دادن یک المان ایستادگی کنند. شکست برشی یک حالت خرابی ترد است و نباید در مکانیزم خرابی کنترلکننده باشد. ظرفیت برشی باید همیشه از ظرفیت خمشی تجاوز کند تا یک پاسخ انعطافپذیر را نتیجه دهد.

ث) ظرفیت مناسب جهت مقابله با بارگذاری برگشتی

المان سازهای اولیه شامل (ستونها، تیرها و سیستم باربر جانبی) و المانهای ثانویه همچون (دالها) باید بر اساس تکنیکهای قابل قبولی برای مقابله با بارگذاری برگشتی در نقاط آسیبپذیر طراحی شوند. و بعلاوه معیارهای طراحی زیر برای دستیابی تنومندی کلی سازه پیشنهاد شده است:

- در سازههای قابی دهانه ستونها باید محدود شوند، دهانه زیاد ستونها احتمال اینکه سازه بتواند قادر به باز توزیع بار در هنگام خرابی ستون باشد را کاهش میدهد.

- دهانههای بیرونی اغلب نسبت به خسارت آسیبپذیرترند. بخصوص برای ساختمانهایی که نزدیک به خیابانهای عمومی هستند. همچنین توانایی کمتری در باز توزیع بارها در هنگام حذف عضو دارند بنابراین مطلوب است که دهانه کوچکتری در مجاورت بیرونی ساختمان داشته باشیم تا محدوده خسارت را کاهش دهیم.

- از دست رفتن شاهتیر انتقالی یا ستونی که آن را نگه میدارد بخش بزرگی از ساختمان را ناپایدار میکند. این تیرها در قسمت بیرونی ساختمان اغلب برای فضای ورودی بزرگ تعبیه میشوند و اثرات آسیبپذیری نسبت به انفجار را افزایش میدهند. مطلوبتر این است که از این سیستم پرهیز شود و در عوض از سیستمهای انتقالدهنده نامعینتری بجای آن استفادخ شود. [6]

روشهای ارزیابی شاخص تنومندی

بعد از انهدام ساختمان رونان پوینت محققان زیادی مقالاتی درباره خرابی پیشرونده ارائه کردهاند. استانداردها تشویق به طراحی و ساخت ساختمانهای تنومندتر میکنند.

ترکیبی از مفاهیم زیر که در مقالات آمدهاند برای دستیابی به تنومندی لازم است:

- ایجاد یک پلان خوب که حتی زمانی که یک مولفه کلیدی خراب میشود به مقاومت در برابر بارهای جانبی دست مییابد.

- یک سیستم مقیدکننده در میان المانهای سازهای و دور تا دور ساختمان در کل فراهم شود تا کل سازه به یکدیگر نگه داشته شود.

- برای سازههای بزرگ از درز انقطاع استفاده شود.

- طراحی دالهای سقف طوری باشد که آرماتورگذاری کافی داشته باشد.

- ایجاد یک سیستم با نامعینی بالا طوری که مسیرهای باربری ثانویه زمانی که المانهای کلیدی حذف میشوند وجود داشته باشند.

- جزئیات را شکلپذیر کنیم طوری که بتوانند کرنشهای زیاد را بدون خرابی کلی تجربه کنند.

- مقاومت برشی اعضا را بهبود دهیم زیرا بطور معمول ملاحظات خمشی حاکم هستند.

لازم است محققان رفتار توانایی سقفها را برای عملکرد زنجیرهوار، رفتار ستونها زمانیکه تغییرشکلهای بزرگی را تجربه میکنند و اتصالاتی که تحت دورانهای بسیار زیاد قرار میگیرند، زمانیکه تنها برای تحمل برش انتهایی تیر طراحی شدهاند را تحقیق نمایند. [7]

اخیرا تحقیقات زیادی درباره تنومندی انجام شده است و پیشناداتی برای چگونگی کمیسازی آن ارائه گردیده است. تنومندی میتواند به سه روش مختلف ارزیابی گردد:

1) روش غیراحتمالاتی

2) روش احتمالاتی

3) روش بر اساس ریسک

که در اینجا تنها به توضیحی کوتاه در مورد روش غیراحتمالاتی بسنده میشود.

بر اساس این روش برای اندازهگیری تنومندی میتوان از نسبت مقاومت ذخیره شده (RSR) که بصورت زیر بدست آید کمک گرفت:

(1-2)                                                                                                    RSR=RcSc

جایی که Rc ظرفیت برش پایه و Sc بار طراحی است. تنومندی همچنین میتواند به کمک ضریب تأثیر پسماند (RIF) با تعریف زیر بدست آید:

(2-2)                                                                                         RIFi=RSRFiRSRintact

جایی که  RSRintectو RSRFi به ترتیب نسبت مقاومت ذخیره شده در سازه سالم و سازهای که المان i ام در آن خسارت دیده میباشد. اگر بار طراحی برای سازه سالم و خسارت دیده برابر باشد، RIF میتواند بصورت زیر نوشته شود: [8]

(3-2)                                                                                         RIFi=RC(Fi)RC(intact)

بنابراین تنومندی میتواند بصورت تقسیم ظرفیت سازه خسارتدیده به سالم ارزیابی شود. اگر سازه سالم و خسارتدیده ظرفیت یکسانی داشته باشند این مقدار 1 است و اگر سازه خسارتدیده هیچ ظرفیتی نداشته باشد این نسبت صفر است. برای بارگذاری جانبی، ظرفیت برش پایه میتواند توسط تحلیل استاتیکی بار افزون پیدا شود. [9]

روشهای طراحی در برابر خرابی پیشرونده

بوسیله سه روش میتوان احتمال ایجاد خرابی پیشرونده را کاهش داد.

1) کنترل حادثه: که به حفاظت در برابر حادثهای که ممکن است اتفاق افتد و باعث خرابی پیشرونده گردد، برمیگردد و بطور کلی ملاحظه عملی برای مهندس طراح نیست.

2) طراحی غیرمستقیم: برای جلوگیری از خرابی پیشرونده، بوسیله تعیین حداقل الزامات در مقاومت، پیوستگی و توسعه کافی مسیر باربری جایگزین در صورت خرابی بخشی از سازه استفاده میشود.

3) طراحی مستقیم: این روش مقاومت در برابر خرابی پیشرونده و توانایی جذب خسارت را بعنوان بخشی از طراحی در نظر میگیرد. روش مقاومت موضعی مشخص و روش مسیر باربری جایگزین بعنوان دو روش اصلی در روش طراحی مستقیم شناخته میشوند.

الف) روش مقاومت موضعی مشخص (SLRM)

یک راه برای اعمال این روش اعمال ضرایب به بارهای معمول است. اما باید اعتراف کرد که افزایش ضریب اطمینان در یک حالت حدی نمیتواند خیلی موثر باشد. بطوریکه بارگذاری نامتعارف میتواند سبب تغییر مود خرابی شود. در نتیجه مدل تحلیلی را برای مود خرابی واقعی نامناسب میسازد. بنابراین موثرتر است که یک بار نامتعارف مشخص تعیین شود و به یک حالت حدی ویژه ارجاع داده شود. این معیار مستقیماً برای المانهای سازهای بکار میرود که از دست رفتن آن عملکرد باقیمانده سازه را بخطر میاندازد که آن را المان کلیدی مینامند.

ب) روش مسیر باربری جایگزین (APM)

این روش روی حالتی از سازه بعد از از دست رفتن بعضی از المانها بدون در نظر گرفتن دلیل آن تمرکز میکنند. این روش میتواند با فرض اینکه در بین المانهای اولیه سازه، تنها یک المان در یک زمان قادر به تحمل بار نباشد انجام میشود و رفتار سازه ارزیابی میگردد. [7]

استانداردها و راهنماهای اصلی کاهش خرابی پیشرونده

الف) راهنمای مدیریت خدمات عمومی ایالات متحده (GSA)

در ژوئن سال 2003، مدیریت خدمات عمومی ایالات متحده (GSA) به روزترین نسخه از راهنماهای کاهش خرابی پیشرونده را برای کاربرد در ساختمانهای فدرال ایالات متحده منتشر کرد. این سند یک روش فلوچارتی را برای اینکه آیا ساختمان مورد نظر به بررسی با جزئیات کامل در برابر خرابی پیشرونده دارد یا خیر فراهم میکند. این سند روشهای پیچیده غیرخطی و یا دینامیکی را مجاز میداند ولی تنها، روش استاتیکی خطی را با جزئیات توضیح میدهد. ترکیب بار مرده و زنده مشخص شده است و ضریب تقویت دینامیکی 2 به منظور در نظر گرفتن اثرات دینامیکی برای تحلیل استاتیکی مشخص شده است. حادثه موردنظر خرابی یک ستون در طبقه همکف است. روش استاتیکی خطی در واقع شامل محاسبات استاتیکی متوالی است که در نهایت به یک تقریب از مقدار خرابی در سازه میرسد.

ب) راهنمای وزارت دفاع ایالات متحده (DOD)

در ژوئن سال 2005، وزارت دفاع ایالات متحده به روزترین راهنمای خود را برای جلوگیری از خرابی پیشرونده منتشر کرد. ساختمانها بر اساس سطح حفاظت سالم تقسیمبندی شدهاند. زمانیکه سطح حفاظت خیلی کم یا کم باشد لازم است، ایمنی سازه بوسیله قیدهای افقی و عمودی تأمین شود، در حالیکه برای سطوح حفاظت بالاتر، روش مسیر باربری جایگزین علاوه بر روش نیروی مقیدکننده استفاده میشود. یک روشگام به گام برای تحلیل استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی فراهم شده است. ترکیب بار شامل مرده، زنده و بار باد مشخص شده است. علاوه بر ضریب تقویت دینامیکی 2 در تحلیلهای استاتیکی، روش گام به گام DOD در تحلیل استاتیکی خطی در فاسفه کلی شبیه روش GSA است. آخرین نسخه این راهنما با نام UFC در سال 2009 منتشر شد.

پ) استاندارد انگلستان (BS)

این استاندارد مقرراتی برای ایجاد قیدهای افقی وضع کرده است که تمایل به تضمین این دارد که سازه بتواند با استفاده از اثرات زنجیرهوار روی ستون از دسترفته پل بزند. همانطور که قبلاً اشاره شد این روش متعلق به روش طراحی غیرمستقیم است. زمانیکه این الزامات فراهم نشود استاندارد لازم میداند که توانایی پل زدن برای حالت المان حذفشده کنترل گردد. ترکیب بار پیشنهادی ترکیبی از بار مرده، زنده و باد است. و هیچ ضریب تقویت دینامیکی تعیین نشده است. اگر محدوده خسارتدیده از معیار پذیرش تجاوز نماید، المان کلیدی خاصی باید برای تحمل فشار استاتیکی اضافی 34 کیلونیوتن بر متر مربع طراحی شود. استاندارد بریتانیا به نظر میرسد ترکیبی از سه روش طراحی اشاره شده در قسمت قبل باشد.

ت) استاندارد حراقل بارهای به ساختمان ایالات متحده (ASCE 7)

این استاندارد روشهای بحش شده تا اینجا را لیست میکند. علاوه بر روش طراحی غیرمستقیم، استاندارد راهنماییهایی را برای سالم ماندن ساختمان پیشنهاد میکند. ترکیب بار جهت استفاده در روش مسیر باربری جایگزین مشخص شده است ولی ضریب بار دینامیکی اعمال نمیشود. برای روش مقاومت موضعی مشخص، استاندارد ترکیب باری برای کنترل توانایی المان سازهای برای ایستادگی در برابر یک بار بزرگ مثل فشار بمب فراهم میکند.

ث) استاندارد اروپا

استاندارد اروپا نیز سه روش بحث شده تاکنون را میپذیرد. ساختمانها بر اساس نتیجهای که انهدام ایجاد میکند به چهار بخش طبقهبندی میشوند. برای پایینترین رده هیچ الزامی برای خرابی پیشرونده لازم نیست. برای دومین رده تنها الزامات نیروی مقیدکننده تعیین شده است . برای دو رده باقیمانده نه تنها الزامات قیدی باید فراهم شود بلکه سازه باید برای از دست رفتن المان باربر قائم برای خسارتی که از یک ناحیه مشخص تجاوز نمیکند طراحی شود. اگر محدوده خسارت خیلی گسترده باشد، المان باربر قائم بعنوان یک المان کلیدی در نظر گرفته میشود و باید طوری طراحی شود که در برابر فشار اضافی 34 کیلونیوتن بر متر مربع ایستادگی کند. و باز هم هیچ روش محاسباتی برای روش مسیر باربری جایگزین مشخص نشده است.

ج) موسسه ملی تکنولوژی و استاندارد ایالات متحده (NIST)

این سند در سال 2007 با عنوان "بهترین روشها برای کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمانها" منتشر شد. که به نظر نمیآید جزئیاتی از روشهای عددی برای شبیهسازی خرابی پیشروندهرا فراهم کرده باشد. در عوض مروری بر روشهای کاهش خرابی پیشرونده و برخی راهنماییها برای سالم ماندن سازه و نیز مروری بر استانداردهای طراحی در دسترس همانند GSA و DOD ارائه کرده است.

بررسیها نشان میدهد که برخی استانداردها شامل مقررات خاصی برای طراحی در برابر خرابی پیشرونده هستند در حالیکه دیگر استانداردها بیشتر روی مقررات کلیتری مربوط به یکپارچگی و تنومندی هستند. آنها بر اهمیت منظمبودن سازه، درجه نامعینی، شکلپذیری و پیوستگی تاکید میکنند. [1]

تحلیل خرابی پیشرونده

یک تحلیل خرابی پیشرونده لازم است تا توانایی یک سازه برای مقابله با بارگذاریهای غیرمعمول تعیین شود. چندین روش وجود دارد که میتواند استفاده شود: استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیرخطی. هر یک از آنها مزایا و معایبی دارند. خلاصه کوتاهی از روشهای مختلف تحلیل در اینجا ارائه شده است.

الف) تحلیل استاتیکی خطی: سریعترین و آسانترین روش برای اجراست اما اثرات دینامیکی و غیرخطی بودن هندسی و مصالح را در نظر نمیگیرد. همچنین این تحلیل تنها برای تحلیل سازههای با شکل منظم و ساده قابل کاربرد است.

ب) تحلیل استاتیکی غیرخطی: که اثرات غیرخطی بودن هندسی و مصالح را در نظر میگیرد وی اثرات دینامیکی را بطور مستقیم در تحلیل در نظر نمیگیرد. این روش نسبتاً ساده است و اطلاعات مهمی درباره رفتار سازه میدهد.

پ) تحلیل دینامیکی خطی: شامل رفتار دینامیکی پاسخ سازه میشود اما اثرات غیرخطی هندسی و مصالح را درنظر نمیگیرد بنابراین زمانیکه سازه تغییرشکلهای پلاستیک بزرگی را تجربه کند ممکن است نتایج خوبی ندهد.

ت) تحلیل دینامیکی غیرخطی: دقیقترین نتایج را میدهد. و هم اثرات غیرخطی هندسی و مصالح و هم اثرات دینامیکی را شامل میشود. اما این کار پیچیده و وقتگیر است.

زمانیکه یک سازه خرابی پیشرونده را تجربه میکند، پاسخ سازه بوسیله اثرات دینامیکی تاثیر میگیرد. بنابراین لازم است که رفتار دینامیکی سازه در تحلیل خرابی پیشرونده در نظر گرفته شود. همچنین انتظار میرود که رفتار غیرخطی سازه بطور قابل ملاحظهای رفتار خرابی پیشرونده را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا قبل از رسیدن به شرایط انهدام، یک سازه و مولفههایش باید از حد الاستیک تجاوز کرده باشند. با در نظر گرتن این مطالب میتوان استنباط کرد که تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی مناسبترین روشها برای ارزیابی رفتار خرابی پیشرونده سازهها در میان دیگر روشهاست.

در تحلیل استاتیکی غیرخطی، اثرات دینامیکی در پاسخها بطور مستقیم در نظر گرفته نمیشوند. علیرغم این محدودیت، تجربیت نشان دادهاند که نتایج بدست آمده بوسیله تحلیل استاتیکی غیرخطی میتواند همچنان دید با ارزشی از رفتار سازه تحلیل شده بدهد. نتایج در اکثر حالات محافظهکارانه است. جذابیت این روش سادگی آن نسبت به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی است. مطالعات نشان میدهد که تحلیل استاتیکی غیرخطی میتواند تقریب خوبی از تقاضای تغییرشکل و عدم پیوستگی را مشخص کند و پایداری کلی سیستم سازهای را ارزیابی کند. تحلیل استاتیکی غیرخطی همچنین اثبات کرده که تقریب خوبی از تقاضای لرزهای سازه میدهد. بنابراین روش تحلیل استاتیکی غیرخطی یک روش جایگزین با ارزش نسبت به روش پیچیدهتر دینامیکی برای تحلیل رفتار خرابی پیشرونده سازههاست.

با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی منحنی ظرفیت یک سازه میتواند بوسیله تحلیل بارافزون انجام شود. منحنی ظرفیت،بینشی را فراهم میکند که آیا یک سازه ظرفیت مناسبی برای مقابله با شرایط بارگذاری دارد یا خیر. برای ارزیابی خرابی پیشرونده لرزهای، روش تحلیل باید اثرات بارهای جانبی را در کنار بارهای ثقلی در نظر بگیرد. که آن نیاز به یک ابزار تحلیلی دارد که بتواند پاسخ سازه از خرابی موضعی اولیه تا انهدام جزئی و رفتار هنگام انهدام و بعد از انهدام سازه را نشان دهد. روشهای تحلیل خرابی پیشرونده تنها اثر بار ثقلی را در نظر میگیرند و توانایی مدل کردن همه اثرات خرابی پیشرونده در اثر اضافه بارگذاری در طول زلزله را ندارد. بعلاوه افتادن نخالهها از اعضای منهدم شده ممکن است بارگذاری ضربهای قابل ملاحظهای را به دیگر اعضا در باقیمانده سیستم اعمال کنند که لازم است در تحلیلها در نظر گرفته شوند.

در این ارائه اهمیت اثرات بار لرزهای در رفتار خرابی پیشرونده سازهها نیز بحث میشود. بنظر میرسد که خرابی پیشرونده لرزهای سازهها میتواند بوسیله اصلاح روشهای تحلیلی جاری، تحلیل شوند.

- ابزارهای تحلیلی

چندین ابزار برای تحلیل خرابی پیشرونده جهت تعیین توانایی یک سازه در مقابله با بارگذاری نامتعارف وجود دارد. تعداد زیادی نرمافزار در دسترس هستند که میتوانند برای این هدف و گزینههای ویژه برای خرابی پیشرونده در سازهها مفید باشند.

محققان بستههای نرمافزاری اجزای محدود شامل، PERFORM3D، STAAD، SAP2000، OPENSEES را برای ارزیابی رفتار خرابی پیشرونده سازههای قابی استفاده میکنند. بستههای نرمافزاری تحلیل اجزای محدود برای سیستمهای پیوسته مثل، ABAQUS، ANSYS، FLEX، DIANA، LARSA میتواند استفاده شود. [3]

مقایسه ترکیبات بارگذاری و معیارهای پذیرش [6]

همانگونه که در جدول 2-1 مشاهده میگردد، استانداردهای مختلف ترکیبات متفاوتی از بارگذاری را جهت ارزیابی خرابی پیشرونده ارائه میکنند.

جدول 2-1، ترکیب بار جهت ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده

D: بر مرده L: بار زنده W: بار باد S: بار برف

معیارهای پذیرش متفاوتی نیز جهت حالت عادی ایجاد خرابی پیشرونده ارائه شده است که مهمترین آنها به شرح ذیل است.

برای روشهای تحلیل غیرخطی راهنمای DOD2005 حداکثر دوران مفاصل پلاستیک را بعنوان معیاری برای خرابی پیشرونده تعیین میکند. جدول 2-2 این معیارهای پذیرش را نشان میدهد.

جدول 2-2، معیار پذیرش خرابی پیشرونده بر اساس (DOD2005) [10]

جدول 2-3، معیارهای پذیرش تحلیل غیرخطی را بر اساس راهنمای GSA2003 نشان میدهد.

جدول 2-3، معیار پذیرش خرابی پیشرونده بر اساس (GSA2003) [11]

تغییرمکانهای تسلیم با تحلیل Push-down استاتیکی غیرخطی بدست میآیند و حداکثر تغییرمکانها از تحلیلهای دینامیکی غیرخطی محاسبه میشوند. نسبت شکلپذیری نیز نسبت حداکثر تغییرمکان به تغییرمکان تسلیم میباشد. [12]

زمانیکه تمام تیرها و یا ستونهای واقع در دهانهای که ستون زیر حذف گردیده از معیارهای فوق تجاوز نمایند سازه مورد نظر بعنوان سازهای با پتانسیل ایجاد خرابی پیشرونده شناخته خواهد شد و میبایست در طراحی تجدید نظر نمود.

مروری بر تکنیکهای بهسازی ارائه شده برای مقابله با خرابی پیشرونده

دو هدف اصلی برای بهسازی سازههای موجود، جهت مقابله با خرابی موضعی المانهای سازهای و فراهم کردن بازتوزیع بار برای جلوگیری از خرابی پیشرونده در کل سازه است. برای نیل به این هدف، تامین پیوستگی، شکلپذیری و مقاومت در کل ساختمان، المانها و اتصالات لازم بنظر میرسد. مشخصات کلیدی در طراحی بهسازی توسط (Craw ford 2002) پیشنهاد شده است. نکته کلیدی این است که سازه باید رفتار شکلپذیر و غیرخطی قابل اعتمادی داشته باشد و مسیرهای باربری اضافی برای دستیابی به حداکثر حفاظت فراهم شود. چندین تکنیک بهسازی برای سیستمهای سازهای مختلف برای کاهش پتانسیل خرابی پیشرونده برای سازههای موجود ارائه شده است. [13]

نمونههایی از بهسازی اعضای باربر

دلایل اصلی بهسازی اعضای باربر (ستونها، دیوارهای برشی، پانلهای بتنی و ...) بصورت زیر هستند:

1) مقاومت در برابر بارهای وارده اولیه مثلا مقاومسازی ستونها برای مقابله با بار انفجار

2) مقاومت در برابر بارهای ثانویه، مثلا افزایش ظرفیت ستونها برای ایستادگی ذر برابر بارهای اضافی زمانی که دیگر اعضای باربر منهدم میشوند.

چنین بهسازیهایی میتوانند با تکنیکهای زیر انجام شوند:

- پوشش ستونها با استفاده از ورقهای فولادی، که یک تکنیک کلاسیک برای بهسازی اعضای فشاری است که تاثیرش بر ستونهای فولادی و بتنی اثبات شده است.

- پر کردن ستونها با بتن، برای فراهم کردن راهحلی ارزانتر نسبت به تکنیک قبلی.  اما محدود به برخی از اشکال ستون فولادی میشود که بتوان بتن را درون آن ریخت.

- پوشاندن ستونها با پلیمر مسلحشده با الیاف کربن CFRP. این تکنیک مزایایی نسبت به پوشاندن با فولاد دارد. از آن جمله اینکه ارزانتر است، وزن کمتری به سازه اضافه میکند و نصب آن نیاز به جوشکاری و حمل ورقهای سنگین ندارد و اندازه ستون را افزایش نمیدهد و با هر شکل ستونی سازگار است.

نمونههایی از بهسازی اعضای خمشی

دلیل اصلی برای بهسازی اعضای خمشی فراهم کردن پیوستگی در طول عضو خمشی است. طوری که در حالت از دست دادن المان باربر، هندسه سازهای جدید قادر به مقابله با تغییرشکلها باشد و رفتاری شکلپذیر نشان دهد. چنین بهسازی میتواند با هر یک از تکنیکهای زیر انجام شود:

- استفاده از کابل برای گرهزدن المانهای سازهای به یکدیگر. این روش مناسب برای پانلهای پیشساخته است. جایی که برای گرهزدن پانلها در محل اتصالات استفاده میشود. همچنین پیوستگی و شکلپذیری را نیز فراهم میکند. این تکنیک کفایت خود را در ساختمان الکوبار که تحت حمله تروریستی قرار گرفت نشان داد. جاییکه پانلهای پیشساخته در مقایسه با بار وارده خیلی قوی نبودند، اما عملکرد کلی مناسب بود.

- استفاده از کابلهای زنجیرهوار. با نصب کابلهایی دور تا دور ساختمان، زمانی که ستون منهدم میشود و بخشی از سقف شروع به خیز میکند، عملکرد زنجیرهوار کابلها، بار را به ستونهای مجاور منتقل میکند و از انهدام جلوگیری مینماید. آستانه در سال 2003 درباره این تکنیک بصورت تجربی و تحلیلی بحث کرده و استنباط نمود که در جلوگیری از انهدام سازههای فولادی موثر بوده و هزینه مناسب و نصب آسانی دارد.

- بهسازی اتصالالت فولادی با استفاده از ورقهای کناری، که پیوستگی مورد نیاز بین دو تیر را در محل ستون ایجاد میکند.

- استفاده از پلیمر مسلحشده با الیاف کربن (CFRP) برای مقابله با مساله کمبود پیوستگی.

شکل2-3. مقطع فولادی پرشده با بتن                   شکل2-4. کابل زنجیرهوار برای انتقال بار از ستون حذف

(Crawford.2002)                              شده به اعضای سالم (Astaneh 2003)

شکل2-5. اتصال فولادی با Side                    شکل2-4. استفاده از CFRP برای فراهم کردن پیوستگی

Plate (Crawford.2002)                           در اعضای خمشی (Orton.2007)

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه خرابی پیشرونده

خطر بمبگذاری تروریستس، تمایلاتی جهت کاهش خرابی پیشرونده ایجاد نموده است. مطالعات روی ساختمان آلفردمورا در اوکلاهاما و کوبار تاورز در عربستان سعودی، که هر دو در معرض بمبگذاری قرار گرفتند، بیان میکند که جزئیات سازهای پیشنهاد شده برای نواحی لرزهای میتواند در کاهش خطر خرابی پیشرونده موثر باشد.

کورلی و همکاران در سال 1998 پیشنهاد کردند که قابهای خمشی ویژه و سیستمهای دوگانه زمانی که خطر لرزهای و یا انفجار وجود دارد مدنظر قرار گیرند.

فراهیام در سال 1972 نشان داد که المان سازهای طراحی شده برای ایستادگی در برابر زلزله السنترو قادر به مقاومت در برابر انفجار گاز نیز هست.

یکی از اولین افرادی که در زمینه تکنیکهای کاهش خرابی پیشرونده فعالیت نمود و اغلب کارهای مربوط به خرابی پیشرونده به آن ارجاع داده میشود الینگوود و لیندکر در سال 1978 است که نویسندگان سه روش اشاره شده در قبل را برای خرابی پیشرونده بحث میکنند و پیشنهاد مینمایند. از یک یا دو روش مستقیم علاوه بر روش غیرمستقیم استفاده شود.

- ویبوو و لااو در سال 2009 [3] مروری کوتاه بر پدیده خرابی پیشرونده در سازهها را ارائه کردند. روشها و الزامات چندین استاندارد برای جلوگیری از خرابی پیشرونده بحث شد. محدودیتها و مزایای روشهای تحلیل در دسترس برای ارزیابی خرابی پیشرونده سازهها خلاصه گردید. اهمین تاثیر بار لرزهای در رفتار خرابی پیشرونده سازهها نیز بحث گردید. استنباط شد که خرابی پیشرونده لرزهای سازهها میتوانند با اصلاح روشهای جاری تحلیل گردد.

- بهروز عسگریان و فرشاد هاشمی در سال 1389 [14] به بررسی خرابی پیشرونده در قابهای فولادی مهاربندیشده پرداختند. نتایج تحلیل بر اساس روش مسیر باربری جایگزین نشان داد که حذف ستونهای گوشه در ساختمانهای مهاربندیشده نسبت به ستون میانی حالت بحرانیتریست. علاوه بر آن نشان داده شد که ضریب دینامیکی مدنظر UFC و GSA برای تحلیل استاتیکی در تمام موارد محافظهکارانه نیست و از اینرو لازمه بررسی خرابی پیشرونده تحلیل دینامیکی غیرخطی سازهها برای یافتن پاسخهای منطقی میباشد.

- کپیل کانداوال و شریف تاویل در سال 2009 [15] خرابی پیشرونده در قابهای مهاربندیشده فولادی طراحی شده بر اساس معیارهای لرزهای را مورد بررسی قرار دادند.

مدلهای دوبعدی ده طبقه ار قابهای مهاربندیشده محبوب شامل SCBF و EBF استفاده گردید و با استفاده روش APM مقاومت در برابر خرابی پیشرونده این قابها مقایسه گردید. شبیهسازیها نشان داد که قابهای مهاربندی با سیستم EBF که برای خطر لرزهای زیاد طراحی شدهاند نسبت به سیستم SCBF طراحیشده برای خطر لرزهای متوسط نسبت به خرابی پیشرونده ایجاد شده بر اثر بار ثقلی کمتر آسیب میپذیرند. استنباط شد که این امر دنباله شکلپذیری مناسبتر سیستم EBF میباشد.

- هارتانتو ویبوو و سیلونا رشوتکنیا در سال 2009 [16] با استفاده از روش APM خرابی پیشرونده در پلهای بتنی را در طول زلزله مدلسازی کردند. نتایج تاثیر قابل توجه پدیده خرابی پیشرونده در عملکرد پلها در طول زلزله را نشان میدهد. همچنین نیاز بر در نظر گرفتن مکانیزم خرابی پیشرونده در ارزیابی عملکرد لرزهای سازههای جدید تاکید شده و اعلام گردید که پدیده خرابی پیشرونده میتواند در طول زلزله ایجاد گردد و محدود به بار ثقلی و انفجار نیست و روش APM میتواند رفتار خرابی پیشرونده پلها را پیشبینی کند.

- نیلسن در پایاننامه کارشناسی ارشد خود در سال 2009 [9] به روشهای مختلف محاسبه تنومندی که شاخص مهمی برای تعیین سالم ماندن سازه در برابر یک خرابی موضعی اولیه است اشاره نمود. در کل فهمیده شد که شکلپذیری و قیود اضافی، مقاومت در برابر بارهای عمودی و افقی پیشبینی نشده و خطاهای انسانس را افزایش میدهد.

- چینکو کیم و تای وان کیم در سال 2008 [12]، در تحقیقی ظرفیت مقاوم در برابر خرابی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی را مورد بررسی قرار دادهاند. در این تحقیق روشهای تحلیلی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیرخطی بر طبق آییننامههای GSA2003 و DOD2005 برای مقایسه ارائه شده است. با مقایسه نتایج تحلیلها، نتیجه میشود که تحلیل دینامیکی غیرخطی ابزاری دقیق برای ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در سازههای ساختمانی میباشد.

- جس کارن و داوید هاگتون در سال ۲۰۰۵ [17] به ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در قابهای فولادی با اتصالات مختلف پرداختند. در این تحقیق بعد از تحلیل دینامیکی غیر خطی یک قاب ۲۳ طبقه فولادی که یک ستون بحرانی را به دلیل بارگذاری نامتعارف از دست داده بود، تاریخچه زمانی دورانها و تغییر شکلهای بدست آمده به یک مدل اجزای محدود با جزئیات کامل مقطع تیر و ستون و اتصالات مختلف تیر به ستون اعمال گردید. مشخص شد که اتصال ورق کناری رفتار مناسبی جهت تحمل تغییر شکلهای ایجاد شده و مقابله با خرابی پیشرونده دارد.

جینکو گیم و داوون آن در سال ۲۰۰۹ [18]، اثر عملکرد زنجیرهوار در پتانسیل خرابی پیشرونده در ساختمانهای فولادی با قاب خمشی را بررسی کردند. تحلیلهای دینامیکی و استاتیکی غیر خطی در مدلهای سه و شش طبقه با مهاربند و بدون مهاربند با استفاده از روش APM پیشنهاد شده توسط راهنمای GSA2003 انجام شد و نتایج مقایسه گردید. زمانی که عملکرد زنجیره وار در تحلیل استاتیکی غیر خطی در نظر گرفته شد منحنی  Push - down بدست آمده بالاتر از منحنی بدون در نظر گرفتن عملکرد زنجیرهوار قرار گرفت.

- اثرات زنجیره وار همانند دهانهها و مهاربندهای اضافی حرکات جانبی را کاهش دادند ولی تغییر در تعداد طبقات بر عملکرد زنجیرهوار تاثیر قابل توجهی ندارد.

- احمد ساعد و علی سعید در سال ۲۰۰۷ [13] مروری بر روشهای طراحی، تحلیل و تکنیکهای بهسازی در برابر خرابی پیشرونده انجام دادند.

- خالد جلال و تامر الساوی در سال ۲۰۱۰ [19] اثرات استراتژیهای مختلف بهسازی در کاهش خرابی پیشرونده در قابهای فولادی طراحی شده برای بار ثقلی با استفاده از روش APM پیشنهاد شده توسط GSA و DOD را بررسی نمودند. پاسخ تحلیلهای دینامیکی غیر خطی سه بعدی برای سازههای با تعداد و طول دهانههای مختلف در قابهای فولادی ۱۸ طبقه با موقعیت حذف ستون متفاوت مقایسه گردید. مشخص شد که نوع بارگذاری در پتانسیل ایجاد خرابی پیشرونده تاثیرگذار بوده بطوری که همه سناریوهای حذف ستون با بارگذاری بر اساس DOD منتج به انهدام ساختمان گردید ولی برای بارگذاری بر اساس GSA چنین اتفاقی نیفتاد. همچنین نشان داده شد که افزایش مقاومت تیرها بسیار موثر تر از افزایش سختی میباشد.

- منگ هاو و چنگ لانگ جیان در سال ۲۰۰۷ [20] خرابی پیشرونده برای ساختمانهای بتنآرمه طراحی شده بر اساس ضوابط لرزهای را بررسی نمودند. تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از ضریب دینامیکی ۲ در تحلیل استاتیکی غیر خطی نتایج محافظه کارانهای میدهد. آنها پیشنهاد نمودند که معیارهای پذیرش متفاوتی برای روش استاتیکی و دینامیکی غیر خطی استفاده شود.

- فنگ فو در سال ۲۰۱۰ [21] رفتار یک ساختمان کامپوزیت فولادی ۲۰ طبقه بصورت سه بعدی تحت سناریوی حذف ستون با نرم افزار آباکوس بررسی کرد. مطالعات پارامتریک بر اساس تغییر مقاومت بتن، مقاومت فولاد سازهای و فاصله مشها انجام شد. نتایج نشان داد که سناریوی حذف یک ستون محتمل ترین حادثه است. بنابراین اکثر تحقیقات انجام شده روی حذف یک ستون متمرکز شده اند. سطح مقطع مشها تاثیر ناچیزی در رفتار سازه داشت ولی افزایش فاصله مشها تغییر شکلها را افزایش داد.

- مین لیوا در سال ۲۰۱۱ [22] به طراحی قابهای فولادی باربر لرزهای در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از روش APM راهنمای UFC2009 پرداخت. تحلیلهای استاتیکی خطی، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی انجام گرفت. مشخص شد که استفاده از روش استاتیکی خطی منجر به پاسخهای محافظه کارانه میشود. ولی بیان شد اگر چه استفاده از روشهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی منجر به پاسخهای اقتصادیتری میشوند ولی محاسبات پیچیدهتری دارند. این تحقیق برای قابهای دو بعدی انجام گرفت ولی بنا به نظر محقق برای رسیدن به نتایج واقعیتر باید از مدلهای سه بعدی استفاده نمود.

- تاوان کیم و جینگو گیم در سال ۲۰۰۹ [23] به مطالعه عملکرد لرزهای و خرابی پیشرونده قابهای فولادی با سه نوع اتصال لرزهای پرداختند. بر اساس نتایج تحلیل لرزهای تفاوت کمی در نوع اتصالات مشاهده شد ولی پتانسیل خرابی پیشرونده سازههای طراحی شده برای لرزهخیزی متوسط بطور قابل توجهی با نوع اتصال تغییر میکند. سازههای طراحی شده برای لرزهخیزی بالا در مقابل خرابی پیشرونده ایمنتر بودند.

تاریخچهای بر خرابی پیشرونده

با توجه به تاریخچه تخریب ناگهانی سازههای مهم و بلند مرتبه در جهان، مشاهده میشود که عامل فروپاشی بسیاری از آنها، تخریب جزئی قسمتی از سازه بر اثر یک حادثه همچون انفجار، برخورد هواپیما و... و گسترش آن به تمام سازه بوده است. شباهتی که تمام این فروپاشیها با هم داشته این است که جزئی از سازه تحت نوعی بارگذاری قرار گرفته که در مرحله طراحی، توسط طراح سازه قابل پیشبینی نبوده است. در ادامه به نمونههایی از خرابیهای پیشرونده که وقوع آنها سبب پیشرفت تصحیح و تألیف آییننامهها و دستورالعملهای سازهای زمان خود شده است، اشاره میشود.

تخریب ساختمان رونان پوینت

میتوان گفت که تاریخچه مساله فروپاشی پیشرونده به عنوان یک معضل مهندسی، ریشه در تخریب ساختمان رونان پوینت در سال 1968 دارد. رونان پوینت یک ساختمان جدید 22 طبقه بود که از پانلهای باربر پیشساختهای که توسط پیچ به یکدیگر متصل میشدند، تشکیل میشد. کمی پس از اسکان ساکنین در ساختمان، در اثر انفجار گاز طبیعی در طبقه 18 تنها یکی از پانلهای دیوار باربر در آن طبقه تخریب گردید. این تخریب منجر به از دست رفتن تکیهگاه سقف بالای آن و متعاقباً باعث ریزش سقفهای فوقانی بر روی کف طبقات تحتانی در قالب یک تخریب پیشرونده گردید و تا تراز پایین ساختمان ادامه یافت [24].

در شکل (2-2) پلان این ساختمان و خرابی اتفاق افتاده در آن مشاهده میشود.

شکل 2-1، محل شروع فروپاشی پیشرونده در ساختمان رونان پوینت لندن [25]

این واقعه منجربه ایجاد تغییرات مهمی در قوانین ساختمانی انگلستان گردید. پس از آن طبق مقررات ساختمانی انگلستان، اعضای سازهای میبایست به حد کافی به یکدیگر کلاف میشدند و اعضایی که در پایداری سازه نقش بحرانی داشتند میبایست برای مقاومت در برابر فشار مضاعف انفجار ناشی از احتراق گاز طبیعی طراحی میگردیدند. این فشار معادل 34000 پاسکال 34000 و به صورت استاتیکی فرض میشد [25].

فروپاشی ساختمان 16 طبقه در بستون

در 25 ژانویه سال 1971 حدود دو سوم از یک آپارتمان 16 طبقه در حال ساخت در بستون فروریخت و 4 نفر در اثر این تخریب جان باختند. این ساختمان که بیش از 6 سال در حال ساخت و تکمیل بود، تنها در چند دقیقه فروریخت. مطالعات ثانویه نشان داد که در اثر سقوط یکی از تجهیزات در حال نصب از جرثقیل حامل آن همان طور که در شکل (2-3) مشاهده میکنید، سقف پشت بام فروریخته و باعث شروع خرابی پیشرونده گردیده است.

شکل 2-3، فروپاشی ساختمان در بستون [26]

کمیته بررسی مشخص کرد که ساختمان دارای نقایص مختلفی در محاسبات و اجرا بوده که مهمترین آن، کمبود شمع در زیر دال سقف بام و مقاومت پایین بتن سقف بوده است. همچنین کمیته مشخص کرد که در طراحی، حداقل ضخامت دال سقف رعایت نشده است [27].

فروپاشی سقف استادیوم های ورزشی هارتفورد و کانال سیتی

در سال 1978 سقف استادیوم ورزشی هارتفورد که یک خرپای فضایی فلزی با دهانههای 110 و 95 متر بود، به دلیل ترکیب برف و باران با باری حدود 814 پاسکال که البته زیر 60 درصد بار طراحی بود، به طور کامل فروریخت (شکل 2-4). علت این فروپاشی تخریب کمانشی اعضای فشاری قوس سقف به دلیل طراحی غلط و گسترش این مکانیسم به صورت افقی در سقف بود [28].

شکل 2-4، فروپاشی سقف استادیوم ورزشی هارتفورد [28]

در سال 1979 پس از حادثه هارتفورد، بخش اعظم سقف استادیوم ورزشی شهر کاناس سیتی در ایالت میسوری به دلیل ترکیب باد و باران فروریخت (شکل 2-5). این دو حادثه تأسف بار، باعث گردید تا تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شود. نکته حائز اهمیت این بود که هر دو سازه از آییننامههای زمان خود پیروی کرده بودند و کیفیت ساخت مناسبی داشتند. به همین دلیل میبایست عوامل این نوع فروپاشی بررسی شده و آییننامههای سازهای مورد بازبینی قرار میگرفتند [28].

شکل 2-5، فروپاشی سقف استادیوم ورزشی در ایالت میسوری [28]

از این دو واقعه به بعد کتابهای زیادی در مورد گسیختگی و تخریب سازهها تألیف شد و تحقیقات زیادی انجام گرفت. در صدر این مولفان، انجمن مهندسین خاک و پی آمریکا و انجمن بتن امریکا (ACI) قرار دارند. این تحقیقات کمک شایانی به پیشرفت و تصحیح آییننامهها و دستورالعملهای سازهای زمان خود کرد که اثر آن در کاهش چشمگیر این نوع گسیختگیها در سالهای بعد مشهود است [28].

فروپاشی ساختمان فدرال در اوکلاهاما

در حادثه دیگری در سال 1995 بر اثر انفجار یک بمب قوی در داخل ماشینی نزدیک به ساختمان فدرال آلفرد مورا تقریباً نصف ساختمان در اثر فروپاشی پیشرونده فروریخت. این حادثه از این جهت اهمیت داشت که تخریب اولیه ناشی از بار انفجار قابل ملاحظه نبوده و در حد تخریب چند ستون محدود است. ولی تخریب عمده سازه نه به دلیل انفجار، بلکه به دلیل بیش بارگذاری اعضا پس از انفجار بوده است.

به عبارتی پس از تخریب ناشی از انفجار، سازه در حالت پایداری قرار نداشته است و به سرعت فروریخته است [24].

نمای این ساختمان، قبل و بعد از خرابی را در شکل (2-6) میتوان مشاهده نمود.

شکل 2-6، فروپاشی ساختمان فدرال آلفرد مورا [29]

فروپاشی برجهای مرکز تجارت جهانی

تأسف انگیزترین واقعه از مکانیسم فروپاشی پیشرونده سازههای بلند، در 11 سپتامبر 2001 و در شهر نیویورک رخ داد. در این روز دو برج 101 طبقه بر اثر برخورد دو هواپیمای مسافربری به طور کامل تخریب شدند.

شکل 2-7، فروپاشی پیشرونده در برجهای تجارت جهانی نیویورک [30]

جالب توجه است که این برجها، برای برخورد احتمالی هواپیما نیز طراحی شده بودند. ولی در آن زمان بزرگترین هواپیمای مسافربری، بوئینگ 707 بوده است که حدود 336000 پوند وزن و نزدیک به 23000 گالن ظرفیت بنزین داشته است. حال آنکه در 11 سپتامبر این برجها مورد اصابت هواپیمای بوئینگ 767 قرار گرفتند که حدود 395000 پوند وزن و دارای ظرفیت حمل بنزین 24000 گالن بوده است [30].

همان طور که مشهود است پیشبینی رشد تکنولوژی کاری دشوار و گاهی غیرقابل دستیابی میباشد. اینجاست که پیشرفت سریع تکنولوژی به عاملی خلاف جهت اطمینان مهندس طراح تبدیل میگردد.

در این حادثه 2830 نفر جان باخته و همچنین 10 ساختمان مجاور این دو برج، دچار خرابی کلی و جزئی شدند که ضعف این سازهها را در هنگام رویارویی با بارگذاری غیرعادی و پیشبینی نشده نشان میدهد.

ساختمان بنکر تراست در مجاورت برج تجارت جهانی قرار داشت که در اثر ضربات مخروبههای ناشی از فروپاشی، دچار خرابی زیادی در نمای ساختمان شد (شکل 2-8)؛ اما این سازه توانست در مقابل فروپاشی کلی مقاومت کند [30].

شکل 2-8، ساختمان بنکر تراست [30]

پدیده فروپاشی پیشرونده در ایران

مطالبی که در قسمت قبل ارائه شد توضیحی بود در مورد یک نوع مکانسیم خرابی سازهها که در آن میزان تخریب بسیار فراتر از اثر عامل پدیدآورنده آن بوده است. همچنین مثالهایی در این باره ذکر گردید و عملکرد نهادهای مرتبط و مسئول در این کشورها به این موضوع ارائه شده است.

اهمیت این موضوع با توجه به کیفیت نامناسب اجرای اکثر ساختمانها و استفاده از روشهای اجرای قدیمی ساختمان سازی در ایران، دو چندان میشود. از جنبه خرابی پیش رونده در ایران فروریختن ساختمان هفت طبقه سعادت آباد تهران (شکل 2-9) است که در آن 17 نفر جان باختند [31].

شکل 2-9، فروپاشی پیشرونده در ساختمان هفت طبقه سعادت آباد تهران [31]

نتیجهگیری

مطالعات تحقیقات گذشته نشان میدهد که تعداد محدودی از استانداردهای بین المللی ساختمان، دارای مقررات ویژه جهت طراحی سازهها در برابر خرابی پیشرونده میباشند، شایان ذکر است بیشتر آنها بر طرح سازهای مناسب، افزایش درجات نامعینی، شکلپذیری و پیوستگی تاکید دارند. همچنین دو هدف اصلی بهسازی ساختمانهای موجود، دفع شکست موضعی و تامين توزيع مجدد بار به منظور جلوگیری از خرابی پیشرونده در کل سازه میباشد. بدین منظور ایجاد پیوستگی، شکلپذیری و مقاومت در اتصالات و المانهای سازه ضروری میباشد. همچنین در زمان ارائه جزئیات مربوط به تقویت المانهای سازهای باید این احتمال را که المانهای تقویت شده به دلیل افزایش سختی و مقاومت بار اضافی جذب میکنند را در نظر گرفت. در صورت تغییر سختی نسبی ستونها در یک قاب خمشی، ممکن است توزیع نیروها در قاب در اثر دیگر شرایط بارگذاری مانند باد یا زلزله، تقاضای جدیدی را در المانهای تقویت شده با دیگر المانها بوجود آورد. بنابراین در هنگام طراحی برای افزایش مقاومت المانهای خاص در برابر خرابی پیشرونده باید اثرات متعاقب این کار را بر روی رفتار سازه در طی رخدادهای قابل پیشبینی لحاظ نمود. و آئیننامههای GSA, ( DOD (UFC, بطور جامعتر و با جزئیات بیشتر به بررسی پدیده خرابی پیشرونده در ساختمانها پرداختهاند و در اکثر تحقیقات مرتبط با پدیده خرابی پیشرونده از این آئیننامهها استفاده شده است.

مقدمه

تخریب پیشرونده نوعی از خرابی میباشد که در سازه گسترش مییابد به طوریکه تخریب نهایی آن با خرابی ناشی از تخریب المان اولیه متناسب نمیباشد. در بعضی از آییننامهها به جای استفاده از اصطلاح تخریب پیشرونده از تخریب نامتناسب استفاده میشود ولی با توجه به سلیقهای بودن آییننامهها پیشنهاد شده است که از تعریف زیر که شباهت بیشتری به تعریف استاندارد انجمن مهندسان عمران آمریکا دارد استفاده شود:

تخریب پیشرونده عبارتست از گسترش خرابی محلی ناشی از یک حادثه اولیه که از المانی به المان دیگر انتقال مییابد و در نهایت کل سازه با بخش اعظمی از آن به طور نامتناسب همراه با تخریب اولیه دچار خرابی میشود.

به طور کلی در آییننامههای ساختمانی آمریکا مستقیما به طراحی که از تخریب پیشرونده جلوگیری کند، اشارهای نشده است فقط توصیههایی به صورت عمومی در آییننامه ASCE/SEI 7-05 بیان شده است. در استانداردهای ASCE دو روش کلی برای کاهش تخریب پیشرونده اشاره شده است: روش طراحی مستقیم و روش طراحی غیر مستقیم. در روش طراحی مستقیم گسیختگی موضعی عضو مجاز بوده و در عوض مسیر انتقال جایگزین برای بارها در نظر گرفته شده است تا از توسعه تخریب جلوگیری شود ولی در روش طراحی غیر مستقیم بر فراهم آوردن حداقل سطح مقاومت و نیز فراهم آوردن پیوستگی و شکلپذیری کافی در طراحی سازهها تاکید میکند.

در سالهای اخیر مدیریت خدمات عمومی (GSA) و وزارت دفاع (DOD) دو روش را برای جلوگیری از بروز تخریب پیشرونده ارائه کردهاند که در هر دو روش، راهکارهای مستقلی برای کاهش تخریب پیشرونده بیان شده است ولی هیچ یک از این روشها ملاحظات مربوط به طراحی مقاوم در برابر انفجار را شامل نمی-شوند و برای ساختمانهای عادی در نظر گرفته شدهاند.

در تحقیق حاضر سازههای 7، 12 و 15 طبقه منظم و نامنظم در نظر گرفته شده است و مطابق مقالهای که توسط آن صحت سنجی صورت گرفته است ستونهای کناری و میانی از طبقه اول حذف شده و تحت بارگذاری پیشنهادی توسط آئیننامه DOD رفتار سازه و خرابی پیشرونده مورد بررسی قرار گرفته است که برای این منظور از نرمافزار SAP2000 استفاده نموده و با تحلیل و طراحی اولیه مقاطع سازههای فولادی با شکلپذیری ویژه تعیین شده سپس تحلیل غیر خطی انجام گرفته و خرابی پیش رونده سازه مورد بررسی قرار میگیرد.

مدلسازی اولیه در نرمافزار SAP

ساختمانهای مورد مطالعه در این پایاننامه، به صورت منظم و نامنظم در پلان با تعداد طبقات 7 ، 12 و 15 و با دهانه 5 متری و با ارتفاع طبقات 3.2 متر در نظر گرفته شدهاند.(شکل 3-1). این سازهها دارای اسکلت فلزی، با سیستم باربرجانبی از نوع قاب خمشی فولادی ویژه (SMF) میباشند. طراحی اولیه و الاستیک سازهها بر اساس روش حدی (LRFD) مبحث دهم مقررات ملی انجام شده است.

شکل (3-1) پلان سازه نامنظم

نیروی زلزله بر اساس روش پیشنهادی در استاندارد 2800 ویرایش چهارم بدست آمده است. الزامات معمول و ویژه طرح لرزهای شامل کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل لاغری و ... بر اساس ضوابط لرزهای استاندارد 2800 صورت گرفته است.

ساختمانها از نوع مسکونی با اهمیت متوسط فرض شدهاند. منطقه مورد مطالعه با لرزهخیزی زیاد و خاک نوع III در نظر گرفته شده است. تمامی اتصالات و تکیهگاهها صلب فرض شده و سیستم از نوع تیرچه بلوک و بارگذاری سقف به صورت شطرنجی میباشد. بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ایران انجام شده است.

بار مرده ناشی از سقف و برای طبقات 550 کیلوگرم بر متر مربع و برای بام مقدار 580 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است.

همچنین بار زنده وارد بر سطح طبقات برابر با 200 کیلوگرم بر متر مربع و برای بام 150 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است.

برای تیغههای پیرامونی علاوه بر بارهای ذکر شده بار دیوارهای خارجی، معادل 277 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است که با احتساب ارتفاع خالص، بار دیوارهای پیرامونی 565 کیلوگرم بر متر در نظر گرفته شده است. بارهای خیالی DN=0.002(DL) و LN=0.002(LL) در دو جهت X و Y، که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی طراحی میباشد، به صورت جانبی به تراز طبقات اعمال شده است. از تحلیل P-Δ نیز به همراه تحلیل مودال استفاده شده است. برای محاسبهی وزن هر طبقه در هنگام زلزله، کل بار مرده و 20 درصد بار زنده لحاظ شده است.

مقاطع مورد استفاده در تیرهای از نوع مقاطع اروپایی IPE و ستونها از نوع BOX میباشد. برای تیر و ستون از فولاد ST37 با حداقل تنش تسلیم Fy=2400 kg/cm2 و Fu=2400 kg/cm2 استفاده شده است.

پس از اینکه سازه اولیه در نرمافزار SAP طراحی شد، پارامترهای مورد نظر جهت ایجاد مدل مناسب برای اعمال اثر خرابی پیشرونده در حالت دینامیکی غیر خطی به سازه اعمال میگردد.

اعمال مفاصل پلاستیک به سازه

از آنجایی که قصد داریم تحلیل دینامیکی غیر خطی برای بررسی اثر خرابی پیشرونده بر روی سازه استفاده نماییم، به سازه اجازه میدهیم که وارد فاز غیر خطی شود، لذا نیاز به تعریف مفاصل پلاستیک برای اعضای سازهای داریم.

اعمال مفاصل پلاستیک به تیرها

تیرهای قاب خمشی، اعضای خمشی میباشند و به وسیله تغییر شکل کنترل میگردند. لذا مفاصلی که برای تیرهای تعریف شده است از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل میباشد که در فواصل 0.05L و 0.95L به آنها اعمال شده است.

پارامترهای مورد نیاز برای تعریف مفاصل، از آییننامه Fema356استخراج شده است.

شکل (3-2) مفاصل پلاستیک تیرها

اعمال مفاصل پلاستیک به ستونها

ستونهای قاب خمشی، اعضایی هستند که میتوانند هم کنترل شونده توسط نیرو و هم کنترل شونده توسط تغییر شکل باشند. برای اعمال مفصل پلاستیک به ستونها نیاز است که ابتدا مشخص شود کدام ستون کنترل شونده توسط نیرو و کدام ستون کنترل شونده توسط تغییر شکل میباشد. به همین منظور ابتدا باید نسبت ppcl را در ستونها کنترل کرد. بنابراین در گام اول مفاصلی از نوع نیرویی به ستونها اعمال شده و در گام بعدی سازه تحت تحلیل Push over  قرار میگیرد. اگر نسبت ppcl>0.5 شود ستون کنترل شوندهتوسط نیرو خواهد بود و مفاصل نیرویی در فاصله 0.5L به ستون اعمال میگردد. اما اگر ppcl<0.5 باشد ستون کنترل شونده توسط تغییر شکل خواهد بود و مفاصل از نوع P-M2-M3 در فواصل 0.05L و 0.95L به ستون اعمال میگردد. در این پایان نامه با توجه موضوع مفاصل پلاستیک برای ستونها و تیرها از نوع Auto اختصاص داده شده است و تنها به توضیح اجمالی آن بسنده شده است.

شکل (3-3) مفاصل پلاستیک ستونها

ایجاد Load Case مناسب برای مدل

تعریف صحیح یک Load Case و اعمال مناسب به سازه، جهت بررسی اثر خرابی پیشرونده در رسیدن به جوابهای قابل قبول بسیار حائز اهمیت میباشد. از آنجایی که در این پایان نامه روش تحلیل خرابی پیشرونده در نظر گرفته شده است لذا یک Load Case مناسب تعریف شده است.

تعریف Load Case برای تحلیل دینامیکی غیر خطی

دقیقترین روش تحلیل برای بررسی خرابی پیشرونده، تحلیل دینامیکی غیر خطی میباشد.

همانطور که در فصل دوم اشاره شد، در تحلیل دینامیکی غیر خطی نیاز به دو مدل سازهای میباشد

الف) مدل سالم (بدون نقص)

ب) مدل تحت خرابی عضو باربر (ناقص)

در حالت اول به منظور انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی، ابتدا باید تابه تاریخچه زمانی تعریف شود. برای این کار تابع زمانی خود را از نوع RAMP انتخاب کرده و در مدت زمان 30 ثانیه به سازه اعمال میگردد. این تابع که از دو قسمت تشکیل شده، ابتدا در مدت 2 ثانیه به صورت خطی با توجه به آییننامه مورد نظر (DOD2005) افزایش یافته تا کل بار به سازه اعمال شود و سپس به صورت ثابت ادامه مییابد.

شکل (3-4) نحوه اعمال بار به سازه

در گام دوم، ابتدا عضوی که قرار است حذف شود مشخص میشود و مقادیر نیروهای داخلی آن بدست میآید. سپس عضو به طور مناسب همانند شکل (3-3) از سازه حذف میگردد و نیروهای داخلی آن عضو (V،M،P) به جای عضو حذف شده در خلاف جهت نیروهای داخلی به اتصال مورد نظر اعمال میشود.

شکل (3-5) نحوه صحیح حذف ستون از سازه

پس از اعمال تلاشهای ستون حذف شده به سازه، تابع تاریخچه زمانی مرتبط با آن از نوع RAMP با 4 قسمت در 10 ثانیه به صورت شکل (3-4) در نرمافزار ایجاد میگردد.

شکل (3-6) نحوه اعمال تلاشها به سازه در محل حذف ستون

همانگونه که ملاحظه میشود تا 2 ثانیه مقدار تلاشها به حداکثر میرسد و به مدت 2 ثانیه ثابت میماند تا بالانس و تعادل ایجاد گردد و سپس به صورت کاملا ناگهانی از سازه حذف میگردد. پس از تعریف این تابع تاریخچه زمانی، هردو تابع بیان شده، در یک Load Case برای انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به سازه اعمال میگردد. (اعمال نیروهای داخلی و حذف آنی آن جهت نشان دادن اثر ضربه ناشی از حذف ستون میباشد).

شکل (3-7) الگوی بارهای تعریف شده

شکل (3-8) تنظیمات مربوط به Load Case

طراحی سازه در برابر خرابی پیشرونده

همانطور که درفصل دوم به آن اشاره شد روشهای متعددی به منظور طراحی سازهها در برابر خرابی پیشرونده وجود دارد. اما یکی از بهترین آنها روش مسیر جایگزین میباشد. این روش روی حالتی از سازه که بعد از دست رفتن بعضی از المانها، بدون در نظر گرفتن دلیل آن، ایجاد میگردد تمرکز میکند.

در دو حالت روش مسیر جایگزین توسط آییننامهها توصیه میشود.

1-برای حالتی که یک عضو باربر عمودی (ستون) نتواند مقاومت موضعی مورد نیاز را فراهم کند.

2-برای با سازههایی با ارتفاع متوسط و زیاد که نیازمند به محافظت میباشند.

برای سازههایی که با ارتفاع متوسط و زیاد هستند روش بار جایگزین به سه صورت اعمال میشود.

1-حذف ستون داخلی (internal column removal)

2-حذف ستون پیرامونی (external column removal)

3- حذف ستون گوشه (Corner column removal)

که در این پایان نامه فرض از سه حالت استفاده شده است.

1-3-3- نحوه حذف المان باربر قائم خارجی (external column removal)

در یک پلان سازهای محل حذف ستون پیرامونی به شرح زیر میباشد.

1-درگوشه پلان

2-در وسط ضلع کوچکتر پلان

3-در وسط ضلع بزرگتر پلان

شکل (3-9) موقیعت حذف ستونهای پیرامونی در پلان سازه

همچنین در مکانهایی که سازه در پلان دچار تغییرات هندسی میشود میتوان ستون محل تقاطع، در تغییر هندسی را حذف نمود و یا حتی دهانههایی که ابعاد دهانه نسبت به دهانههای دیگر افزایش یافته، میتواند مکانهایی برای حذف ستون باشد. علاوه بر موارد فوق، طراح میتواند از قضاوت مهندسی خود نیز در جهت انتخاب ستون مورد نظر یاری گیرد. در این پایان نامه با توجه به اینکه پلان نامنظم نیز داشتیم ستون در محل تقاطع این نامنظمی نیز بررسی شده است. در شکلهای (10-3) تا (3-11) ستونهای حذف شده در پلان نشان داده شده است.

داخلی

کناری

کناری

گوشه

شکل (3-10) ستونهای حذف شده در پلان منظم

گوشه

کناری

داخلی

کناری

شکل (3-11) ستونهای حذف شده در پلان نا منظم

ترکیب بارهای مورد استفاده در تحلیل خرابی پیشرونده

آیین نامههای متفاوتی به منظور بررسی اثر خرابی پیش رونده موجود میباشند. اما در این پایاننامه به ترکیبات بار دو آیین نامه GSA2003 و DOD2005 پرداخته شده و از این دو آیین نامه در بارگذاری سازههای مورد بررسی استفاده شده است.

ترکیب بار در آیین نامه GSA2003

در آیین نامه GSA2003 ترکیب بار معرفی شده به صورت زیر می باشد.

DL+0.25 LL

که در آن :DL بار مرده و :LL بار زنده می باشد.

همچنین در تحلیل استاتیکی غیر خطی برای در نظر گرفتن اثرات دینامیکی حذف ستون مورد نظر،

ضریب 2 در ترکیب بار لحاظ می شود.	           2(DL+0.25 LL)

ترکیب بار در آیین نامه DOD2005

در این آیین نامه بر خلاف آیین نامه GSA2003، هم ضرائب بار مرده و زنده تغییر کرده و هم علاوه بر بارهای ثقلی بارهای جانبی نیز معرفی شده است که به صورت زیر می باشد:

(1. 2 or 0.9) DL + (0. 5 LL or 0.2 S) +0. 2 W

در رابطه فوق:

:DL بار مرده

:LL بار زنده

:S بار برف

:W بار باد

روند طراحی بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی

1- ابتدا جرم سازه به صورت واقعی در مدل توزیع می شود. بارهای متمرکز و جرم های متمرکز در مدل قرار نمی گیرند.

2- قبل از حذف المان باربر در سازه، سازه باید به یک تعادل استاتیکی تحت اثر ترکیب بار مورد نظر برسد. این عمل جزء مراحل تحلیل می باشد.

3- بعد از اینکه مدل تحت بارگذاری به تعادل رسید، عضو مورد نظر از سازه به صورت ناگهانی حذف می شود. در تحلیل دینامیکی غیر خطی نیز همانند تحلیل استاتیکی غیر خطی، عضو باربر قائم، تحت یکی از دو حالت زیر از سازه حذف می شود.

الف) در حالتی که عضو مورد نظر مقاومت مو ضعی خود را بنا به دلایلی از دست داده باشد.

ب) برای آنالیز سازه های متوسط و بلند که محل حذف ستون در این نوع آنالیز، به طور کامل شرح داده شده است.

4- تحلیل دینامیکی ادامه می یابد تا اینکه سازه به یک شرایط پایدار و ثابت برسد. (منظور از پایداری، رسیدن جابهجایی نقطه هدف (محل حذف ستون) به یک مقدار ثابت پس از انجام یک سری نوسانات رفت و برگشتی می باشد).

5- در حین تحلیل و یا بعد از پایان یافتن تحلیل، المان های مورد نظر، چه المان های کنترل شونده توسط نیرو و چه المان های کنترل شونده توسط تغییر شکل، با معیارهای پذیرش تعریف شده مقایسه میشوند.

6- اگر هیچ یک از المان های سازه ای در طی فرایند تحلیل دینامیکی غیر خطی از معیار پذیرش مربوط به همان المان تجاوز نکند، تحلیل انجام شده کامل بوده و سازه در برابر خرابی پیش رونده مقاومت مورد نیاز را دارا می باشد. اما اگر هر یک از اعضا از معیار پذیرش خود تجاوز نمایند باید مراحل زیر انجام گیرد.

الف) در گام اول ابتدا اعضایی که از معیار پذیرش تجاوز کرده اند مشخص می شوند و سپس به صورت ناگهانی از سازه حذف می گردند.

ب) بعد از حذف المان های آسیب دیده، دوباره سازه بارگذاری مجدد می شود. به این صورت که قبل از ادامه یافتن تحلیل، بارهای المان حذف شده به منظور نشان دادن اثر ضربه دو برابر شده و به بخشی از سازه که دقیقا زیر المان حذف شده می باشد اعمال می گردد.

ج) آنالیز از جایی که سازه بهبود یافته و اعضای آسیب دیده حذف شوند آغاز میگردد. بارگذاری و تحلیل ادامه می یابد تا اینکه سازه به تعادل برسد یا اینکه اعضای دیگر سازه از معیارها پذیرش تجاوز نمایند.

د) در هر لحظه ای که آنالیز در اثر تجاوز اعضا از معیار پذیرش خود متوقف گردید، میزان خسارت بوجود آمده نسبت به خسارت مجاز مقایسه میشود.

ه) اگر میزان خسارت بوجود آمده از خسارت مجاز تجاوز نکرد و مدل سازه ای به تعادل و ثبات رسید سازه مقاومت کافی را در برابر خرابی پیش رونده داراست. اگر میزان خسارت بوجود امده از خسارت مجاز تجاوز نکرد اما یکی از اعضا از معیار پذیرش خود تجاوز نمود، مراحل الف تا ه تکرار می شود تا اینکه یا سازه به تعادل برسد و یا اینکه خسارت بوجود آمده از خسارت مجاز تجاوز نماید.

بررسی تاثیر خرابی پیشرونده در سطوح عملکرد

شکل 4-1 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 7 طبقه منظم در اثر حذف ستون گوشه

شکل 4-2 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 7 طبقه نا منظم در اثر حذف ستون گوشه

شکل 4-3 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 7 طبقه منظم در اثر حذف ستون وسط

شکل 4-4 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 7 طبقه نا منظم در اثر حذف ستون وسط

شکل 4-5 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه منظم در اثر حذف ستون گوشه

شکل 4-6 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 12 طبقه نامنظم در اثر حذف ستون گوشه

شکل 4-7 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 15 طبقه منظم در اثر حذف ستون گوشه

شکل 4-8 مفاصل پلاستیک تشکیل شده در سازه 15 طبقه نامنظم در اثر حذف ستون گوشه

جابجایی قائم

شکل 4-9 نمودار جابجایی قانم در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-10 نمودار جابجایی قانم در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-11 نمودار جابجایی قانم در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-12 نمودار جابجایی قانم در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

شکل 4-13 نمودار جابجایی قانم در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-14 نمودار جابجایی قانم در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-15 نمودار جابجایی قانم در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-16 نمودار جابجایی قانم در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

شکل 4-17 نمودار جابجایی قانم در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-18 نمودار جابجایی قانم در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-19 نمودار جابجایی قانم در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-20 نمودار جابجایی قانم در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

بررسی نیروی محوری

شکل 4-21 نیروی محوری در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-22 نیروی محوری در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-23 نیروی محوری در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-24 نیروی محوری در سازه 7 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

شکل 4-25 نیروی محوری در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-26 نیروی محوری در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-27 نیروی محوری در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-28 نیروی محوری در سازه 12 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

شکل 4-29 نیروی محوری در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون گوشه طبقه اول (Corner)

شکل 4-30 نیروی محوری در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع بزرگ طبقه اول (Mid)

شکل 4-31 نیروی محوری در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون میانی ضلع کوچک طبقه اول (Mid2)

شکل 4-32 نیروی محوری در سازه 15 طبقه در اثر حذف ستون وسط طبقه اول (Center)

4-4- بررسی ظرفیت تیر بعد از حذف ستون

0.86

B

A

شکل 4-33 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه منظم با حذف ستون گوشه

0.87

A

B

شکل 4-34 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه منظم با حذف ستون میانی

0.81

B

A

شکل 4-35 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

0.834

B

A

شکل 4-36 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

0.88

B

A

شکل 4-37 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه نامنظم با حذف ستون گوشه

0.92

A

B

شکل 4-38 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه نامنظم با حذف ستون میانی

0.91

B

A

شکل 4-39 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

0.934

B

A

شکل 4-40 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 7 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

A

0.81

B

شکل 4-41 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه منظم با حذف ستون گوشه

0.84

B

A

شکل 4-42 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه منظم با حذف ستون میانی

0.78

B

A

شکل 4-43 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

0.79

B

A

شکل 4-44 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

A

0.89

B

شکل 4-45 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه نامنظم با حذف ستون گوشه

0.923

B

A

شکل 4-46 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه نامنظم با حذف ستون میانی

0.85

B

A

شکل 4-47 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

0.837

B

A

شکل 4-48 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 12 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

0.825

A

B

شکل 4-49 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه منظم با حذف ستون گوشه

0.856

B

A

شکل 4-50 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه منظم با حذف ستون میانی

0.81

B

A

شکل 4-51 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

B

0.843

A

شکل 4-52 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه منظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

0.86

A

B

شکل 4-53 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه نامنظم با حذف ستون گوشه

0.891

B

A

شکل 4-54 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه نامنظم با حذف ستون میانی

0.848

B

A

شکل 4-55 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع بزرگ

B

0.88

A

شکل 4-56 مقدار نسبت ظرفیت خرابی پیشرونده سازه 15 طبقه نامنظم با حذف ستون کناری ضلع کوچک

0.97

A

B

Roman point

Progressive/Disproportionate Collapse

National Institute of Standard and Technology

Euro Code

Accidental Actions

Robustness

U.S. General Services Administration

Pancake

Zipper

Domino

Section

Instability

Mixed

Redistribution Class

Impact Class

Robustness

Integrity

Continuity

Ductility

Redundancy

Robustness

Redundancy

Tie

integrity

Load reversal

Transfer girder

Robustness

Specific Local Resistance Method

Key element

Altermate Load Path Method

Tie Force

British Standard

Catenary

Euro Code

Integrity

Robustness

Capacity curve

Push over analysis

Continuity

Ductility

Strengh

Carbon Fiber Reinforced Polymers

Catenary Cables

Astaneh

Side Plates

Carbon Fiber Reinforced Polymers

Corley

Ferahiam

Elingwood & Leyendeker

Wibowo & Lan

Kapil Khandelwal & Sherif El-Tawil

Hartanto Wibowo & Silvena Reshotkina

Nielsen

Robustness

Jinkoo Kim & Taewan Kim