- معرفی پروژه

| # مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| # شهر | # تبریز |
| # کاربری | # مسکونی |
| # تعداد طبقات | # 3 |
| # سیستم باربر ثقلی | # تیرچه و بلوک |
| # سیستم باربر جانبی | # قاب خمشی |
| # شکل پذیری | # متوسط |

- آئین نامه های مورد استفاده

| # آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| # طراحی سازه | # ACI 318-14 |
| # بارگذاری و طراحی لرزه ای | # استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| # ضوابط اجرایی سازه | # مبحث 9 ویرایش 1392 |
| # بارگذاری آسانسور | # مبحث 15 ویرایش 1392 |
| # بارگذاری ثقلی | # مبحث 6 ویرایش 1392 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| # نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| # طراحی سازه | # ETABS 2016 |
| # کنترل های سازه | # Excel 2016 |
| # دفترچه محاسبات | # Word 2016 |

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت آن

# hmin=Le200.4+fy6700=490200.4+30006700=20.77 cm

حداقل ضخامت سقف بنا به بند فوق 20.77 سانتیمتر بوده که به این عدد بایستی 5 سانتیمتر بتن روی تیرچه هم اضافه شود که خواهیم داشت:

# hکل=hmin+tc=20.77+5=25.77cm

- از تیرچه 30 سانتیمتری استفاده خواهیم نمود.

بارهای وارد بر سازه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

مجموع وزن کل سقف = 531 کیلوگرم بر متر مربع

| # نام بار | # وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | # ضخامت به سانتيمتر | # وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| # اندود گچ و خاک | # 1600 | # 4 | # 64 |
| # اندود گچ سفيد | # 1300 | # 2 | # 26 |
| # آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | # 850 | # 7 | # 59.5 |
| # مجموع |  | # 149 |  |

# بندی تیغه معادل بار q=100 kgf/m2

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

# مجموع وزن کل سقف = 576 کیلوگرم بر متر مربع

# بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| # بار برف |  |
| --- | --- |
| # شهر: تبریز (منطقه با برف زیاد) | # Pg=150 kgfm2 |
| # کاربری: مسکونی | # Is=1 |
| # ساختمان نیمه برف گیر و ناهمواری زیاد | # Ce=1 |
| # ساختمان معمولی | # Ct=1 |
| # بام تخت | # Cs=1 |
| # Pr=0.7CsCtCeIsPg=0.7×1×1×1×1×150=105kgfm2 |  |

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

# Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

| # نام بار | # وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | # ضخامت به سانتيمتر | # وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| # اندود گچ و خاک | # 1600 | # 2 | # 32 |
| # اندود گچ سفيد | # 1300 | # 1 | # 13 |
| # آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | # 850 | # 20 | # 170 |
| # ملات ماسه سيمان | # 2100 | # 2 | # 42 |
| # سنگ تراورتن | # 2500 | # 2 | # 50 |
| # مجموع |  | # 307 |  |

# q=307×2.6×0.7=560 Kgm

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

| # نام بار | # وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | # ضخامت به سانتيمتر | # وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| # اندود گچ و خاک | # 1600 | # 2 | # 32 |
| # اندود گچ سفيد | # 1300 | # 2 | # 26 |
| # آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | # 850 | # 10 | # 85 |
| # ملات ماسه سيمان | # 2100 | # 3 | # 63 |
| # مجموع |  | # 215 |  |

# q=215×2.6=560 Kgm

ب-4- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

| # ردیف | # نام بار | # وزن واحد حجم | # ضخامت | # وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ملات ماسه سیمان | # 2100 | # 2 | # 42 |
| # 2 | # آجرکاری با آجر مجوف | # 850 | # 20 | # 170 |
| # 3 | # تراورتن | # 2500 | # 5*0.3 | # 37.5 |
| # 4 | # ایزوگام | # ---- | # 1 | # 15 |
| # 5 | # ملات ماسه سیمان | # 2100 | # 2.5 | # 52.5 |
| # 6 | # تراورتن | # 2500 | # 2 | # 50 |
| # مجموع |  |  |  | # 367 |

# q=367×1.2=440 Kgm

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

# Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=5602=280Kgfm2

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 4 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم دیوارک بتنی برای راه پله ها استفاده میشود که برای این منظور بارها به این قسمت ها وارد خواهند شد که بهتر است با توجه به سهم بارگیر تیرها بارها را در تیرهای اطراف راه پله به روش زیر پخش نمائیم:

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

| # ردیف | # نام بار | # وزن واحد حجم | # ضخامت | # وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # سنگ مرمر | # 2700 | # 2 | # 54 |
| # 2 | # سنگ مرمر | # 2700 | # 32*3.3 | # 29 |
| # 3 | # بتن با خرده آجر | # 1700 | # 24*3.3 | # 135 |
| # 4 | # بتن آرمه | # 2500 | # 201cos31 | # 583 |
| # 5 | # ملات گچ و خاک | # 1600 | # 21cos31 | # 37 |
| # 6 | # ملات گچ | # 1300 | # 11cos31 | # 15 |
| # مجموع |  |  |  | # 853 |

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

# بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

# بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.9×1.5)=1425 kgf

# بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

# گاه تکیه هر مرده بار : 1425+30004=1106 kgf

# آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :6×75×2=900 kgf

# بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.9×1.5)=570 kgf

# کف بر وارد زنده بار : 900+570=1470 kgf

# آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 14704=368 kgf

محاسبه ضریب زلزله

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 9 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | --- |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.45 |
| N=1= | 1.00000 |
| B1=1+S= | 2.75000 |
| B=B1*N= | 2.75000 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1925 |
| k=1= | 1.0000 |

- معرفی هندسه سازه

آکس بندی جهت X

آکس بندی جهت Y

اطلاعات طبقات

- معرفی مصالح مورد استفاده

| # مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| # وزن مخصوص | # W=2500 Kgm3 |
| # مدول الاستیسیته | # Ec=26500 Mpa |
| # ضریب پوآسون | # U=15 |
| # ضریب انبساط حرارتی | # A=10-51°∁ |
| # مقاومت 28 روزه | # 28 Mpa |

| # مصالح – میلگرد S300 |  |
| --- | --- |
| # وزن مخصوص | # W=7850 Kgm3 |
| # مدول الاستیسیته | # Ec=2×105 Mpa |
| # ضریب پوآسون | # U=0.3 |
| # ضریب انبساط حرارتی | # A=10-51°∁ |
| # مقاومت تسلیم (Fy) | # 300 Mpa |
| # مقاومت گسیختگی (Fu) | # 500 Mpa |
| # مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | # 1.25×300=375 Mpa |
| # مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | # 1.25×500=625 Mpa |
| # مصالح – میلگرد S400 |  |
| # وزن مخصوص | # W=7850 Kgm3 |
| # مدول الاستیسیته | # Ec=2×105 Mpa |
| # ضریب پوآسون | # U=0.3 |
| # ضریب انبساط حرارتی | # A=10-51°∁ |
| # مقاومت تسلیم (Fy) | # 400 Mpa |
| # مقاومت گسیختگی (Fu) | # 600 Mpa |
| # مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | # 1.25×400=500 Mpa |
| # مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | # 1.25×600=750 Mpa |

- معرفی مقاطع

6-1) ستون ها و تیرها

6-3) کفها

- معرفی الگوهای بارگذاری

| # الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Name | # Type | # Self Weight Multiplier | # Auto Load |  |
| # Dead | # Dead | # 1 |  | # بار مرده |
| # Live | # Live | # 0 |  | # بار زنده |
| # Lroof | # Roof Live | # 0 |  | # بار زنده بام |
| # Snow | # Snow | # 0 |  | # بار برف |
| # Mass | # Other | # 0 |  | # بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| # LPart | # Live | # 0 |  | # بار زنده تیغه بندی |
| # EX | # Seismic | # 0 | # User Coefficient | # بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| # EY | # Seismic | # 0 | # User Coefficient | # بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| # EXDrift | # Seismic (Drift) | # 0 | # User Coefficient | # بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| # EYDrift | # Seismic (Drift) | # 0 | # User Coefficient | # بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد وجود دارد که بنا به همین بند بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نمائیم.

# Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

# Fvu=0.21Wp

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی تر کیبات بارگذاری در نرم افزار

| # TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Name | # Load Case/Combo | # Scale Factor | # Type |
| # UDCon1 | # Dead | # 1.4 | # Linear Add |
| # UDCon2 | # Dead | # 1.2 | # Linear Add |
| # UDCon2 | # Live | # 1.6 |  |
| # UDCon2 | # Lpart | # 1.6 |  |
| # UDCon2 | # Snow | # 0.5 |  |
| # UDCon3 | # Dead | # 1.2 | # Linear Add |
| # UDCon3 | # Live | # 1.6 |  |
| # UDCon3 | # Lpart | # 1.6 |  |
| # UDCon3 | # Lroof | # 0.5 |  |
| # UDCon4 | # Dead | # 1.2 | # Linear Add |
| # UDCon4 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon4 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon4 | # Snow | # 1.6 |  |
| # UDCon5 | # Dead | # 1.2 | # Linear Add |
| # UDCon5 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon5 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon5 | # Lroof | # 1.6 |  |
| # UDCon6 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon6 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon6 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon6 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon6 | # EX | # 1 |  |
| # UDCon7 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon7 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon7 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon7 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon7 | # EX | # -1 |  |
| # UDCon8 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon8 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon8 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon8 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon8 | # EY | # 1 |  |
| # UDCon9 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon9 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon9 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon9 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon9 | # EY | # -1 |  |
| # UDCon10 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon10 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon10 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon10 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon10 | # EX+0.3EY | # 1 |  |
| # UDCon11 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon11 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon11 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon11 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon11 | # EX+0.3EY | # -1 |  |
| # UDCon12 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon12 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon12 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon12 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon12 | # EX-0.3EY | # 1 |  |
| # UDCon13 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon13 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon13 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon13 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon13 | # EX-0.3EY | # -1 |  |
| # UDCon14 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon14 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon14 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon14 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon14 | # EY+0.3EX | # 1 |  |
| # UDCon15 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon15 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon15 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon15 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon15 | # EY+0.3EX | # -1 |  |
| # UDCon16 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon16 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon16 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon16 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon16 | # EY-0.3EX | # 1 |  |
| # UDCon17 | # Dead | # 1.41 | # Linear Add |
| # UDCon17 | # Live | # 1 |  |
| # UDCon17 | # Lpart | # 1 |  |
| # UDCon17 | # Snow | # 0.2 |  |
| # UDCon17 | # EY-0.3EX | # -1 |  |
| # UDCon18 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon18 | # EX | # 1 |  |
| # UDCon19 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon19 | # EX | # -1 |  |
| # UDCon20 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon20 | # EY | # 1 |  |
| # UDCon21 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon21 | # EY | # -1 |  |
| # UDCon22 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon22 | # EX+0.3EY | # 1 |  |
| # UDCon23 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon23 | # EX+0.3EY | # -1 |  |
| # UDCon24 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon24 | # EX-0.3EY | # 1 |  |
| # UDCon25 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon25 | # EX-0.3EY | # -1 |  |
| # UDCon26 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon26 | # EY+0.3EX | # 1 |  |
| # UDCon27 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon27 | # EY+0.3EX | # -1 |  |
| # UDCon28 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon28 | # EY-0.3EX | # 1 |  |
| # UDCon29 | # Dead | # 0.69 | # Linear Add |
| # UDCon29 | # EY-0.3EX | # -1 |  |

- مدلسازی سازه

مدلسازی سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-13) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-13- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-13- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

4-13- اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

تنظیمات آئین نامه سازه بتنی

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio) – قاب C

- کنترل های سازه

1-16) کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story3 | EX | Diaph D1 X | 0.003427 | 0.00332 | 1.032 |
| Story3 | EY | Diaph D1 Y | 0.003459 | 0.003428 | 1.009 |
| Story2 | EX | Diaph D1 X | 0.004269 | 0.004153 | 1.028 |
| Story2 | EY | Diaph D1 Y | 0.004312 | 0.004255 | 1.013 |
| Story1 | EX | Diaph D1 X | 0.002798 | 0.002724 | 1.027 |
| Story1 | EY | Diaph D1 Y | 0.002817 | 0.002772 | 1.016 |

نامنظمی پیچشی نخواهیم داشت.

2-16) کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period File  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.607 | 0.0311 | 0.7353 | 0.0311 | 0.7353 |
| Modal | 2 | 0.594 | 0.7616 | 0.0398 | 0.7927 | 0.7751 |
| Modal | 3 | 0.5 | 0.0171 | 0.0336 | 0.8098 | 0.8087 |
| Modal | 4 | 0.195 | 0.086 | 0.0001 | 0.8958 | 0.8087 |
| Modal | 5 | 0.194 | 0.0001 | 0.0925 | 0.8959 | 0.9012 |
| Modal | 6 | 0.167 | 0.0031 | 0.003 | 0.899 | 0.9042 |
| Modal | 7 | 0.14 | 0.0352 | 0.0089 | 0.9342 | 0.913 |
| Modal | 8 | 0.132 | 0.0124 | 0.0426 | 0.9466 | 0.9556 |
| Modal | 9 | 0.119 | 0.0129 | 0.0034 | 0.9595 | 0.959 |

Tmx=0.594 sec>1.25Ta=0.45 sec

Tmy=0.607 sec>1.25Ta=0.45 sec

| # ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| # ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | # 9 |
| # درجه اهمیت سازه | # I=1 |
| # ضریب A | # A=0.35 |
| # نوع زمین | # III |
| # سیستم سازه | # قاب خمشی بتنی |
| # Ru= | # 5 |
| # سازه میانقاب دارد؟ | # خیر |
| # زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | # 0.59 |
| # T0= | # 0.15 |
| # Ts= | # 0.7 |
| # S0= | # 1.1 |
| # S= | # 1.75 |
| # T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | # 0.45 |
| # N=1= | # 1.00000 |
| # B1=1+S= | # 2.75000 |
| # B=B1*N= | # 2.75000 |
| # C-min=0.14*A*I= | # 0.0420 |
| # C=A.B.I/R= | # 0.1925 |
| # k=1= | # 1.0000 |
| # CDRIFT= | # 0.1925 |
| # KDRIFT= | # 1.047 |

| # ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| # ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | # 9 |
| # درجه اهمیت سازه | # I=1 |
| # ضریب A | # A=0.35 |
| # نوع زمین | # III |
| # سیستم سازه | # قاب خمشی بتنی |
| # Ru= | # 5 |
| # سازه میانقاب دارد؟ | # خیر |
| # زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | # 0.61 |
| # T0= | # 0.15 |
| # Ts= | # 0.7 |
| # S0= | # 1.1 |
| # S= | # 1.75 |
| # T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | # 0.45 |
| # N=1= | # 1.00000 |
| # B1=1+S= | # 2.75000 |
| # B=B1*N= | # 2.75000 |
| # C-min=0.14*A*I= | # 0.0420 |
| # C=A.B.I/R= | # 0.1925 |
| # k=1= | # 1.0000 |
| # CDRIFT= | # 0.1925 |
| # KDRIFT= | # 1.0535 |

3-16) کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

برداشت مقدار طرف اول از نرم افزار:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003464 | 0.003356 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003502 | 0.003471 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004297 | 0.004181 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004345 | 0.004288 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002807 | 0.002733 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002827 | 0.002781 |

محاسبه DCR

ضریب زلزله را با توجه به روابط فوق محاسبه کرده و وارد نموده و نیروهای تیر و ستون را استخراج خواهیم نمود.

محاسبه ضریب C1:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | UZ | Sum UX | Sum UY | Sum UZ |
|  |  | sec |  |  |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.721 | 0.0307 | 0.7457 | 0 | 0.0307 | 0.7457 | 0 |
| Modal | 2 | 0.708 | 0.766 | 0.0373 | 0 | 0.7967 | 0.783 | 0 |
| Modal | 3 | 0.582 | 0.0135 | 0.0263 | 0 | 0.8101 | 0.8093 | 0 |
| Modal | 4 | 0.232 | 0.0861 | 0.0012 | 0 | 0.8962 | 0.8105 | 0 |
| Modal | 5 | 0.231 | 0.0003 | 0.0915 | 0 | 0.8965 | 0.902 | 0 |
| Modal | 6 | 0.194 | 0.0037 | 0.0029 | 0 | 0.9002 | 0.905 | 0 |
| Modal | 7 | 0.165 | 0.0361 | 0.0081 | 0 | 0.9364 | 0.9131 | 0 |
| Modal | 8 | 0.156 | 0.0117 | 0.0429 | 0 | 0.948 | 0.9559 | 0 |
| Modal | 9 | 0.141 | 0.0113 | 0.0029 | 0 | 0.9593 | 0.9589 | 0 |
| Modal | 10 | 0.09 | 0.0219 | 0.0171 | 0 | 0.9812 | 0.976 | 0 |
| Modal | 11 | 0.089 | 0.0172 | 0.0235 | 0 | 0.9984 | 0.9996 | 0 |
| Modal | 12 | 0.081 | 0.0016 | 0.0004 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modal | 13 | 0.017 | 0 | 5.867E-07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modal | 14 | 0.017 | 0 | 9.782E-07 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Modal | 15 | 0.017 | 0 | 0.000001157 | 0 | 1 | 1 | 0 |

T>Ts ↔C1=1

محاسبه ضریب C2:

C2=1

محاسبه ضریب C3:

θ<0.1→C3=1

محاسبه ضریب Cm:

Cm=1

محاسبه ضریب Sa:

Sa=AB=0.35×2.68=0.938

محاسبه V:

V=1×1×1×1×0.938=0.938

اصلاح ضریب زلزله با ضرایب به دست آمده

ساخت ترکیب بار Envelope Push برای به دست آورد نیروهای نهایی اعضا:

- محاسبه DCR تیرها تحت خمش

| تیر تحت خمش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Beam | Load Case/Combo | Station | M3 | Mn | DCR |
|  |  |  | m | kgf-m | kgf-m |  |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 0.175 | 4240.4 | 9321.227 | 0.454919 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 0.6438 | 3935.5 | 932122.7 | 0.004222 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 1.1125 | 3963.16 | 932122.7 | 0.004252 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 1.5813 | 3420.3 | 932122.7 | 0.003669 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 3024.12 | 932122.7 | 0.003244 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.5188 | 4037.1 | 932122.7 | 0.004331 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.9875 | 4479.57 | 932122.7 | 0.004806 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 3.4563 | 4387.01 | 932122.7 | 0.004706 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 3.925 | 4751.95 | 932122.7 | 0.005098 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 0.175 | -6732.83 | 932122.7 | 0.007223 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 0.6438 | -3549.27 | 932122.7 | 0.003808 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 1.1125 | -1542.43 | 932122.7 | 0.001655 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 1.5813 | 190.76 | 932122.7 | 0.000205 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | 933.12 | 932122.7 | 0.001001 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.5188 | -577.82 | 932122.7 | 0.00062 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.9875 | -2362.42 | 932122.7 | 0.002534 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 3.4563 | -4456.15 | 932122.7 | 0.004781 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 3.925 | -7851.52 | 932122.7 | 0.008423 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 0.175 | 4051.79 | 932122.7 | 0.004347 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 0.6438 | 3742.59 | 932122.7 | 0.004015 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 1.1125 | 3807.41 | 932122.7 | 0.004085 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 1.5813 | 3303.05 | 932122.7 | 0.003544 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.05 | 2991.23 | 932122.7 | 0.003209 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.5188 | 3971.11 | 932122.7 | 0.00426 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.9875 | 4380.49 | 932122.7 | 0.004699 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 3.4563 | 4284.68 | 932122.7 | 0.004597 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 3.925 | 4615.11 | 932122.7 | 0.004951 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 0.175 | -6633.36 | 932122.7 | 0.007116 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 0.6438 | -3444.59 | 932122.7 | 0.003695 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 1.1125 | -1474.01 | 932122.7 | 0.001581 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 1.5813 | 221.6 | 932122.7 | 0.000238 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.05 | 880.52 | 932122.7 | 0.000945 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.5188 | -596.42 | 932122.7 | 0.00064 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.9875 | -2347.01 | 932122.7 | 0.002518 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 3.4563 | -4436.57 | 932122.7 | 0.00476 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 3.925 | -7796.53 | 932122.7 | 0.008364 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 0.175 | 4328.06 | 932122.7 | 0.004643 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 0.63 | 3538.81 | 932122.7 | 0.003797 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.085 | 2693.32 | 932122.7 | 0.002889 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.54 | 1919.42 | 932122.7 | 0.002059 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.995 | 1039.64 | 932122.7 | 0.001115 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 2.45 | 967.64 | 932122.7 | 0.001038 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 2.905 | 1928.24 | 932122.7 | 0.002069 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 3.36 | 2773.9 | 932122.7 | 0.002976 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 3.815 | 3572.67 | 932122.7 | 0.003833 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 4.27 | 4403.71 | 932122.7 | 0.004724 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 4.725 | 5178.51 | 932122.7 | 0.005556 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 0.175 | -5588.64 | 932122.7 | 0.005996 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 0.63 | -4053.22 | 932122.7 | 0.004348 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.085 | -2632.74 | 932122.7 | 0.002824 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.54 | -1455.03 | 932122.7 | 0.001561 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.995 | -342.63 | 932122.7 | 0.000368 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 2.45 | -209.19 | 932122.7 | 0.000224 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 2.905 | -1279.54 | 932122.7 | 0.001373 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 3.36 | -2406.13 | 932122.7 | 0.002581 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 3.815 | -3657.01 | 932122.7 | 0.003923 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 4.27 | -5111.35 | 932122.7 | 0.005484 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 4.725 | -6680.62 | 932122.7 | 0.007167 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 0.175 | 4326.79 | 932122.7 | 0.004642 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 0.63 | 3532.84 | 932122.7 | 0.00379 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.085 | 2682.64 | 932122.7 | 0.002878 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.54 | 1877.71 | 932122.7 | 0.002014 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.995 | 1007.4 | 932122.7 | 0.001081 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 2.45 | 983.66 | 932122.7 | 0.001055 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 2.905 | 1978.9 | 932122.7 | 0.002123 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 3.36 | 2859.2 | 932122.7 | 0.003067 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 3.815 | 3648.07 | 932122.7 | 0.003914 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 4.27 | 4499.57 | 932122.7 | 0.004827 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 4.725 | 5294.82 | 932122.7 | 0.00568 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 0.175 | -5765.99 | 932122.7 | 0.006186 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 0.63 | -4191.15 | 932122.7 | 0.004496 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.085 | -2731.25 | 932122.7 | 0.00293 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.54 | -1487.8 | 932122.7 | 0.001596 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.995 | -350.16 | 932122.7 | 0.000376 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 2.45 | -230.27 | 932122.7 | 0.000247 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 2.905 | -1300.54 | 932122.7 | 0.001395 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 3.36 | -2427.05 | 932122.7 | 0.002604 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 3.815 | -3633.32 | 932122.7 | 0.003898 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 4.27 | -5073.41 | 932122.7 | 0.005443 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 4.725 | -6628.43 | 932122.7 | 0.007111 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 0.2 | 32134.94 | 932122.7 | 0.034475 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 0.6625 | 24645.07 | 932122.7 | 0.02644 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 1.125 | 17138.14 | 932122.7 | 0.018386 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 1.5875 | 9586.67 | 932122.7 | 0.010285 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 1747.32 | 932122.7 | 0.001875 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.5125 | 7386.09 | 932122.7 | 0.007924 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.975 | 14819.02 | 932122.7 | 0.015898 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 3.4375 | 22053.67 | 932122.7 | 0.02366 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 3.9 | 28940.35 | 932122.7 | 0.031048 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 0.2 | -34091.88 | 932122.7 | 0.036574 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 0.6625 | -25221.85 | 932122.7 | 0.027059 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 1.125 | -16763.2 | 932122.7 | 0.017984 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 1.5875 | -8688.44 | 932122.7 | 0.009321 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -754.21 | 932122.7 | 0.000809 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.5125 | -6726.52 | 932122.7 | 0.007216 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.975 | -14921.39 | 932122.7 | 0.016008 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 3.4375 | -23928.69 | 932122.7 | 0.025671 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 3.9 | -34316.02 | 932122.7 | 0.036815 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 0.2 | 17067.99 | 932122.7 | 0.018311 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 0.6769 | 15630.37 | 932122.7 | 0.016769 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 1.1538 | 13840.41 | 932122.7 | 0.014848 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 1.6308 | 12361.67 | 932122.7 | 0.013262 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 2.1077 | 11080.52 | 932122.7 | 0.011887 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 2.5846 | 9067.68 | 932122.7 | 0.009728 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 3.0615 | 6334.74 | 932122.7 | 0.006796 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 3.5385 | 9752.2 | 932122.7 | 0.010462 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.0154 | 12788.05 | 932122.7 | 0.013719 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.4923 | 15092.22 | 932122.7 | 0.016191 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.9692 | 16664.71 | 932122.7 | 0.017878 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 5.4462 | 17756.09 | 932122.7 | 0.019049 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 5.9231 | 19686.57 | 932122.7 | 0.02112 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 6.4 | 21264.7 | 932122.7 | 0.022813 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 0.2 | -31986 | 932122.7 | 0.034315 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 0.6769 | -23828.34 | 932122.7 | 0.025564 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 1.1538 | -16402.37 | 932122.7 | 0.017597 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 1.6308 | -10371.63 | 932122.7 | 0.011127 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 2.1077 | -5622.5 | 932122.7 | 0.006032 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 2.5846 | -1225.71 | 932122.7 | 0.001315 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 3.0615 | 2818.76 | 932122.7 | 0.003024 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 3.5385 | -394.35 | 932122.7 | 0.000423 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.0154 | -4298.3 | 932122.7 | 0.004611 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.4923 | -8554.58 | 932122.7 | 0.009178 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.9692 | -13163.2 | 932122.7 | 0.014122 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 5.4462 | -18374.73 | 932122.7 | 0.019713 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 5.9231 | -25509.37 | 932122.7 | 0.027367 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 6.4 | -33375.69 | 932122.7 | 0.035806 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 0.2 | 30724.26 | 932122.7 | 0.032962 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 0.6125 | 24650.57 | 932122.7 | 0.026446 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.025 | 18995.66 | 932122.7 | 0.020379 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.4375 | 13667.53 | 932122.7 | 0.014663 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 7710.71 | 932122.7 | 0.008272 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 9882.79 | 932122.7 | 0.010602 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 2.26 | 5047.23 | 932122.7 | 0.005415 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 2.67 | 10309.84 | 932122.7 | 0.011061 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.08 | 15479.99 | 932122.7 | 0.016607 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.49 | 21372.06 | 932122.7 | 0.022928 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.9 | 26999.84 | 932122.7 | 0.028966 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 0.2 | -37178.24 | 932122.7 | 0.039886 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 0.6125 | -26493.53 | 932122.7 | 0.028423 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.025 | -17197.44 | 932122.7 | 0.01845 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.4375 | -9235.36 | 932122.7 | 0.009908 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -1566.61 | 932122.7 | 0.001681 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -3781.95 | 932122.7 | 0.004057 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 2.26 | -627.35 | 932122.7 | 0.000673 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 2.67 | -8383.4 | 932122.7 | 0.008994 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.08 | -16859.45 | 932122.7 | 0.018087 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.49 | -26869.9 | 932122.7 | 0.028827 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.9 | -37428.53 | 932122.7 | 0.040154 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 0.2 | 14681.29 | 932122.7 | 0.01575 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 0.6769 | 14166.43 | 932122.7 | 0.015198 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 1.1538 | 13160.37 | 932122.7 | 0.014119 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 1.6308 | 12545.04 | 932122.7 | 0.013459 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 2.1077 | 12260.89 | 932122.7 | 0.013154 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 2.5846 | 10950.29 | 932122.7 | 0.011748 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 3.0615 | 9260.54 | 932122.7 | 0.009935 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 3.5385 | 12097.98 | 932122.7 | 0.012979 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.0154 | 14822.06 | 932122.7 | 0.015901 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.4923 | 16520.31 | 932122.7 | 0.017723 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.9692 | 17194.33 | 932122.7 | 0.018446 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 5.4462 | 17312.42 | 932122.7 | 0.018573 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 5.9231 | 18511.2 | 932122.7 | 0.019859 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 6.4 | 19218.79 | 932122.7 | 0.020618 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 0.2 | -35735.57 | 932122.7 | 0.038338 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 0.6769 | -25823.61 | 932122.7 | 0.027704 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 1.1538 | -16938.09 | 932122.7 | 0.018172 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 1.6308 | -9960.92 | 932122.7 | 0.010686 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 2.1077 | -4832.56 | 932122.7 | 0.005184 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 2.5846 | -195.4 | 932122.7 | 0.00021 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 3.0615 | 3950.56 | 932122.7 | 0.004238 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 3.5385 | 757.13 | 932122.7 | 0.000812 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.0154 | -3193.29 | 932122.7 | 0.003426 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.4923 | -7635.51 | 932122.7 | 0.008192 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.9692 | -12571.14 | 932122.7 | 0.013487 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 5.4462 | -18468.48 | 932122.7 | 0.019813 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 5.9231 | -26964.15 | 932122.7 | 0.028928 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 6.4 | -36486.25 | 932122.7 | 0.039143 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 0.2 | 34431.23 | 932122.7 | 0.036939 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 0.6625 | 26866.59 | 932122.7 | 0.028823 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 1.125 | 19488.96 | 932122.7 | 0.020908 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 1.5875 | 11669.43 | 932122.7 | 0.012519 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 3188.54 | 932122.7 | 0.003421 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.5125 | 8298.46 | 932122.7 | 0.008903 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.975 | 15600.41 | 932122.7 | 0.016736 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 3.4375 | 23207.98 | 932122.7 | 0.024898 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 3.9 | 30496.95 | 932122.7 | 0.032718 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 0.2 | -38022.74 | 932122.7 | 0.040792 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 0.6625 | -27435.77 | 932122.7 | 0.029434 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 1.125 | -18015.77 | 932122.7 | 0.019328 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 1.5875 | -9133.84 | 932122.7 | 0.009799 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | -570.5 | 932122.7 | 0.000612 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.5125 | -6577.93 | 932122.7 | 0.007057 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.975 | -15757.34 | 932122.7 | 0.016905 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 3.4375 | -26222.34 | 932122.7 | 0.028132 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 3.9 | -37348.7 | 932122.7 | 0.040068 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 0.2 | 17438.09 | 932122.7 | 0.018708 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 0.6769 | 15915.95 | 932122.7 | 0.017075 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 1.1538 | 14055.04 | 932122.7 | 0.015079 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 1.6308 | 12471.08 | 932122.7 | 0.013379 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 2.1077 | 11103.63 | 932122.7 | 0.011912 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 2.5846 | 9032.93 | 932122.7 | 0.009691 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 3.0615 | 6258.97 | 932122.7 | 0.006715 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 3.5385 | 9296.33 | 932122.7 | 0.009973 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.0154 | 12383.88 | 932122.7 | 0.013286 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.4923 | 14768.17 | 932122.7 | 0.015844 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.9692 | 16449.2 | 932122.7 | 0.017647 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 5.4462 | 17648.79 | 932122.7 | 0.018934 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 5.9231 | 19668.18 | 932122.7 | 0.0211 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 6.4 | 21348.81 | 932122.7 | 0.022903 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 0.2 | -32007.79 | 932122.7 | 0.034339 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 0.6769 | -23997.42 | 932122.7 | 0.025745 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 1.1538 | -16690.31 | 932122.7 | 0.017906 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 1.6308 | -10702.19 | 932122.7 | 0.011482 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 2.1077 | -5972.61 | 932122.7 | 0.006408 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 2.5846 | -1581.81 | 932122.7 | 0.001697 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 3.0615 | 2470.22 | 932122.7 | 0.00265 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 3.5385 | -331.11 | 932122.7 | 0.000355 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.0154 | -4224.66 | 932122.7 | 0.004532 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.4923 | -8456.98 | 932122.7 | 0.009073 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.9692 | -13028.07 | 932122.7 | 0.013977 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 5.4462 | -18159.74 | 932122.7 | 0.019482 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 5.9231 | -25153.27 | 932122.7 | 0.026985 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 6.4 | -32850.05 | 932122.7 | 0.035242 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 0.2 | 25952.51 | 932122.7 | 0.027842 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 0.6417 | 21763.41 | 932122.7 | 0.023348 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.0833 | 17400.44 | 932122.7 | 0.018668 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.525 | 13798.16 | 932122.7 | 0.014803 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.9667 | 10057.08 | 932122.7 | 0.010789 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.4083 | 6921.63 | 932122.7 | 0.007426 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 11771.66 | 932122.7 | 0.012629 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 9278.67 | 932122.7 | 0.009954 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 3.3125 | 11763.6 | 932122.7 | 0.01262 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 3.775 | 13856.84 | 932122.7 | 0.014866 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 4.2375 | 17858.26 | 932122.7 | 0.019159 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 4.7 | 21885.42 | 932122.7 | 0.023479 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 0.2 | -34093.43 | 932122.7 | 0.036576 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 0.6417 | -24747.79 | 932122.7 | 0.02655 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.0833 | -16805.4 | 932122.7 | 0.018029 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.525 | -10651.71 | 932122.7 | 0.011427 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.9667 | -4751.1 | 932122.7 | 0.005097 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.4083 | 152.46 | 932122.7 | 0.000164 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -3321.27 | 932122.7 | 0.003563 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -1723.39 | 932122.7 | 0.001849 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 3.3125 | -7457.88 | 932122.7 | 0.008001 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 3.775 | -13369.52 | 932122.7 | 0.014343 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 4.2375 | -21870.92 | 932122.7 | 0.023464 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 4.7 | -31025.73 | 932122.7 | 0.033285 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 0.2 | 25819.03 | 932122.7 | 0.027699 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 0.6667 | 19999.09 | 932122.7 | 0.021455 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 1.1333 | 14053.86 | 932122.7 | 0.015077 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 1.6 | 8049.39 | 932122.7 | 0.008636 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 2.0667 | 2074.18 | 932122.7 | 0.002225 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 2.5333 | 5827.27 | 932122.7 | 0.006252 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3 | 12118.53 | 932122.7 | 0.013001 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3.4667 | 18153.76 | 932122.7 | 0.019476 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3.9333 | 24071.3 | 932122.7 | 0.025824 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 4.4 | 30027.57 | 932122.7 | 0.032214 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 0.2 | -29481.52 | 932122.7 | 0.031628 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 0.6667 | -21922.09 | 932122.7 | 0.023518 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 1.1333 | -14618.68 | 932122.7 | 0.015683 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 1.6 | -7637.33 | 932122.7 | 0.008193 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 2.0667 | -1066.54 | 932122.7 | 0.001144 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 2.5333 | -4605.35 | 932122.7 | 0.004941 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3 | -11063.63 | 932122.7 | 0.011869 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3.4667 | -17647.2 | 932122.7 | 0.018932 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3.9333 | -24494.36 | 932122.7 | 0.026278 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 4.4 | -31761.56 | 932122.7 | 0.034074 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 0.2 | 26486.6 | 932122.7 | 0.028415 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 0.6417 | 22041.58 | 932122.7 | 0.023647 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.0833 | 17468.19 | 932122.7 | 0.01874 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.525 | 14419.93 | 932122.7 | 0.01547 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.9667 | 11347.62 | 932122.7 | 0.012174 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.4083 | 7920.86 | 932122.7 | 0.008498 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 11572.7 | 932122.7 | 0.012415 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 9580.62 | 932122.7 | 0.010278 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 3.3125 | 12039.03 | 932122.7 | 0.012916 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 3.775 | 14209.78 | 932122.7 | 0.015245 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 4.2375 | 18538.56 | 932122.7 | 0.019889 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 4.7 | 22914.05 | 932122.7 | 0.024583 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 0.2 | -35247.21 | 932122.7 | 0.037814 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 0.6417 | -26332.14 | 932122.7 | 0.02825 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.0833 | -17679.4 | 932122.7 | 0.018967 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.525 | -10942.49 | 932122.7 | 0.011739 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.9667 | -4715.04 | 932122.7 | 0.005058 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.4083 | 443.26 | 932122.7 | 0.000476 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -3054.63 | 932122.7 | 0.003277 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -1634.48 | 932122.7 | 0.001754 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 3.3125 | -7710.85 | 932122.7 | 0.008272 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 3.775 | -13927.98 | 932122.7 | 0.014942 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 4.2375 | -22731.57 | 932122.7 | 0.024387 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 4.7 | -32010.29 | 932122.7 | 0.034341 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 0.2 | 27041.97 | 932122.7 | 0.029011 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 0.6667 | 20763.41 | 932122.7 | 0.022275 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 1.1333 | 14425.67 | 932122.7 | 0.015476 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 1.6 | 8028.78 | 932122.7 | 0.008613 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 2.0667 | 1580.33 | 932122.7 | 0.001695 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 2.5333 | 5344.85 | 932122.7 | 0.005734 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3 | 11909.78 | 932122.7 | 0.012777 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3.4667 | 18353.8 | 932122.7 | 0.01969 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3.9333 | 24741.31 | 932122.7 | 0.026543 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 4.4 | 31131.52 | 932122.7 | 0.033399 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 0.2 | -29430.36 | 932122.7 | 0.031573 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 0.6667 | -22242.31 | 932122.7 | 0.023862 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 1.1333 | -15175.16 | 932122.7 | 0.01628 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 1.6 | -8228.92 | 932122.7 | 0.008828 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 2.0667 | -1411.2 | 932122.7 | 0.001514 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 2.5333 | -4986.54 | 932122.7 | 0.00535 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3 | -11542.35 | 932122.7 | 0.012383 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3.4667 | -18157.32 | 932122.7 | 0.01948 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3.9333 | -24895.87 | 932122.7 | 0.026709 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 4.4 | -31817.18 | 932122.7 | 0.034134 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 0.2 | 30586.66 | 932122.7 | 0.032814 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 0.7 | 24542.63 | 932122.7 | 0.02633 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 1.2 | 18570.12 | 932122.7 | 0.019922 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 1.7 | 12524.69 | 932122.7 | 0.013437 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 2.2 | 6185.37 | 932122.7 | 0.006636 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 2.7 | 2868.96 | 932122.7 | 0.003078 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 3.2 | 9144.02 | 932122.7 | 0.00981 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 3.7 | 15125.17 | 932122.7 | 0.016227 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 4.2 | 21130.73 | 932122.7 | 0.022669 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 4.7 | 27138.29 | 932122.7 | 0.029115 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 0.2 | -32914.75 | 932122.7 | 0.035312 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 0.7 | -25170.21 | 932122.7 | 0.027003 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 1.2 | -17934.92 | 932122.7 | 0.019241 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 1.7 | -11064.42 | 932122.7 | 0.01187 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 2.2 | -4337.75 | 932122.7 | 0.004654 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 2.7 | -1071.71 | 932122.7 | 0.00115 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 3.2 | -7834.85 | 932122.7 | 0.008405 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 3.7 | -14741.82 | 932122.7 | 0.015815 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 4.2 | -22110.9 | 932122.7 | 0.023721 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 4.7 | -29919.71 | 932122.7 | 0.032098 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 0.2 | 28675.73 | 932122.7 | 0.030764 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 0.6667 | 22261.24 | 932122.7 | 0.023882 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 1.1333 | 15762.56 | 932122.7 | 0.01691 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 1.6 | 9390.2 | 932122.7 | 0.010074 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 2.0667 | 2761.81 | 932122.7 | 0.002963 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 2.5333 | 6194.82 | 932122.7 | 0.006646 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3 | 12951.07 | 932122.7 | 0.013894 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3.4667 | 19451.29 | 932122.7 | 0.020868 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3.9333 | 25859.25 | 932122.7 | 0.027742 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 4.4 | 32339.14 | 932122.7 | 0.034694 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 0.2 | -31426.65 | 932122.7 | 0.033715 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 0.6667 | -23390.32 | 932122.7 | 0.025094 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 1.1333 | -15651.1 | 932122.7 | 0.016791 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 1.6 | -8419.5 | 932122.7 | 0.009033 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 2.0667 | -1313.18 | 932122.7 | 0.001409 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 2.5333 | -4649.56 | 932122.7 | 0.004988 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3 | -11690.47 | 932122.7 | 0.012542 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3.4667 | -18856.67 | 932122.7 | 0.02023 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3.9333 | -26311.89 | 932122.7 | 0.028228 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 4.4 | -34220.36 | 932122.7 | 0.036712 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 9500.68 | 932122.7 | 0.010193 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 8491.11 | 932122.7 | 0.009109 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 7947.42 | 932122.7 | 0.008526 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 6632.31 | 932122.7 | 0.007115 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 5053.45 | 932122.7 | 0.005421 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 3203.32 | 932122.7 | 0.003437 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 2907.9 | 932122.7 | 0.00312 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 4082.44 | 932122.7 | 0.00438 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 5285.51 | 932122.7 | 0.00567 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 6986.95 | 932122.7 | 0.007496 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 8674.93 | 932122.7 | 0.009307 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -12999.4 | 932122.7 | 0.013946 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -8482.64 | 932122.7 | 0.0091 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -6008.45 | 932122.7 | 0.006446 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -4181.67 | 932122.7 | 0.004486 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -2459.49 | 932122.7 | 0.002639 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -566.1 | 932122.7 | 0.000607 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -1150.74 | 932122.7 | 0.001235 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -3332.91 | 932122.7 | 0.003576 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -5671.18 | 932122.7 | 0.006084 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -8635.4 | 932122.7 | 0.009264 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -11713.75 | 932122.7 | 0.012567 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 4708.81 | 932122.7 | 0.005052 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 5194.55 | 932122.7 | 0.005573 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 5536.7 | 932122.7 | 0.00594 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 5945.2 | 932122.7 | 0.006378 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 6505.89 | 932122.7 | 0.00698 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 7006.44 | 932122.7 | 0.007517 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -3241.78 | 932122.7 | 0.003478 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -4109.62 | 932122.7 | 0.004409 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -5037.61 | 932122.7 | 0.005404 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -6326.49 | 932122.7 | 0.006787 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -8062.13 | 932122.7 | 0.008649 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -9941.35 | 932122.7 | 0.010665 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 0.225 | 61902.42 | 932122.7 | 0.06641 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 0.6813 | 46984.74 | 932122.7 | 0.050406 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 1.1375 | 31931.08 | 932122.7 | 0.034256 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 1.5938 | 17032.51 | 932122.7 | 0.018273 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 1871.37 | 932122.7 | 0.002008 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.5063 | 15401.83 | 932122.7 | 0.016523 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.9625 | 30600.46 | 932122.7 | 0.032829 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 3.4188 | 45302.52 | 932122.7 | 0.048601 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 3.875 | 59891.8 | 932122.7 | 0.064253 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 0.225 | -64792.43 | 932122.7 | 0.069511 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 0.6813 | -48192.32 | 932122.7 | 0.051702 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 1.1375 | -31873.18 | 932122.7 | 0.034194 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 1.5938 | -16126.05 | 932122.7 | 0.0173 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -533.3 | 932122.7 | 0.000572 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.5063 | -14049.06 | 932122.7 | 0.015072 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.9625 | -29649.94 | 932122.7 | 0.031809 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 3.4188 | -45704.63 | 932122.7 | 0.049033 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 3.875 | -63325.76 | 932122.7 | 0.067937 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 0.225 | 34372.71 | 932122.7 | 0.036876 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 0.6981 | 30304.45 | 932122.7 | 0.032511 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 1.1712 | 25888.02 | 932122.7 | 0.027773 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 1.6442 | 21960.65 | 932122.7 | 0.02356 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 2.1173 | 18463.44 | 932122.7 | 0.019808 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 2.5904 | 14090.24 | 932122.7 | 0.015116 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 3.0635 | 8841.05 | 932122.7 | 0.009485 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 3.5365 | 10932.32 | 932122.7 | 0.011728 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.0096 | 16283.78 | 932122.7 | 0.01747 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.4827 | 20759.24 | 932122.7 | 0.022271 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.9558 | 24358.72 | 932122.7 | 0.026133 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 5.4288 | 28099.04 | 932122.7 | 0.030145 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 5.9019 | 32553.45 | 932122.7 | 0.034924 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 6.375 | 36659.67 | 932122.7 | 0.039329 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 0.225 | -51055.53 | 932122.7 | 0.054773 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 0.6981 | -39572.16 | 932122.7 | 0.042454 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 1.1712 | -28964.77 | 932122.7 | 0.031074 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 1.6442 | -20070.61 | 932122.7 | 0.021532 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 2.1173 | -12830.78 | 932122.7 | 0.013765 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 2.5904 | -5939.13 | 932122.7 | 0.006372 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 3.0635 | 604.34 | 932122.7 | 0.000648 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 3.5365 | -1416.81 | 932122.7 | 0.00152 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.0096 | -7922.31 | 932122.7 | 0.008499 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.4827 | -14775.98 | 932122.7 | 0.015852 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.9558 | -21977.84 | 932122.7 | 0.023578 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 5.4288 | -30544.71 | 932122.7 | 0.032769 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 5.9019 | -41049.82 | 932122.7 | 0.044039 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 6.375 | -52430.93 | 932122.7 | 0.056249 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 0.225 | 60425.17 | 932122.7 | 0.064825 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 0.6313 | 47205 | 932122.7 | 0.050642 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.0375 | 34188.91 | 932122.7 | 0.036679 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.4438 | 21958.05 | 932122.7 | 0.023557 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 9036.67 | 932122.7 | 0.009695 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 13130.85 | 932122.7 | 0.014087 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 2.255 | 7474.48 | 932122.7 | 0.008019 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 2.66 | 20082.99 | 932122.7 | 0.021545 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.065 | 32229.6 | 932122.7 | 0.034577 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.47 | 45372.78 | 932122.7 | 0.048677 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.875 | 58269.79 | 932122.7 | 0.062513 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 0.225 | -67517.24 | 932122.7 | 0.072434 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 0.6313 | -49794.46 | 932122.7 | 0.05342 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.0375 | -33290.66 | 932122.7 | 0.035715 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.4438 | -18618.13 | 932122.7 | 0.019974 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -4217.95 | 932122.7 | 0.004525 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -8676.93 | 932122.7 | 0.009309 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 2.255 | -3616.55 | 932122.7 | 0.00388 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 2.66 | -17683.41 | 932122.7 | 0.018971 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.065 | -32150.76 | 932122.7 | 0.034492 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.47 | -48477.06 | 932122.7 | 0.052007 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.875 | -65419.57 | 932122.7 | 0.070183 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 0.225 | 32114.63 | 932122.7 | 0.034453 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 0.6981 | 28792.28 | 932122.7 | 0.030889 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 1.1712 | 25019.62 | 932122.7 | 0.026842 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 1.6442 | 22081 | 932122.7 | 0.023689 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 2.1173 | 19811.64 | 932122.7 | 0.021254 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 2.5904 | 16303.2 | 932122.7 | 0.01749 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 3.0635 | 11555.67 | 932122.7 | 0.012397 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 3.5365 | 13714.73 | 932122.7 | 0.014713 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.0096 | 18572.38 | 932122.7 | 0.019925 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.4827 | 22193.28 | 932122.7 | 0.023809 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.9558 | 24576.87 | 932122.7 | 0.026367 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 5.4288 | 27292.11 | 932122.7 | 0.02928 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 5.9019 | 31103.98 | 932122.7 | 0.033369 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 6.375 | 34465.55 | 932122.7 | 0.036975 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 0.225 | -55018.25 | 932122.7 | 0.059025 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 0.6981 | -41482.83 | 932122.7 | 0.044504 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 1.1712 | -29186.49 | 932122.7 | 0.031312 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19413.57 | 932122.7 | 0.020827 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 2.1173 | -11999.32 | 932122.7 | 0.012873 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 2.5904 | -5035.36 | 932122.7 | 0.005402 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 3.0635 | 1478.3 | 932122.7 | 0.001586 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 3.5365 | -604.04 | 932122.7 | 0.000648 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.0096 | -7074.34 | 932122.7 | 0.007589 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.4827 | -13997.28 | 932122.7 | 0.015017 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.9558 | -21372.32 | 932122.7 | 0.022929 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 5.4288 | -30768.39 | 932122.7 | 0.033009 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 5.9019 | -42950.47 | 932122.7 | 0.046078 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 6.375 | -56371.65 | 932122.7 | 0.060477 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 0.225 | 60542.26 | 932122.7 | 0.064951 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 0.6813 | 46332.45 | 932122.7 | 0.049706 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 1.1375 | 32287.66 | 932122.7 | 0.034639 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 1.5938 | 18135.09 | 932122.7 | 0.019456 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 3200.49 | 932122.7 | 0.003434 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.5063 | 16292.81 | 932122.7 | 0.017479 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.9625 | 30416.25 | 932122.7 | 0.032631 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 3.4188 | 44566.19 | 932122.7 | 0.047812 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 3.875 | 58791.62 | 932122.7 | 0.063073 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 0.225 | -66054.91 | 932122.7 | 0.070865 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 0.6813 | -48021.29 | 932122.7 | 0.051518 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 1.1375 | -31247.14 | 932122.7 | 0.033523 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 1.5938 | -15459.66 | 932122.7 | 0.016585 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | 15.42 | 932122.7 | 1.65E-05 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.5063 | -13630.87 | 932122.7 | 0.014623 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.9625 | -29402.73 | 932122.7 | 0.031544 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 3.4188 | -46295.53 | 932122.7 | 0.049667 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 3.875 | -64358.27 | 932122.7 | 0.069045 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 0.225 | 33925.66 | 932122.7 | 0.036396 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 0.6981 | 29892.78 | 932122.7 | 0.03207 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 1.1712 | 25524.02 | 932122.7 | 0.027383 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 1.6442 | 21585.12 | 932122.7 | 0.023157 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 2.1173 | 18096.03 | 932122.7 | 0.019414 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 2.5904 | 13766.15 | 932122.7 | 0.014769 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 3.0635 | 8595.49 | 932122.7 | 0.009221 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 3.5365 | 10488.63 | 932122.7 | 0.011252 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.0096 | 15777.05 | 932122.7 | 0.016926 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.4827 | 20224.68 | 932122.7 | 0.021697 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.9558 | 23831.52 | 932122.7 | 0.025567 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 5.4288 | 27557.78 | 932122.7 | 0.029565 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 5.9019 | 31970.87 | 932122.7 | 0.034299 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 6.375 | 36048.08 | 932122.7 | 0.038673 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 0.225 | -50072.17 | 932122.7 | 0.053718 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 0.6981 | -38898.28 | 932122.7 | 0.041731 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 1.1712 | -28565.17 | 932122.7 | 0.030645 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19838.59 | 932122.7 | 0.021283 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 2.1173 | -12738.47 | 932122.7 | 0.013666 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 2.5904 | -5974.23 | 932122.7 | 0.006409 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 3.0635 | 454.14 | 932122.7 | 0.000487 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 3.5365 | -1357.97 | 932122.7 | 0.001457 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.0096 | -7742 | 932122.7 | 0.008306 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.4827 | -14461.91 | 932122.7 | 0.015515 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.9558 | -21517.69 | 932122.7 | 0.023085 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 5.4288 | -29869.55 | 932122.7 | 0.032045 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 5.9019 | -40084.91 | 932122.7 | 0.043004 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 6.375 | -51141.05 | 932122.7 | 0.054865 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 0.225 | 50633.96 | 932122.7 | 0.054321 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 0.6625 | 41156.93 | 932122.7 | 0.044154 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.1 | 31255.67 | 932122.7 | 0.033532 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.5375 | 22539.54 | 932122.7 | 0.024181 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.975 | 13775.57 | 932122.7 | 0.014779 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.4125 | 7486.39 | 932122.7 | 0.008032 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 17248.79 | 932122.7 | 0.018505 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 13114.59 | 932122.7 | 0.01407 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 3.3063 | 20274.98 | 932122.7 | 0.021751 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 3.7625 | 27191.11 | 932122.7 | 0.029171 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 4.2188 | 36540.61 | 932122.7 | 0.039202 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 4.675 | 45792.15 | 932122.7 | 0.049127 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 0.225 | -58883.07 | 932122.7 | 0.063171 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 0.6625 | -44539.73 | 932122.7 | 0.047783 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.1 | -31320.21 | 932122.7 | 0.033601 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.5375 | -20251.52 | 932122.7 | 0.021726 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.975 | -9518.31 | 932122.7 | 0.010211 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.4125 | -1643.17 | 932122.7 | 0.001763 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -10202.86 | 932122.7 | 0.010946 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -6565.12 | 932122.7 | 0.007043 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 3.3063 | -16600.53 | 932122.7 | 0.017809 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 3.7625 | -26943.41 | 932122.7 | 0.028905 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 4.2188 | -40382.09 | 932122.7 | 0.043323 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 4.675 | -54338.73 | 932122.7 | 0.058296 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 0.225 | 49787.51 | 932122.7 | 0.053413 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 0.6861 | 38813.49 | 932122.7 | 0.04164 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 1.1472 | 27718.37 | 932122.7 | 0.029737 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 1.6083 | 16769.08 | 932122.7 | 0.01799 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.0694 | 5586.66 | 932122.7 | 0.005993 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.5306 | 7965.76 | 932122.7 | 0.008546 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.9917 | 19248.58 | 932122.7 | 0.02065 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 3.4528 | 30245.46 | 932122.7 | 0.032448 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 3.9139 | 41300.28 | 932122.7 | 0.044308 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 4.375 | 52296.78 | 932122.7 | 0.056105 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 0.225 | -52737.31 | 932122.7 | 0.056578 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 0.6861 | -40024.83 | 932122.7 | 0.042939 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 1.1472 | -27617.1 | 932122.7 | 0.029628 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 1.6083 | -15781.06 | 932122.7 | 0.01693 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4137.75 | 932122.7 | 0.004439 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.5306 | -6481.82 | 932122.7 | 0.006954 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.9917 | -18155.46 | 932122.7 | 0.019478 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 3.4528 | -29969.03 | 932122.7 | 0.032151 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 3.9139 | -42266.4 | 932122.7 | 0.045344 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 4.375 | -54931.29 | 932122.7 | 0.058931 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 0.225 | 51774.45 | 932122.7 | 0.055545 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 0.6625 | 41918.64 | 932122.7 | 0.044971 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.1 | 31936.87 | 932122.7 | 0.034263 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23205.26 | 932122.7 | 0.024895 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.975 | 14834.08 | 932122.7 | 0.015914 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.4125 | 7622.86 | 932122.7 | 0.008178 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 15832.59 | 932122.7 | 0.016986 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 12422.94 | 932122.7 | 0.013328 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 3.3063 | 20204.61 | 932122.7 | 0.021676 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 3.7625 | 27795.34 | 932122.7 | 0.029819 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 4.2188 | 37761.53 | 932122.7 | 0.040511 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 4.675 | 47736.69 | 932122.7 | 0.051213 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 0.225 | -59513.18 | 932122.7 | 0.063847 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 0.6625 | -45856.11 | 932122.7 | 0.049195 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.1 | -32456.45 | 932122.7 | 0.03482 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.5375 | -20690.31 | 932122.7 | 0.022197 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.975 | -9821.97 | 932122.7 | 0.010537 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.4125 | -1524.2 | 932122.7 | 0.001635 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -10195.35 | 932122.7 | 0.010938 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -7102.74 | 932122.7 | 0.00762 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 3.3063 | -17390.7 | 932122.7 | 0.018657 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 3.7625 | -27904.64 | 932122.7 | 0.029937 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 4.2188 | -41210.97 | 932122.7 | 0.044212 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 4.675 | -54943.2 | 932122.7 | 0.058944 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 0.225 | 51617.55 | 932122.7 | 0.055376 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 0.6861 | 40037.62 | 932122.7 | 0.042953 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 1.1472 | 28402.2 | 932122.7 | 0.03047 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 1.6083 | 16823.55 | 932122.7 | 0.018049 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.0694 | 5126.86 | 932122.7 | 0.0055 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.5306 | 7440.99 | 932122.7 | 0.007983 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.9917 | 19092.95 | 932122.7 | 0.020483 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 3.4528 | 30671.95 | 932122.7 | 0.032905 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 3.9139 | 42310.6 | 932122.7 | 0.045392 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 4.375 | 53891.48 | 932122.7 | 0.057816 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 0.225 | -52828.29 | 932122.7 | 0.056675 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 0.6861 | -40547.9 | 932122.7 | 0.043501 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 1.1472 | -28387.82 | 932122.7 | 0.030455 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 1.6083 | -16460.34 | 932122.7 | 0.017659 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4590.61 | 932122.7 | 0.004925 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.5306 | -6907.53 | 932122.7 | 0.007411 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.9917 | -18738.09 | 932122.7 | 0.020103 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 3.4528 | -30671.5 | 932122.7 | 0.032905 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 3.9139 | -42840.38 | 932122.7 | 0.04596 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 4.375 | -55127.3 | 932122.7 | 0.059142 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 0.225 | 52490.18 | 932122.7 | 0.056313 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 0.7194 | 41493 | 932122.7 | 0.044515 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 1.2139 | 30416.96 | 932122.7 | 0.032632 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 1.7083 | 19449.67 | 932122.7 | 0.020866 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 2.2028 | 8153.62 | 932122.7 | 0.008747 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 2.6972 | 5945.36 | 932122.7 | 0.006378 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 3.1917 | 17287.82 | 932122.7 | 0.018547 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 3.6861 | 28301.51 | 932122.7 | 0.030362 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 4.1806 | 39312.57 | 932122.7 | 0.042175 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 4.675 | 50324.33 | 932122.7 | 0.053989 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 0.225 | -55698.43 | 932122.7 | 0.059754 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 0.7194 | -42712.13 | 932122.7 | 0.045822 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 1.2139 | -30136.65 | 932122.7 | 0.032331 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 1.7083 | -18159.56 | 932122.7 | 0.019482 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 2.2028 | -6343.36 | 932122.7 | 0.006805 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 2.6972 | -4104.62 | 932122.7 | 0.004404 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 3.1917 | -15906.24 | 932122.7 | 0.017065 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 3.6861 | -27868.74 | 932122.7 | 0.029898 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 4.1806 | -40318.27 | 932122.7 | 0.043254 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 4.675 | -53258.16 | 932122.7 | 0.057136 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 0.225 | 53475.3 | 932122.7 | 0.057369 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 0.6861 | 41712.24 | 932122.7 | 0.04475 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 1.1472 | 29914.19 | 932122.7 | 0.032093 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 1.6083 | 18166.17 | 932122.7 | 0.019489 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.0694 | 6132.22 | 932122.7 | 0.006579 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.5306 | 8348.59 | 932122.7 | 0.008957 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.9917 | 20400.17 | 932122.7 | 0.021886 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 3.4528 | 32165.81 | 932122.7 | 0.034508 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 3.9139 | 43961.36 | 932122.7 | 0.047163 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 4.375 | 55736.3 | 932122.7 | 0.059795 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 0.225 | -56198.27 | 932122.7 | 0.060291 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 0.6861 | -42717.03 | 932122.7 | 0.045828 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 1.1472 | -29626.66 | 932122.7 | 0.031784 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 1.6083 | -17012.18 | 932122.7 | 0.018251 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4537.62 | 932122.7 | 0.004868 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.5306 | -6739.25 | 932122.7 | 0.00723 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.9917 | -19201.93 | 932122.7 | 0.0206 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 3.4528 | -31804.54 | 932122.7 | 0.034121 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 3.9139 | -44862.92 | 932122.7 | 0.04813 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 4.375 | -58326.54 | 932122.7 | 0.062574 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 19127.17 | 932122.7 | 0.02052 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 16154.37 | 932122.7 | 0.017331 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 13403.56 | 932122.7 | 0.01438 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 10115.85 | 932122.7 | 0.010852 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 6564.4 | 932122.7 | 0.007042 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 3444.84 | 932122.7 | 0.003696 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 4575.53 | 932122.7 | 0.004909 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 7846.07 | 932122.7 | 0.008417 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 11108.21 | 932122.7 | 0.011917 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 14894.01 | 932122.7 | 0.015979 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 18696.8 | 932122.7 | 0.020058 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -21973.6 | 932122.7 | 0.023574 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -15993.22 | 932122.7 | 0.017158 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -11811.5 | 932122.7 | 0.012672 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -8511.74 | 932122.7 | 0.009132 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -5316.56 | 932122.7 | 0.005704 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -1832.21 | 932122.7 | 0.001966 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -3384.45 | 932122.7 | 0.003631 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -7204.13 | 932122.7 | 0.007729 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -11142.97 | 932122.7 | 0.011954 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -15733.05 | 932122.7 | 0.016879 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -20467.7 | 932122.7 | 0.021958 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 7962.69 | 932122.7 | 0.008543 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 9314.16 | 932122.7 | 0.009992 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 10522.27 | 932122.7 | 0.011289 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 11859.79 | 932122.7 | 0.012723 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 13253.66 | 932122.7 | 0.014219 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 14587.39 | 932122.7 | 0.01565 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -7149.18 | 932122.7 | 0.00767 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -8640.26 | 932122.7 | 0.009269 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -10191.69 | 932122.7 | 0.010934 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -12167.09 | 932122.7 | 0.013053 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -14493.4 | 932122.7 | 0.015549 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -16963.28 | 932122.7 | 0.018199 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 0.225 | 62911.52 | 932122.7 | 0.067493 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 0.6813 | 47741.46 | 932122.7 | 0.051218 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 1.1375 | 32538.11 | 932122.7 | 0.034908 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 1.5938 | 17338.23 | 932122.7 | 0.018601 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 1863.03 | 932122.7 | 0.001999 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.5063 | 15380.46 | 932122.7 | 0.0165 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.9625 | 30635.67 | 932122.7 | 0.032867 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 3.4188 | 45592.15 | 932122.7 | 0.048912 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 3.875 | 60301.13 | 932122.7 | 0.064692 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 0.225 | -65097.29 | 932122.7 | 0.069838 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 0.6813 | -48440.08 | 932122.7 | 0.051967 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 1.1375 | -32166.52 | 932122.7 | 0.034509 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 1.5938 | -16313.34 | 932122.7 | 0.017501 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -601.77 | 932122.7 | 0.000646 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.5063 | -14299.77 | 932122.7 | 0.015341 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.9625 | -30152.49 | 932122.7 | 0.032348 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 3.4188 | -46656.88 | 932122.7 | 0.050054 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 3.875 | -64593.01 | 932122.7 | 0.069297 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 0.225 | 34786.48 | 932122.7 | 0.03732 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 0.6981 | 30639.51 | 932122.7 | 0.032871 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 1.1712 | 26144.37 | 932122.7 | 0.028048 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 1.6442 | 22160.81 | 932122.7 | 0.023775 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 2.1173 | 18590.06 | 932122.7 | 0.019944 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 2.5904 | 14143.32 | 932122.7 | 0.015173 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 3.0635 | 8820.6 | 932122.7 | 0.009463 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 3.5365 | 11247.72 | 932122.7 | 0.012067 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.0096 | 16693 | 932122.7 | 0.017909 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.4827 | 21262.29 | 932122.7 | 0.022811 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.9558 | 24955.59 | 932122.7 | 0.026773 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 5.4288 | 28725.81 | 932122.7 | 0.030818 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 5.9019 | 33268.86 | 932122.7 | 0.035692 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 6.375 | 37463.74 | 932122.7 | 0.040192 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 0.225 | -51396.91 | 932122.7 | 0.05514 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 0.6981 | -39819.71 | 932122.7 | 0.042719 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 1.1712 | -29118.5 | 932122.7 | 0.031239 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 1.6442 | -20153.04 | 932122.7 | 0.021621 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 2.1173 | -12824.56 | 932122.7 | 0.013758 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 2.5904 | -5844.26 | 932122.7 | 0.00627 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 3.0635 | 787.86 | 932122.7 | 0.000845 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 3.5365 | -1554.02 | 932122.7 | 0.001667 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.0096 | -8138.24 | 932122.7 | 0.008731 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.4827 | -15070.63 | 932122.7 | 0.016168 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.9558 | -22351.19 | 932122.7 | 0.023979 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 5.4288 | -30932.85 | 932122.7 | 0.033185 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 5.9019 | -41511.5 | 932122.7 | 0.044534 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 6.375 | -52966.15 | 932122.7 | 0.056823 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 0.225 | 61414.3 | 932122.7 | 0.065886 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 0.6313 | 47964.49 | 932122.7 | 0.051457 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.0375 | 34880.94 | 932122.7 | 0.037421 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.4438 | 22361.15 | 932122.7 | 0.023989 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 9150.84 | 932122.7 | 0.009817 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 13338.04 | 932122.7 | 0.014309 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 2.255 | 7446.37 | 932122.7 | 0.007989 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 2.66 | 20061.47 | 932122.7 | 0.021522 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.065 | 32357.06 | 932122.7 | 0.034713 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.47 | 45576.82 | 932122.7 | 0.048896 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.875 | 58550.41 | 932122.7 | 0.062814 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 0.225 | -67632.67 | 932122.7 | 0.072558 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 0.6313 | -49890.68 | 932122.7 | 0.053524 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.0375 | -33529.85 | 932122.7 | 0.035971 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.4438 | -18778.83 | 932122.7 | 0.020146 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -4300.15 | 932122.7 | 0.004613 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -8779.23 | 932122.7 | 0.009419 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 2.255 | -3690.34 | 932122.7 | 0.003959 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 2.66 | -17970.6 | 932122.7 | 0.019279 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.065 | -32793.73 | 932122.7 | 0.035182 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.47 | -49403.41 | 932122.7 | 0.053001 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.875 | -66629.3 | 932122.7 | 0.071481 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 0.225 | 32376.39 | 932122.7 | 0.034734 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 0.6981 | 29001.64 | 932122.7 | 0.031114 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 1.1712 | 25176.6 | 932122.7 | 0.02701 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 1.6442 | 22190.61 | 932122.7 | 0.023807 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 2.1173 | 19878.86 | 932122.7 | 0.021326 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 2.5904 | 16328.03 | 932122.7 | 0.017517 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 3.0635 | 11538.1 | 932122.7 | 0.012378 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 3.5365 | 14028.99 | 932122.7 | 0.015051 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.0096 | 18970.98 | 932122.7 | 0.020352 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.4827 | 22676.83 | 932122.7 | 0.024328 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.9558 | 25144.99 | 932122.7 | 0.026976 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 5.4288 | 27859.78 | 932122.7 | 0.029889 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 5.9019 | 31746.22 | 932122.7 | 0.034058 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 6.375 | 35182.37 | 932122.7 | 0.037744 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 0.225 | -55295.82 | 932122.7 | 0.059322 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 0.6981 | -41675.83 | 932122.7 | 0.044711 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 1.1712 | -29294.92 | 932122.7 | 0.031428 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19442.46 | 932122.7 | 0.020858 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 2.1173 | -11953.64 | 932122.7 | 0.012824 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 2.5904 | -4915.11 | 932122.7 | 0.005273 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 3.0635 | 1673.12 | 932122.7 | 0.001795 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 3.5365 | -708.87 | 932122.7 | 0.00076 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.0096 | -7231.34 | 932122.7 | 0.007758 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.4827 | -14207.06 | 932122.7 | 0.015242 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.9558 | -21634.49 | 932122.7 | 0.02321 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 5.4288 | -30997.93 | 932122.7 | 0.033255 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 5.9019 | -43222.41 | 932122.7 | 0.04637 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 6.375 | -56685.98 | 932122.7 | 0.060814 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 0.225 | 61505.83 | 932122.7 | 0.065985 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 0.6813 | 47079.55 | 932122.7 | 0.050508 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 1.1375 | 32925.86 | 932122.7 | 0.035324 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 1.5938 | 18498.66 | 932122.7 | 0.019846 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 3289.43 | 932122.7 | 0.003529 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.5063 | 16181.47 | 932122.7 | 0.01736 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.9625 | 30333.09 | 932122.7 | 0.032542 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 3.4188 | 44694.4 | 932122.7 | 0.047949 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 3.875 | 59006.18 | 932122.7 | 0.063303 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 0.225 | -66307.16 | 932122.7 | 0.071136 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 0.6813 | -48245.37 | 932122.7 | 0.051759 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 1.1375 | -31550.61 | 932122.7 | 0.033848 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 1.5938 | -15676.79 | 932122.7 | 0.016818 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | -115.38 | 932122.7 | 0.000124 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.5063 | -13749.68 | 932122.7 | 0.014751 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.9625 | -29738.01 | 932122.7 | 0.031904 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 3.4188 | -47030.48 | 932122.7 | 0.050455 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 3.875 | -65367.85 | 932122.7 | 0.070128 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 0.225 | 34108.26 | 932122.7 | 0.036592 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 0.6981 | 30035.67 | 932122.7 | 0.032223 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 1.1712 | 25627.22 | 932122.7 | 0.027493 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 1.6442 | 21681.04 | 932122.7 | 0.02326 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 2.1173 | 18155.07 | 932122.7 | 0.019477 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 2.5904 | 13788.32 | 932122.7 | 0.014792 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 3.0635 | 8580.78 | 932122.7 | 0.009206 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 3.5365 | 10752.66 | 932122.7 | 0.011536 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.0096 | 16092.28 | 932122.7 | 0.017264 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.4827 | 20591.13 | 932122.7 | 0.022091 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.9558 | 24249.19 | 932122.7 | 0.026015 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 5.4288 | 27971.66 | 932122.7 | 0.030009 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 5.9019 | 32433.15 | 932122.7 | 0.034795 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 6.375 | 36558.75 | 932122.7 | 0.039221 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 0.225 | -50166.65 | 932122.7 | 0.05382 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 0.6981 | -38941.54 | 932122.7 | 0.041777 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 1.1712 | -28557.22 | 932122.7 | 0.030637 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19811.84 | 932122.7 | 0.021255 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 2.1173 | -12663.33 | 932122.7 | 0.013585 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 2.5904 | -5850.69 | 932122.7 | 0.006277 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 3.0635 | 626.06 | 932122.7 | 0.000672 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 3.5365 | -1453.25 | 932122.7 | 0.001559 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.0096 | -7876.98 | 932122.7 | 0.008451 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.4827 | -14636.59 | 932122.7 | 0.015702 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.9558 | -21732.07 | 932122.7 | 0.023315 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 5.4288 | -30068.63 | 932122.7 | 0.032258 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 5.9019 | -40320.87 | 932122.7 | 0.043257 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 6.375 | -51413.88 | 932122.7 | 0.055158 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 0.225 | 51453.92 | 932122.7 | 0.055201 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 0.6625 | 41816.88 | 932122.7 | 0.044862 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.1 | 31823.1 | 932122.7 | 0.03414 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23009.69 | 932122.7 | 0.024685 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.975 | 14056.62 | 932122.7 | 0.01508 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.4125 | 7564.9 | 932122.7 | 0.008116 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 17401.03 | 932122.7 | 0.018668 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 13215.34 | 932122.7 | 0.014178 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 3.3063 | 20503.65 | 932122.7 | 0.021997 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 3.7625 | 27620.3 | 932122.7 | 0.029632 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 4.2188 | 37122.06 | 932122.7 | 0.039825 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 4.675 | 46545.87 | 932122.7 | 0.049935 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 0.225 | -59407.19 | 932122.7 | 0.063733 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 0.6625 | -44947.65 | 932122.7 | 0.048221 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.1 | -31679.58 | 932122.7 | 0.033986 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.5375 | -20557.61 | 932122.7 | 0.022055 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.975 | -9679.24 | 932122.7 | 0.010384 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.4125 | -1645.3 | 932122.7 | 0.001765 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -10322.12 | 932122.7 | 0.011074 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -6644.29 | 932122.7 | 0.007128 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 3.3063 | -16805.24 | 932122.7 | 0.018029 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 3.7625 | -27346.26 | 932122.7 | 0.029338 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 4.2188 | -40934.81 | 932122.7 | 0.043916 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 4.675 | -55061.35 | 932122.7 | 0.059071 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 0.225 | 50707.68 | 932122.7 | 0.0544 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 0.6861 | 39488.69 | 932122.7 | 0.042364 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 1.1472 | 28129.77 | 932122.7 | 0.030178 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 1.6083 | 16885.98 | 932122.7 | 0.018116 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.0694 | 5483.2 | 932122.7 | 0.005882 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.5306 | 8270.53 | 932122.7 | 0.008873 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.9917 | 19873.84 | 932122.7 | 0.021321 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 3.4528 | 31191.22 | 932122.7 | 0.033463 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 3.9139 | 42475 | 932122.7 | 0.045568 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 4.375 | 53760.01 | 932122.7 | 0.057675 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 0.225 | -54035.02 | 932122.7 | 0.05797 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 0.6861 | -41002.05 | 932122.7 | 0.043988 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 1.1472 | -28255 | 932122.7 | 0.030313 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 1.6083 | -16048.94 | 932122.7 | 0.017218 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4109.74 | 932122.7 | 0.004409 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.5306 | -6786.51 | 932122.7 | 0.007281 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.9917 | -18705.13 | 932122.7 | 0.020067 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 3.4528 | -30763.66 | 932122.7 | 0.033004 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 3.9139 | -43214.46 | 932122.7 | 0.046361 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 4.375 | -56092.35 | 932122.7 | 0.060177 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 0.225 | 52640.22 | 932122.7 | 0.056473 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 0.6625 | 42627.7 | 932122.7 | 0.045732 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.1 | 32489.22 | 932122.7 | 0.034855 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23677.98 | 932122.7 | 0.025402 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.975 | 15155.41 | 932122.7 | 0.016259 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.4125 | 7786.01 | 932122.7 | 0.008353 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 16068.16 | 932122.7 | 0.017238 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 12629.83 | 932122.7 | 0.01355 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 3.3063 | 20497.96 | 932122.7 | 0.021991 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 3.7625 | 28153.98 | 932122.7 | 0.030204 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 4.2188 | 38241.88 | 932122.7 | 0.041027 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 4.675 | 48344.33 | 932122.7 | 0.051865 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 0.225 | -60138.61 | 932122.7 | 0.064518 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 0.6625 | -46338.05 | 932122.7 | 0.049712 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.1 | -32794.88 | 932122.7 | 0.035183 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.5375 | -20962.32 | 932122.7 | 0.022489 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.975 | -9955.81 | 932122.7 | 0.010681 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.4125 | -1513.06 | 932122.7 | 0.001623 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -10269.84 | 932122.7 | 0.011018 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -7141.02 | 932122.7 | 0.007661 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 3.3063 | -17580.28 | 932122.7 | 0.01886 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 3.7625 | -28224.34 | 932122.7 | 0.03028 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 4.2188 | -41717.22 | 932122.7 | 0.044755 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 4.675 | -55641.57 | 932122.7 | 0.059693 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 0.225 | 52431.89 | 932122.7 | 0.05625 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 0.6861 | 40628.92 | 932122.7 | 0.043588 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 1.1472 | 28768.18 | 932122.7 | 0.030863 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 1.6083 | 16887.05 | 932122.7 | 0.018117 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.0694 | 5003.15 | 932122.7 | 0.005367 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.5306 | 7717.06 | 932122.7 | 0.008279 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.9917 | 19675.28 | 932122.7 | 0.021108 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 3.4528 | 31556.49 | 932122.7 | 0.033854 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 3.9139 | 43423.17 | 932122.7 | 0.046585 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 4.375 | 55277.31 | 932122.7 | 0.059303 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 0.225 | -54090.99 | 932122.7 | 0.05803 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 0.6861 | -41501.5 | 932122.7 | 0.044524 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 1.1472 | -29030.05 | 932122.7 | 0.031144 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 1.6083 | -16714.03 | 932122.7 | 0.017931 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4571.05 | 932122.7 | 0.004904 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.5306 | -7201.69 | 932122.7 | 0.007726 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.9917 | -19252.45 | 932122.7 | 0.020654 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 3.4528 | -31402.03 | 932122.7 | 0.033689 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 3.9139 | -43712.88 | 932122.7 | 0.046896 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 4.375 | -56187.01 | 932122.7 | 0.060279 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 0.225 | 53656.27 | 932122.7 | 0.057564 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 0.7194 | 42436.51 | 932122.7 | 0.045527 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 1.2139 | 31192.16 | 932122.7 | 0.033464 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 1.7083 | 19987 | 932122.7 | 0.021442 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 2.2028 | 8453.07 | 932122.7 | 0.009069 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 2.6972 | 5914.65 | 932122.7 | 0.006345 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 3.1917 | 17439.62 | 932122.7 | 0.01871 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 3.6861 | 28635.82 | 932122.7 | 0.030721 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 4.1806 | 39866.89 | 932122.7 | 0.04277 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 4.675 | 51076.47 | 932122.7 | 0.054796 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 0.225 | -56641.72 | 932122.7 | 0.060766 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 0.7194 | -43472.91 | 932122.7 | 0.046639 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 1.2139 | -30769.18 | 932122.7 | 0.03301 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 1.7083 | -18594.28 | 932122.7 | 0.019948 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 2.2028 | -6580.28 | 932122.7 | 0.007059 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 2.6972 | -4051.42 | 932122.7 | 0.004346 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 3.1917 | -16075.62 | 932122.7 | 0.017246 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 3.6861 | -28260.7 | 932122.7 | 0.030319 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 4.1806 | -40970.3 | 932122.7 | 0.043954 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 4.675 | -54148.07 | 932122.7 | 0.058091 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 0.225 | 54351.93 | 932122.7 | 0.05831 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 0.6861 | 42358.57 | 932122.7 | 0.045443 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 1.1472 | 30300.67 | 932122.7 | 0.032507 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 1.6083 | 18334.89 | 932122.7 | 0.01967 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.0694 | 6083.17 | 932122.7 | 0.006526 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.5306 | 8647.77 | 932122.7 | 0.009278 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.9917 | 20961.85 | 932122.7 | 0.022488 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 3.4528 | 32989.99 | 932122.7 | 0.035392 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 3.9139 | 45002.41 | 932122.7 | 0.048279 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 4.375 | 57027.31 | 932122.7 | 0.06118 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 0.225 | -57211.6 | 932122.7 | 0.061378 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 0.6861 | -43467.86 | 932122.7 | 0.046633 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 1.1472 | -30085.44 | 932122.7 | 0.032276 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 1.6083 | -17220.98 | 932122.7 | 0.018475 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.0694 | -4496.45 | 932122.7 | 0.004824 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.5306 | -7014.11 | 932122.7 | 0.007525 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.9917 | -19707.09 | 932122.7 | 0.021142 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 3.4528 | -32540 | 932122.7 | 0.03491 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 3.9139 | -45783.05 | 932122.7 | 0.049117 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 4.375 | -59464.43 | 932122.7 | 0.063795 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 19442.11 | 932122.7 | 0.020858 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 16476.05 | 932122.7 | 0.017676 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 13657.71 | 932122.7 | 0.014652 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 10301.1 | 932122.7 | 0.011051 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 6680.74 | 932122.7 | 0.007167 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 3473.98 | 932122.7 | 0.003727 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 4553.74 | 932122.7 | 0.004885 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 7835.48 | 932122.7 | 0.008406 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 11157.22 | 932122.7 | 0.01197 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 14983.97 | 932122.7 | 0.016075 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 18822.95 | 932122.7 | 0.020194 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -22051.94 | 932122.7 | 0.023658 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -16126.64 | 932122.7 | 0.017301 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -11925.75 | 932122.7 | 0.012794 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -8605.42 | 932122.7 | 0.009232 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -5389.68 | 932122.7 | 0.005782 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -1891.05 | 932122.7 | 0.002029 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -3442.73 | 932122.7 | 0.003693 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -7323.95 | 932122.7 | 0.007857 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -11372.76 | 932122.7 | 0.012201 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -16054.16 | 932122.7 | 0.017223 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -20875.35 | 932122.7 | 0.022395 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 8055.65 | 932122.7 | 0.008642 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 9428.78 | 932122.7 | 0.010115 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 10673.76 | 932122.7 | 0.011451 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 12029.48 | 932122.7 | 0.012905 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 13448.22 | 932122.7 | 0.014428 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 14806.81 | 932122.7 | 0.015885 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -7238.29 | 932122.7 | 0.007765 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -8748 | 932122.7 | 0.009385 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -10333.28 | 932122.7 | 0.011086 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -12323.86 | 932122.7 | 0.013221 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -14672.01 | 932122.7 | 0.01574 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -17163.73 | 932122.7 | 0.018414 |

- محاسبه DCR تیرها تحت برش

| تیر تحت برش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Beam | Load Case/Combo | Station | V2 | Vn | DCR |
|  |  |  | m | kgf | kgf-m |  |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 0.175 | 596.31 | 28486.7 | 0.020933 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 0.6438 | 1180.09 | 28486.7 | 0.041426 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 1.1125 | 1763.88 | 28486.7 | 0.061919 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 1.5813 | 2347.67 | 28486.7 | 0.082413 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 2983.7 | 28486.7 | 0.10474 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.5188 | 4200.77 | 28486.7 | 0.147464 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 2.9875 | 5417.85 | 28486.7 | 0.190189 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 3.4563 | 6634.93 | 28486.7 | 0.232913 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Max | 3.925 | 7852 | 28486.7 | 0.275637 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 0.175 | -7637.86 | 28486.7 | 0.26812 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 0.6438 | -6420.78 | 28486.7 | 0.225396 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 1.1125 | -5203.71 | 28486.7 | 0.182672 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 1.5813 | -3986.63 | 28486.7 | 0.139947 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -2821.79 | 28486.7 | 0.099056 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.5188 | -2238 | 28486.7 | 0.078563 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 2.9875 | -1654.21 | 28486.7 | 0.05807 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 3.4563 | -1070.43 | 28486.7 | 0.037576 |
| Story4 | B1 | Push-Combo Min | 3.925 | -486.64 | 28486.7 | 0.017083 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 0.175 | 523.76 | 28486.7 | 0.018386 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 0.6438 | 1107.55 | 28486.7 | 0.03888 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 1.1125 | 1691.34 | 28486.7 | 0.059373 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 1.5813 | 2275.13 | 28486.7 | 0.079866 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.05 | 2908.14 | 28486.7 | 0.102088 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.5188 | 4125.22 | 28486.7 | 0.144812 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 2.9875 | 5342.3 | 28486.7 | 0.187537 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 3.4563 | 6559.37 | 28486.7 | 0.230261 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Max | 3.925 | 7776.45 | 28486.7 | 0.272985 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 0.175 | -7567.26 | 28486.7 | 0.265642 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 0.6438 | -6350.19 | 28486.7 | 0.222918 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 1.1125 | -5133.11 | 28486.7 | 0.180193 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 1.5813 | -3916.03 | 28486.7 | 0.137469 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.05 | -2748.18 | 28486.7 | 0.096472 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.5188 | -2164.4 | 28486.7 | 0.075979 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 2.9875 | -1580.61 | 28486.7 | 0.055486 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 3.4563 | -996.82 | 28486.7 | 0.034992 |
| Story4 | B3 | Push-Combo Min | 3.925 | -413.03 | 28486.7 | 0.014499 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 0.175 | 1672.8 | 28486.7 | 0.058722 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 0.63 | 1796.42 | 28486.7 | 0.063062 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.085 | 1920.03 | 28486.7 | 0.067401 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.54 | 2043.65 | 28486.7 | 0.07174 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 1.995 | 2167.27 | 28486.7 | 0.07608 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 2.45 | 2312.49 | 28486.7 | 0.081178 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 2.905 | 2565.1 | 28486.7 | 0.090046 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 3.36 | 2817.71 | 28486.7 | 0.098913 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 3.815 | 3070.32 | 28486.7 | 0.107781 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 4.27 | 3322.93 | 28486.7 | 0.116648 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Max | 4.725 | 3575.54 | 28486.7 | 0.125516 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 0.175 | -3500.86 | 28486.7 | 0.122895 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 0.63 | -3248.25 | 28486.7 | 0.114027 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.085 | -2995.63 | 28486.7 | 0.105159 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.54 | -2743.02 | 28486.7 | 0.096291 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 1.995 | -2490.41 | 28486.7 | 0.087424 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 2.45 | -2259.41 | 28486.7 | 0.079315 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 2.905 | -2135.79 | 28486.7 | 0.074975 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 3.36 | -2012.17 | 28486.7 | 0.070635 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 3.815 | -1888.55 | 28486.7 | 0.066296 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 4.27 | -1764.94 | 28486.7 | 0.061957 |
| Story4 | B7 | Push-Combo Min | 4.725 | -1641.32 | 28486.7 | 0.057617 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 0.175 | 1683.14 | 28486.7 | 0.059085 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 0.63 | 1806.75 | 28486.7 | 0.063424 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.085 | 1930.37 | 28486.7 | 0.067764 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.54 | 2053.99 | 28486.7 | 0.072103 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 1.995 | 2177.61 | 28486.7 | 0.076443 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 2.45 | 2301.22 | 28486.7 | 0.080782 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 2.905 | 2544.29 | 28486.7 | 0.089315 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 3.36 | 2796.9 | 28486.7 | 0.098183 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 3.815 | 3049.51 | 28486.7 | 0.10705 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 4.27 | 3302.12 | 28486.7 | 0.115918 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Max | 4.725 | 3554.73 | 28486.7 | 0.124786 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 0.175 | -3587.48 | 28486.7 | 0.125935 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 0.63 | -3334.87 | 28486.7 | 0.117068 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.085 | -3082.26 | 28486.7 | 0.1082 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.54 | -2829.65 | 28486.7 | 0.099332 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 1.995 | -2577.04 | 28486.7 | 0.090465 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 2.45 | -2324.43 | 28486.7 | 0.081597 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 2.905 | -2191.27 | 28486.7 | 0.076923 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 3.36 | -2067.65 | 28486.7 | 0.072583 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 3.815 | -1944.03 | 28486.7 | 0.068243 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 4.27 | -1820.42 | 28486.7 | 0.063904 |
| Story4 | B9 | Push-Combo Min | 4.725 | -1696.8 | 28486.7 | 0.059565 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 0.2 | 16043.75 | 28486.7 | 0.563201 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 0.6625 | 16348.12 | 28486.7 | 0.573886 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 1.125 | 16652.49 | 28486.7 | 0.584571 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 1.5875 | 16956.85 | 28486.7 | 0.595255 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 17261.22 | 28486.7 | 0.60594 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.5125 | 17881.66 | 28486.7 | 0.62772 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 2.975 | 18503.63 | 28486.7 | 0.649553 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 3.4375 | 21103.81 | 28486.7 | 0.74083 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Max | 3.9 | 23817.04 | 28486.7 | 0.836076 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 0.2 | -19491.06 | 28486.7 | 0.684216 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 0.6625 | -18869.1 | 28486.7 | 0.662383 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 1.125 | -18247.13 | 28486.7 | 0.640549 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 1.5875 | -17625.17 | 28486.7 | 0.618716 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -17003.2 | 28486.7 | 0.596882 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.5125 | -16697.32 | 28486.7 | 0.586144 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 2.975 | -16392.96 | 28486.7 | 0.57546 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 3.4375 | -15404.84 | 28486.7 | 0.540773 |
| Story3 | B1 | Push-Combo Min | 3.9 | -14377.66 | 28486.7 | 0.504715 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 0.2 | 2644.99 | 28486.7 | 0.09285 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 0.6769 | 3383.75 | 28486.7 | 0.118784 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 1.1538 | 4122.51 | 28486.7 | 0.144717 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 1.6308 | 4861.27 | 28486.7 | 0.170651 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 2.1077 | 5600.04 | 28486.7 | 0.196584 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 2.5846 | 6338.8 | 28486.7 | 0.222518 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 3.0615 | 7077.56 | 28486.7 | 0.248451 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 3.5385 | 8055.91 | 28486.7 | 0.282795 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.0154 | 9590.09 | 28486.7 | 0.336651 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.4923 | 11124.27 | 28486.7 | 0.390507 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 4.9692 | 12658.45 | 28486.7 | 0.444364 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 5.4462 | 14192.63 | 28486.7 | 0.49822 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 5.9231 | 15726.81 | 28486.7 | 0.552076 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Max | 6.4 | 17260.99 | 28486.7 | 0.605932 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 0.2 | -17871.86 | 28486.7 | 0.627376 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 0.6769 | -16337.68 | 28486.7 | 0.57352 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 1.1538 | -14803.5 | 28486.7 | 0.519664 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 1.6308 | -13269.32 | 28486.7 | 0.465808 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 2.1077 | -11735.13 | 28486.7 | 0.411951 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 2.5846 | -10200.95 | 28486.7 | 0.358095 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 3.0615 | -8666.77 | 28486.7 | 0.304239 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 3.5385 | -7372.19 | 28486.7 | 0.258794 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.0154 | -6633.43 | 28486.7 | 0.232861 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.4923 | -5894.66 | 28486.7 | 0.206927 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 4.9692 | -5155.9 | 28486.7 | 0.180993 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 5.4462 | -4417.14 | 28486.7 | 0.15506 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 5.9231 | -3678.38 | 28486.7 | 0.129126 |
| Story3 | B2 | Push-Combo Min | 6.4 | -2939.62 | 28486.7 | 0.103193 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 0.2 | 14374.22 | 28486.7 | 0.504594 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 0.6125 | 15084.39 | 28486.7 | 0.529524 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.025 | 15853.45 | 28486.7 | 0.556521 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.4375 | 16595.85 | 28486.7 | 0.582582 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 17275.67 | 28486.7 | 0.606447 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 19736.11 | 28486.7 | 0.692818 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 2.26 | 21073.14 | 28486.7 | 0.739754 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 2.67 | 22410.18 | 28486.7 | 0.786689 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.08 | 23747.21 | 28486.7 | 0.833624 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.49 | 25084.24 | 28486.7 | 0.88056 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Max | 3.9 | 26421.27 | 28486.7 | 0.927495 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 0.2 | -26648.12 | 28486.7 | 0.935458 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 0.6125 | -25126.72 | 28486.7 | 0.882051 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.025 | -23436.92 | 28486.7 | 0.822732 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.4375 | -21823.34 | 28486.7 | 0.766089 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -20388.7 | 28486.7 | 0.715727 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -16627.01 | 28486.7 | 0.583676 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 2.26 | -15982.41 | 28486.7 | 0.561048 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 2.67 | -15337.81 | 28486.7 | 0.53842 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.08 | -14693.21 | 28486.7 | 0.515792 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.49 | -14048.61 | 28486.7 | 0.493164 |
| Story3 | B3 | Push-Combo Min | 3.9 | -13404.01 | 28486.7 | 0.470536 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 0.2 | 564.58 | 28486.7 | 0.019819 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 0.6769 | 1594.5 | 28486.7 | 0.055973 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 1.1538 | 2624.43 | 28486.7 | 0.092128 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 1.6308 | 3654.36 | 28486.7 | 0.128283 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 2.1077 | 4684.29 | 28486.7 | 0.164438 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 2.5846 | 5714.22 | 28486.7 | 0.200593 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 3.0615 | 6744.15 | 28486.7 | 0.236747 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 3.5385 | 8128.54 | 28486.7 | 0.285345 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.0154 | 10280.75 | 28486.7 | 0.360896 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.4923 | 12432.96 | 28486.7 | 0.436448 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 4.9692 | 14585.17 | 28486.7 | 0.511999 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 5.4462 | 16737.38 | 28486.7 | 0.587551 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 5.9231 | 18889.59 | 28486.7 | 0.663102 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Max | 6.4 | 21041.8 | 28486.7 | 0.738653 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 0.2 | -21859.25 | 28486.7 | 0.767349 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 0.6769 | -19707.04 | 28486.7 | 0.691798 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 1.1538 | -17554.83 | 28486.7 | 0.616247 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 1.6308 | -15402.62 | 28486.7 | 0.540695 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 2.1077 | -13250.41 | 28486.7 | 0.465144 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 2.5846 | -11098.2 | 28486.7 | 0.389592 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 3.0615 | -8946 | 28486.7 | 0.314041 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 3.5385 | -7148.25 | 28486.7 | 0.250933 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.0154 | -6118.33 | 28486.7 | 0.214778 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.4923 | -5088.4 | 28486.7 | 0.178624 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 4.9692 | -4058.47 | 28486.7 | 0.142469 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 5.4462 | -3028.54 | 28486.7 | 0.106314 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 5.9231 | -1998.61 | 28486.7 | 0.070159 |
| Story3 | B4 | Push-Combo Min | 6.4 | -968.68 | 28486.7 | 0.034005 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 0.2 | 16011.57 | 28486.7 | 0.562072 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 0.6625 | 16700.42 | 28486.7 | 0.586253 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 1.125 | 17389.27 | 28486.7 | 0.610435 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 1.5875 | 18078.12 | 28486.7 | 0.634616 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 19052.06 | 28486.7 | 0.668805 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.5125 | 20482.04 | 28486.7 | 0.719004 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 2.975 | 21912.02 | 28486.7 | 0.769202 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 3.4375 | 23342 | 28486.7 | 0.8194 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Max | 3.9 | 24771.99 | 28486.7 | 0.869598 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 0.2 | -23605.75 | 28486.7 | 0.828659 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 0.6625 | -22175.77 | 28486.7 | 0.77846 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 1.125 | -20745.78 | 28486.7 | 0.728262 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 1.5875 | -19315.8 | 28486.7 | 0.678064 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | -18170.91 | 28486.7 | 0.637873 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.5125 | -17482.06 | 28486.7 | 0.613692 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 2.975 | -16793.21 | 28486.7 | 0.589511 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 3.4375 | -16104.37 | 28486.7 | 0.565329 |
| Story3 | B5 | Push-Combo Min | 3.9 | -15415.52 | 28486.7 | 0.541148 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 0.2 | 2836.42 | 28486.7 | 0.09957 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 0.6769 | 3546.75 | 28486.7 | 0.124505 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 1.1538 | 4257.08 | 28486.7 | 0.149441 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 1.6308 | 4967.41 | 28486.7 | 0.174376 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 2.1077 | 5677.74 | 28486.7 | 0.199312 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 2.5846 | 6388.07 | 28486.7 | 0.224247 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 3.0615 | 7098.4 | 28486.7 | 0.249183 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 3.5385 | 8028.24 | 28486.7 | 0.281824 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.0154 | 9502.82 | 28486.7 | 0.333588 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.4923 | 10977.39 | 28486.7 | 0.385351 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 4.9692 | 12451.97 | 28486.7 | 0.437115 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 5.4462 | 13926.55 | 28486.7 | 0.488879 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 5.9231 | 15401.13 | 28486.7 | 0.540643 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Max | 6.4 | 16875.7 | 28486.7 | 0.592406 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 0.2 | -17533.22 | 28486.7 | 0.615488 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 0.6769 | -16058.65 | 28486.7 | 0.563724 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 1.1538 | -14584.07 | 28486.7 | 0.511961 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 1.6308 | -13109.49 | 28486.7 | 0.460197 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 2.1077 | -11634.92 | 28486.7 | 0.408433 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 2.5846 | -10160.34 | 28486.7 | 0.35667 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 3.0615 | -8685.76 | 28486.7 | 0.304906 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 3.5385 | -7430.7 | 28486.7 | 0.260848 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.0154 | -6720.37 | 28486.7 | 0.235913 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.4923 | -6010.04 | 28486.7 | 0.210977 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 4.9692 | -5299.71 | 28486.7 | 0.186042 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 5.4462 | -4589.38 | 28486.7 | 0.161106 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 5.9231 | -3879.05 | 28486.7 | 0.136171 |
| Story3 | B6 | Push-Combo Min | 6.4 | -3168.72 | 28486.7 | 0.111235 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 0.2 | 9006.19 | 28486.7 | 0.316154 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 0.6417 | 9987.1 | 28486.7 | 0.350588 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.0833 | 10968.01 | 28486.7 | 0.385022 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.525 | 11284.72 | 28486.7 | 0.39614 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 1.9667 | 11575.37 | 28486.7 | 0.406343 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.4083 | 11866.03 | 28486.7 | 0.416546 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 12156.68 | 28486.7 | 0.426749 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 16630.2 | 28486.7 | 0.583788 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 3.3125 | 17364.63 | 28486.7 | 0.60957 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 3.775 | 18323.98 | 28486.7 | 0.643247 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 4.2375 | 19359.58 | 28486.7 | 0.679601 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Max | 4.7 | 20191.27 | 28486.7 | 0.708796 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 0.2 | -22463.98 | 28486.7 | 0.788578 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 0.6417 | -19872.97 | 28486.7 | 0.697623 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.0833 | -17281.96 | 28486.7 | 0.606668 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.525 | -16612.65 | 28486.7 | 0.583172 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 1.9667 | -16018.7 | 28486.7 | 0.562322 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.4083 | -15424.76 | 28486.7 | 0.541472 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -14830.81 | 28486.7 | 0.520622 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -10117.88 | 28486.7 | 0.355179 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 3.3125 | -9774.18 | 28486.7 | 0.343114 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 3.775 | -9351.82 | 28486.7 | 0.328287 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 4.2375 | -8902.78 | 28486.7 | 0.312524 |
| Story3 | B7 | Push-Combo Min | 4.7 | -8525.07 | 28486.7 | 0.299265 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 0.2 | 12362.6 | 28486.7 | 0.433978 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 0.6667 | 12631.07 | 28486.7 | 0.443402 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 1.1333 | 12899.53 | 28486.7 | 0.452826 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 1.6 | 13168 | 28486.7 | 0.462251 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 2.0667 | 13436.47 | 28486.7 | 0.471675 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 2.5333 | 13704.94 | 28486.7 | 0.4811 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3 | 14201.05 | 28486.7 | 0.498515 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3.4667 | 14749.66 | 28486.7 | 0.517774 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 3.9333 | 15298.27 | 28486.7 | 0.537032 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Max | 4.4 | 15846.88 | 28486.7 | 0.55629 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 0.2 | -16498.6 | 28486.7 | 0.579169 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 0.6667 | -15949.99 | 28486.7 | 0.55991 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 1.1333 | -15401.39 | 28486.7 | 0.540652 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 1.6 | -14852.78 | 28486.7 | 0.521393 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 2.0667 | -14304.17 | 28486.7 | 0.502135 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 2.5333 | -13755.56 | 28486.7 | 0.482877 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3 | -13434.61 | 28486.7 | 0.47161 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3.4667 | -13166.14 | 28486.7 | 0.462186 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 3.9333 | -12897.67 | 28486.7 | 0.452761 |
| Story3 | B8 | Push-Combo Min | 4.4 | -12629.21 | 28486.7 | 0.443337 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 0.2 | 9918.87 | 28486.7 | 0.348193 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 0.6417 | 10209.52 | 28486.7 | 0.358396 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.0833 | 10500.18 | 28486.7 | 0.368599 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.525 | 10790.83 | 28486.7 | 0.378802 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 1.9667 | 11420.1 | 28486.7 | 0.400892 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.4083 | 12401.02 | 28486.7 | 0.435327 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 14134.14 | 28486.7 | 0.496166 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 17885.22 | 28486.7 | 0.627845 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 3.3125 | 18507.19 | 28486.7 | 0.649678 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 3.775 | 19129.15 | 28486.7 | 0.671512 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 4.2375 | 19751.11 | 28486.7 | 0.693345 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Max | 4.7 | 20373.08 | 28486.7 | 0.715179 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 0.2 | -20482.03 | 28486.7 | 0.719003 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 0.6417 | -19888.09 | 28486.7 | 0.698154 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.0833 | -19294.14 | 28486.7 | 0.677303 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.525 | -18700.19 | 28486.7 | 0.656453 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 1.9667 | -17126.55 | 28486.7 | 0.601212 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.4083 | -14535.54 | 28486.7 | 0.510257 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -12696.74 | 28486.7 | 0.445708 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -10525.79 | 28486.7 | 0.369498 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 3.3125 | -10221.42 | 28486.7 | 0.358814 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 3.775 | -9917.06 | 28486.7 | 0.348129 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 4.2375 | -9612.69 | 28486.7 | 0.337445 |
| Story3 | B9 | Push-Combo Min | 4.7 | -9308.33 | 28486.7 | 0.326761 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 0.2 | 13390.67 | 28486.7 | 0.470067 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 0.6667 | 13517.46 | 28486.7 | 0.474518 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 1.1333 | 13644.24 | 28486.7 | 0.478969 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 1.6 | 13771.03 | 28486.7 | 0.48342 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 2.0667 | 13897.82 | 28486.7 | 0.48787 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 2.5333 | 14024.61 | 28486.7 | 0.492321 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3 | 14183.68 | 28486.7 | 0.497905 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3.4667 | 14442.76 | 28486.7 | 0.507 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 3.9333 | 14701.85 | 28486.7 | 0.516095 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Max | 4.4 | 14960.94 | 28486.7 | 0.52519 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 0.2 | -15532.52 | 28486.7 | 0.545255 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 0.6667 | -15273.43 | 28486.7 | 0.53616 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 1.1333 | -15014.34 | 28486.7 | 0.527065 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 1.6 | -14755.26 | 28486.7 | 0.51797 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 2.0667 | -14496.17 | 28486.7 | 0.508875 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 2.5333 | -14237.08 | 28486.7 | 0.49978 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3 | -14010.28 | 28486.7 | 0.491818 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3.4667 | -13883.49 | 28486.7 | 0.487367 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 3.9333 | -13756.7 | 28486.7 | 0.482917 |
| Story3 | B10 | Push-Combo Min | 4.4 | -13629.91 | 28486.7 | 0.478466 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 0.2 | 11944.24 | 28486.7 | 0.419292 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 0.7 | 12231.88 | 28486.7 | 0.429389 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 1.2 | 12519.53 | 28486.7 | 0.439487 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 1.7 | 12807.17 | 28486.7 | 0.449584 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 2.2 | 13094.82 | 28486.7 | 0.459682 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 2.7 | 13560.34 | 28486.7 | 0.476024 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 3.2 | 14148.13 | 28486.7 | 0.496657 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 3.7 | 14735.93 | 28486.7 | 0.517292 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 4.2 | 15323.72 | 28486.7 | 0.537925 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Max | 4.7 | 15911.52 | 28486.7 | 0.55856 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 0.2 | -15782.97 | 28486.7 | 0.554047 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 0.7 | -15195.18 | 28486.7 | 0.533413 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 1.2 | -14607.38 | 28486.7 | 0.512779 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 1.7 | -14019.59 | 28486.7 | 0.492145 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 2.2 | -13431.79 | 28486.7 | 0.471511 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 2.7 | -13021.88 | 28486.7 | 0.457121 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 3.2 | -12734.24 | 28486.7 | 0.447024 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 3.7 | -12446.59 | 28486.7 | 0.436926 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 4.2 | -12158.95 | 28486.7 | 0.426829 |
| Story3 | B11 | Push-Combo Min | 4.7 | -11871.31 | 28486.7 | 0.416732 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 0.2 | 13611.1 | 28486.7 | 0.477805 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 0.6667 | 13879.57 | 28486.7 | 0.48723 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 1.1333 | 14148.03 | 28486.7 | 0.496654 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 1.6 | 14416.5 | 28486.7 | 0.506078 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 2.0667 | 14684.97 | 28486.7 | 0.515503 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 2.5333 | 15026.59 | 28486.7 | 0.527495 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3 | 15575.2 | 28486.7 | 0.546753 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3.4667 | 16123.81 | 28486.7 | 0.566012 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 3.9333 | 16672.41 | 28486.7 | 0.58527 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Max | 4.4 | 17221.02 | 28486.7 | 0.604528 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 0.2 | -17495.01 | 28486.7 | 0.614147 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 0.6667 | -16946.4 | 28486.7 | 0.594888 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 1.1333 | -16397.79 | 28486.7 | 0.57563 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 1.6 | -15849.18 | 28486.7 | 0.556371 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 2.0667 | -15300.58 | 28486.7 | 0.537113 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 2.5333 | -14825.13 | 28486.7 | 0.520423 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3 | -14556.66 | 28486.7 | 0.510998 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3.4667 | -14288.19 | 28486.7 | 0.501574 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 3.9333 | -14019.72 | 28486.7 | 0.49215 |
| Story3 | B12 | Push-Combo Min | 4.4 | -13751.26 | 28486.7 | 0.482726 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 1845.8 | 28486.7 | 0.064795 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 2703.69 | 28486.7 | 0.094911 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 3640.24 | 28486.7 | 0.127787 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 4127.48 | 28486.7 | 0.144891 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 4278.57 | 28486.7 | 0.150195 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 5984.19 | 28486.7 | 0.21007 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 6174.54 | 28486.7 | 0.216752 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 6364.89 | 28486.7 | 0.223434 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 6555.24 | 28486.7 | 0.230116 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 6745.59 | 28486.7 | 0.236798 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 6935.94 | 28486.7 | 0.24348 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -11032.24 | 28486.7 | 0.387277 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -8632.87 | 28486.7 | 0.303049 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -6008.58 | 28486.7 | 0.210926 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -4684.26 | 28486.7 | 0.164437 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -4392.18 | 28486.7 | 0.154184 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -4170.26 | 28486.7 | 0.146393 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -4077.11 | 28486.7 | 0.143123 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -3983.96 | 28486.7 | 0.139853 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -3890.81 | 28486.7 | 0.136583 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -3797.66 | 28486.7 | 0.133313 |
| Story3 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -3704.51 | 28486.7 | 0.130043 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 2738.24 | 28486.7 | 0.096123 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 3000.05 | 28486.7 | 0.105314 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 3438.62 | 28486.7 | 0.12071 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 3999.25 | 28486.7 | 0.14039 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 4437.82 | 28486.7 | 0.155786 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 4699.63 | 28486.7 | 0.164976 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -1975.17 | 28486.7 | 0.069337 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -1859.39 | 28486.7 | 0.065272 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -1681.79 | 28486.7 | 0.059038 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -1461.5 | 28486.7 | 0.051305 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -1283.89 | 28486.7 | 0.04507 |
| Story3 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -1168.11 | 28486.7 | 0.041005 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 0.225 | 32543.86 | 28486.7 | 1.142423 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 0.6813 | 32844.11 | 28486.7 | 1.152963 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 1.1375 | 33144.36 | 28486.7 | 1.163503 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 1.5938 | 33444.62 | 28486.7 | 1.174043 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 33744.87 | 28486.7 | 1.184583 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.5063 | 34160.79 | 28486.7 | 1.199184 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 2.9625 | 34774.35 | 28486.7 | 1.220722 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 3.4188 | 37281.35 | 28486.7 | 1.308728 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Max | 3.875 | 39957.91 | 28486.7 | 1.402687 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 0.225 | -36688.26 | 28486.7 | 1.287908 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 0.6813 | -36074.7 | 28486.7 | 1.26637 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 1.1375 | -35461.14 | 28486.7 | 1.244831 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 1.5938 | -34847.58 | 28486.7 | 1.223293 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -34234.02 | 28486.7 | 1.201755 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.5063 | -33736.13 | 28486.7 | 1.184277 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 2.9625 | -33435.88 | 28486.7 | 1.173737 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 3.4188 | -32481.18 | 28486.7 | 1.140223 |
| Story2 | B1 | Push-Combo Min | 3.875 | -31467.88 | 28486.7 | 1.104652 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 0.225 | 8231.57 | 28486.7 | 0.288962 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 0.6981 | 8967.55 | 28486.7 | 0.314798 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 1.1712 | 9703.54 | 28486.7 | 0.340634 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 1.6442 | 10439.53 | 28486.7 | 0.36647 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 2.1173 | 11175.51 | 28486.7 | 0.392306 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 2.5904 | 11911.5 | 28486.7 | 0.418143 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12647.48 | 28486.7 | 0.443978 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 3.5365 | 13873.37 | 28486.7 | 0.487012 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.0096 | 15725.05 | 28486.7 | 0.552014 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.4827 | 17576.73 | 28486.7 | 0.617015 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 4.9558 | 19428.41 | 28486.7 | 0.682017 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 5.4288 | 21280.1 | 28486.7 | 0.747019 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 5.9019 | 23131.78 | 28486.7 | 0.81202 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Max | 6.375 | 24983.46 | 28486.7 | 0.877022 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 0.225 | -25199.64 | 28486.7 | 0.884611 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 0.6981 | -23347.96 | 28486.7 | 0.819609 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 1.1712 | -21496.27 | 28486.7 | 0.754607 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19644.59 | 28486.7 | 0.689606 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 2.1173 | -17792.91 | 28486.7 | 0.624604 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 2.5904 | -15941.22 | 28486.7 | 0.559602 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 3.0635 | -14089.54 | 28486.7 | 0.494601 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12727.75 | 28486.7 | 0.446796 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.0096 | -11991.77 | 28486.7 | 0.42096 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.4827 | -11255.78 | 28486.7 | 0.395124 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 4.9558 | -10519.79 | 28486.7 | 0.369288 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 5.4288 | -9783.81 | 28486.7 | 0.343452 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 5.9019 | -9047.82 | 28486.7 | 0.317616 |
| Story2 | B2 | Push-Combo Min | 6.375 | -8311.84 | 28486.7 | 0.29178 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 0.225 | 32210.19 | 28486.7 | 1.13071 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 0.6313 | 32883.85 | 28486.7 | 1.154358 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.0375 | 33613.55 | 28486.7 | 1.179973 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.4438 | 34314.28 | 28486.7 | 1.204572 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 34954.33 | 28486.7 | 1.22704 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 34986.55 | 28486.7 | 1.228171 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 2.255 | 36508.06 | 28486.7 | 1.281583 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 2.66 | 38029.58 | 28486.7 | 1.334994 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.065 | 39551.09 | 28486.7 | 1.388405 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.47 | 41072.6 | 28486.7 | 1.441817 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Max | 3.875 | 42594.11 | 28486.7 | 1.495228 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 0.225 | -44465.39 | 28486.7 | 1.560918 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 0.6313 | -42756.3 | 28486.7 | 1.500921 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.0375 | -40886.97 | 28486.7 | 1.4353 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.4438 | -39100.44 | 28486.7 | 1.372586 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -37487.46 | 28486.7 | 1.315964 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -34579.65 | 28486.7 | 1.213888 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 2.255 | -33971.83 | 28486.7 | 1.192551 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 2.66 | -33364.02 | 28486.7 | 1.171214 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.065 | -32756.2 | 28486.7 | 1.149877 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.47 | -32148.38 | 28486.7 | 1.12854 |
| Story2 | B3 | Push-Combo Min | 3.875 | -31540.56 | 28486.7 | 1.107203 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 0.225 | 6546.94 | 28486.7 | 0.229824 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 0.6981 | 7498.79 | 28486.7 | 0.263238 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 1.1712 | 8450.64 | 28486.7 | 0.296652 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 1.6442 | 9402.48 | 28486.7 | 0.330066 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 2.1173 | 10354.33 | 28486.7 | 0.363479 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 2.5904 | 11306.18 | 28486.7 | 0.396893 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12258.03 | 28486.7 | 0.430307 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 3.5365 | 13964.27 | 28486.7 | 0.490203 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.0096 | 16583.49 | 28486.7 | 0.582149 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.4827 | 19202.7 | 28486.7 | 0.674094 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 4.9558 | 21821.92 | 28486.7 | 0.766039 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 5.4288 | 24441.14 | 28486.7 | 0.857984 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 5.9019 | 27060.36 | 28486.7 | 0.94993 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Max | 6.375 | 29679.58 | 28486.7 | 1.041875 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 0.225 | -29921.08 | 28486.7 | 1.050353 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 0.6981 | -27301.86 | 28486.7 | 0.958407 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 1.1712 | -24682.64 | 28486.7 | 0.866462 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 1.6442 | -22063.42 | 28486.7 | 0.774517 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 2.1173 | -19444.2 | 28486.7 | 0.682571 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 2.5904 | -16824.99 | 28486.7 | 0.590626 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 3.0635 | -14205.77 | 28486.7 | 0.498681 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12340.93 | 28486.7 | 0.433217 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.0096 | -11389.08 | 28486.7 | 0.399803 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.4827 | -10437.23 | 28486.7 | 0.36639 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 4.9558 | -9485.38 | 28486.7 | 0.332976 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 5.4288 | -8533.53 | 28486.7 | 0.299562 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 5.9019 | -7581.68 | 28486.7 | 0.266148 |
| Story2 | B4 | Push-Combo Min | 6.375 | -6629.83 | 28486.7 | 0.232734 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 0.225 | 30802.42 | 28486.7 | 1.081291 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 0.6813 | 31487.15 | 28486.7 | 1.105328 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 1.1375 | 32171.88 | 28486.7 | 1.129365 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 1.5938 | 32856.62 | 28486.7 | 1.153402 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 33590.4 | 28486.7 | 1.179161 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.5063 | 35304.45 | 28486.7 | 1.239331 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 2.9625 | 37018.5 | 28486.7 | 1.299501 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 3.4188 | 38732.55 | 28486.7 | 1.359671 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Max | 3.875 | 40446.6 | 28486.7 | 1.419842 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 0.225 | -40382.75 | 28486.7 | 1.4176 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 0.6813 | -38668.7 | 28486.7 | 1.35743 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 1.1375 | -36954.65 | 28486.7 | 1.29726 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 1.5938 | -35240.6 | 28486.7 | 1.23709 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | -33575.61 | 28486.7 | 1.178642 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.5063 | -32890.87 | 28486.7 | 1.154604 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 2.9625 | -32206.14 | 28486.7 | 1.130568 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 3.4188 | -31521.41 | 28486.7 | 1.106531 |
| Story2 | B5 | Push-Combo Min | 3.875 | -30836.67 | 28486.7 | 1.082494 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 0.225 | 8169.8 | 28486.7 | 0.286793 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 0.6981 | 8879.79 | 28486.7 | 0.311717 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 1.1712 | 9589.77 | 28486.7 | 0.33664 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 1.6442 | 10299.76 | 28486.7 | 0.361564 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 2.1173 | 11009.75 | 28486.7 | 0.386487 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 2.5904 | 11719.73 | 28486.7 | 0.411411 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12429.72 | 28486.7 | 0.436334 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 3.5365 | 13595.75 | 28486.7 | 0.477267 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.0096 | 15373.01 | 28486.7 | 0.539656 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.4827 | 17150.28 | 28486.7 | 0.602045 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 4.9558 | 18927.54 | 28486.7 | 0.664434 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 5.4288 | 20704.81 | 28486.7 | 0.726824 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 5.9019 | 22482.07 | 28486.7 | 0.789213 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Max | 6.375 | 24259.34 | 28486.7 | 0.851602 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 0.225 | -24508.24 | 28486.7 | 0.86034 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 0.6981 | -22730.98 | 28486.7 | 0.797951 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 1.1712 | -20953.71 | 28486.7 | 0.735561 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19176.45 | 28486.7 | 0.673172 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 2.1173 | -17399.18 | 28486.7 | 0.610783 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 2.5904 | -15621.92 | 28486.7 | 0.548393 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 3.0635 | -13844.65 | 28486.7 | 0.486004 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12523.43 | 28486.7 | 0.439624 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.0096 | -11813.44 | 28486.7 | 0.4147 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.4827 | -11103.46 | 28486.7 | 0.389777 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 4.9558 | -10393.47 | 28486.7 | 0.364853 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 5.4288 | -9683.48 | 28486.7 | 0.33993 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 5.9019 | -8973.5 | 28486.7 | 0.315007 |
| Story2 | B6 | Push-Combo Min | 6.375 | -8263.51 | 28486.7 | 0.290083 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 0.225 | 21173.19 | 28486.7 | 0.743266 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 0.6625 | 22144.85 | 28486.7 | 0.777375 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.1 | 23116.51 | 28486.7 | 0.811484 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23404.42 | 28486.7 | 0.821591 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 1.975 | 23692.33 | 28486.7 | 0.831698 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.4125 | 23980.25 | 28486.7 | 0.841805 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 24268.16 | 28486.7 | 0.851912 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 27465.25 | 28486.7 | 0.964143 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 3.3063 | 28188.26 | 28486.7 | 0.989524 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 3.7625 | 29130.15 | 28486.7 | 1.022588 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 4.2188 | 30156.17 | 28486.7 | 1.058605 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Max | 4.675 | 30987.12 | 28486.7 | 1.087775 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 0.225 | -34065.61 | 28486.7 | 1.195843 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 0.6625 | -31499.05 | 28486.7 | 1.105746 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.1 | -28932.48 | 28486.7 | 1.015649 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.5375 | -28344.13 | 28486.7 | 0.994995 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 1.975 | -27755.79 | 28486.7 | 0.974342 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.4125 | -27167.45 | 28486.7 | 0.953689 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -26579.1 | 28486.7 | 0.933035 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -21669.98 | 28486.7 | 0.760705 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 3.3063 | -21331.45 | 28486.7 | 0.748821 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 3.7625 | -20916.36 | 28486.7 | 0.73425 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 4.2188 | -20471.85 | 28486.7 | 0.718646 |
| Story2 | B7 | Push-Combo Min | 4.675 | -20095.57 | 28486.7 | 0.705437 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 0.225 | 23647.35 | 28486.7 | 0.830119 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 0.6861 | 23950.8 | 28486.7 | 0.840771 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 1.1472 | 24254.25 | 28486.7 | 0.851424 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 1.6083 | 24557.7 | 28486.7 | 0.862076 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.0694 | 24861.15 | 28486.7 | 0.872728 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.5306 | 25295.7 | 28486.7 | 0.887983 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 2.9917 | 25915.8 | 28486.7 | 0.909751 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 3.4528 | 26535.89 | 28486.7 | 0.931519 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 3.9139 | 27155.99 | 28486.7 | 0.953287 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Max | 4.375 | 27776.09 | 28486.7 | 0.975055 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 0.225 | -27879.29 | 28486.7 | 0.978677 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 0.6861 | -27259.19 | 28486.7 | 0.956909 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 1.1472 | -26639.09 | 28486.7 | 0.935141 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 1.6083 | -26019 | 28486.7 | 0.913374 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.0694 | -25398.9 | 28486.7 | 0.891606 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.5306 | -24909.9 | 28486.7 | 0.87444 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 2.9917 | -24606.45 | 28486.7 | 0.863787 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 3.4528 | -24303 | 28486.7 | 0.853135 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 3.9139 | -23999.54 | 28486.7 | 0.842482 |
| Story2 | B8 | Push-Combo Min | 4.375 | -23696.09 | 28486.7 | 0.83183 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 0.225 | 22383.6 | 28486.7 | 0.785756 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 0.6625 | 22671.52 | 28486.7 | 0.795863 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.1 | 22959.43 | 28486.7 | 0.80597 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23247.34 | 28486.7 | 0.816077 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 1.975 | 23886.9 | 28486.7 | 0.838528 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.4125 | 24858.56 | 28486.7 | 0.872637 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 27169.44 | 28486.7 | 0.953759 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 27950.57 | 28486.7 | 0.98118 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 3.3063 | 28564.12 | 28486.7 | 1.002718 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 3.7625 | 29177.68 | 28486.7 | 1.024256 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 4.2188 | 29791.24 | 28486.7 | 1.045795 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Max | 4.675 | 30404.8 | 28486.7 | 1.067333 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 0.225 | -31510.32 | 28486.7 | 1.106141 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 0.6625 | -30921.97 | 28486.7 | 1.085488 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.1 | -30333.63 | 28486.7 | 1.064835 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.5375 | -29745.28 | 28486.7 | 1.044181 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 1.975 | -28139.57 | 28486.7 | 0.987814 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.4125 | -25573 | 28486.7 | 0.897717 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -24345.66 | 28486.7 | 0.854633 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -22914.24 | 28486.7 | 0.804384 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 3.3063 | -22613.98 | 28486.7 | 0.793843 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 3.7625 | -22313.73 | 28486.7 | 0.783303 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 4.2188 | -22013.48 | 28486.7 | 0.772763 |
| Story2 | B9 | Push-Combo Min | 4.675 | -21713.23 | 28486.7 | 0.762223 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 0.225 | 25050.46 | 28486.7 | 0.879374 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 0.6861 | 25175.73 | 28486.7 | 0.883771 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 1.1472 | 25301.01 | 28486.7 | 0.888169 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 1.6083 | 25426.29 | 28486.7 | 0.892567 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.0694 | 25551.57 | 28486.7 | 0.896965 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.5306 | 25750.33 | 28486.7 | 0.903942 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 2.9917 | 26006.33 | 28486.7 | 0.912929 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 3.4528 | 26262.34 | 28486.7 | 0.921916 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 3.9139 | 26518.34 | 28486.7 | 0.930902 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Max | 4.375 | 26774.34 | 28486.7 | 0.939889 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 0.225 | -26760.18 | 28486.7 | 0.939392 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 0.6861 | -26504.18 | 28486.7 | 0.930405 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 1.1472 | -26248.17 | 28486.7 | 0.921418 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 1.6083 | -25992.17 | 28486.7 | 0.912432 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.0694 | -25736.17 | 28486.7 | 0.903445 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.5306 | -25553.65 | 28486.7 | 0.897038 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 2.9917 | -25428.37 | 28486.7 | 0.89264 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 3.4528 | -25303.09 | 28486.7 | 0.888242 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 3.9139 | -25177.81 | 28486.7 | 0.883844 |
| Story2 | B10 | Push-Combo Min | 4.375 | -25052.53 | 28486.7 | 0.879447 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 0.225 | 22078.81 | 28486.7 | 0.775057 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 0.7194 | 22404.2 | 28486.7 | 0.786479 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 1.2139 | 22729.59 | 28486.7 | 0.797902 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 1.7083 | 23054.97 | 28486.7 | 0.809324 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 2.2028 | 23380.36 | 28486.7 | 0.820747 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 2.6972 | 23843.34 | 28486.7 | 0.836999 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 3.1917 | 24508.26 | 28486.7 | 0.86034 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 3.6861 | 25173.18 | 28486.7 | 0.883682 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 4.1806 | 25838.1 | 28486.7 | 0.907023 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Max | 4.675 | 26503.03 | 28486.7 | 0.930365 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 0.225 | -26596.87 | 28486.7 | 0.933659 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 0.7194 | -25931.95 | 28486.7 | 0.910318 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 1.2139 | -25267.03 | 28486.7 | 0.886976 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 1.7083 | -24602.11 | 28486.7 | 0.863635 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 2.2028 | -23937.18 | 28486.7 | 0.840293 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 2.6972 | -23409.85 | 28486.7 | 0.821782 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 3.1917 | -23084.46 | 28486.7 | 0.810359 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 3.6861 | -22759.07 | 28486.7 | 0.798937 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 4.1806 | -22433.68 | 28486.7 | 0.787514 |
| Story2 | B11 | Push-Combo Min | 4.675 | -22108.3 | 28486.7 | 0.776092 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 0.225 | 25358.52 | 28486.7 | 0.890188 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 0.6861 | 25661.97 | 28486.7 | 0.90084 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 1.1472 | 25965.43 | 28486.7 | 0.911493 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 1.6083 | 26268.88 | 28486.7 | 0.922145 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.0694 | 26572.33 | 28486.7 | 0.932798 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.5306 | 27027.87 | 28486.7 | 0.948789 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 2.9917 | 27647.97 | 28486.7 | 0.970557 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 3.4528 | 28268.06 | 28486.7 | 0.992325 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 3.9139 | 28888.16 | 28486.7 | 1.014093 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Max | 4.375 | 29508.26 | 28486.7 | 1.035861 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 0.225 | -29546.47 | 28486.7 | 1.037202 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 0.6861 | -28926.38 | 28486.7 | 1.015435 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 1.1472 | -28306.28 | 28486.7 | 0.993667 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 1.6083 | -27686.18 | 28486.7 | 0.971898 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.0694 | -27066.09 | 28486.7 | 0.950131 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.5306 | -26598.08 | 28486.7 | 0.933702 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 2.9917 | -26294.63 | 28486.7 | 0.923049 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 3.4528 | -25991.18 | 28486.7 | 0.912397 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 3.9139 | -25687.73 | 28486.7 | 0.901745 |
| Story2 | B12 | Push-Combo Min | 4.375 | -25384.28 | 28486.7 | 0.891092 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 6268.99 | 28486.7 | 0.220067 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 7126.88 | 28486.7 | 0.250183 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 8063.43 | 28486.7 | 0.283059 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 8880.26 | 28486.7 | 0.311734 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 9188.36 | 28486.7 | 0.322549 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 9664.88 | 28486.7 | 0.339277 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 9855.23 | 28486.7 | 0.345959 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 10045.58 | 28486.7 | 0.352641 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 10235.93 | 28486.7 | 0.359323 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 10426.28 | 28486.7 | 0.366005 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 10616.63 | 28486.7 | 0.372687 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -14375.2 | 28486.7 | 0.504628 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -11975.84 | 28486.7 | 0.420401 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -9351.54 | 28486.7 | 0.328277 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -8356.81 | 28486.7 | 0.293358 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -8221.74 | 28486.7 | 0.288617 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -8869.83 | 28486.7 | 0.311367 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -8776.68 | 28486.7 | 0.308097 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -8683.53 | 28486.7 | 0.304828 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -8590.38 | 28486.7 | 0.301558 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -8497.23 | 28486.7 | 0.298288 |
| Story2 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -8404.08 | 28486.7 | 0.295018 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 4178.89 | 28486.7 | 0.146696 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 4440.7 | 28486.7 | 0.155887 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 4879.28 | 28486.7 | 0.171283 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 5439.91 | 28486.7 | 0.190963 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 5878.48 | 28486.7 | 0.206359 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 6140.29 | 28486.7 | 0.215549 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -4007.31 | 28486.7 | 0.140673 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -3891.53 | 28486.7 | 0.136609 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -3713.93 | 28486.7 | 0.130374 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -3493.64 | 28486.7 | 0.122641 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -3316.03 | 28486.7 | 0.116406 |
| Story2 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -3200.25 | 28486.7 | 0.112342 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 0.225 | 33096.37 | 28486.7 | 1.161818 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 0.6813 | 33396.62 | 28486.7 | 1.172358 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 1.1375 | 33696.87 | 28486.7 | 1.182898 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 1.5938 | 33997.12 | 28486.7 | 1.193438 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.05 | 34297.38 | 28486.7 | 1.203979 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.5063 | 34850.62 | 28486.7 | 1.2234 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 2.9625 | 35464.18 | 28486.7 | 1.244938 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 3.4188 | 37971.18 | 28486.7 | 1.332944 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Max | 3.875 | 40647.74 | 28486.7 | 1.426902 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 0.225 | -36812.76 | 28486.7 | 1.292279 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 0.6813 | -36199.2 | 28486.7 | 1.27074 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 1.1375 | -35585.64 | 28486.7 | 1.249202 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 1.5938 | -34972.08 | 28486.7 | 1.227663 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.05 | -34358.52 | 28486.7 | 1.206125 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.5063 | -33997.95 | 28486.7 | 1.193467 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 2.9625 | -33697.7 | 28486.7 | 1.182927 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 3.4188 | -32743.01 | 28486.7 | 1.149414 |
| Story1 | B1 | Push-Combo Min | 3.875 | -31729.7 | 28486.7 | 1.113843 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 0.225 | 8397.95 | 28486.7 | 0.294802 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 0.6981 | 9133.94 | 28486.7 | 0.320639 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 1.1712 | 9869.92 | 28486.7 | 0.346475 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 1.6442 | 10605.91 | 28486.7 | 0.372311 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 2.1173 | 11341.9 | 28486.7 | 0.398147 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 2.5904 | 12077.88 | 28486.7 | 0.423983 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12813.87 | 28486.7 | 0.449819 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 3.5365 | 14028.81 | 28486.7 | 0.492469 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.0096 | 15880.49 | 28486.7 | 0.55747 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.4827 | 17732.18 | 28486.7 | 0.622472 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 4.9558 | 19583.86 | 28486.7 | 0.687474 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 5.4288 | 21435.54 | 28486.7 | 0.752475 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 5.9019 | 23287.23 | 28486.7 | 0.817477 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Max | 6.375 | 25138.91 | 28486.7 | 0.882479 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 0.225 | -25397.97 | 28486.7 | 0.891573 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 0.6981 | -23546.28 | 28486.7 | 0.826571 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 1.1712 | -21694.6 | 28486.7 | 0.761569 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19842.92 | 28486.7 | 0.696568 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 2.1173 | -17991.24 | 28486.7 | 0.631566 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 2.5904 | -16139.55 | 28486.7 | 0.566564 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 3.0635 | -14287.87 | 28486.7 | 0.501563 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12915.14 | 28486.7 | 0.453374 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.0096 | -12179.16 | 28486.7 | 0.427538 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.4827 | -11443.17 | 28486.7 | 0.401702 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 4.9558 | -10707.18 | 28486.7 | 0.375866 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 5.4288 | -9971.2 | 28486.7 | 0.35003 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 5.9019 | -9235.21 | 28486.7 | 0.324194 |
| Story1 | B2 | Push-Combo Min | 6.375 | -8499.23 | 28486.7 | 0.298358 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 0.225 | 32775.45 | 28486.7 | 1.150553 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 0.6313 | 33449.11 | 28486.7 | 1.174201 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.0375 | 34178.81 | 28486.7 | 1.199816 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.4438 | 34879.55 | 28486.7 | 1.224415 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 35519.59 | 28486.7 | 1.246883 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 1.85 | 35686.27 | 28486.7 | 1.252734 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 2.255 | 37207.78 | 28486.7 | 1.306146 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 2.66 | 38729.29 | 28486.7 | 1.359557 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.065 | 40250.8 | 28486.7 | 1.412968 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.47 | 41772.31 | 28486.7 | 1.466379 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Max | 3.875 | 43293.83 | 28486.7 | 1.519791 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 0.225 | -44512.67 | 28486.7 | 1.562577 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 0.6313 | -42803.57 | 28486.7 | 1.502581 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.0375 | -40934.24 | 28486.7 | 1.43696 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.4438 | -39147.72 | 28486.7 | 1.374246 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -37534.74 | 28486.7 | 1.317623 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 1.85 | -34768.75 | 28486.7 | 1.220526 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 2.255 | -34160.93 | 28486.7 | 1.199189 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 2.66 | -33553.11 | 28486.7 | 1.177852 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.065 | -32945.3 | 28486.7 | 1.156515 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.47 | -32337.48 | 28486.7 | 1.135178 |
| Story1 | B3 | Push-Combo Min | 3.875 | -31729.66 | 28486.7 | 1.113841 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 0.225 | 6657.68 | 28486.7 | 0.233712 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 0.6981 | 7609.53 | 28486.7 | 0.267126 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 1.1712 | 8561.38 | 28486.7 | 0.30054 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 1.6442 | 9513.23 | 28486.7 | 0.333953 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 2.1173 | 10465.08 | 28486.7 | 0.367367 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 2.5904 | 11416.93 | 28486.7 | 0.400781 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12368.78 | 28486.7 | 0.434195 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 3.5365 | 14053.88 | 28486.7 | 0.493349 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.0096 | 16673.1 | 28486.7 | 0.585294 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.4827 | 19292.32 | 28486.7 | 0.67724 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 4.9558 | 21911.54 | 28486.7 | 0.769185 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 5.4288 | 24530.76 | 28486.7 | 0.86113 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 5.9019 | 27149.98 | 28486.7 | 0.953076 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Max | 6.375 | 29769.19 | 28486.7 | 1.045021 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 0.225 | -30099.84 | 28486.7 | 1.056628 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 0.6981 | -27480.62 | 28486.7 | 0.964682 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 1.1712 | -24861.41 | 28486.7 | 0.872737 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 1.6442 | -22242.19 | 28486.7 | 0.780792 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 2.1173 | -19622.97 | 28486.7 | 0.688847 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 2.5904 | -17003.75 | 28486.7 | 0.596901 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 3.0635 | -14384.53 | 28486.7 | 0.504956 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12498.56 | 28486.7 | 0.438751 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.0096 | -11546.71 | 28486.7 | 0.405337 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.4827 | -10594.86 | 28486.7 | 0.371923 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 4.9558 | -9643.01 | 28486.7 | 0.338509 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 5.4288 | -8691.16 | 28486.7 | 0.305095 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 5.9019 | -7739.31 | 28486.7 | 0.271682 |
| Story1 | B4 | Push-Combo Min | 6.375 | -6787.46 | 28486.7 | 0.238268 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 0.225 | 31276.88 | 28486.7 | 1.097947 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 0.6813 | 31961.62 | 28486.7 | 1.121984 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 1.1375 | 32646.35 | 28486.7 | 1.146021 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 1.5938 | 33331.08 | 28486.7 | 1.170058 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.05 | 34192.33 | 28486.7 | 1.200291 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.5063 | 35906.38 | 28486.7 | 1.260461 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 2.9625 | 37620.43 | 28486.7 | 1.320631 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 3.4188 | 39334.48 | 28486.7 | 1.380802 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Max | 3.875 | 41048.53 | 28486.7 | 1.440972 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 0.225 | -40444.52 | 28486.7 | 1.419769 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 0.6813 | -38730.47 | 28486.7 | 1.359598 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 1.1375 | -37016.42 | 28486.7 | 1.299428 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 1.5938 | -35302.37 | 28486.7 | 1.239258 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.05 | -33764.84 | 28486.7 | 1.185284 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.5063 | -33080.11 | 28486.7 | 1.161248 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 2.9625 | -32395.37 | 28486.7 | 1.13721 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 3.4188 | -31710.64 | 28486.7 | 1.113174 |
| Story1 | B5 | Push-Combo Min | 3.875 | -31025.91 | 28486.7 | 1.089137 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 0.225 | 8253.71 | 28486.7 | 0.289739 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 0.6981 | 8963.7 | 28486.7 | 0.314663 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 1.1712 | 9673.69 | 28486.7 | 0.339586 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 1.6442 | 10383.67 | 28486.7 | 0.364509 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 2.1173 | 11093.66 | 28486.7 | 0.389433 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 2.5904 | 11803.65 | 28486.7 | 0.414357 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 3.0635 | 12513.63 | 28486.7 | 0.43928 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 3.5365 | 13673.69 | 28486.7 | 0.480003 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.0096 | 15450.96 | 28486.7 | 0.542392 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.4827 | 17228.22 | 28486.7 | 0.604781 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 4.9558 | 19005.49 | 28486.7 | 0.667171 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 5.4288 | 20782.75 | 28486.7 | 0.72956 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 5.9019 | 22560.02 | 28486.7 | 0.791949 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Max | 6.375 | 24337.28 | 28486.7 | 0.854338 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 0.225 | -24616.5 | 28486.7 | 0.86414 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 0.6981 | -22839.24 | 28486.7 | 0.801751 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 1.1712 | -21061.97 | 28486.7 | 0.739362 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 1.6442 | -19284.71 | 28486.7 | 0.676972 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 2.1173 | -17507.44 | 28486.7 | 0.614583 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 2.5904 | -15730.18 | 28486.7 | 0.552194 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 3.0635 | -13952.91 | 28486.7 | 0.489804 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 3.5365 | -12625.72 | 28486.7 | 0.443215 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.0096 | -11915.73 | 28486.7 | 0.418291 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.4827 | -11205.75 | 28486.7 | 0.393368 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 4.9558 | -10495.76 | 28486.7 | 0.368444 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 5.4288 | -9785.77 | 28486.7 | 0.343521 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 5.9019 | -9075.79 | 28486.7 | 0.318597 |
| Story1 | B6 | Push-Combo Min | 6.375 | -8365.8 | 28486.7 | 0.293674 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 0.225 | 21532.38 | 28486.7 | 0.755875 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 0.6625 | 22504.04 | 28486.7 | 0.789984 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.1 | 23475.7 | 28486.7 | 0.824093 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23763.61 | 28486.7 | 0.8342 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 1.975 | 24051.52 | 28486.7 | 0.844307 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.4125 | 24339.44 | 28486.7 | 0.854414 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 24627.35 | 28486.7 | 0.864521 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 2.85 | 27837.63 | 28486.7 | 0.977215 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 3.3063 | 28560.63 | 28486.7 | 1.002595 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 3.7625 | 29502.53 | 28486.7 | 1.03566 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 4.2188 | 30528.55 | 28486.7 | 1.071677 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Max | 4.675 | 31359.5 | 28486.7 | 1.100847 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 0.225 | -34325.48 | 28486.7 | 1.204965 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 0.6625 | -31758.92 | 28486.7 | 1.114868 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.1 | -29192.35 | 28486.7 | 1.024771 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.5375 | -28604.01 | 28486.7 | 1.004118 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 1.975 | -28015.66 | 28486.7 | 0.983465 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.4125 | -27427.32 | 28486.7 | 0.962811 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -26838.97 | 28486.7 | 0.942158 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 2.85 | -22047.57 | 28486.7 | 0.77396 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 3.3063 | -21709.04 | 28486.7 | 0.762076 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 3.7625 | -21293.95 | 28486.7 | 0.747505 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 4.2188 | -20849.44 | 28486.7 | 0.731901 |
| Story1 | B7 | Push-Combo Min | 4.675 | -20473.16 | 28486.7 | 0.718692 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 0.225 | 24178.61 | 28486.7 | 0.848768 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 0.6861 | 24482.06 | 28486.7 | 0.859421 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 1.1472 | 24785.51 | 28486.7 | 0.870073 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 1.6083 | 25088.96 | 28486.7 | 0.880725 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.0694 | 25392.42 | 28486.7 | 0.891378 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.5306 | 25757.61 | 28486.7 | 0.904198 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 2.9917 | 26377.71 | 28486.7 | 0.925966 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 3.4528 | 26997.81 | 28486.7 | 0.947734 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 3.9139 | 27617.9 | 28486.7 | 0.969502 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Max | 4.375 | 28238 | 28486.7 | 0.99127 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 0.225 | -28574.34 | 28486.7 | 1.003077 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 0.6861 | -27954.24 | 28486.7 | 0.981308 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 1.1472 | -27334.14 | 28486.7 | 0.95954 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 1.6083 | -26714.05 | 28486.7 | 0.937773 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.0694 | -26093.95 | 28486.7 | 0.916005 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.5306 | -25535.6 | 28486.7 | 0.896404 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 2.9917 | -25232.15 | 28486.7 | 0.885752 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 3.4528 | -24928.7 | 28486.7 | 0.8751 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 3.9139 | -24625.25 | 28486.7 | 0.864447 |
| Story1 | B8 | Push-Combo Min | 4.375 | -24321.79 | 28486.7 | 0.853795 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 0.225 | 22741.8 | 28486.7 | 0.79833 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 0.6625 | 23029.71 | 28486.7 | 0.808437 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.1 | 23317.62 | 28486.7 | 0.818544 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.5375 | 23605.54 | 28486.7 | 0.828651 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 1.975 | 24245.09 | 28486.7 | 0.851102 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.4125 | 25216.75 | 28486.7 | 0.885211 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 27541.16 | 28486.7 | 0.966808 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 2.85 | 28371.67 | 28486.7 | 0.995962 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 3.3063 | 28985.23 | 28486.7 | 1.0175 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 3.7625 | 29598.78 | 28486.7 | 1.039039 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 4.2188 | 30212.34 | 28486.7 | 1.060577 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Max | 4.675 | 30825.9 | 28486.7 | 1.082116 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 0.225 | -31838.32 | 28486.7 | 1.117656 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 0.6625 | -31249.97 | 28486.7 | 1.097002 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.1 | -30661.63 | 28486.7 | 1.076349 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.5375 | -30073.28 | 28486.7 | 1.055695 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 1.975 | -28467.57 | 28486.7 | 0.999328 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.4125 | -25901 | 28486.7 | 0.909231 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -24687.19 | 28486.7 | 0.866622 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 2.85 | -23193.23 | 28486.7 | 0.814177 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 3.3063 | -22892.98 | 28486.7 | 0.803637 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 3.7625 | -22592.73 | 28486.7 | 0.793097 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 4.2188 | -22292.48 | 28486.7 | 0.782557 |
| Story1 | B9 | Push-Combo Min | 4.675 | -21992.22 | 28486.7 | 0.772017 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 0.225 | 25534.17 | 28486.7 | 0.896354 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 0.6861 | 25659.45 | 28486.7 | 0.900752 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 1.1472 | 25784.73 | 28486.7 | 0.90515 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 1.6083 | 25910 | 28486.7 | 0.909547 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.0694 | 26035.28 | 28486.7 | 0.913945 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.5306 | 26160.56 | 28486.7 | 0.918343 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 2.9917 | 26412.31 | 28486.7 | 0.92718 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 3.4528 | 26668.31 | 28486.7 | 0.936167 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 3.9139 | 26924.31 | 28486.7 | 0.945154 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Max | 4.375 | 27180.32 | 28486.7 | 0.954141 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 0.225 | -27430.52 | 28486.7 | 0.962924 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 0.6861 | -27174.51 | 28486.7 | 0.953937 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 1.1472 | -26918.51 | 28486.7 | 0.94495 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 1.6083 | -26662.51 | 28486.7 | 0.935963 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.0694 | -26406.5 | 28486.7 | 0.926976 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.5306 | -26150.5 | 28486.7 | 0.91799 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 2.9917 | -26020.97 | 28486.7 | 0.913443 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 3.4528 | -25895.69 | 28486.7 | 0.909045 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 3.9139 | -25770.41 | 28486.7 | 0.904647 |
| Story1 | B10 | Push-Combo Min | 4.375 | -25645.13 | 28486.7 | 0.900249 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 0.225 | 22528.97 | 28486.7 | 0.790859 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 0.7194 | 22854.36 | 28486.7 | 0.802282 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 1.2139 | 23179.74 | 28486.7 | 0.813704 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 1.7083 | 23505.13 | 28486.7 | 0.825126 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 2.2028 | 23830.52 | 28486.7 | 0.836549 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 2.6972 | 24324.43 | 28486.7 | 0.853887 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 3.1917 | 24989.35 | 28486.7 | 0.877229 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 3.6861 | 25654.27 | 28486.7 | 0.90057 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 4.1806 | 26319.19 | 28486.7 | 0.923912 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Max | 4.675 | 26984.12 | 28486.7 | 0.947253 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 0.225 | -26966.01 | 28486.7 | 0.946618 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 0.7194 | -26301.08 | 28486.7 | 0.923276 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 1.2139 | -25636.16 | 28486.7 | 0.899934 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 1.7083 | -24971.24 | 28486.7 | 0.876593 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 2.2028 | -24306.32 | 28486.7 | 0.853252 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 2.6972 | -23809.91 | 28486.7 | 0.835825 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 3.1917 | -23484.52 | 28486.7 | 0.824403 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 3.6861 | -23159.14 | 28486.7 | 0.812981 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 4.1806 | -22833.75 | 28486.7 | 0.801558 |
| Story1 | B11 | Push-Combo Min | 4.675 | -22508.36 | 28486.7 | 0.790136 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 0.225 | 25857.97 | 28486.7 | 0.907721 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 0.6861 | 26161.42 | 28486.7 | 0.918373 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 1.1472 | 26464.87 | 28486.7 | 0.929025 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 1.6083 | 26768.32 | 28486.7 | 0.939678 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.0694 | 27071.77 | 28486.7 | 0.95033 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.5306 | 27500.14 | 28486.7 | 0.965368 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 2.9917 | 28120.24 | 28486.7 | 0.987136 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 3.4528 | 28740.33 | 28486.7 | 1.008903 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 3.9139 | 29360.43 | 28486.7 | 1.030672 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Max | 4.375 | 29980.53 | 28486.7 | 1.05244 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 0.225 | -30115.75 | 28486.7 | 1.057186 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 0.6861 | -29495.66 | 28486.7 | 1.035419 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 1.1472 | -28875.56 | 28486.7 | 1.013651 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 1.6083 | -28255.46 | 28486.7 | 0.991883 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.0694 | -27635.37 | 28486.7 | 0.970115 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.5306 | -27140.18 | 28486.7 | 0.952732 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 2.9917 | -26836.73 | 28486.7 | 0.942079 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 3.4528 | -26533.28 | 28486.7 | 0.931427 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 3.9139 | -26229.83 | 28486.7 | 0.920775 |
| Story1 | B12 | Push-Combo Min | 4.375 | -25926.38 | 28486.7 | 0.910122 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0 | 6399.21 | 28486.7 | 0.224639 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0.4625 | 7257.1 | 28486.7 | 0.254754 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 0.925 | 8193.65 | 28486.7 | 0.287631 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.3875 | 9042.06 | 28486.7 | 0.317413 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 9350.16 | 28486.7 | 0.328229 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 1.85 | 9857.2 | 28486.7 | 0.346028 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 2.3 | 10047.55 | 28486.7 | 0.35271 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 2.75 | 10237.9 | 28486.7 | 0.359392 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 3.2 | 10428.25 | 28486.7 | 0.366074 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 3.65 | 10618.6 | 28486.7 | 0.372756 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Max | 4.1 | 10808.95 | 28486.7 | 0.379438 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0 | -14400.89 | 28486.7 | 0.50553 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0.4625 | -12001.52 | 28486.7 | 0.421303 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 0.925 | -9377.23 | 28486.7 | 0.329179 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.3875 | -8414.08 | 28486.7 | 0.295369 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -8279 | 28486.7 | 0.290627 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 1.85 | -8950.24 | 28486.7 | 0.31419 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 2.3 | -8857.09 | 28486.7 | 0.31092 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 2.75 | -8763.94 | 28486.7 | 0.30765 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 3.2 | -8670.79 | 28486.7 | 0.30438 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 3.65 | -8577.64 | 28486.7 | 0.30111 |
| Story1 | B13 | Push-Combo Min | 4.1 | -8484.49 | 28486.7 | 0.29784 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0 | 4232.16 | 28486.7 | 0.148566 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0.41 | 4493.97 | 28486.7 | 0.157757 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 0.82 | 4932.55 | 28486.7 | 0.173153 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 1.23 | 5493.18 | 28486.7 | 0.192833 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 1.64 | 5931.75 | 28486.7 | 0.208229 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Max | 2.05 | 6193.56 | 28486.7 | 0.217419 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0 | -4067.96 | 28486.7 | 0.142802 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0.41 | -3952.18 | 28486.7 | 0.138738 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 0.82 | -3774.58 | 28486.7 | 0.132503 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 1.23 | -3554.29 | 28486.7 | 0.12477 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 1.64 | -3376.68 | 28486.7 | 0.118535 |
| Story1 | B14 | Push-Combo Min | 2.05 | -3260.9 | 28486.7 | 0.114471 |

- محاسبه DCR ستونها تحت نیروی محوری

| ستون تحت نیروی محوری |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Column | Load Case/Combo | Station | P | Pn | DCR |
|  |  |  | m | kgf | kgf |  |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 0 | -127.41 | 306954.3 | 0.000415 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 142.02 | 306954.3 | 0.000463 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 411.44 | 306954.3 | 0.00134 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -11199.2 | 306954.3 | 0.036485 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -10648.64 | 306954.3 | 0.034691 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -10098.08 | 306954.3 | 0.032898 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 0 | -274.3 | 306954.3 | 0.000894 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | -4.88 | 306954.3 | 1.59E-05 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 264.54 | 306954.3 | 0.000862 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -11452.4 | 306954.3 | 0.03731 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -10901.84 | 306954.3 | 0.035516 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -10351.28 | 306954.3 | 0.033723 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 0 | -238.95 | 306954.3 | 0.000778 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 30.48 | 306954.3 | 9.93E-05 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 299.9 | 306954.3 | 0.000977 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -11195.77 | 306954.3 | 0.036474 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -10645.21 | 306954.3 | 0.03468 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -10094.65 | 306954.3 | 0.032886 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 0 | -329.75 | 306954.3 | 0.001074 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | -60.33 | 306954.3 | 0.000197 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 209.09 | 306954.3 | 0.000681 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -11348.59 | 306954.3 | 0.036972 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -10798.03 | 306954.3 | 0.035178 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -10247.47 | 306954.3 | 0.033384 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 15974.89 | 412580.4 | 0.038719 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 16326.79 | 412580.4 | 0.039572 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 16678.69 | 412580.4 | 0.040425 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -48413.9 | 412580.4 | 0.117344 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -47694.8 | 412580.4 | 0.115601 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -46975.7 | 412580.4 | 0.113858 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 2514.52 | 412580.4 | 0.006095 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 2866.42 | 412580.4 | 0.006948 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 3218.32 | 412580.4 | 0.0078 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -54465.74 | 412580.4 | 0.132012 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -53746.64 | 412580.4 | 0.130269 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -53027.54 | 412580.4 | 0.128527 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 8118.6 | 412580.4 | 0.019678 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 8470.5 | 412580.4 | 0.020531 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 8822.4 | 412580.4 | 0.021383 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -29771.29 | 412580.4 | 0.072159 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -29052.19 | 412580.4 | 0.070416 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -28333.09 | 412580.4 | 0.068673 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 9857.4 | 412580.4 | 0.023892 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 10209.3 | 412580.4 | 0.024745 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 10561.2 | 412580.4 | 0.025598 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -53166.27 | 412580.4 | 0.128863 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -52447.17 | 412580.4 | 0.12712 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -51728.07 | 412580.4 | 0.125377 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 0 | -5358.08 | 412580.4 | 0.012987 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | -5006.18 | 412580.4 | 0.012134 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | -4654.28 | 412580.4 | 0.011281 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -61254.96 | 412580.4 | 0.148468 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -60535.86 | 412580.4 | 0.146725 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -59816.76 | 412580.4 | 0.144982 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 0 | -2471.45 | 412580.4 | 0.00599 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | -2119.55 | 412580.4 | 0.005137 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | -1767.65 | 412580.4 | 0.004284 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -29584.46 | 412580.4 | 0.071706 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -28865.36 | 412580.4 | 0.069963 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -28146.26 | 412580.4 | 0.06822 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 17954.43 | 412580.4 | 0.043517 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 18306.33 | 412580.4 | 0.04437 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 18658.23 | 412580.4 | 0.045223 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -32221.95 | 412580.4 | 0.078099 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -31502.85 | 412580.4 | 0.076356 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -30783.75 | 412580.4 | 0.074613 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 7361.49 | 412580.4 | 0.017843 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 7713.39 | 412580.4 | 0.018695 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 8065.29 | 412580.4 | 0.019548 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -36767.54 | 412580.4 | 0.089116 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -36048.44 | 412580.4 | 0.087373 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -35329.34 | 412580.4 | 0.08563 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 10222.97 | 412580.4 | 0.024778 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 10574.87 | 412580.4 | 0.025631 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 10926.77 | 412580.4 | 0.026484 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -30855.39 | 412580.4 | 0.074786 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -30136.29 | 412580.4 | 0.073043 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -29417.19 | 412580.4 | 0.071301 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 53174.84 | 502892.9 | 0.105738 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 53620.22 | 502892.9 | 0.106624 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 54065.59 | 502892.9 | 0.107509 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -107738.26 | 502892.9 | 0.214237 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -106828.15 | 502892.9 | 0.212427 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -105918.04 | 502892.9 | 0.210617 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 21484.07 | 502892.9 | 0.042721 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 21929.44 | 502892.9 | 0.043607 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 22374.82 | 502892.9 | 0.044492 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -114152.37 | 502892.9 | 0.226991 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -113242.26 | 502892.9 | 0.225182 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -112332.15 | 502892.9 | 0.223372 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 27390.25 | 502892.9 | 0.054465 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 27835.62 | 502892.9 | 0.055351 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 28280.99 | 502892.9 | 0.056237 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -74731.28 | 502892.9 | 0.148603 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -73821.17 | 502892.9 | 0.146793 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -72911.06 | 502892.9 | 0.144983 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 39893.52 | 502892.9 | 0.079328 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 40338.9 | 502892.9 | 0.080214 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 40784.27 | 502892.9 | 0.081099 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -115368.44 | 502892.9 | 0.22941 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -114458.33 | 502892.9 | 0.2276 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -113548.22 | 502892.9 | 0.22579 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 7337.5 | 502892.9 | 0.014591 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 7782.87 | 502892.9 | 0.015476 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 8228.25 | 502892.9 | 0.016362 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -124742.81 | 502892.9 | 0.24805 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -123832.7 | 502892.9 | 0.246241 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -122922.59 | 502892.9 | 0.244431 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 624.31 | 502892.9 | 0.001241 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 1069.69 | 502892.9 | 0.002127 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 1515.06 | 502892.9 | 0.003013 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -69543.61 | 502892.9 | 0.138287 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -68633.5 | 502892.9 | 0.136477 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -67723.39 | 502892.9 | 0.134668 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 53692.24 | 502892.9 | 0.106767 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 54137.61 | 502892.9 | 0.107652 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 54582.99 | 502892.9 | 0.108538 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -86070.98 | 502892.9 | 0.171152 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -85160.87 | 502892.9 | 0.169342 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -84250.76 | 502892.9 | 0.167532 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 29005.71 | 502892.9 | 0.057678 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 29451.09 | 502892.9 | 0.058563 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 29896.46 | 502892.9 | 0.059449 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -91265.14 | 502892.9 | 0.18148 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -90355.03 | 502892.9 | 0.179671 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -89444.92 | 502892.9 | 0.177861 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 33129.84 | 502892.9 | 0.065879 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 33575.21 | 502892.9 | 0.066764 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 34020.58 | 502892.9 | 0.06765 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -78332.95 | 502892.9 | 0.155765 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -77422.84 | 502892.9 | 0.153955 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -76512.73 | 502892.9 | 0.152145 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 90992.04 | 527879.6 | 0.172373 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 91437.41 | 527879.6 | 0.173216 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 91882.78 | 527879.6 | 0.17406 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -167152.54 | 527879.6 | 0.316649 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -166242.43 | 527879.6 | 0.314925 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -165332.32 | 527879.6 | 0.313201 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 40758.35 | 527879.6 | 0.077211 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 41203.72 | 527879.6 | 0.078055 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 41649.1 | 527879.6 | 0.078899 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -174573.48 | 527879.6 | 0.330707 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -173663.37 | 527879.6 | 0.328983 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -172753.26 | 527879.6 | 0.327259 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 47131.59 | 527879.6 | 0.089285 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 47576.96 | 527879.6 | 0.090128 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 48022.33 | 527879.6 | 0.090972 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -120047.99 | 527879.6 | 0.227415 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -119137.88 | 527879.6 | 0.225691 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -118227.77 | 527879.6 | 0.223967 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 71144.07 | 527879.6 | 0.134773 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 71589.45 | 527879.6 | 0.135617 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 72034.82 | 527879.6 | 0.136461 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -178425.61 | 527879.6 | 0.338004 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -177515.5 | 527879.6 | 0.33628 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -176605.39 | 527879.6 | 0.334556 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 20615.74 | 527879.6 | 0.039054 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 21061.11 | 527879.6 | 0.039898 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 21506.49 | 527879.6 | 0.040741 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -189720.68 | 527879.6 | 0.359401 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -188810.57 | 527879.6 | 0.357677 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -187900.46 | 527879.6 | 0.355953 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 3844.55 | 527879.6 | 0.007283 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 4289.93 | 527879.6 | 0.008127 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 4735.3 | 527879.6 | 0.00897 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -109710.09 | 527879.6 | 0.207832 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -108799.97 | 527879.6 | 0.206108 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -107889.86 | 527879.6 | 0.204383 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 90203.84 | 527879.6 | 0.17088 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 90649.22 | 527879.6 | 0.171723 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 91094.59 | 527879.6 | 0.172567 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -140117.31 | 527879.6 | 0.265434 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -139207.2 | 527879.6 | 0.26371 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -138297.09 | 527879.6 | 0.261986 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 51170.78 | 527879.6 | 0.096936 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 51616.16 | 527879.6 | 0.09778 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 52061.53 | 527879.6 | 0.098624 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -146534.01 | 527879.6 | 0.27759 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -145623.89 | 527879.6 | 0.275866 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -144713.78 | 527879.6 | 0.274142 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 56637.73 | 527879.6 | 0.107293 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 57083.1 | 527879.6 | 0.108137 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 57528.47 | 527879.6 | 0.10898 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -126317.36 | 527879.6 | 0.239292 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -125407.25 | 527879.6 | 0.237568 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -124497.14 | 527879.6 | 0.235844 |

- محاسبه DCR ستونها تحت نیروی خمشی

| ستون تحت نیروی خمشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Column | Load Case/Combo | Station | M2 | M3 | Mn2 | Mn3 | DCR | DCR |
|  |  |  | m | kgf-m | kgf-m | kgf-m | kgf-m |  |  |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 7535.66 | 7561.38 | 8865.179 | 8865.179 | 0.850029 | 0.85293 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 7537.7 | 6736.62 | 8865.179 | 8865.179 | 0.850259 | 0.759897 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 7949.11 | 6194.08 | 8865.179 | 8865.179 | 0.896667 | 0.698698 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -8587.03 | -10358.9 | 8865.179 | 8865.179 | 0.968625 | 1.168494 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -6553.78 | -7694.39 | 8865.179 | 8865.179 | 0.739272 | 0.867934 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -4934.02 | -5308.07 | 8865.179 | 8865.179 | 0.556562 | 0.598755 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 4485.4 | 7899.49 | 8865.179 | 8865.179 | 0.505957 | 0.891069 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 4391.22 | 6981.01 | 8865.179 | 8865.179 | 0.495333 | 0.787464 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 4713.43 | 6447.12 | 8865.179 | 8865.179 | 0.531679 | 0.727241 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -3569.42 | -10894.1 | 8865.179 | 8865.179 | 0.402634 | 1.228864 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -5725.45 | -7932.97 | 8865.179 | 8865.179 | 0.645836 | 0.894846 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -8292.09 | -5352.3 | 8865.179 | 8865.179 | 0.935355 | 0.603744 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 7099.74 | 4652.63 | 8865.179 | 8865.179 | 0.800857 | 0.524821 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 6988.79 | 4677.06 | 8865.179 | 8865.179 | 0.788342 | 0.527576 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 7751.66 | 5127.79 | 8865.179 | 8865.179 | 0.874394 | 0.578419 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -9304.81 | -1789.46 | 8865.179 | 8865.179 | 1.049591 | 0.201853 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -6596.63 | -3826.07 | 8865.179 | 8865.179 | 0.744106 | 0.431584 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -4763.92 | -6292.56 | 8865.179 | 8865.179 | 0.537374 | 0.709806 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 4341.84 | 4742.48 | 8865.179 | 8865.179 | 0.489763 | 0.534956 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 4206.13 | 4874.4 | 8865.179 | 8865.179 | 0.474455 | 0.549837 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 4547.9 | 5320.71 | 8865.179 | 8865.179 | 0.513007 | 0.600181 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -3289.15 | -1951.67 | 8865.179 | 8865.179 | 0.371019 | 0.22015 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -5553.25 | -3957.73 | 8865.179 | 8865.179 | 0.626411 | 0.446435 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -8289.03 | -6282.13 | 8865.179 | 8865.179 | 0.93501 | 0.70863 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 20119.24 | 12289.77 | 15633.49 | 15633.49 | 1.286932 | 0.786118 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 8588.66 | 9097.96 | 15633.49 | 15633.49 | 0.549376 | 0.581953 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 39990.45 | 35163.41 | 15633.49 | 15633.49 | 2.557999 | 2.249236 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -22879.4 | -17403.3 | 15633.49 | 15633.49 | 1.463486 | 1.113204 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -8663.61 | -8585.89 | 15633.49 | 15633.49 | 0.55417 | 0.549199 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -37379.6 | -29029.7 | 15633.49 | 15633.49 | 2.390995 | 1.856893 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 32975.64 | 12975.17 | 15633.49 | 15633.49 | 2.109295 | 0.82996 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 7812.09 | 9143.66 | 15633.49 | 15633.49 | 0.499702 | 0.584876 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 55539.42 | 35698.67 | 15633.49 | 15633.49 | 3.552593 | 2.283474 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -40059.6 | -17649.4 | 15633.49 | 15633.49 | 2.562422 | 1.128945 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -7468.75 | -8577.61 | 15633.49 | 15633.49 | 0.47774 | 0.548669 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -47773 | -29899.4 | 15633.49 | 15633.49 | 3.055812 | 1.91252 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 12642.97 | 11599.54 | 15633.49 | 15633.49 | 0.808711 | 0.741967 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 7284.7 | 7961.55 | 15633.49 | 15633.49 | 0.465968 | 0.509262 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 18048.5 | 29543.41 | 15633.49 | 15633.49 | 1.154477 | 1.889751 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -3514.16 | -13711.1 | 15633.49 | 15633.49 | 0.224784 | 0.877031 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -8630.62 | -7706.12 | 15633.49 | 15633.49 | 0.55206 | 0.492924 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -29862.66 | -26922.3 | 15633.49 | 15633.49 | 1.910172 | 1.72209 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 20250.57 | 37405.54 | 15633.49 | 15633.49 | 1.295333 | 2.392654 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 8351.94 | 6931.65 | 15633.49 | 15633.49 | 0.534234 | 0.443385 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 42460.11 | 47261.22 | 15633.49 | 15633.49 | 2.715971 | 3.023075 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -25885.6 | -33524.3 | 15633.49 | 15633.49 | 1.655779 | 2.14439 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -8145.44 | -7196.79 | 15633.49 | 15633.49 | 0.521025 | 0.460344 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -36414.19 | -51670 | 15633.49 | 15633.49 | 2.329243 | 3.305085 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 33307 | 38292.93 | 15633.49 | 15633.49 | 2.13049 | 2.449417 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 7494.32 | 7075.28 | 15633.49 | 15633.49 | 0.479376 | 0.452572 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 55846.06 | 47972.69 | 15633.49 | 15633.49 | 3.572207 | 3.068585 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -41299.09 | -34177.7 | 15633.49 | 15633.49 | 2.641706 | 2.186187 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -7263.19 | -7485.12 | 15633.49 | 15633.49 | 0.464592 | 0.478788 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -47395.32 | -52901.2 | 15633.49 | 15633.49 | 3.031653 | 3.383835 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 14933.97 | 34620.5 | 15633.49 | 15633.49 | 0.955255 | 2.214509 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 6945.9 | 7298.91 | 15633.49 | 15633.49 | 0.444296 | 0.466877 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 16427.19 | 48917.39 | 15633.49 | 15633.49 | 1.050769 | 3.129013 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -2587.78 | -34372.7 | 15633.49 | 15633.49 | 0.165528 | 2.198656 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -8515.56 | -7360.13 | 15633.49 | 15633.49 | 0.5447 | 0.470793 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -31901.28 | -49287.2 | 15633.49 | 15633.49 | 2.040573 | 3.15267 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 15625.94 | 12917.24 | 15633.49 | 15633.49 | 0.999517 | 0.826254 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 7453.33 | 7307.57 | 15633.49 | 15633.49 | 0.476754 | 0.46743 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 34421.35 | 25839.19 | 15633.49 | 15633.49 | 2.20177 | 1.65281 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -19544.96 | -11293.9 | 15633.49 | 15633.49 | 1.250198 | 0.722419 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -7394.27 | -7351.14 | 15633.49 | 15633.49 | 0.472976 | 0.470217 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -30384.38 | -27549.5 | 15633.49 | 15633.49 | 1.943544 | 1.76221 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 30362.76 | 13041.86 | 15633.49 | 15633.49 | 1.942161 | 0.834226 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 7425.13 | 7382.81 | 15633.49 | 15633.49 | 0.47495 | 0.472243 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 51235.06 | 26924.48 | 15633.49 | 15633.49 | 3.277263 | 1.722231 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -36434.02 | -12213.2 | 15633.49 | 15633.49 | 2.330511 | 0.78122 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -7099.9 | -7405.51 | 15633.49 | 15633.49 | 0.454147 | 0.473695 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -44515.49 | -27798.4 | 15633.49 | 15633.49 | 2.847444 | 1.778131 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 12716.61 | 14622.71 | 15633.49 | 15633.49 | 0.813421 | 0.935345 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 7016.96 | 7594.14 | 15633.49 | 15633.49 | 0.448842 | 0.485761 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 17911.53 | 28144.76 | 15633.49 | 15633.49 | 1.145715 | 1.800286 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -3909.71 | -13013.4 | 15633.49 | 15633.49 | 0.250086 | 0.832403 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -8297.14 | -7719.7 | 15633.49 | 15633.49 | 0.530729 | 0.493792 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -29272.94 | -30004.6 | 15633.49 | 15633.49 | 1.872451 | 1.919254 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 48916.62 | 35646.23 | 18298.28 | 18298.28 | 2.673291 | 1.948065 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 3714.61 | 2390.6 | 18298.28 | 18298.28 | 0.203003 | 0.130646 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 43220.98 | 35231.81 | 18298.28 | 18298.28 | 2.362024 | 1.925416 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -51426.21 | -41464.9 | 18298.28 | 18298.28 | 2.81044 | 2.266056 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -4119.58 | -3129.44 | 18298.28 | 18298.28 | 0.225135 | 0.171024 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -41517.99 | -30884.7 | 18298.28 | 18298.28 | 2.268956 | 1.687848 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 69717.68 | 36515.74 | 18298.28 | 18298.28 | 3.810067 | 1.995583 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 5413.62 | 2380.18 | 18298.28 | 18298.28 | 0.295854 | 0.130077 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 64157.62 | 35396.13 | 18298.28 | 18298.28 | 3.50621 | 1.934397 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -76987.15 | -41544.8 | 18298.28 | 18298.28 | 4.207344 | 2.270421 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -6460.44 | -3096.22 | 18298.28 | 18298.28 | 0.353063 | 0.169208 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -58966.98 | -31789.1 | 18298.28 | 18298.28 | 3.222542 | 1.73727 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 38146.67 | 37936.29 | 18298.28 | 18298.28 | 2.084713 | 2.073216 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 2418.49 | 2245.58 | 18298.28 | 18298.28 | 0.13217 | 0.122721 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 25776.77 | 35189.59 | 18298.28 | 18298.28 | 1.408699 | 1.923109 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -28015.4 | -40183.8 | 18298.28 | 18298.28 | 1.53104 | 2.196042 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -1123.24 | -2582.21 | 18298.28 | 18298.28 | 0.061385 | 0.141118 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -33326.58 | -33613 | 18298.28 | 18298.28 | 1.821296 | 1.836947 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 49097.19 | 74106.28 | 18298.28 | 18298.28 | 2.683159 | 4.049904 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 3769.73 | 5812.61 | 18298.28 | 18298.28 | 0.206016 | 0.317659 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 45655.47 | 59331.25 | 18298.28 | 18298.28 | 2.495069 | 3.24245 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -54721.41 | -69856.6 | 18298.28 | 18298.28 | 2.990522 | 3.817658 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -4558.94 | -5292.82 | 18298.28 | 18298.28 | 0.249146 | 0.289252 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -41600.68 | -62547.3 | 18298.28 | 18298.28 | 2.273475 | 3.418206 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 69899.41 | 74742.48 | 18298.28 | 18298.28 | 3.819999 | 4.084672 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 5524.14 | 5976.63 | 18298.28 | 18298.28 | 0.301894 | 0.326623 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 65543.18 | 59763.66 | 18298.28 | 18298.28 | 3.581931 | 3.266081 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -78757.8 | -70492.8 | 18298.28 | 18298.28 | 4.304109 | 3.852428 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -6667.25 | -5413.25 | 18298.28 | 18298.28 | 0.364365 | 0.295834 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -58950.46 | -62896.7 | 18298.28 | 18298.28 | 3.221639 | 3.437301 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 40353.54 | 71076.6 | 18298.28 | 18298.28 | 2.205319 | 3.884332 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 2823.33 | 5549.93 | 18298.28 | 18298.28 | 0.154295 | 0.303303 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 24431 | 59992.33 | 18298.28 | 18298.28 | 1.335153 | 3.278578 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -26565.16 | -70934.7 | 18298.28 | 18298.28 | 1.451785 | 3.876576 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -1072.66 | -5523.03 | 18298.28 | 18298.28 | 0.058621 | 0.301833 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -34736.25 | -60080.7 | 18298.28 | 18298.28 | 1.898334 | 3.283409 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 43972.59 | 39373.1 | 18298.28 | 18298.28 | 2.4031 | 2.151738 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 3187.29 | 2304.32 | 18298.28 | 18298.28 | 0.174185 | 0.125931 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 40366.73 | 33545.71 | 18298.28 | 18298.28 | 2.20604 | 1.833271 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -47893.56 | -37650.6 | 18298.28 | 18298.28 | 2.61738 | 2.057605 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -3772.21 | -2130.9 | 18298.28 | 18298.28 | 0.206151 | 0.116454 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -37612.88 | -34922.2 | 18298.28 | 18298.28 | 2.055542 | 1.908494 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 65012.91 | 39596.26 | 18298.28 | 18298.28 | 3.552952 | 2.163933 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 5222.2 | 2299.78 | 18298.28 | 18298.28 | 0.285393 | 0.125683 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 58943.74 | 34399.49 | 18298.28 | 18298.28 | 3.221272 | 1.87993 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -71136.74 | -38861.1 | 18298.28 | 18298.28 | 3.887619 | 2.123758 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -6125.03 | -2251.08 | 18298.28 | 18298.28 | 0.334733 | 0.123021 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -54617.17 | -35037.7 | 18298.28 | 18298.28 | 2.984825 | 1.914807 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 37245.33 | 42006.62 | 18298.28 | 18298.28 | 2.035455 | 2.295659 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 2674.45 | 2643.56 | 18298.28 | 18298.28 | 0.146159 | 0.14447 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 24687.7 | 35527.53 | 18298.28 | 18298.28 | 1.349181 | 1.941578 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -27479.83 | -40286.9 | 18298.28 | 18298.28 | 1.501771 | 2.201679 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -1400.72 | -2457.94 | 18298.28 | 18298.28 | 0.076549 | 0.134326 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -31914.22 | -36877.2 | 18298.28 | 18298.28 | 1.74411 | 2.015339 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 100515.48 | 90418.69 | 26454.55 | 26454.55 | 3.799554 | 3.417888 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 45392.1 | 44350.88 | 26454.55 | 26454.55 | 1.715852 | 1.676493 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 11606.61 | 7525.2 | 26454.55 | 26454.55 | 0.438738 | 0.284458 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -101996.7 | -92830.4 | 26454.55 | 26454.55 | 3.855545 | 3.509054 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -45458.93 | -43548 | 26454.55 | 26454.55 | 1.718379 | 1.646143 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -10258.28 | -3516.94 | 26454.55 | 26454.55 | 0.38777 | 0.132943 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 108342.96 | 92398.13 | 26454.55 | 26454.55 | 4.095438 | 3.492712 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 43243.34 | 45073.08 | 26454.55 | 26454.55 | 1.634628 | 1.703793 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 27847.28 | 7408.07 | 26454.55 | 26454.55 | 1.052646 | 0.28003 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -111830.36 | -94535 | 26454.55 | 26454.55 | 4.227264 | 3.573488 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -42665.46 | -44391.9 | 26454.55 | 26454.55 | 1.612783 | 1.678046 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -23216.02 | -3922.95 | 26454.55 | 26454.55 | 0.877581 | 0.14829 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 96107.88 | 95899.57 | 26454.55 | 26454.55 | 3.632943 | 3.625069 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 47375.81 | 46521.03 | 26454.55 | 26454.55 | 1.790838 | 1.758527 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | -188.59 | 5001.82 | 26454.55 | 26454.55 | 0.007129 | 0.189072 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -92172.34 | -96909.4 | 26454.55 | 26454.55 | 3.484177 | 3.663242 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -49144.1 | -46284.7 | 26454.55 | 26454.55 | 1.85768 | 1.749594 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -7264.11 | -3521.96 | 26454.55 | 26454.55 | 0.274588 | 0.133132 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 98458.66 | 105860.6 | 26454.55 | 26454.55 | 3.721804 | 4.001601 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 44520.16 | 39490.15 | 26454.55 | 26454.55 | 1.682892 | 1.492755 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 14008.76 | 25090.58 | 26454.55 | 26454.55 | 0.529541 | 0.948441 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -101160.71 | -104009 | 26454.55 | 26454.55 | 3.823944 | 3.931606 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -44125.94 | -40016 | 26454.55 | 26454.55 | 1.667991 | 1.512633 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -10524.72 | -27985.4 | 26454.55 | 26454.55 | 0.397842 | 1.057868 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 106135.78 | 107003.1 | 26454.55 | 26454.55 | 4.012005 | 4.04479 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 42330.03 | 40477.03 | 26454.55 | 26454.55 | 1.600104 | 1.530059 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 29048.33 | 25091.46 | 26454.55 | 26454.55 | 1.098047 | 0.948474 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -110142.28 | -105150 | 26454.55 | 26454.55 | 4.163453 | 3.974723 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -41521.81 | -41059 | 26454.55 | 26454.55 | 1.569553 | 1.552057 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -23446.6 | -28093.6 | 26454.55 | 26454.55 | 0.886297 | 1.061959 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 94827.11 | 108879 | 26454.55 | 26454.55 | 3.584529 | 4.115701 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 46266.7 | 42355.03 | 26454.55 | 26454.55 | 1.748913 | 1.601049 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | -547.96 | 24695.42 | 26454.55 | 26454.55 | 0.020713 | 0.933504 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -89314.58 | -108830 | 26454.55 | 26454.55 | 3.376152 | 4.113841 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -48469.69 | -42453.4 | 26454.55 | 26454.55 | 1.832187 | 1.604766 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -9334.7 | -24939.7 | 26454.55 | 26454.55 | 0.352858 | 0.942737 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 95505.35 | 92245.67 | 26454.55 | 26454.55 | 3.610167 | 3.486949 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 44667.73 | 43594.16 | 26454.55 | 26454.55 | 1.688471 | 1.647889 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 9061.63 | 4344.65 | 26454.55 | 26454.55 | 0.342536 | 0.164231 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -97458.43 | -91478.7 | 26454.55 | 26454.55 | 3.683995 | 3.457957 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -44449.68 | -43776.8 | 26454.55 | 26454.55 | 1.680228 | 1.654792 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -6674.04 | -5475.52 | 26454.55 | 26454.55 | 0.252283 | 0.206978 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 103586.34 | 93377.14 | 26454.55 | 26454.55 | 3.915634 | 3.529719 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 42254.95 | 44412.6 | 26454.55 | 26454.55 | 1.597266 | 1.678827 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 24067.79 | 4750.39 | 26454.55 | 26454.55 | 0.909779 | 0.179568 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -106499.6 | -93064.2 | 26454.55 | 26454.55 | 4.025757 | 3.517889 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -41732.96 | -44506.5 | 26454.55 | 26454.55 | 1.577534 | 1.682375 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -20118.14 | -5249.75 | 26454.55 | 26454.55 | 0.760479 | 0.198444 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 92850.29 | 97500.69 | 26454.55 | 26454.55 | 3.509804 | 3.685592 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 45941.27 | 46007.49 | 26454.55 | 26454.55 | 1.736611 | 1.739114 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 232.3 | 4924.12 | 26454.55 | 26454.55 | 0.008781 | 0.186135 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -88950.1 | -96829.5 | 26454.55 | 26454.55 | 3.362374 | 3.660221 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -47571.97 | -46302.2 | 26454.55 | 26454.55 | 1.798253 | 1.750255 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -7376.8 | -6181.67 | 26454.55 | 26454.55 | 0.278848 | 0.233671 |

- محاسبه DCR ستونها تحت نیروی برشی

| ستون تحت نیروی برشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Column | Load Case/Combo | Station | V2 | V3 | Vn2 | Vn3 | DCR | DCR |
|  |  |  | m | kgf | kgf | kgf-m | kgf-m |  |  |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 690.28 | 295.11 | 21365.41 | 21365.41 | 0.032308 | 0.013813 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 690.28 | 295.11 | 21365.41 | 21365.41 | 0.032308 | 0.013813 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 690.28 | 295.11 | 21365.41 | 21365.41 | 0.032308 | 0.013813 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -2135.87 | -1890.98 | 21365.41 | 21365.41 | 0.099969 | 0.088507 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -2135.87 | -1890.98 | 21365.41 | 21365.41 | 0.099969 | 0.088507 |
| Story4 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -2135.87 | -1890.98 | 21365.41 | 21365.41 | 0.099969 | 0.088507 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 766.7 | 1988.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.035885 | 0.093058 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 766.7 | 1988.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.035885 | 0.093058 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 766.7 | 1988.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.035885 | 0.093058 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -2370.83 | -229.25 | 21365.41 | 21365.41 | 0.110966 | 0.01073 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -2370.83 | -229.25 | 21365.41 | 21365.41 | 0.110966 | 0.01073 |
| Story4 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -2370.83 | -229.25 | 21365.41 | 21365.41 | 0.110966 | 0.01073 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 2298.86 | 198.29 | 21365.41 | 21365.41 | 0.107597 | 0.009281 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 2298.86 | 198.29 | 21365.41 | 21365.41 | 0.107597 | 0.009281 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 2298.86 | 198.29 | 21365.41 | 21365.41 | 0.107597 | 0.009281 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -720.3 | -2236.87 | 21365.41 | 21365.41 | 0.033713 | 0.104696 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -720.3 | -2236.87 | 21365.41 | 21365.41 | 0.033713 | 0.104696 |
| Story4 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -720.3 | -2236.87 | 21365.41 | 21365.41 | 0.033713 | 0.104696 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 2206.61 | 2139.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.10328 | 0.100126 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 2206.61 | 2139.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.10328 | 0.100126 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 2206.61 | 2139.23 | 21365.41 | 21365.41 | 0.10328 | 0.100126 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -735.46 | -263.75 | 21365.41 | 21365.41 | 0.034423 | 0.012345 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -735.46 | -263.75 | 21365.41 | 21365.41 | 0.034423 | 0.012345 |
| Story4 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -735.46 | -263.75 | 21365.41 | 21365.41 | 0.034423 | 0.012345 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 15892.43 | 22209.67 | 26392.82 | 26392.82 | 0.60215 | 0.841504 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 15892.43 | 22209.67 | 26392.82 | 26392.82 | 0.60215 | 0.841504 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 15892.43 | 22209.67 | 26392.82 | 26392.82 | 0.60215 | 0.841504 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -20300.83 | -24308.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.76918 | 0.921027 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -20300.83 | -24308.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.76918 | 0.921027 |
| Story3 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -20300.83 | -24308.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.76918 | 0.921027 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 16300.97 | 31116.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.617629 | 1.178991 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 16300.97 | 31116.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.617629 | 1.178991 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 16300.97 | 31116.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.617629 | 1.178991 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -20403.76 | -36924.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.77308 | 1.399037 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -20403.76 | -36924.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.77308 | 1.399037 |
| Story3 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -20403.76 | -36924.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.77308 | 1.399037 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 14879.41 | 16460.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.563767 | 0.623689 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 14879.41 | 16460.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.563767 | 0.623689 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 14879.41 | 16460.91 | 26392.82 | 26392.82 | 0.563767 | 0.623689 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -16734.1 | -8247.72 | 26392.82 | 26392.82 | 0.63404 | 0.312499 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -16734.1 | -8247.72 | 26392.82 | 26392.82 | 0.63404 | 0.312499 |
| Story3 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -16734.1 | -8247.72 | 26392.82 | 26392.82 | 0.63404 | 0.312499 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 34502.1 | 21778.05 | 26392.82 | 26392.82 | 1.307253 | 0.825151 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 34502.1 | 21778.05 | 26392.82 | 26392.82 | 1.307253 | 0.825151 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 34502.1 | 21778.05 | 26392.82 | 26392.82 | 1.307253 | 0.825151 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -31254.68 | -26347.4 | 26392.82 | 26392.82 | 1.184211 | 0.998278 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -31254.68 | -26347.4 | 26392.82 | 26392.82 | 1.184211 | 0.998278 |
| Story3 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -31254.68 | -26347.4 | 26392.82 | 26392.82 | 1.184211 | 0.998278 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 35090.67 | 30960.68 | 26392.82 | 26392.82 | 1.329554 | 1.173072 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 35090.67 | 30960.68 | 26392.82 | 26392.82 | 1.329554 | 1.173072 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 35090.67 | 30960.68 | 26392.82 | 26392.82 | 1.329554 | 1.173072 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -31549.25 | -37389.1 | 26392.82 | 26392.82 | 1.195372 | 1.41664 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -31549.25 | -37389.1 | 26392.82 | 26392.82 | 1.195372 | 1.41664 |
| Story3 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -31549.25 | -37389.1 | 26392.82 | 26392.82 | 1.195372 | 1.41664 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 32583.74 | 18056.33 | 26392.82 | 26392.82 | 1.234568 | 0.684138 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 32583.74 | 18056.33 | 26392.82 | 26392.82 | 1.234568 | 0.684138 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 32583.74 | 18056.33 | 26392.82 | 26392.82 | 1.234568 | 0.684138 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -32341.04 | -7148.21 | 26392.82 | 26392.82 | 1.225373 | 0.270839 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -32341.04 | -7148.21 | 26392.82 | 26392.82 | 1.225373 | 0.270839 |
| Story3 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -32341.04 | -7148.21 | 26392.82 | 26392.82 | 1.225373 | 0.270839 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 15726.82 | 17912.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.595875 | 0.678682 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 15726.82 | 17912.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.595875 | 0.678682 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 15726.82 | 17912.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.595875 | 0.678682 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -14420.07 | -21029.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.546363 | 0.79679 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -14420.07 | -21029.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.546363 | 0.79679 |
| Story3 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -14420.07 | -21029.5 | 26392.82 | 26392.82 | 0.546363 | 0.79679 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 15741.93 | 29075.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.596447 | 1.101638 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 15741.93 | 29075.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.596447 | 1.101638 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 15741.93 | 29075.34 | 26392.82 | 26392.82 | 0.596447 | 1.101638 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -15074.68 | -34084.1 | 26392.82 | 26392.82 | 0.571166 | 1.291416 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -15074.68 | -34084.1 | 26392.82 | 26392.82 | 0.571166 | 1.291416 |
| Story3 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -15074.68 | -34084.1 | 26392.82 | 26392.82 | 0.571166 | 1.291416 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 17295.23 | 16272.04 | 26392.82 | 26392.82 | 0.655301 | 0.616533 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 17295.23 | 16272.04 | 26392.82 | 26392.82 | 0.655301 | 0.616533 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 17295.23 | 16272.04 | 26392.82 | 26392.82 | 0.655301 | 0.616533 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -15934.86 | -8363.18 | 26392.82 | 26392.82 | 0.603757 | 0.316873 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -15934.86 | -8363.18 | 26392.82 | 26392.82 | 0.603757 | 0.316873 |
| Story3 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -15934.86 | -8363.18 | 26392.82 | 26392.82 | 0.603757 | 0.316873 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 25447.4 | 34768.7 | 31839.22 | 31839.22 | 0.799247 | 1.092009 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 25447.4 | 34768.7 | 31839.22 | 31839.22 | 0.799247 | 1.092009 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 25447.4 | 34768.7 | 31839.22 | 31839.22 | 0.799247 | 1.092009 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -29432.85 | -36414.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.924421 | 1.143686 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -29432.85 | -36414.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.924421 | 1.143686 |
| Story2 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -29432.85 | -36414.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.924421 | 1.143686 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 25652.12 | 49256.56 | 31839.22 | 31839.22 | 0.805677 | 1.54704 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 25652.12 | 49256.56 | 31839.22 | 31839.22 | 0.805677 | 1.54704 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 25652.12 | 49256.56 | 31839.22 | 31839.22 | 0.805677 | 1.54704 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -29036.34 | -54129.4 | 31839.22 | 31839.22 | 0.911968 | 1.700085 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -29036.34 | -54129.4 | 31839.22 | 31839.22 | 0.911968 | 1.700085 |
| Story2 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -29036.34 | -54129.4 | 31839.22 | 31839.22 | 0.911968 | 1.700085 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 27476.79 | 27443.66 | 31839.22 | 31839.22 | 0.862986 | 0.861945 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 27476.79 | 27443.66 | 31839.22 | 31839.22 | 0.862986 | 0.861945 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 27476.79 | 27443.66 | 31839.22 | 31839.22 | 0.862986 | 0.861945 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -28975.02 | -20507.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.910042 | 0.644082 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -28975.02 | -20507.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.910042 | 0.644082 |
| Story2 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -28975.02 | -20507.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.910042 | 0.644082 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 52674.34 | 34623.67 | 31839.22 | 31839.22 | 1.654385 | 1.087453 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 52674.34 | 34623.67 | 31839.22 | 31839.22 | 1.654385 | 1.087453 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 52674.34 | 34623.67 | 31839.22 | 31839.22 | 1.654385 | 1.087453 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -49748.77 | -38410 | 31839.22 | 31839.22 | 1.5625 | 1.206373 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -49748.77 | -38410 | 31839.22 | 31839.22 | 1.5625 | 1.206373 |
| Story2 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -49748.77 | -38410 | 31839.22 | 31839.22 | 1.5625 | 1.206373 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 52507.63 | 49023.12 | 31839.22 | 31839.22 | 1.649149 | 1.539709 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 52507.63 | 49023.12 | 31839.22 | 31839.22 | 1.649149 | 1.539709 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 52507.63 | 49023.12 | 31839.22 | 31839.22 | 1.649149 | 1.539709 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -49614.45 | -55065.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.558281 | 1.729483 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -49614.45 | -55065.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.558281 | 1.729483 |
| Story2 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -49614.45 | -55065.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.558281 | 1.729483 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 50555.16 | 28591.85 | 31839.22 | 31839.22 | 1.587827 | 0.898007 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 50555.16 | 28591.85 | 31839.22 | 31839.22 | 1.587827 | 0.898007 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 50555.16 | 28591.85 | 31839.22 | 31839.22 | 1.587827 | 0.898007 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -50463.42 | -19141.3 | 31839.22 | 31839.22 | 1.584945 | 0.601187 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -50463.42 | -19141.3 | 31839.22 | 31839.22 | 1.584945 | 0.601187 |
| Story2 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -50463.42 | -19141.3 | 31839.22 | 31839.22 | 1.584945 | 0.601187 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 28767.11 | 31611.14 | 31839.22 | 31839.22 | 0.903512 | 0.992837 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 28767.11 | 31611.14 | 31839.22 | 31839.22 | 0.903512 | 0.992837 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 28767.11 | 31611.14 | 31839.22 | 31839.22 | 0.903512 | 0.992837 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -27552.37 | -34225.5 | 31839.22 | 31839.22 | 0.865359 | 1.074948 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -27552.37 | -34225.5 | 31839.22 | 31839.22 | 0.865359 | 1.074948 |
| Story2 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -27552.37 | -34225.5 | 31839.22 | 31839.22 | 0.865359 | 1.074948 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 28519.56 | 46140.35 | 31839.22 | 31839.22 | 0.895737 | 1.449167 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 28519.56 | 46140.35 | 31839.22 | 31839.22 | 0.895737 | 1.449167 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 28519.56 | 46140.35 | 31839.22 | 31839.22 | 0.895737 | 1.449167 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -27981.07 | -50231.6 | 31839.22 | 31839.22 | 0.878824 | 1.577663 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -27981.07 | -50231.6 | 31839.22 | 31839.22 | 0.878824 | 1.577663 |
| Story2 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -27981.07 | -50231.6 | 31839.22 | 31839.22 | 0.878824 | 1.577663 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 30380.01 | 26578.34 | 31839.22 | 31839.22 | 0.954169 | 0.834767 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 30380.01 | 26578.34 | 31839.22 | 31839.22 | 0.954169 | 0.834767 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 30380.01 | 26578.34 | 31839.22 | 31839.22 | 0.954169 | 0.834767 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -29175.82 | -19913.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.916348 | 0.625427 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -29175.82 | -19913.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.916348 | 0.625427 |
| Story2 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -29175.82 | -19913.1 | 31839.22 | 31839.22 | 0.916348 | 0.625427 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 0 | 36073.86 | 42848.51 | 31839.22 | 31839.22 | 1.133001 | 1.345778 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 1.275 | 36073.86 | 42848.51 | 31839.22 | 31839.22 | 1.133001 | 1.345778 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Max | 2.55 | 36073.86 | 42848.51 | 31839.22 | 31839.22 | 1.133001 | 1.345778 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 0 | -38588.47 | -43953 | 31839.22 | 31839.22 | 1.211979 | 1.380466 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 1.275 | -38588.47 | -43953 | 31839.22 | 31839.22 | 1.211979 | 1.380466 |
| Story1 | C1 | Push-Combo Min | 2.55 | -38588.47 | -43953 | 31839.22 | 31839.22 | 1.211979 | 1.380466 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 0 | 36772.36 | 50517.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.154939 | 1.586636 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 1.275 | 36772.36 | 50517.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.154939 | 1.586636 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Max | 2.55 | 36772.36 | 50517.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.154939 | 1.586636 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 0 | -38971.95 | -53687.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.224023 | 1.686193 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 1.275 | -38971.95 | -53687.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.224023 | 1.686193 |
| Story1 | C2 | Push-Combo Min | 2.55 | -38971.95 | -53687.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.224023 | 1.686193 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 0 | 38437.11 | 38463.52 | 31839.22 | 31839.22 | 1.207225 | 1.208055 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 1.275 | 38437.11 | 38463.52 | 31839.22 | 31839.22 | 1.207225 | 1.208055 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Max | 2.55 | 38437.11 | 38463.52 | 31839.22 | 31839.22 | 1.207225 | 1.208055 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 0 | -39411.7 | -33999.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.237835 | 1.067856 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 1.275 | -39411.7 | -33999.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.237835 | 1.067856 |
| Story1 | C3 | Push-Combo Min | 2.55 | -39411.7 | -33999.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.237835 | 1.067856 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 0 | 51680.48 | 41921.96 | 31839.22 | 31839.22 | 1.62317 | 1.316677 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 1.275 | 51680.48 | 41921.96 | 31839.22 | 31839.22 | 1.62317 | 1.316677 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Max | 2.55 | 51680.48 | 41921.96 | 31839.22 | 31839.22 | 1.62317 | 1.316677 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 0 | -49823.16 | -44338.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.564836 | 1.392586 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 1.275 | -49823.16 | -44338.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.564836 | 1.392586 |
| Story1 | C4 | Push-Combo Min | 2.55 | -49823.16 | -44338.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.564836 | 1.392586 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 0 | 51660.22 | 49478.45 | 31839.22 | 31839.22 | 1.622534 | 1.554009 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 1.275 | 51660.22 | 49478.45 | 31839.22 | 31839.22 | 1.622534 | 1.554009 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Max | 2.55 | 51660.22 | 49478.45 | 31839.22 | 31839.22 | 1.622534 | 1.554009 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 0 | -49761.79 | -53227.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.562909 | 1.67177 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 1.275 | -49761.79 | -53227.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.562909 | 1.67177 |
| Story1 | C5 | Push-Combo Min | 2.55 | -49761.79 | -53227.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.562909 | 1.67177 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 0 | 51633.91 | 38350.99 | 31839.22 | 31839.22 | 1.621708 | 1.20452 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 1.275 | 51633.91 | 38350.99 | 31839.22 | 31839.22 | 1.621708 | 1.20452 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Max | 2.55 | 51633.91 | 38350.99 | 31839.22 | 31839.22 | 1.621708 | 1.20452 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 0 | -51518.22 | -32320.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.618074 | 1.015113 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 1.275 | -51518.22 | -32320.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.618074 | 1.015113 |
| Story1 | C6 | Push-Combo Min | 2.55 | -51518.22 | -32320.4 | 31839.22 | 31839.22 | 1.618074 | 1.015113 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 0 | 37970.08 | 39707.84 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192557 | 1.247136 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 1.275 | 37970.08 | 39707.84 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192557 | 1.247136 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Max | 2.55 | 37970.08 | 39707.84 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192557 | 1.247136 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 0 | -37226.71 | -41406.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.169209 | 1.300499 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 1.275 | -37226.71 | -41406.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.169209 | 1.300499 |
| Story1 | C7 | Push-Combo Min | 2.55 | -37226.71 | -41406.9 | 31839.22 | 31839.22 | 1.169209 | 1.300499 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 0 | 37970.87 | 47781.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192582 | 1.500704 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 1.275 | 37970.87 | 47781.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192582 | 1.500704 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Max | 2.55 | 37970.87 | 47781.26 | 31839.22 | 31839.22 | 1.192582 | 1.500704 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 0 | -37652.88 | -50464.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.182594 | 1.584984 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 1.275 | -37652.88 | -50464.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.182594 | 1.584984 |
| Story1 | C8 | Push-Combo Min | 2.55 | -37652.88 | -50464.7 | 31839.22 | 31839.22 | 1.182594 | 1.584984 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 0 | 40131.8 | 37006.63 | 31839.22 | 31839.22 | 1.260452 | 1.162297 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 1.275 | 40131.8 | 37006.63 | 31839.22 | 31839.22 | 1.260452 | 1.162297 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Max | 2.55 | 40131.8 | 37006.63 | 31839.22 | 31839.22 | 1.260452 | 1.162297 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 0 | -39375.82 | -32678.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.236708 | 1.026346 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 1.275 | -39375.82 | -32678.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.236708 | 1.026346 |
| Story1 | C9 | Push-Combo Min | 2.55 | -39375.82 | -32678.1 | 31839.22 | 31839.22 | 1.236708 | 1.026346 |

با توجه به نتایج اعداد DCR بزرگتر از 2 داریم به همین سبب از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور استفاده خواهیم نمود.

روش استاتیکی غیر خطی

جابجایی هدف بیانگر حداکثر جابجایی است که سازه در هنگام زلزله تجربه میکند از آنجایی که مدل ریاضی که در این روش به کار میرود مستقیما اثرات پاسخ غير الاستیک مصالح را در نظر میگیرد نیروهای داخلی به دست آمده از این روش تقریبا برابر با نیروهایی هستند که در هنگام لرزه در سازه ایجاد میشوند.

تحلیل بار افزون

تحلیل غیر خطی بار جانبی فزاینده یا تحلیل مود خرابی یک روش ساده و مفید برای پیش بینی پاسخ لرزهای در کنار تحلیل دینامیکی غیر خطی میباشد. با استفاده از تحلیل بار جانبی فزاینده میتوان ترتیب و توالی تسلیم شدنها، ظرفیت شکل پذیری و مقاومت جانبی سازه را تعیین کرد. در تحلیل بار جانبی افزاینده سازه تحت بار جانبی افزایشی به صورت گام به گام مورد تحلیل قرار میگیرد.

تحلیل پوش آور در حقیقت تحلیل فزاینده تسلیم شدن گام به گام نقاط بحرانی سازه میباشد که در دهه اخیر به شدت مورد توجه محققین و مهندسین به منظور ابزاری قدرتمند برای بررسی رفتار واقعی سازه تحت زلزله مورد توجه قرار گرفته است.

در تحلیل پوش آور سازه تحت یک بار به شکل مشخص به صورت جانبی قرار میگیرد سپس به تدریج این نیرو افزایش مییابد و فرآیند تشکیل ترک، تسلیم شدن نقاط و تشکیل مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها مکانیزم شکست سازه تعیین میشود. با این تحلیل میتوان نقاط ضعف سازه را تعیین نمود. معمولا معیار عملکرد سازه برای تحلیل پوش آور براساس جابجایی طیفی بام میباشد.

اثرات بارهای ثقلی در تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه ها تحت اثر بارهای جانبی

در تحلیل استاتیکی غیر خطی اثرات بار ثقلی و جانبی باید هم زمان در نظر گرفته شوند. بار ثقلی شامل بار مرده به علاوه بار زنده محتمل است. پاسخ غیر خطی سازه ها هنگام اعمال بارهای جانبی بستگی به بارهای ثقلی دارد که روی سازه وجود دارند. معمولا مفاصل خمیری در دو انتهای تیرها یا ستونها فرض میشوند اما اگر اثر بارهای ثقلی به تنهایی قابل توجه باشد آن گاه ممکن است مفاصل خمیری در نقاطی بین دو انتها و در طول عضو ایجاد شوند. هنگامی که بیش از نصف ظرفیت عضو صرف تحمل بارهای ثقلی شده باشد احتمال ایجاد مفصل خمیری در نقاط میانی عضو باید مورد توجه قرار گیرد.

در روشهای تحلیل غیر خطی ابتدا مفاصل خمیری در نقاط حداکثر لنگرهای ناشی از بارهای ثقلی پیش بینی و تحلیل مدل سازه بر این اساس انجام میشود. پس از تحلیل با استفاده از نتایج حاصل باید دیاگرام لنگر خمشی عضو مجددا ترسیم و محل تشکیل مفاصل خمیری کنترل شود. برای این منظور دیاگرام لنگر از جمع دیاگرام لنگر حاصل از بارهای ثقلی و لنگر حاصل از بار جانبی زلزله به دست میآید و باید با ظرفیت مورد انتظار از عضو در تمام طول مقایسه گردد. چنان چه موقعیت پیش بینی شده برای مفصل خمیری صحیح نباشد لازم است تحلیل سازه مجددا و با اصلاح موقعیت مفصل خمیری انجام شود. روشهای تحلیل خطی با فرض ایجاد مفصل خمیری در نقاط انتهایی اعضا تنظیم شدهاند به گونهای که اگر در مدلی مفصل خمیری غیر از دو انتها و در نقاط میانی ایجاد شود نتایج حاصل از تحلیل خطی در جهت اطمینان نخواهد بود.

تعریف کردن رفتار غیر خطی مصالح

رفتار غیر خطی مصالح برای انجام یک تحلیل غیر خطی معمولا به سه روش زیر انجام میگیرد.

۱- روش اجزاء محدود

۲- روش فایبر

۳- روش مفصل پلاستیک

در برنامه ETABS رفتار غیر خطی مصالح از طریق مفصل پلاستیک تعریف میشود. مفصل پلاستیک خاصیتی است که با اختصاص آن به عضو امکان تعریف رفتار نیرو - تغییر مکانی برای عضو در نقاط مشخص امکان پذیر میشود. رفتار مفاصل پلاستیک بر اساس اینکه عضو مورد نظر تغییر شکل کنترل هست یا نیرو کنترل، تعریف میگردد. در حالت کلی اگر لحظه شکست عضو بر اساس مقدار تغییر شکل قابل بررسی باشد، عضو تغییر شکل کنترل هست و در حالتی که لحظه شکست عضو بر اساس نیرو مشخص باشد، نیرو کنترل گفته میشود.

| الف: رفتار نیرو کنترل | ب: رفتار تغییر شکل کنترل |
| --- | --- |
| رفتار نیرو تغيير مكان المانها |  |

در حالت کلی بوسیله مفصل پلاستیک، رفتار نیرو- تغییر مکان برای عضو در نقاطی که مستعد وارد شدن به مرحله غیر خطی قبل از سایر قسمتهای عضو است، تعریف میگردد. نمودار نیرو تغییر مکان برای عضوهای تغییر شکل کنترل بر اساس نشریه ۳۶۰ بصورت است.

منحنی نیرو – تغییر مکان مفاصل پلاستیک

در نمودار فوق، نقطه B لحظه وارد شدن عضو به مرحله غیر خطی است که در این لحظه مفصل پلاستیک در عضو تشکیل می شود؛ نقطه C لحظه فروریزش عضو یا لحظه باربرداری از عضو است که در این مرحله عضو دیگر قادر به تحمل بار نمیباشد. ما بين نقطه B و نقطه C سطوح عملکرد مختلفی تعریف شده است. منظور از سطوح عملکرد، مقدار تغییر شکل (خرابی) ایجاد شده در سازه است که بر اساس معیارها و انتظارهایی که از سازه داریم، تعریف شدهاند.

بعد از مشخص کردن سطوح عملکرد برای المانهای سازهای، نوبت به اختصاص مفاصل پلاستیک برای المانها میرسد. در اختصاص مفاصل پلاستیک به المانها، باید دقت نماییم که مفصل پلاستیک به المانی اختصاص خواهد یافت که، المان مقاوم در برابر بارهای جانبی باشد، یا نیروی جانبی زلزله در مقدار تلاشهای داخلی آن المان تاثیرگذار باشد المان مقاوم جانبی). از طرفی در هنگام اختصاص مفاصل پلاستیک باید مد نظر باشد که، مفاصل در نقاطی از المان باید اختصاص یابد که در آن نقطه احتمال ورود به مرحله غیر خطی بیشتر از سایر نقاط باشد؛ که این موضوع بستگی به نوع سیستم مقاوم جانبی و تلاشهای داخلی مورد نظر دارد.

- معیار پذیرش تیرها

| معیار پذیرش تیرها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Beam | Load Case/Combo | Station | V2 | M3 | Vcl | Mce | 2V/Vcl | K | m | M3/m*k*Mce | معیار پذیرش |
|  |  |  | m | kgf | kgf-m | kgf | kgf-m |  |  |  |  |  |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 0.175 | -4950.93 | -2031.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.347596 | 1 | 3 | 0.072642082 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 0.6438 | -3733.86 | 4.16 | 28486.7 | 9321.227 | 0.262148 | 1 | 3 | 0.000148764 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 1.1125 | -2516.78 | 1469.15 | 28486.7 | 9321.227 | 0.176699 | 1 | 3 | 0.05253779 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 1.5813 | -1299.7 | 2363.64 | 28486.7 | 9321.227 | 0.09125 | 1 | 3 | 0.084525353 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 2.05 | -82.63 | 2687.63 | 28486.7 | 9321.227 | 0.005801 | 1 | 3 | 0.096111453 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 2.5188 | 1134.45 | 2441.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.079648 | 1 | 3 | 0.087295732 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 2.9875 | 2351.52 | 1624.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.165096 | 1 | 3 | 0.058078191 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 3.4563 | 3568.6 | 236.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.250545 | 1 | 3 | 0.008459187 | .ok |
| Story4 | B1 | UDCon11 | 3.925 | 4785.68 | -1721.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.335994 | 1 | 3 | 0.06156128 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 0.175 | -4938.36 | -2063.45 | 28486.7 | 9321.227 | 0.346713 | 1 | 3 | 0.073790357 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 0.6438 | -3721.29 | -33.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.261265 | 1 | 3 | 0.001210141 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 1.1125 | -2504.21 | 1425.26 | 28486.7 | 9321.227 | 0.175816 | 1 | 3 | 0.050968254 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 1.5813 | -1287.13 | 2313.86 | 28486.7 | 9321.227 | 0.090367 | 1 | 3 | 0.082745187 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 2.05 | -70.06 | 2631.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.004919 | 1 | 3 | 0.094120298 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 2.5188 | 1147.02 | 2379.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.08053 | 1 | 3 | 0.085093947 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 2.9875 | 2364.1 | 1556.62 | 28486.7 | 9321.227 | 0.165979 | 1 | 3 | 0.055665776 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 3.4563 | 3581.17 | 163.2 | 28486.7 | 9321.227 | 0.251428 | 1 | 3 | 0.005836142 | .ok |
| Story4 | B3 | UDCon11 | 3.925 | 4798.25 | -1800.73 | 28486.7 | 9321.227 | 0.336877 | 1 | 3 | 0.064395313 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 0.175 | -1692.62 | -1830.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.118836 | 1 | 3 | 0.065450611 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 0.63 | -1440.01 | -1117.57 | 28486.7 | 9321.227 | 0.101101 | 1 | 3 | 0.039965053 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 1.085 | -1187.4 | -519.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.083365 | 1 | 3 | 0.01858947 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 1.54 | -934.79 | -37.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.06563 | 1 | 3 | 0.001324218 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 1.995 | -682.18 | 330.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.047895 | 1 | 3 | 0.011830703 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 2.45 | -429.57 | 583.75 | 28486.7 | 9321.227 | 0.030159 | 1 | 3 | 0.020875292 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 2.905 | -176.96 | 721.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.012424 | 1 | 3 | 0.025809907 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 3.36 | 75.65 | 744.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.005311 | 1 | 3 | 0.02663419 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 3.815 | 328.26 | 652.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.023047 | 1 | 3 | 0.023348142 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 4.27 | 580.87 | 446.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.040782 | 1 | 3 | 0.015951763 | .ok |
| Story4 | B7 | UDCon11 | 4.725 | 833.48 | 124.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.058517 | 1 | 3 | 0.004445409 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 0.175 | -1750.88 | -1954.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.122926 | 1 | 3 | 0.06990639 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 0.63 | -1498.27 | -1215.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.105191 | 1 | 3 | 0.04347246 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 1.085 | -1245.66 | -591.41 | 28486.7 | 9321.227 | 0.087456 | 1 | 3 | 0.021149219 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 1.54 | -993.05 | -82.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.06972 | 1 | 3 | 0.002935951 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 1.995 | -740.44 | 312.26 | 28486.7 | 9321.227 | 0.051985 | 1 | 3 | 0.011166627 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 2.45 | -487.83 | 591.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.03425 | 1 | 3 | 0.021159589 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 2.905 | -235.22 | 756.19 | 28486.7 | 9321.227 | 0.016514 | 1 | 3 | 0.027041862 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 3.36 | 17.39 | 805.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.001221 | 1 | 3 | 0.028813803 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 3.815 | 270 | 740.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.018956 | 1 | 3 | 0.02647577 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 4.27 | 522.61 | 560.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.036692 | 1 | 3 | 0.020027406 | .ok |
| Story4 | B9 | UDCon11 | 4.725 | 775.22 | 264.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.054427 | 1 | 3 | 0.009469068 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 0.2 | -3502.87 | -3537.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.24593 | 1 | 3 | 0.126485851 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 0.6625 | -2880.91 | -2060.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.202264 | 1 | 3 | 0.073696306 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 1.125 | -2258.95 | -872.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.158597 | 1 | 3 | 0.031191888 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 1.5875 | -1636.98 | 28.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.114929 | 1 | 3 | 0.001026689 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 2.05 | -1015.02 | 642.02 | 28486.7 | 9321.227 | 0.071263 | 1 | 3 | 0.022959066 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 2.5125 | -393.05 | 967.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.027595 | 1 | 3 | 0.034604886 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 2.975 | 228.91 | 1005.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.016071 | 1 | 3 | 0.035964149 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 3.4375 | 2829.1 | 323.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.198626 | 1 | 3 | 0.011561067 | .ok |
| Story3 | B1 | UDCon11 | 3.9 | 5542.32 | -1612.58 | 28486.7 | 9321.227 | 0.389116 | 1 | 3 | 0.057666943 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 0.2 | -10783.98 | -11547.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.757124 | 1 | 3 | 0.412958151 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 0.6769 | -9249.8 | -6770.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.649412 | 1 | 3 | 0.242119412 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 1.1538 | -7715.62 | -2724.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.5417 | 1 | 3 | 0.097446041 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 1.6308 | -6181.44 | 588.97 | 28486.7 | 9321.227 | 0.433988 | 1 | 3 | 0.021061962 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 2.1077 | -4647.26 | 3171.19 | 28486.7 | 9321.227 | 0.326276 | 1 | 3 | 0.113403883 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 2.5846 | -3113.08 | 5021.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.218564 | 1 | 3 | 0.179580793 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 3.0615 | -1578.9 | 6140.59 | 28486.7 | 9321.227 | 0.110852 | 1 | 3 | 0.21959162 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 3.5385 | -44.72 | 6527.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.00314 | 1 | 3 | 0.233437079 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 4.0154 | 1489.46 | 6183.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.104572 | 1 | 3 | 0.221116812 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 4.4923 | 3023.64 | 5107.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.212284 | 1 | 3 | 0.182631178 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 4.9692 | 4557.82 | 3299.15 | 28486.7 | 9321.227 | 0.319996 | 1 | 3 | 0.117979818 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 5.4462 | 6092 | 759.58 | 28486.7 | 9321.227 | 0.427708 | 1 | 3 | 0.027163091 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 5.9231 | 7626.18 | -2511.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.53542 | 1 | 3 | 0.089819362 | .ok |
| Story3 | B2 | UDCon11 | 6.4 | 9160.36 | -6514.63 | 28486.7 | 9321.227 | 0.643132 | 1 | 3 | 0.232967541 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 0.2 | -9365.02 | -6304.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.657501 | 1 | 3 | 0.225444211 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 0.6125 | -7843.62 | -2748.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.550686 | 1 | 3 | 0.098299648 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 1.025 | -6153.81 | 142.49 | 28486.7 | 9321.227 | 0.432048 | 1 | 3 | 0.005095538 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 1.4375 | -4540.24 | 2341.98 | 28486.7 | 9321.227 | 0.318762 | 1 | 3 | 0.083750777 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 1.85 | -3105.59 | 3912.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.218038 | 1 | 3 | 0.139923996 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 1.85 | 973.67 | 3751.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.06836 | 1 | 3 | 0.134149363 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 2.26 | 2310.7 | 3078.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.16223 | 1 | 3 | 0.110071703 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 2.67 | 3647.74 | 1856.53 | 28486.7 | 9321.227 | 0.256101 | 1 | 3 | 0.066390759 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 3.08 | 4984.77 | 86.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.349972 | 1 | 3 | 0.00310653 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 3.49 | 6321.8 | -2230.98 | 28486.7 | 9321.227 | 0.443842 | 1 | 3 | 0.079781342 | .ok |
| Story3 | B3 | UDCon11 | 3.9 | 7658.83 | -5097.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.537713 | 1 | 3 | 0.182272498 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 0.2 | -14855.25 | -15562.02 | 28486.7 | 9321.227 | 1.04296 | 1 | 3 | 0.556508279 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 0.6769 | -12703.04 | -8990.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.891858 | 1 | 3 | 0.321503811 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 1.1538 | -10550.83 | -3445.28 | 28486.7 | 9321.227 | 0.740755 | 1 | 3 | 0.123205525 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 1.6308 | -8398.62 | 1073.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.589652 | 1 | 3 | 0.038386577 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 2.1077 | -6246.41 | 4565.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.438549 | 1 | 3 | 0.163272854 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 2.5846 | -4094.2 | 7031.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.287446 | 1 | 3 | 0.251452947 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 3.0615 | -1941.99 | 8470.94 | 28486.7 | 9321.227 | 0.136344 | 1 | 3 | 0.3029265 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 3.5385 | 210.22 | 8883.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.014759 | 1 | 3 | 0.317694226 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 4.0154 | 2362.43 | 8270.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.165862 | 1 | 3 | 0.295756127 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 4.4923 | 4514.64 | 6630.51 | 28486.7 | 9321.227 | 0.316965 | 1 | 3 | 0.237111488 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 4.9692 | 6666.85 | 3964.15 | 28486.7 | 9321.227 | 0.468068 | 1 | 3 | 0.141760664 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 5.4462 | 8819.06 | 271.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.61917 | 1 | 3 | 0.009704016 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 5.9231 | 10971.27 | -4447.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.770273 | 1 | 3 | 0.159058816 | .ok |
| Story3 | B4 | UDCon11 | 6.4 | 13123.48 | -10193.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.921376 | 1 | 3 | 0.364527832 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 0.2 | -6158.45 | -4408.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.432374 | 1 | 3 | 0.15766272 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 0.6625 | -4728.47 | -1891.23 | 28486.7 | 9321.227 | 0.331977 | 1 | 3 | 0.067631654 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 1.125 | -3298.49 | -34.99 | 28486.7 | 9321.227 | 0.231581 | 1 | 3 | 0.001251266 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 1.5875 | -1868.5 | 1159.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.131184 | 1 | 3 | 0.04147773 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 2.05 | -438.52 | 1693.37 | 28486.7 | 9321.227 | 0.030788 | 1 | 3 | 0.060556048 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 2.5125 | 991.46 | 1565.5 | 28486.7 | 9321.227 | 0.069609 | 1 | 3 | 0.055983331 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 2.975 | 2421.45 | 776.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.170006 | 1 | 3 | 0.027759936 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 3.4375 | 3851.43 | -674.33 | 28486.7 | 9321.227 | 0.270402 | 1 | 3 | 0.024114493 | .ok |
| Story3 | B5 | UDCon11 | 3.9 | 5281.41 | -2786.3 | 28486.7 | 9321.227 | 0.370798 | 1 | 3 | 0.099639958 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 0.2 | -10335.24 | -11053.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.725619 | 1 | 3 | 0.395290949 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 0.6769 | -8860.66 | -6476.3 | 28486.7 | 9321.227 | 0.622091 | 1 | 3 | 0.231596834 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 1.1538 | -7386.09 | -2602.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.518564 | 1 | 3 | 0.093052127 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 1.6308 | -5911.51 | 568.89 | 28486.7 | 9321.227 | 0.415036 | 1 | 3 | 0.020343888 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 2.1077 | -4436.93 | 3036.59 | 28486.7 | 9321.227 | 0.311509 | 1 | 3 | 0.108590496 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 2.5846 | -2962.35 | 4801.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.207981 | 1 | 3 | 0.171688413 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 3.0615 | -1487.78 | 5862.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.104454 | 1 | 3 | 0.209636922 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 3.5385 | -13.2 | 6220.15 | 28486.7 | 9321.227 | 0.000927 | 1 | 3 | 0.222436739 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 4.0154 | 1461.38 | 5874.81 | 28486.7 | 9321.227 | 0.102601 | 1 | 3 | 0.210087148 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 4.4923 | 2935.95 | 4826.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.206128 | 1 | 3 | 0.172588866 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 4.9692 | 4410.53 | 3074.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.309655 | 1 | 3 | 0.109941177 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 5.4462 | 5885.11 | 619.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.413183 | 1 | 3 | 0.022144796 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 5.9231 | 7359.69 | -2539.13 | 28486.7 | 9321.227 | 0.516711 | 1 | 3 | 0.090800993 | .ok |
| Story3 | B6 | UDCon11 | 6.4 | 8834.26 | -6400.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.620238 | 1 | 3 | 0.228895473 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 0.2 | -12267.44 | -11602.86 | 28486.7 | 9321.227 | 0.861275 | 1 | 3 | 0.414926061 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 0.6417 | -9676.44 | -6756.85 | 28486.7 | 9321.227 | 0.679365 | 1 | 3 | 0.241629491 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 1.0833 | -7085.43 | -3054.17 | 28486.7 | 9321.227 | 0.497455 | 1 | 3 | 0.109219169 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 1.525 | -6416.12 | -86.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.450464 | 1 | 3 | 0.003108675 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 1.9667 | -5822.17 | 2617.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.408764 | 1 | 3 | 0.093602484 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 2.4083 | -5228.22 | 5059.2 | 28486.7 | 9321.227 | 0.367064 | 1 | 3 | 0.180920387 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 2.85 | -4634.27 | 7237.8 | 28486.7 | 9321.227 | 0.325364 | 1 | 3 | 0.258828586 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 2.85 | 2564.09 | 6207.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.18002 | 1 | 3 | 0.221968989 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 3.3125 | 3298.52 | 4860.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.231583 | 1 | 3 | 0.173797219 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 3.775 | 4257.88 | 3121.26 | 28486.7 | 9321.227 | 0.298938 | 1 | 3 | 0.111618352 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 4.2375 | 5293.47 | 907.3 | 28486.7 | 9321.227 | 0.371645 | 1 | 3 | 0.032445657 | .ok |
| Story3 | B7 | UDCon11 | 4.7 | 6125.17 | -1741.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.430037 | 1 | 3 | 0.062292228 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 0.2 | -5601.75 | -8054.19 | 28486.7 | 9321.227 | 0.393289 | 1 | 3 | 0.28802324 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 0.6667 | -5053.14 | -5568.05 | 28486.7 | 9321.227 | 0.354772 | 1 | 3 | 0.199117205 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 1.1333 | -4504.53 | -3337.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.316255 | 1 | 3 | 0.119366259 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 1.6 | -3955.92 | -1363.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.277738 | 1 | 3 | 0.048771119 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 2.0667 | -3407.32 | 354.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.239222 | 1 | 3 | 0.012668933 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 2.5333 | -2858.71 | 1816.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.200705 | 1 | 3 | 0.064953537 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 3 | -2310.1 | 3022.4 | 28486.7 | 9321.227 | 0.162188 | 1 | 3 | 0.108083052 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 3.4667 | -1761.49 | 3972.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.123671 | 1 | 3 | 0.14205712 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 3.9333 | -1212.89 | 4666.46 | 28486.7 | 9321.227 | 0.085155 | 1 | 3 | 0.166875741 | .ok |
| Story3 | B8 | UDCon11 | 4.4 | -664.28 | 5104.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.046638 | 1 | 3 | 0.182539273 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 0.2 | -9921.75 | -11946.15 | 28486.7 | 9321.227 | 0.696588 | 1 | 3 | 0.427202341 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 0.6417 | -9327.8 | -7695.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.654888 | 1 | 3 | 0.275185874 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 1.0833 | -8733.86 | -3706.6 | 28486.7 | 9321.227 | 0.613189 | 1 | 3 | 0.132550504 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 1.525 | -8139.91 | 19.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.571488 | 1 | 3 | 0.000704128 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 1.9667 | -6566.27 | 3377.52 | 28486.7 | 9321.227 | 0.461006 | 1 | 3 | 0.120782382 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 2.4083 | -3975.26 | 5705.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.279096 | 1 | 3 | 0.204030364 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 2.85 | -1384.25 | 6889 | 28486.7 | 9321.227 | 0.097186 | 1 | 3 | 0.246355263 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 2.85 | 2689.73 | 6102.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.188841 | 1 | 3 | 0.218213046 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 3.3125 | 3311.7 | 4714.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.232509 | 1 | 3 | 0.168583313 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 3.775 | 3933.66 | 3038.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.276175 | 1 | 3 | 0.108666667 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 4.2375 | 4555.62 | 1075.58 | 28486.7 | 9321.227 | 0.319842 | 1 | 3 | 0.038463463 | .ok |
| Story3 | B9 | UDCon11 | 4.7 | 5177.59 | -1175.23 | 28486.7 | 9321.227 | 0.363509 | 1 | 3 | 0.042027014 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 0.2 | -4333.23 | -7326.41 | 28486.7 | 9321.227 | 0.304228 | 1 | 3 | 0.261997339 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 0.6667 | -4074.15 | -5364.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.286039 | 1 | 3 | 0.191844915 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 1.1333 | -3815.06 | -3523.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.267849 | 1 | 3 | 0.126015956 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 1.6 | -3555.97 | -1803.96 | 28486.7 | 9321.227 | 0.249658 | 1 | 3 | 0.06451082 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 2.0667 | -3296.88 | -204.97 | 28486.7 | 9321.227 | 0.231468 | 1 | 3 | 0.007329865 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 2.5333 | -3037.8 | 1273.13 | 28486.7 | 9321.227 | 0.213278 | 1 | 3 | 0.045527983 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 3 | -2778.71 | 2630.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.195088 | 1 | 3 | 0.094061651 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 3.4667 | -2519.62 | 3866.59 | 28486.7 | 9321.227 | 0.176898 | 1 | 3 | 0.138271853 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 3.9333 | -2260.53 | 4981.96 | 28486.7 | 9321.227 | 0.158708 | 1 | 3 | 0.178158233 | .ok |
| Story3 | B10 | UDCon11 | 4.4 | -2001.45 | 5976.42 | 28486.7 | 9321.227 | 0.140518 | 1 | 3 | 0.21372079 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 0.2 | -5290.2 | -8000.89 | 28486.7 | 9321.227 | 0.371415 | 1 | 3 | 0.286117196 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 0.7 | -4702.41 | -5502.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.330148 | 1 | 3 | 0.196781675 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 1.2 | -4114.61 | -3298.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.288879 | 1 | 3 | 0.117955859 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 1.7 | -3526.82 | -1388.12 | 28486.7 | 9321.227 | 0.247612 | 1 | 3 | 0.049640103 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 2.2 | -2939.02 | 228.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.206343 | 1 | 3 | 0.008165592 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 2.7 | -2351.23 | 1550.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.165076 | 1 | 3 | 0.055461225 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 3.2 | -1763.44 | 2579.57 | 28486.7 | 9321.227 | 0.123808 | 1 | 3 | 0.092247154 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 3.7 | -1175.64 | 3314.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.08254 | 1 | 3 | 0.118523023 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 4.2 | -587.85 | 3755.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.041272 | 1 | 3 | 0.13428883 | .ok |
| Story3 | B11 | UDCon11 | 4.7 | -0.06 | 3902.19 | 28486.7 | 9321.227 | 4.21E-06 | 1 | 3 | 0.139544933 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 0.2 | -5661.36 | -7914.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.397474 | 1 | 3 | 0.283039633 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 0.6667 | -5112.75 | -5400.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.358957 | 1 | 3 | 0.193138736 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 1.1333 | -4564.15 | -3142.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.320441 | 1 | 3 | 0.112392929 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 1.6 | -4015.54 | -1141 | 28486.7 | 9321.227 | 0.281924 | 1 | 3 | 0.040802926 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 2.0667 | -3466.93 | 604.91 | 28486.7 | 9321.227 | 0.243407 | 1 | 3 | 0.021631988 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 2.5333 | -2918.32 | 2094.81 | 28486.7 | 9321.227 | 0.20489 | 1 | 3 | 0.074911812 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 3 | -2369.72 | 3328.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.166374 | 1 | 3 | 0.119035831 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 3.4667 | -1821.11 | 4306.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.127857 | 1 | 3 | 0.154004761 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 3.9333 | -1272.5 | 5028.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.08934 | 1 | 3 | 0.179818601 | .ok |
| Story3 | B12 | UDCon11 | 4.4 | -723.89 | 5494.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.050823 | 1 | 3 | 0.196476637 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 0 | -7198.36 | -3365.3 | 28486.7 | 9321.227 | 0.505384 | 1 | 3 | 0.120345387 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 0.4625 | -4799 | -582.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.336929 | 1 | 3 | 0.020821293 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 0.925 | -2174.7 | 1039.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.152682 | 1 | 3 | 0.037158913 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 1.3875 | -850.39 | 1616.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.059704 | 1 | 3 | 0.057797827 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 1.85 | -542.28 | 1929.62 | 28486.7 | 9321.227 | 0.038073 | 1 | 3 | 0.069004506 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 1.85 | 1194.77 | 2091.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.083883 | 1 | 3 | 0.074779139 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 2.3 | 1385.12 | 1510.62 | 28486.7 | 9321.227 | 0.097247 | 1 | 3 | 0.054020785 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 2.75 | 1575.47 | 844.49 | 28486.7 | 9321.227 | 0.110611 | 1 | 3 | 0.030199529 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 3.2 | 1765.82 | 92.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.123975 | 1 | 3 | 0.003315014 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 3.65 | 1956.17 | -744.75 | 28486.7 | 9321.227 | 0.137339 | 1 | 3 | 0.02663276 | .ok |
| Story3 | B13 | UDCon11 | 4.1 | 2146.52 | -1667.85 | 28486.7 | 9321.227 | 0.150703 | 1 | 3 | 0.059643435 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 0 | 190.41 | 1817.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.013368 | 1 | 3 | 0.065001814 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 0.41 | 452.22 | 1691.99 | 28486.7 | 9321.227 | 0.03175 | 1 | 3 | 0.060506698 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 0.82 | 890.79 | 1422.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.062541 | 1 | 3 | 0.050877422 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 1.23 | 1451.42 | 942.56 | 28486.7 | 9321.227 | 0.101902 | 1 | 3 | 0.033706578 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 1.64 | 1889.99 | 251.53 | 28486.7 | 9321.227 | 0.132693 | 1 | 3 | 0.008994882 | .ok |
| Story3 | B14 | UDCon11 | 2.05 | 2151.8 | -583.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.151074 | 1 | 3 | 0.020850975 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 0.225 | -5039.87 | -6121.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.35384 | 1 | 3 | 0.218902154 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 0.6813 | -4426.31 | -3961.77 | 28486.7 | 9321.227 | 0.310763 | 1 | 3 | 0.141675554 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 1.1375 | -3812.75 | -2082.23 | 28486.7 | 9321.227 | 0.267686 | 1 | 3 | 0.074461942 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 1.5938 | -3199.19 | -482.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.224609 | 1 | 3 | 0.017260961 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 2.05 | -2585.63 | 836.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.181532 | 1 | 3 | 0.029928106 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 2.5063 | -1972.07 | 1876.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.138455 | 1 | 3 | 0.067106687 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 2.9625 | -1358.52 | 2636.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.095379 | 1 | 3 | 0.094274784 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 3.4188 | 1148.48 | 2719.67 | 28486.7 | 9321.227 | 0.080633 | 1 | 3 | 0.097257224 | .ok |
| Story2 | B1 | UDCon11 | 3.875 | 3825.05 | 1585.12 | 28486.7 | 9321.227 | 0.26855 | 1 | 3 | 0.056684955 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 0.225 | -13008.36 | -14521.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.913294 | 1 | 3 | 0.519310387 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 0.6981 | -11156.68 | -8805.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.78329 | 1 | 3 | 0.314903821 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 1.1712 | -9304.99 | -3965.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.653287 | 1 | 3 | 0.141823246 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 1.6442 | -7453.31 | -1.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.523283 | 1 | 3 | 6.86605E-05 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 2.1173 | -5601.63 | 3086.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.39328 | 1 | 3 | 0.110360292 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 2.5904 | -3749.94 | 5298.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.263277 | 1 | 3 | 0.189462897 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 3.0635 | -1898.26 | 6634.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.133273 | 1 | 3 | 0.237239868 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 3.5365 | -46.58 | 7094.13 | 28486.7 | 9321.227 | 0.00327 | 1 | 3 | 0.25369085 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 4.0096 | 1805.11 | 6678.17 | 28486.7 | 9321.227 | 0.126734 | 1 | 3 | 0.238815841 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 4.4827 | 3656.79 | 5386.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.256737 | 1 | 3 | 0.192614842 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 4.9558 | 5508.47 | 3218.28 | 28486.7 | 9321.227 | 0.38674 | 1 | 3 | 0.115087853 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 5.4288 | 7360.16 | 174.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.516744 | 1 | 3 | 0.006235231 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 5.9019 | 9211.84 | -3745.56 | 28486.7 | 9321.227 | 0.646747 | 1 | 3 | 0.133943739 | .ok |
| Story2 | B2 | UDCon11 | 6.375 | 11063.52 | -8541.46 | 28486.7 | 9321.227 | 0.77675 | 1 | 3 | 0.305448342 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 0.225 | -10429.79 | -8477.51 | 28486.7 | 9321.227 | 0.732257 | 1 | 3 | 0.303161447 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 0.6313 | -8720.69 | -4581.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.612264 | 1 | 3 | 0.163844667 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 1.0375 | -6851.36 | -1414.96 | 28486.7 | 9321.227 | 0.481022 | 1 | 3 | 0.050599919 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 1.4438 | -5064.83 | 999.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.355593 | 1 | 3 | 0.035748155 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 1.85 | -3451.85 | 2723.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.242348 | 1 | 3 | 0.097402055 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 1.85 | -2087.08 | 2229.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.14653 | 1 | 3 | 0.079740575 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 2.255 | -565.57 | 2767 | 28486.7 | 9321.227 | 0.039708 | 1 | 3 | 0.098949777 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 2.66 | 955.94 | 2687.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.067115 | 1 | 3 | 0.096122896 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 3.065 | 2477.45 | 1992.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.173937 | 1 | 3 | 0.071259574 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 3.47 | 3998.97 | 681.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.28076 | 1 | 3 | 0.024360527 | .ok |
| Story2 | B3 | UDCon11 | 3.875 | 5520.48 | -1246.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.387583 | 1 | 3 | 0.044574961 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 0.225 | -17928.96 | -19122.98 | 28486.7 | 9321.227 | 1.25876 | 1 | 3 | 0.683850599 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 0.6981 | -15309.74 | -11260.75 | 28486.7 | 9321.227 | 1.074869 | 1 | 3 | 0.402691977 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 1.1712 | -12690.52 | -4637.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.890979 | 1 | 3 | 0.165844046 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 1.6442 | -10071.3 | 746.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.707088 | 1 | 3 | 0.026693195 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 2.1173 | -7452.08 | 4891.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.523197 | 1 | 3 | 0.174919389 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 2.5904 | -4832.86 | 7797.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.339306 | 1 | 3 | 0.278834893 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 3.0635 | -2213.65 | 9464.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.155416 | 1 | 3 | 0.338440064 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 3.5365 | 405.57 | 9891.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.028474 | 1 | 3 | 0.353733831 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 4.0096 | 3024.79 | 9080.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.212365 | 1 | 3 | 0.324717265 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 4.4827 | 5644.01 | 7029.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.396256 | 1 | 3 | 0.251390008 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 4.9558 | 8263.23 | 3740.19 | 28486.7 | 9321.227 | 0.580147 | 1 | 3 | 0.133751705 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 5.4288 | 10882.45 | -788.5 | 28486.7 | 9321.227 | 0.764037 | 1 | 3 | 0.028197289 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 5.9019 | 13501.67 | -6556.28 | 28486.7 | 9321.227 | 0.947928 | 1 | 3 | 0.234456973 | .ok |
| Story2 | B4 | UDCon11 | 6.375 | 16120.89 | -13563.16 | 28486.7 | 9321.227 | 1.131819 | 1 | 3 | 0.485027704 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 0.225 | -8704.37 | -7386.5 | 28486.7 | 9321.227 | 0.611118 | 1 | 3 | 0.264146197 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 0.6813 | -6990.32 | -3806.14 | 28486.7 | 9321.227 | 0.490778 | 1 | 3 | 0.136110121 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 1.1375 | -5276.28 | -1007.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.370438 | 1 | 3 | 0.03604032 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 1.5938 | -3562.23 | 1008.46 | 28486.7 | 9321.227 | 0.250098 | 1 | 3 | 0.036063206 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 2.05 | -1848.18 | 2242.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.129757 | 1 | 3 | 0.080200815 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 2.5063 | -134.13 | 2694.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.009417 | 1 | 3 | 0.096372148 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 2.9625 | 1579.92 | 2365.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.110923 | 1 | 3 | 0.084577563 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 3.4188 | 3293.97 | 1253.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.231264 | 1 | 3 | 0.044816703 | .ok |
| Story2 | B5 | UDCon11 | 3.875 | 5008.02 | -640.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.351604 | 1 | 3 | 0.022910074 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 0.225 | -12395.39 | -13690.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.870258 | 1 | 3 | 0.489588263 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 0.6981 | -10618.12 | -8247.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.745479 | 1 | 3 | 0.294922189 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 1.1712 | -8840.86 | -3644.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.620701 | 1 | 3 | 0.130322971 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 1.6442 | -7063.59 | 117.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.495922 | 1 | 3 | 0.004209031 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 2.1173 | -5286.33 | 3038.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.371144 | 1 | 3 | 0.108674176 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 2.5904 | -3509.06 | 5119.38 | 28486.7 | 9321.227 | 0.246365 | 1 | 3 | 0.183072465 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 3.0635 | -1731.8 | 6359.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.121587 | 1 | 3 | 0.227403538 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 3.5365 | 45.47 | 6757.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.003192 | 1 | 3 | 0.241667755 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 4.0096 | 1822.73 | 6316.02 | 28486.7 | 9321.227 | 0.127971 | 1 | 3 | 0.225865114 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 4.4827 | 3600 | 5033.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.25275 | 1 | 3 | 0.179995616 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 4.9558 | 5377.27 | 2909.87 | 28486.7 | 9321.227 | 0.377528 | 1 | 3 | 0.104058904 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 5.4288 | 7154.53 | -54.38 | 28486.7 | 9321.227 | 0.502307 | 1 | 3 | 0.001944665 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 5.9019 | 8931.8 | -3859.42 | 28486.7 | 9321.227 | 0.627086 | 1 | 3 | 0.138015449 | .ok |
| Story2 | B6 | UDCon11 | 6.375 | 10709.06 | -8505.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.751864 | 1 | 3 | 0.304153091 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 0.225 | -14315.64 | -16741.09 | 28486.7 | 9321.227 | 1.005075 | 1 | 3 | 0.598672614 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 0.6625 | -11749.08 | -11039.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.824882 | 1 | 3 | 0.394772419 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 1.1 | -9182.51 | -6460.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.644688 | 1 | 3 | 0.23103575 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 1.5375 | -8594.17 | -2572.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.603381 | 1 | 3 | 0.091983956 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 1.975 | -8005.82 | 1058.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.562074 | 1 | 3 | 0.037860538 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 2.4125 | -7417.48 | 4432.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.520768 | 1 | 3 | 0.15850095 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 2.85 | -6829.13 | 7548.51 | 28486.7 | 9321.227 | 0.479461 | 1 | 3 | 0.269939784 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 2.85 | 40.54 | 6416.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.002846 | 1 | 3 | 0.229472651 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 3.3063 | 763.55 | 6241.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.053607 | 1 | 3 | 0.223210599 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 3.7625 | 1705.44 | 5686.88 | 28486.7 | 9321.227 | 0.119736 | 1 | 3 | 0.203366645 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 4.2188 | 2731.46 | 4670.14 | 28486.7 | 9321.227 | 0.191771 | 1 | 3 | 0.167007341 | .ok |
| Story2 | B7 | UDCon11 | 4.675 | 3562.41 | 3226.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.25011 | 1 | 3 | 0.115364998 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 0.225 | -7956.35 | -12370.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.558601 | 1 | 3 | 0.442378813 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 0.6861 | -7336.26 | -8844.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.515066 | 1 | 3 | 0.316293838 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 1.1472 | -6716.16 | -5604.88 | 28486.7 | 9321.227 | 0.47153 | 1 | 3 | 0.20043427 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 1.6083 | -6096.06 | -2650.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.427993 | 1 | 3 | 0.094799751 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 2.0694 | -5475.97 | 17.05 | 28486.7 | 9321.227 | 0.384458 | 1 | 3 | 0.000609719 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 2.5306 | -4855.87 | 2399.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.340922 | 1 | 3 | 0.085793784 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 2.9917 | -4235.77 | 4495.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.297386 | 1 | 3 | 0.160752799 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 3.4528 | -3615.68 | 6305.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.25385 | 1 | 3 | 0.225486409 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 3.9139 | -2995.58 | 7829.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.210314 | 1 | 3 | 0.279995327 | .ok |
| Story2 | B8 | UDCon11 | 4.375 | -2375.49 | 9068.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.166779 | 1 | 3 | 0.324278839 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 0.225 | -11190.9 | -16139.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.785693 | 1 | 3 | 0.577166146 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 0.6625 | -10602.56 | -11372.37 | 28486.7 | 9321.227 | 0.744387 | 1 | 3 | 0.406683584 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 1.1 | -10014.21 | -6862.45 | 28486.7 | 9321.227 | 0.70308 | 1 | 3 | 0.245405818 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 1.5375 | -9425.87 | -2609.94 | 28486.7 | 9321.227 | 0.661773 | 1 | 3 | 0.093333206 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 1.975 | -7820.15 | 1270.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.549039 | 1 | 3 | 0.0454418 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 2.4125 | -5253.58 | 4130.6 | 28486.7 | 9321.227 | 0.368844 | 1 | 3 | 0.147713028 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 2.85 | -2687.02 | 5867.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.188651 | 1 | 3 | 0.209829672 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 2.85 | -1352.23 | 4903.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.094938 | 1 | 3 | 0.175342438 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 3.3063 | -738.67 | 5380.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.051861 | 1 | 3 | 0.19239992 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 3.7625 | -125.12 | 5577.26 | 28486.7 | 9321.227 | 0.008784 | 1 | 3 | 0.199446561 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 4.2188 | 488.44 | 5494.37 | 28486.7 | 9321.227 | 0.034292 | 1 | 3 | 0.196482359 | .ok |
| Story2 | B9 | UDCon11 | 4.675 | 1102 | 5131.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.077369 | 1 | 3 | 0.183507672 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 0.225 | -6384.79 | -11437.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.448265 | 1 | 3 | 0.409014464 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 0.6861 | -6128.79 | -8552.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.430291 | 1 | 3 | 0.305842425 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 1.1472 | -5872.78 | -5785.45 | 28486.7 | 9321.227 | 0.412317 | 1 | 3 | 0.206891575 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 1.6083 | -5616.78 | -3136.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.394344 | 1 | 3 | 0.112162272 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 2.0694 | -5360.78 | -605.53 | 28486.7 | 9321.227 | 0.376371 | 1 | 3 | 0.021654159 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 2.5306 | -5104.77 | 1807.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.358397 | 1 | 3 | 0.064632407 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 2.9917 | -4848.77 | 4102.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.340423 | 1 | 3 | 0.146697783 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 3.4528 | -4592.77 | 6279 | 28486.7 | 9321.227 | 0.32245 | 1 | 3 | 0.224541254 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 3.9139 | -4336.76 | 8337.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.304476 | 1 | 3 | 0.298163893 | .ok |
| Story2 | B10 | UDCon11 | 4.375 | -4080.76 | 10278.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.286503 | 1 | 3 | 0.367564985 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 0.225 | -7873.7 | -13152.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.552798 | 1 | 3 | 0.470346161 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 0.7194 | -7208.78 | -9423.88 | 28486.7 | 9321.227 | 0.506115 | 1 | 3 | 0.337004274 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 1.2139 | -6543.85 | -6023.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.459432 | 1 | 3 | 0.21541978 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 1.7083 | -5878.93 | -2952.74 | 28486.7 | 9321.227 | 0.412749 | 1 | 3 | 0.105591964 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 2.2028 | -5214.01 | -210.32 | 28486.7 | 9321.227 | 0.366066 | 1 | 3 | 0.007521184 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 2.6972 | -4549.08 | 2203.33 | 28486.7 | 9321.227 | 0.319383 | 1 | 3 | 0.07879256 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 3.1917 | -3884.16 | 4288.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.2727 | 1 | 3 | 0.153349625 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 3.6861 | -3219.24 | 6044.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.226017 | 1 | 3 | 0.216149655 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 4.1806 | -2554.32 | 7471.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.179334 | 1 | 3 | 0.267192649 | .ok |
| Story2 | B11 | UDCon11 | 4.675 | -1889.39 | 8570.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.132651 | 1 | 3 | 0.306478607 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 0.225 | -8296.6 | -12982.04 | 28486.7 | 9321.227 | 0.582489 | 1 | 3 | 0.464246463 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 0.6861 | -7676.5 | -9299.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.538953 | 1 | 3 | 0.332551355 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 1.1472 | -7056.41 | -5902.6 | 28486.7 | 9321.227 | 0.495418 | 1 | 3 | 0.211080937 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 1.6083 | -6436.31 | -2791.78 | 28486.7 | 9321.227 | 0.451882 | 1 | 3 | 0.099835926 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 2.0694 | -5816.21 | 33.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.408346 | 1 | 3 | 0.001183678 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 2.5306 | -5196.12 | 2572.06 | 28486.7 | 9321.227 | 0.36481 | 1 | 3 | 0.091978592 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 2.9917 | -4576.02 | 4825.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.321274 | 1 | 3 | 0.172548099 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 3.4528 | -3955.92 | 6792.17 | 28486.7 | 9321.227 | 0.277738 | 1 | 3 | 0.242892558 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 3.9139 | -3335.83 | 8473.32 | 28486.7 | 9321.227 | 0.234203 | 1 | 3 | 0.30301161 | .ok |
| Story2 | B12 | UDCon11 | 4.375 | -2715.73 | 9868.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.190667 | 1 | 3 | 0.352905614 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 0 | -6869.67 | -3633.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.482307 | 1 | 3 | 0.129927458 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 0.4625 | -4470.31 | -1002.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.313852 | 1 | 3 | 0.035839702 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 0.925 | -1846.01 | 467.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.129605 | 1 | 3 | 0.016704167 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 1.3875 | -521.69 | 892.23 | 28486.7 | 9321.227 | 0.036627 | 1 | 3 | 0.031906744 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 1.85 | -213.59 | 1053.59 | 28486.7 | 9321.227 | 0.014996 | 1 | 3 | 0.037677086 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 1.85 | 383.03 | 1547.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.026892 | 1 | 3 | 0.055338923 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 2.3 | 573.38 | 1332.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.040256 | 1 | 3 | 0.047643585 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 2.75 | 763.73 | 1031.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.05362 | 1 | 3 | 0.036884629 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 3.2 | 954.08 | 644.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.066984 | 1 | 3 | 0.02306313 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 3.65 | 1144.43 | 172.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.080348 | 1 | 3 | 0.006178014 | .ok |
| Story2 | B13 | UDCon11 | 4.1 | 1334.78 | -385.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.093713 | 1 | 3 | 0.013770362 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 0 | -596.63 | 2096 | 28486.7 | 9321.227 | 0.041888 | 1 | 3 | 0.074954367 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 0.41 | -334.82 | 2292.99 | 28486.7 | 9321.227 | 0.023507 | 1 | 3 | 0.081998861 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 0.82 | 103.76 | 2346.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.007285 | 1 | 3 | 0.083908481 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 1.23 | 664.39 | 2188.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.046646 | 1 | 3 | 0.078277248 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 1.64 | 1102.96 | 1820.58 | 28486.7 | 9321.227 | 0.077437 | 1 | 3 | 0.065105163 | .ok |
| Story2 | B14 | UDCon11 | 2.05 | 1364.77 | 1308.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.095818 | 1 | 3 | 0.046798202 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 0.225 | -4773.62 | -5680.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.335147 | 1 | 3 | 0.203146002 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 0.6813 | -4160.06 | -3642.62 | 28486.7 | 9321.227 | 0.29207 | 1 | 3 | 0.130262536 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 1.1375 | -3546.5 | -1884.56 | 28486.7 | 9321.227 | 0.248993 | 1 | 3 | 0.06739313 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 1.5938 | -2932.94 | -406.49 | 28486.7 | 9321.227 | 0.205916 | 1 | 3 | 0.014536355 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 2.05 | -2319.38 | 791.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.16284 | 1 | 3 | 0.028308505 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 2.5063 | -1705.82 | 1709.77 | 28486.7 | 9321.227 | 0.119763 | 1 | 3 | 0.061142523 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 2.9625 | -1092.26 | 2348.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.076686 | 1 | 3 | 0.083966413 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 3.4188 | 1414.74 | 2309.92 | 28486.7 | 9321.227 | 0.099326 | 1 | 3 | 0.082604289 | .ok |
| Story1 | B1 | UDCon11 | 3.875 | 4091.3 | 1053.9 | 28486.7 | 9321.227 | 0.287243 | 1 | 3 | 0.037688171 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 0.225 | -13037.73 | -14496.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.915356 | 1 | 3 | 0.518395271 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 0.6981 | -11186.05 | -8766.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.785352 | 1 | 3 | 0.31349199 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 1.1712 | -9334.37 | -3912.52 | 28486.7 | 9321.227 | 0.655349 | 1 | 3 | 0.139914341 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 1.6442 | -7482.68 | 65.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.525346 | 1 | 3 | 0.002337317 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 2.1173 | -5631 | 3167.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.395342 | 1 | 3 | 0.113262986 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 2.5904 | -3779.32 | 5393.16 | 28486.7 | 9321.227 | 0.265339 | 1 | 3 | 0.192863021 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 3.0635 | -1927.64 | 6743.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.135336 | 1 | 3 | 0.241136709 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 3.5365 | -75.95 | 7217 | 28486.7 | 9321.227 | 0.005332 | 1 | 3 | 0.258084764 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 4.0096 | 1775.73 | 6814.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.124671 | 1 | 3 | 0.243706471 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 4.4827 | 3627.41 | 5536.88 | 28486.7 | 9321.227 | 0.254674 | 1 | 3 | 0.198002545 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 4.9558 | 5479.1 | 3382.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.384678 | 1 | 3 | 0.120972629 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 5.4288 | 7330.78 | 352.81 | 28486.7 | 9321.227 | 0.514681 | 1 | 3 | 0.012616722 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 5.9019 | 9182.46 | -3553.2 | 28486.7 | 9321.227 | 0.644684 | 1 | 3 | 0.127064817 | .ok |
| Story1 | B2 | UDCon11 | 6.375 | 11034.15 | -8335.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.774688 | 1 | 3 | 0.298072704 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 0.225 | -10108.25 | -7934.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.709682 | 1 | 3 | 0.283736251 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 0.6313 | -8399.15 | -4169.12 | 28486.7 | 9321.227 | 0.589689 | 1 | 3 | 0.149090529 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 1.0375 | -6529.82 | -1133.01 | 28486.7 | 9321.227 | 0.458447 | 1 | 3 | 0.040517198 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 1.4438 | -4743.29 | 1150.97 | 28486.7 | 9321.227 | 0.333018 | 1 | 3 | 0.04115946 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 1.85 | -3130.31 | 2744.42 | 28486.7 | 9321.227 | 0.219773 | 1 | 3 | 0.098142301 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 1.85 | -1781.28 | 2294.78 | 28486.7 | 9321.227 | 0.12506 | 1 | 3 | 0.082062873 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 2.255 | -259.77 | 2708.1 | 28486.7 | 9321.227 | 0.018238 | 1 | 3 | 0.096843474 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 2.66 | 1261.74 | 2505.2 | 28486.7 | 9321.227 | 0.088584 | 1 | 3 | 0.089587633 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 3.065 | 2783.26 | 1686.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.195408 | 1 | 3 | 0.060295352 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 3.47 | 4304.77 | 250.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.30223 | 1 | 3 | 0.008967346 | .ok |
| Story1 | B3 | UDCon11 | 3.875 | 5826.28 | -1800.78 | 28486.7 | 9321.227 | 0.409053 | 1 | 3 | 0.064397101 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 0.225 | -17981.62 | -19158.68 | 28486.7 | 9321.227 | 1.262457 | 1 | 3 | 0.685127255 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 0.6981 | -15362.4 | -11271.53 | 28486.7 | 9321.227 | 1.078566 | 1 | 3 | 0.403077478 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 1.1712 | -12743.18 | -4623.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.894676 | 1 | 3 | 0.165338748 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 1.6442 | -10123.96 | 785.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.710785 | 1 | 3 | 0.028089292 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 2.1173 | -7504.74 | 4955.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.526894 | 1 | 3 | 0.177206284 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 2.5904 | -4885.52 | 7886.12 | 28486.7 | 9321.227 | 0.343004 | 1 | 3 | 0.282012944 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 3.0635 | -2266.31 | 9577.8 | 28486.7 | 9321.227 | 0.159114 | 1 | 3 | 0.342508556 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 3.5365 | 352.91 | 10030.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.024777 | 1 | 3 | 0.358693478 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 4.0096 | 2972.13 | 9243.89 | 28486.7 | 9321.227 | 0.208668 | 1 | 3 | 0.33056771 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 4.4827 | 5591.35 | 7218.3 | 28486.7 | 9321.227 | 0.392559 | 1 | 3 | 0.258131252 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 4.9558 | 8210.57 | 3953.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.576449 | 1 | 3 | 0.141383747 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 5.4288 | 10829.79 | -550.16 | 28486.7 | 9321.227 | 0.76034 | 1 | 3 | 0.019674091 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 5.9019 | 13449.01 | -6293.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.944231 | 1 | 3 | 0.225042976 | .ok |
| Story1 | B4 | UDCon11 | 6.375 | 16068.23 | -13274.99 | 28486.7 | 9321.227 | 1.128122 | 1 | 3 | 0.474722552 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 0.225 | -8465.71 | -6983.18 | 28486.7 | 9321.227 | 0.594362 | 1 | 3 | 0.249723203 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 0.6813 | -6751.66 | -3511.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.474022 | 1 | 3 | 0.125581106 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 1.1375 | -5037.62 | -822.28 | 28486.7 | 9321.227 | 0.353682 | 1 | 3 | 0.029405285 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 1.5938 | -3323.57 | 1085.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.233342 | 1 | 3 | 0.038804262 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 2.05 | -1609.52 | 2210.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.113002 | 1 | 3 | 0.079047891 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 2.5063 | 104.53 | 2553.79 | 28486.7 | 9321.227 | 0.007339 | 1 | 3 | 0.091325244 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 2.9625 | 1818.58 | 2115.08 | 28486.7 | 9321.227 | 0.127679 | 1 | 3 | 0.07563668 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 3.4188 | 3532.63 | 894.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.24802 | 1 | 3 | 0.031982199 | .ok |
| Story1 | B5 | UDCon11 | 3.875 | 5246.68 | -1108.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.36836 | 1 | 3 | 0.039638558 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 0.225 | -12420.75 | -13657.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.872039 | 1 | 3 | 0.488413525 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 0.6981 | -10643.48 | -8202.26 | 28486.7 | 9321.227 | 0.74726 | 1 | 3 | 0.293318322 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 1.1712 | -8866.22 | -3587.47 | 28486.7 | 9321.227 | 0.622481 | 1 | 3 | 0.128290335 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 1.6442 | -7088.95 | 186.54 | 28486.7 | 9321.227 | 0.497702 | 1 | 3 | 0.006670796 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 2.1173 | -5311.69 | 3119.77 | 28486.7 | 9321.227 | 0.372924 | 1 | 3 | 0.111565069 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 2.5904 | -3534.42 | 5212.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.248145 | 1 | 3 | 0.186392128 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 3.0635 | -1757.16 | 6463.88 | 28486.7 | 9321.227 | 0.123367 | 1 | 3 | 0.231152687 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 3.5365 | 20.11 | 6874.75 | 28486.7 | 9321.227 | 0.001412 | 1 | 3 | 0.245845674 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 4.0096 | 1797.37 | 6444.85 | 28486.7 | 9321.227 | 0.12619 | 1 | 3 | 0.230472161 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 4.4827 | 3574.64 | 5174.16 | 28486.7 | 9321.227 | 0.250969 | 1 | 3 | 0.185031434 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 4.9558 | 5351.9 | 3062.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.375747 | 1 | 3 | 0.10952385 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 5.4288 | 7129.17 | 110.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.500526 | 1 | 3 | 0.003949409 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 5.9019 | 8906.43 | -3682.6 | 28486.7 | 9321.227 | 0.625304 | 1 | 3 | 0.131692248 | .ok |
| Story1 | B6 | UDCon11 | 6.375 | 10683.7 | -8316.42 | 28486.7 | 9321.227 | 0.750083 | 1 | 3 | 0.297400761 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 0.225 | -14316.54 | -16686.3 | 28486.7 | 9321.227 | 1.005139 | 1 | 3 | 0.596713287 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 0.6625 | -11749.97 | -10983.8 | 28486.7 | 9321.227 | 0.824944 | 1 | 3 | 0.39278806 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 1.1 | -9183.4 | -6404.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.64475 | 1 | 3 | 0.229045311 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 1.5375 | -8595.06 | -2516.75 | 28486.7 | 9321.227 | 0.603444 | 1 | 3 | 0.090000669 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 1.975 | -8006.72 | 1113.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.562137 | 1 | 3 | 0.039831308 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 2.4125 | -7418.37 | 4487.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.52083 | 1 | 3 | 0.160460635 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 2.85 | -6830.03 | 7603.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.479524 | 1 | 3 | 0.271896965 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 2.85 | -18.65 | 6454.5 | 28486.7 | 9321.227 | 0.001309 | 1 | 3 | 0.230817252 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 3.3063 | 704.35 | 6306.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.049451 | 1 | 3 | 0.225520739 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 3.7625 | 1646.25 | 5778.48 | 28486.7 | 9321.227 | 0.11558 | 1 | 3 | 0.206642323 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 4.2188 | 2672.27 | 4788.75 | 28486.7 | 9321.227 | 0.187615 | 1 | 3 | 0.171248914 | .ok |
| Story1 | B7 | UDCon11 | 4.675 | 3503.22 | 3371.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.245955 | 1 | 3 | 0.120572467 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 0.225 | -8181.01 | -12831.05 | 28486.7 | 9321.227 | 0.574374 | 1 | 3 | 0.458846959 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 0.6861 | -7560.91 | -9201.67 | 28486.7 | 9321.227 | 0.530838 | 1 | 3 | 0.329057895 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 1.1472 | -6940.82 | -5858.21 | 28486.7 | 9321.227 | 0.487302 | 1 | 3 | 0.209493521 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 1.6083 | -6320.72 | -2800.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.443766 | 1 | 3 | 0.100154554 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 2.0694 | -5700.62 | -29.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.40023 | 1 | 3 | 0.001040993 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 2.5306 | -5080.53 | 2456.55 | 28486.7 | 9321.227 | 0.356695 | 1 | 3 | 0.087847877 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 2.9917 | -4460.43 | 4656.27 | 28486.7 | 9321.227 | 0.313159 | 1 | 3 | 0.16651134 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 3.4528 | -3840.33 | 6570.06 | 28486.7 | 9321.227 | 0.269623 | 1 | 3 | 0.234949755 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 3.9139 | -3220.24 | 8197.91 | 28486.7 | 9321.227 | 0.226087 | 1 | 3 | 0.293162764 | .ok |
| Story1 | B8 | UDCon11 | 4.375 | -2600.14 | 9539.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.182551 | 1 | 3 | 0.341150723 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 0.225 | -11235.56 | -16124.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.788828 | 1 | 3 | 0.576638319 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 0.6625 | -10647.22 | -11338.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.747522 | 1 | 3 | 0.405456993 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 1.1 | -10058.87 | -6808.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.706215 | 1 | 3 | 0.243480463 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 1.5375 | -9470.53 | -2536.56 | 28486.7 | 9321.227 | 0.664909 | 1 | 3 | 0.090709088 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 1.975 | -7864.81 | 1363.64 | 28486.7 | 9321.227 | 0.552174 | 1 | 3 | 0.048764682 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 2.4125 | -5298.24 | 4243.06 | 28486.7 | 9321.227 | 0.37198 | 1 | 3 | 0.151734673 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 2.85 | -2731.68 | 5999.61 | 28486.7 | 9321.227 | 0.191786 | 1 | 3 | 0.21455008 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 2.85 | -1322.86 | 5030.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.092876 | 1 | 3 | 0.179901208 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 3.3063 | -709.3 | 5494.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.049799 | 1 | 3 | 0.196479498 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 3.7625 | -95.74 | 5677.94 | 28486.7 | 9321.227 | 0.006722 | 1 | 3 | 0.203046945 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 4.2188 | 517.82 | 5581.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.036355 | 1 | 3 | 0.19960355 | .ok |
| Story1 | B9 | UDCon11 | 4.675 | 1131.38 | 5205.43 | 28486.7 | 9321.227 | 0.079432 | 1 | 3 | 0.18614967 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 0.225 | -6622.63 | -11940.42 | 28486.7 | 9321.227 | 0.464963 | 1 | 3 | 0.426997433 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 0.6861 | -6366.63 | -8945.68 | 28486.7 | 9321.227 | 0.44699 | 1 | 3 | 0.319903521 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 1.1472 | -6110.62 | -6068.98 | 28486.7 | 9321.227 | 0.429016 | 1 | 3 | 0.217030798 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 1.6083 | -5854.62 | -3310.32 | 28486.7 | 9321.227 | 0.411042 | 1 | 3 | 0.118379265 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 2.0694 | -5598.62 | -669.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.393069 | 1 | 3 | 0.023949637 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 2.5306 | -5342.61 | 1852.84 | 28486.7 | 9321.227 | 0.375095 | 1 | 3 | 0.066258802 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 2.9917 | -5086.61 | 4257.36 | 28486.7 | 9321.227 | 0.357122 | 1 | 3 | 0.152246051 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 3.4528 | -4830.61 | 6543.83 | 28486.7 | 9321.227 | 0.339148 | 1 | 3 | 0.234011753 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 3.9139 | -4574.6 | 8712.25 | 28486.7 | 9321.227 | 0.321174 | 1 | 3 | 0.311555907 | .ok |
| Story1 | B10 | UDCon11 | 4.375 | -4318.6 | 10762.63 | 28486.7 | 9321.227 | 0.303201 | 1 | 3 | 0.384878872 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 0.225 | -7904.96 | -13223.94 | 28486.7 | 9321.227 | 0.554993 | 1 | 3 | 0.472896969 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 0.7194 | -7240.04 | -9479.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.50831 | 1 | 3 | 0.33900258 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 1.2139 | -6575.12 | -6064.34 | 28486.7 | 9321.227 | 0.461627 | 1 | 3 | 0.216864868 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 1.7083 | -5910.19 | -2977.7 | 28486.7 | 9321.227 | 0.414944 | 1 | 3 | 0.10648455 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 2.2028 | -5245.27 | -219.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.368261 | 1 | 3 | 0.007860911 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 2.6972 | -4580.35 | 2209.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.321578 | 1 | 3 | 0.079005693 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 3.1917 | -3915.43 | 4309.64 | 28486.7 | 9321.227 | 0.274895 | 1 | 3 | 0.154115619 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 3.6861 | -3250.5 | 6081.22 | 28486.7 | 9321.227 | 0.228212 | 1 | 3 | 0.217468509 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 4.1806 | -2585.58 | 7524.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.181529 | 1 | 3 | 0.269064362 | .ok |
| Story1 | B11 | UDCon11 | 4.675 | -1920.66 | 8638.07 | 28486.7 | 9321.227 | 0.134846 | 1 | 3 | 0.308903181 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 0.225 | -8451.98 | -13266.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.593398 | 1 | 3 | 0.474402136 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 0.6861 | -7831.88 | -9511.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.549862 | 1 | 3 | 0.340144418 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 1.1472 | -7211.79 | -6043.29 | 28486.7 | 9321.227 | 0.506327 | 1 | 3 | 0.216112106 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 1.6083 | -6591.69 | -2860.82 | 28486.7 | 9321.227 | 0.462791 | 1 | 3 | 0.102304843 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 2.0694 | -5971.59 | 35.71 | 28486.7 | 9321.227 | 0.419255 | 1 | 3 | 0.001277014 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 2.5306 | -5351.5 | 2646.31 | 28486.7 | 9321.227 | 0.375719 | 1 | 3 | 0.094633822 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 2.9917 | -4731.4 | 4970.98 | 28486.7 | 9321.227 | 0.332183 | 1 | 3 | 0.177765581 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 3.4528 | -4111.3 | 7009.72 | 28486.7 | 9321.227 | 0.288647 | 1 | 3 | 0.250672292 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 3.9139 | -3491.21 | 8762.52 | 28486.7 | 9321.227 | 0.245112 | 1 | 3 | 0.313353596 | .ok |
| Story1 | B12 | UDCon11 | 4.375 | -2871.11 | 10229.39 | 28486.7 | 9321.227 | 0.201575 | 1 | 3 | 0.365809852 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 0 | -6811.38 | -3490.19 | 28486.7 | 9321.227 | 0.478215 | 1 | 3 | 0.124811537 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 0.4625 | -4412.01 | -886.11 | 28486.7 | 9321.227 | 0.309759 | 1 | 3 | 0.031687888 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 0.925 | -1787.72 | 556.24 | 28486.7 | 9321.227 | 0.125513 | 1 | 3 | 0.019891516 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 1.3875 | -463.4 | 954.4 | 28486.7 | 9321.227 | 0.032534 | 1 | 3 | 0.034129985 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 1.85 | -155.3 | 1088.8 | 28486.7 | 9321.227 | 0.010903 | 1 | 3 | 0.038936219 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 1.85 | 457.07 | 1538.44 | 28486.7 | 9321.227 | 0.03209 | 1 | 3 | 0.055015647 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 2.3 | 647.42 | 1289.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.045454 | 1 | 3 | 0.046128763 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 2.75 | 837.77 | 955.76 | 28486.7 | 9321.227 | 0.058818 | 1 | 3 | 0.034178619 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 3.2 | 1028.12 | 535.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.072182 | 1 | 3 | 0.019165216 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 3.65 | 1218.47 | 30.45 | 28486.7 | 9321.227 | 0.085547 | 1 | 3 | 0.001088912 | .ok |
| Story1 | B13 | UDCon11 | 4.1 | 1408.82 | -560.69 | 28486.7 | 9321.227 | 0.098911 | 1 | 3 | 0.020050651 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 0 | -612.36 | 2117.65 | 28486.7 | 9321.227 | 0.042993 | 1 | 3 | 0.075728585 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 0.41 | -350.55 | 2321.09 | 28486.7 | 9321.227 | 0.024611 | 1 | 3 | 0.083003736 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 0.82 | 88.02 | 2380.95 | 28486.7 | 9321.227 | 0.00618 | 1 | 3 | 0.08514437 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 1.23 | 648.65 | 2229.93 | 28486.7 | 9321.227 | 0.045541 | 1 | 3 | 0.079743793 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 1.64 | 1087.22 | 1868.03 | 28486.7 | 9321.227 | 0.076332 | 1 | 3 | 0.066802007 | .ok |
| Story1 | B14 | UDCon11 | 2.05 | 1349.03 | 1362.56 | 28486.7 | 9321.227 | 0.094713 | 1 | 3 | 0.04872606 | .ok |

- معیار پذیرش ستونها

| معیار پذیرش ستون ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Column | Load Case/Combo | Station | P | V2 | M3 | k | m | Pce | Vce | Mce | M3/m*k*Mce | معیار پذیرش |
|  |  |  | m | kgf | kgf | kgf-m |  |  | kgf | kgf | kgf-m |  |  |
| Story4 | C1 | UDCon12 | 0 | -7334.76 | -1242.26 | -3704.91 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.208958556 | .ok |
| Story4 | C1 | UDCon12 | 1.275 | -6784.2 | -1242.26 | -2135 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.12041494 | .ok |
| Story4 | C1 | UDCon12 | 2.55 | -6233.64 | -1242.26 | -556.18 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.031368797 | .ok |
| Story4 | C2 | UDCon12 | 0 | -7271.77 | -1350.93 | -3863.88 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.217924534 | .ok |
| Story4 | C2 | UDCon12 | 1.275 | -6721.21 | -1350.93 | -2155.56 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.121574533 | .ok |
| Story4 | C2 | UDCon12 | 2.55 | -6170.65 | -1350.93 | -437.89 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.024697189 | .ok |
| Story4 | C4 | UDCon12 | 0 | -8353.78 | 1349.42 | 1543.69 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.087064796 | .ok |
| Story4 | C4 | UDCon12 | 1.275 | -7803.21 | 1349.42 | -186.46 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.010516426 | .ok |
| Story4 | C4 | UDCon12 | 2.55 | -7252.65 | 1349.42 | -1915.82 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.108053092 | .ok |
| Story4 | C5 | UDCon12 | 0 | -8175.74 | 1243.77 | 1393.33 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.078584426 | .ok |
| Story4 | C5 | UDCon12 | 1.275 | -7625.18 | 1243.77 | -201.91 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.011387813 | .ok |
| Story4 | C5 | UDCon12 | 2.55 | -7074.62 | 1243.77 | -1796.28 | 1 | 2 | 306954.3 | 21365.41 | 8865.179 | 0.101310983 | .ok |
| Story3 | C1 | UDCon12 | 0 | -20736.57 | 280.78 | -979.71 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.031333695 | .ok |
| Story3 | C1 | UDCon12 | 1.275 | -20017.47 | 280.78 | -1423.26 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.045519586 | .ok |
| Story3 | C1 | UDCon12 | 2.55 | -19298.37 | 280.78 | -1855.83 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.059354309 | .ok |
| Story3 | C2 | UDCon12 | 0 | -31918.54 | 682.1 | -367.92 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.011767046 | .ok |
| Story3 | C2 | UDCon12 | 1.275 | -31199.44 | 682.1 | -1376.6 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.044027277 | .ok |
| Story3 | C2 | UDCon12 | 2.55 | -30480.34 | 682.1 | -2368.3 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.075744443 | .ok |
| Story3 | C3 | UDCon12 | 0 | -11481.6 | 1908.33 | 1092.19 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.0349311 | .ok |
| Story3 | C3 | UDCon12 | 1.275 | -10762.5 | 1908.33 | -1396.98 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.044679083 | .ok |
| Story3 | C3 | UDCon12 | 2.55 | -10043.4 | 1908.33 | -3879.43 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.124074343 | .ok |
| Story3 | C4 | UDCon12 | 0 | -31466.81 | 8964.18 | 9925.17 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.31743296 | .ok |
| Story3 | C4 | UDCon12 | 1.275 | -30747.71 | 8964.18 | -1627.6 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.052054915 | .ok |
| Story3 | C4 | UDCon12 | 2.55 | -30028.61 | 8964.18 | -13163.66 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.421008361 | .ok |
| Story3 | C5 | UDCon12 | 0 | -44701.21 | 9080.44 | 9999.76 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.319818543 | .ok |
| Story3 | C5 | UDCon12 | 1.275 | -43982.11 | 9080.44 | -1771.22 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.05664826 | .ok |
| Story3 | C5 | UDCon12 | 2.55 | -43263.01 | 9080.44 | -13514.41 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.432226266 | .ok |
| Story3 | C6 | UDCon12 | 0 | -20821.09 | 6780.96 | 7211.66 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.230647795 | .ok |
| Story3 | C6 | UDCon12 | 1.275 | -20101.99 | 6780.96 | -1522.73 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.048700898 | .ok |
| Story3 | C6 | UDCon12 | 2.55 | -19382.89 | 6780.96 | -10246.04 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.327695224 | .ok |
| Story3 | C7 | UDCon12 | 0 | -13648.94 | 3921.52 | 3507.66 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.112184164 | .ok |
| Story3 | C7 | UDCon12 | 1.275 | -12929.84 | 3921.52 | -1527.42 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.048850896 | .ok |
| Story3 | C7 | UDCon12 | 2.55 | -12210.74 | 3921.52 | -6557.83 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.209736598 | .ok |
| Story3 | C8 | UDCon12 | 0 | -21968.3 | 3585.12 | 3120.89 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.099814245 | .ok |
| Story3 | C8 | UDCon12 | 1.275 | -21249.2 | 3585.12 | -1527.18 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.048843221 | .ok |
| Story3 | C8 | UDCon12 | 2.55 | -20530.1 | 3585.12 | -6165.12 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.197176702 | .ok |
| Story3 | C9 | UDCon12 | 0 | -16440.82 | 4262.36 | 3863.63 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.123569018 | .ok |
| Story3 | C9 | UDCon12 | 1.275 | -15721.72 | 4262.36 | -1625.85 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.051998946 | .ok |
| Story3 | C9 | UDCon12 | 2.55 | -15002.62 | 4262.36 | -7107.9 | 1 | 2 | 412580.4 | 26392.82 | 15633.49 | 0.227329278 | .ok |
| Story2 | C1 | UDCon12 | 0 | -33396.19 | 2495.43 | 3325.32 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.090864278 | .ok |
| Story2 | C1 | UDCon12 | 1.275 | -32486.08 | 2495.43 | -25.31 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.000691595 | .ok |
| Story2 | C1 | UDCon12 | 2.55 | -31575.97 | 2495.43 | -3375.73 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.09224173 | .ok |
| Story2 | C2 | UDCon12 | 0 | -54504.71 | 3075.59 | 4240.9 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.115882476 | .ok |
| Story2 | C2 | UDCon12 | 1.275 | -53594.6 | 3075.59 | 24.92 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.000680938 | .ok |
| Story2 | C2 | UDCon12 | 2.55 | -52684.49 | 3075.59 | -4191.43 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.11453071 | .ok |
| Story2 | C3 | UDCon12 | 0 | -23999.13 | 4662.71 | 6347.53 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.173446083 | .ok |
| Story2 | C3 | UDCon12 | 1.275 | -23089.02 | 4662.71 | 253.95 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.006939177 | .ok |
| Story2 | C3 | UDCon12 | 2.55 | -22178.91 | 4662.71 | -5841.39 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.159615822 | .ok |
| Story2 | C4 | UDCon12 | 0 | -56295.28 | 12502.76 | 17669.48 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.482818057 | .ok |
| Story2 | C4 | UDCon12 | 1.275 | -55385.17 | 12502.76 | 1495.77 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.040871874 | .ok |
| Story2 | C4 | UDCon12 | 2.55 | -54475.06 | 12502.76 | -14694.97 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.401539653 | .ok |
| Story2 | C5 | UDCon12 | 0 | -79229.86 | 12182.14 | 17423.25 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.476089829 | .ok |
| Story2 | C5 | UDCon12 | 1.275 | -78319.75 | 12182.14 | 1518.76 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.041500075 | .ok |
| Story2 | C5 | UDCon12 | 2.55 | -77409.64 | 12182.14 | -14413.04 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.393835923 | .ok |
| Story2 | C6 | UDCon12 | 0 | -45661.15 | 10304.28 | 14512.31 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.396548473 | .ok |
| Story2 | C6 | UDCon12 | 1.275 | -44751.04 | 10304.28 | 1153.7 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.031524821 | .ok |
| Story2 | C6 | UDCon12 | 2.55 | -43840.93 | 10304.28 | -12216.9 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.333826458 | .ok |
| Story2 | C7 | UDCon12 | 0 | -33611.14 | 6554.73 | 9002.05 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.24598077 | .ok |
| Story2 | C7 | UDCon12 | 1.275 | -32701.03 | 6554.73 | 549.27 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.015008788 | .ok |
| Story2 | C7 | UDCon12 | 2.55 | -31790.92 | 6554.73 | -7906.07 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.216033146 | .ok |
| Story2 | C8 | UDCon12 | 0 | -49159.36 | 6143.19 | 8520.62 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.232825708 | .ok |
| Story2 | C8 | UDCon12 | 1.275 | -48249.25 | 6143.19 | 494.37 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.013508647 | .ok |
| Story2 | C8 | UDCon12 | 2.55 | -47339.14 | 6143.19 | -7536.49 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.205934383 | .ok |
| Story2 | C9 | UDCon12 | 0 | -38270 | 6807.52 | 9461.36 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.258531403 | .ok |
| Story2 | C9 | UDCon12 | 1.275 | -37359.89 | 6807.52 | 640.6 | 1 | 2 | 502892.9 | 31839.22 | 18298.28 | 0.017504377 | .ok |
| Story2 | C9 | UDCon12 | 2.55 | -36449.78 | 6807.52 | -8184.43 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.154688513 | .ok |
| Story1 | C1 | UDCon12 | 0 | -45666.77 | 5756.96 | 16986.96 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.321059326 | .ok |
| Story1 | C1 | UDCon12 | 1.275 | -44756.66 | 5756.96 | 9560.53 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.180697271 | .ok |
| Story1 | C1 | UDCon12 | 2.55 | -43846.55 | 5756.96 | 2023.1 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.038237279 | .ok |
| Story1 | C2 | UDCon12 | 0 | -77280.31 | 6122.56 | 17582.42 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.332313723 | .ok |
| Story1 | C2 | UDCon12 | 1.275 | -76370.2 | 6122.56 | 9617.73 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.181778371 | .ok |
| Story1 | C2 | UDCon12 | 2.55 | -75460.09 | 6122.56 | 1454.58 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.027492057 | .ok |
| Story1 | C3 | UDCon12 | 0 | -36350.15 | 7181.93 | 18808.92 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.35549499 | .ok |
| Story1 | C3 | UDCon12 | 1.275 | -35440.04 | 7181.93 | 9563.26 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.180748869 | .ok |
| Story1 | C3 | UDCon12 | 2.55 | -34529.92 | 7181.93 | 212.61 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.004018401 | .ok |
| Story1 | C4 | UDCon12 | 0 | -80885.33 | 11681.63 | 22800.95 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.430945716 | .ok |
| Story1 | C4 | UDCon12 | 1.275 | -79975.21 | 11681.63 | 7755.77 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.146586693 | .ok |
| Story1 | C4 | UDCon12 | 2.55 | -79065.1 | 11681.63 | -7416.23 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.140169271 | .ok |
| Story1 | C5 | UDCon12 | 0 | -114304.99 | 11567.42 | 22923.01 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.433252692 | .ok |
| Story1 | C5 | UDCon12 | 1.275 | -113394.88 | 11567.42 | 7929.28 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.149866091 | .ok |
| Story1 | C5 | UDCon12 | 2.55 | -112484.77 | 11567.42 | -7272.72 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.137456884 | .ok |
| Story1 | C6 | UDCon12 | 0 | -70534.83 | 10512.29 | 22082.2 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.417361097 | .ok |
| Story1 | C6 | UDCon12 | 1.275 | -69624.72 | 10512.29 | 8530.79 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.161234835 | .ok |
| Story1 | C6 | UDCon12 | 2.55 | -68714.6 | 10512.29 | -5159.57 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.097517629 | .ok |
| Story1 | C7 | UDCon12 | 0 | -53316.67 | 8188.95 | 19345.79 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.365642016 | .ok |
| Story1 | C7 | UDCon12 | 1.275 | -52406.56 | 8188.95 | 8844.75 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.167168786 | .ok |
| Story1 | C7 | UDCon12 | 2.55 | -51496.45 | 8188.95 | -1721.52 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.032537314 | .ok |
| Story1 | C8 | UDCon12 | 0 | -76604.66 | 7962.07 | 19332.53 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.365391398 | .ok |
| Story1 | C8 | UDCon12 | 1.275 | -75694.55 | 7962.07 | 9061.57 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.171266758 | .ok |
| Story1 | C8 | UDCon12 | 2.55 | -74784.44 | 7962.07 | -1341.25 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.025350082 | .ok |
| Story1 | C9 | UDCon12 | 0 | -60126.08 | 8523.21 | 20108.41 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.380055794 | .ok |
| Story1 | C9 | UDCon12 | 1.275 | -59215.97 | 8523.21 | 9152.54 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.172986121 | .ok |
| Story1 | C9 | UDCon12 | 2.55 | -58305.86 | 8523.21 | -1899.16 | 1 | 2 | 527879.6 | 31839.22 | 26454.55 | 0.03589477 | .ok |