- مشخصات پروژه

  - مشخصات مصالح مصرفی

مشخص نمودن مصالح مصرفی

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=330030+690025231.5=28302.25 Mpa ≅28302 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.15

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=30 Mpa

شکل 1، اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از میلگرد S400 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 600 Mpa | 400 Mpa | S400 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 1.25*600 Mpa | 1.25*400 Mpa | S400 |

شکل 2، اطلاعات میلگرد مصرفی در نرم افزار

- مشخصات هندسه سازه

سازه مورد دارای قاب زیر میباشد:

شکل3، مشخصات هندسی سازه

شکل 4، مدلسازی سازه در نرم افزار SAP

سازه دارای 5 طبقه بوده که ارتفاع هر طبقه برابر 3 متر میباشد.

- مقاطع مورد استفاده تیرها و ستونها

شکل 5، مقاطع تیر و ستون تعریف شده در نرم افزار

- مشخصات نمونه ستون تعریف شده در نرم افزار

شکل 6، معرفی ابعاد ستون

شکل 7، معرفی موارد لازم برای آرماتورگذاری ستون

- مقدار پوشش بتنی روی میلگردها (کاور) طبق صورت پروژه 5 سانتیمتر وارد شده است.

- مشخصات نمونه تیر تعریف شده در نرم افزار

شکل 8، معرفی ابعاد تیر

شکل 9، معرفی موارد لازم برای آرماتورگذاری تیر

- مقدار پوشش بتنی روی میلگرد (کاور) برای تیرها از مرکز میلگرد در نظر گرفته میشود به همین سبب به اندازه نصف قطر میلگرد و قطر خاموت به کاور خالص که 5 سانتیمتر میباشد اضافه شده و در مجموع 7 سانتیمتر در نظ گرفته شده است.

- معرفی الگوهای بارگذاری برای تحلیل خطی

با توجه به اطلاعات صورت پروژه بارهای مورد استفاده برای این پروژه در تحلیل خطی بار مرده، زنده، تیغه بندی و زلزله خواهد بود که طبق شکل زیر این بارها به نرم افزار معرفی گردیدهاند:

شکل11، الگوهای بارگذاری تحلیل خطی

- برای اعمال نیروی زلزله به سازه همانطورکه در شکل فوق مشاهده میشود برای نحوه پخش بار جانبی بار زلزله از حالت User Coefficient استفاده شده است که در این حالت مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش در طبقات (K) به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی آنها را محاسبه نموده و به نرم افزار وارد نمائیم که بصورت زیر محاسبه شده است:

- با توجه به صورت پروژه خاک از نوع III میباشد.

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             شهر با خطر نسبی کم

- کاربری ساختمان                                              مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    5 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                          15 متر

- منظم بودن ساختمان                                          منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

در صورت پروژه ذکر شده نسبت شتاب مبنا در بخش اول پروژه برابر 15/0 در نظر گرفته شود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

محاسبه زمان تناوب تجربی جهت X

Tx=0.05H0.9=0.05×150.9=0.572 sec

با توجه به این بند آئین نامه به ما موظف کرده از بین 25/1 برابر زمان تناوب تجربی و زمان تناوب تحلیلی که از نرم افزار بدست خواهیم آورد را برای طراحی سازه لحاظ کنیم و بنا به توصیه اکثر مراجع در این پروژه زمان تناوب تجربی در همین ابتدا به 25/1 ضرب شده است و در بخش های بعدی آنرا با زمان تناوب تحلیلی مقایسه و کنترل خواهیم نمود.

Tax=1.25×0.572=0.715 sec

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

محاسبات مربوط به ضریب بازتاب ساختمان با در نظر گرفتن پارامترهای ظریب شکل طیف و نوع زمین بصورت زیر می باشد:

طبقه بندی نوع زمین

در این پروژه نوع زمین، نوع III مشخص گردیده است.

9-1-3-2- پارامترهای ضریب طیف شکل

مقدار ضریب (S)            75/1

مقدار ضریب (S0)           1/1

مقدار ضریب (T0)          15/0

مقدار ضریب (Ts)           7/0

محاسبه ضریب اصلاح طیف طرح (N)

11-1-3-2- محاسبه ضریب شکل طیف (B1)

حال با توجه به نوع خاک و زمان تناوب بدست آمده خواهیم داشت:

B1=1.75+10.70.715=2.69

N=0.74-0.70.715-0.7+1=1.003

B=B1N=2.69×1.003=2.7

با توجه به اینکه در دو جهت تمامی پارامترها یکسان است ضریب B نیز یکسان میباش

محاسبه ضریب رفتار ساختمان (Ru)

با در نظر گیری نوع سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مقدار ضریب رفتار در جهت های اصلی ساختمان بصورت زیر بدست می آید:

با توجه به اینکه در دو جهت سازه از قاب خمشی متوسط استفاده شده است ضریب رفتار برابر 5 میباشد.

Rux=5

13-1-3-2- محاسبه ضریب زلزله (C)

Cx=ABIRu=0.15×2.7×1.05=0.081

14-1-3-2- محاسبه ضریب (K)

kx=ky=0.5T+0.75=0.5×0.715+0.75=1.1075

توزیع برش پایه در طبقات

شکل12، وارد نمودن مقادیر C و K در نرم افزار

- اعمال بار مرده و زنده بر روی سازه

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی سقف بام

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی

q=335.5×3.0-0.4×0.7=610 Kg/m

دیوار نمادار در نظر گرفته شده است و 30 درصد بخاطر بازشوها از مقدار آن کسر گردیده است.

بار محاسباتی جان پناه

q=367×1.2=440.4 Kg/m

ارتفاع جان پناه برابر 2/1 متر در نظر گرفته شده است.

سقف طبقات را اگر از نوع یکطرفه (تیرچه) فرض نموده بایستی بارهای وارده را به تیرهای طبقات مطابق عرض بارگیر هر تیر اعمال نمائیم به همین منظور عرض بارگیر برابر نصف دهانه عمود میباشد که برابر 6 متر بوده که نصف آن برابر 3 متر خواهد بود.

طبقات مرده بار=521×62=1563 kgf/m

بام مرده بار=618×62=1854 kgf/m

طبقات زنده بار=200×62=600 kgf/m

بام زنده بار=150×62=450 kgf/m

شکل15، کل بارهای مرده اعمالی در نرم افزار

شکل16، کل بارهای زنده اعمالی در نرم افزار

شکل17، کل بارهای زنده بام اعمالی در نرم افزار

شکل18، کل بارهای Mass بام اعمالی در نرم افزار

- اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه به پای ستونها در محل اتصال به فونداسیون

شکل19، اختصاص تکیهگاه گیردار پای ستونها

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

شکل20، اعمال ضریب ترک خوردگی ستون

شکل21، اعمال ضریب ترک خوردگی تیر

شکل22، اعمال ضریب ترک خوردگی دیوار برشی

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

شکل23، اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص دیافراگم

شکل24، اختصاص دیافراگم طبقات

- وزن موثر لرزهای

شکل25، معرفی وزن موثر لرزهای به نرم افزار

- تنظیم تعداد مدهای نوسان

شکل26، تنظیم تعداد مد نوسان در نرم افزار

Maximum Number of Modes=5

Minimum Number of Modes=3 or 1=1

- در رابطه فوق n تعداد طبقات میباشد.

- تحلیل و طراحی سازه (تحلیل خطی)

شکل27، نسبت نیرو به ظرفیت

- مقاطع بنحوی طراحی شدهاند که در اقتصادیترین حالت ممکن بوده و جوابگوی نیروهای وارده نیز باشند که در ادامه کنترل ضوابط شکلپذیری و تغییر مکان جانبی نیز آورده خواهد شد.

- کنترلها

- کنترل تغییر مکان جانبی (دریفت)

∆M=Cd∆eu≤∆a=0.025h=0.025×300=7.5 cm

| TABLE: Joint Displacements |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint | OutputCase | CaseType | U1 | Drift | Cd | Drift X Cd | Delta a | Status |
| Text | Text | Text | cm | cm |  |  |  |  |
| 19 | EX | LinStatic | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7.5 | .ok |
| 20 | EX | LinStatic | 0.782738 | 0.782738 | 4.5 | 3.522321 | 7.5 | .ok |
| 21 | EX | LinStatic | 2.285897 | 1.503159 | 4.5 | 6.764216 | 7.5 | .ok |
| 22 | EX | LinStatic | 3.767411 | 1.481514 | 4.5 | 6.666813 | 7.5 | .ok |
| 23 | EX | LinStatic | 4.934373 | 1.166962 | 4.5 | 5.251329 | 7.5 | .ok |
| 24 | EX | LinStatic | 5.667357 | 0.732984 | 4.5 | 3.298428 | 7.5 | .ok |

- مشاهده میشود تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو میباشند.

- کنترل ضوابط شکلپذیری

با توجه به اینکه آرماتورگذاری تیرها در نرمافزار انجام نمیگیرد به همین خاطر ابتدا طراحی قاب را انجام داده سپس ضوابط شکلپذیری را انجام خواهیم داد.

طراحی دستی قاب

شکل 28، مقدار آرماتورهای طولی تیرها و ستونها

آرماتورگذاری ستونها در نرمافزار انجام شده و طراحی آنها انجام گرفته است که آرماتورگذاری آنها بصورت زیر میباشد.

مقاطع و آرماتورگذاری ستونها

| طبقات | ستون اول | ستون دوم | ستون سوم | ستون چهارم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40×40-8∅20 | 40×40-8∅16 | 40×40-8∅16 | 40×40-8∅16 |
| 2 | 35×35-8∅20 | 35×35-8∅16 | 35×35-8∅16 | 35×35-8∅16 |
| 3 | 35×35-8∅20 | 35×35-8∅16 | 35×35-8∅16 | 35×35-8∅16 |
| 4 | 35×35-8∅20 | 35×35-8∅14 | 35×35-8∅14 | 35×35-8∅16 |
| 5 | 35×35-8∅20 | 35×35-8∅14 | 35×35-8∅14 | 35×35-8∅16 |

محاسبه نواحی بحرانی ستونها

- طبقه اول (40×40-8∅20)

L0≥Max 2606=45 cm40 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه اول (40×40-8∅16)

L0≥Max 2606=45 cm40 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم (35×35-8∅16)

L0≥Max 2606=45 cm35 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم (35×35-8∅20)

L0≥Max 2606=45 cm35 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

- طبقه چهارم و پنجم (35×35-8∅14)

L0≥Max 2606=45 cm35 cm45 cm

L0=50 cm بحرانی طول

فواصل خاموت ستونها در نواحی بحرانی

- طبقه اول (40×40-8∅20)

S≤Min 8×2.0=16 cm24×1=24 cm402=20 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه اول (40×40-8∅16)

S≤Min 8×1.6=12.8 cm24×1=24 cm402=20 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه دوم و سوم و چهارم و چنجم (35×35-8∅16)

S≤Min 8×1.6=12.8 cm24×1=24 cm352=17.5 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه دوم و سوم و چهارم و چنجم (35×35-8∅20)

S≤Min 8×2.0=16 cm24×1=24 cm352=17.5 cm30 cm

S=15 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه چهارم و چنجم (35×35-8∅14)

S≤Min 8×1.4=11.2 cm24×1=24 cm352=17.5 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت ها در نواحی عادی

- طبقه اول (40×40-8∅20)

S≤Min 12×2.0=24 cm36×1=36 cm40 cm25 cm

S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه اول (40×40-8∅16)

S≤Min 12×1.6=19.2 cm36×1=36 cm40 cm25 cm

S=15 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم (35×35-8∅16)

S≤Min 12×1.6=19.2 cm36×1=36 cm35 cm25 cm

S=15 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم (35×35-8∅20)

S≤Min 12×2.0=24 cm36×1=36 cm35 cm25 cm

S=20 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- طبقه چهارم و پنجم (35×35-8∅14)

S≤Min 12×1.4=16.8 cm36×1=36 cm35 cm25 cm

S=15 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

محدودیت مربوط به ابعاد هندسی ستونها در ستونها

با توجه به اینکه ستونها مربعی می باشند و کمترین ستون مورد استفاده 40 سانتیمتر می باشد بنابراین بند الف در همه ستونها رعایت شده است؛ در بند ب بایستی نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون بایستی بیشتر از 125 باشد:

- ستون 35 در 35

35260=0.134>125=0.04     Ok

- ستون 40 در 40

40260=0.154>125=0.04     Ok

ضوابط آرماتورگذاری ستونها

اصلاحیه مبحث نهم

ρMax=0.08=8%

ρMin=0.01=1%

درصد هندسی آرماتور ستون (40×40-8∅20)

ρ=AsAg=8×3.1440×40=0.0157=1.57%<4%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون (40×40-8∅16)

ρ=AsAg=8×2.0140×40=0.01=1.0%<4%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون (35×35-8∅16)

ρ=AsAg=8×2.0135×35=0.13=1.3%<4%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون (35×35-8∅20)

ρ=AsAg=8×3.1435×35=0.205=2.05%<4%     Ok

درصد هندسی آرماتور ستون (35×35-8∅14)

ρ=AsAg=8×1.5435×35=0.1=1.0%<4%     Ok

محاسبه طول وصله پوششی

Ld= 0.86fydfcdαβγλC+Ktrdbdb

Ld= 0.86×40030×1×1×1×12.5×20=502.44 mm=55 cm

بعد از محاسبه طول گیرایی طول وصله پوششی 33/1 برابر مقدار فوق خواهد بود که خواهیم داشت:

1.33Ld=1.33×55=73.15 cm

پوششی وصله طول=75 cm

کنترل فاصله میلگردهای ستون

- (40×40-8∅20)

میلگردها آزاد فاصله=40-2×5-2×1-(2×2)2=12 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=12+22+22=14 cm<200 mm Ok

- (40×40-8∅16)

میلگردها آزاد فاصله=40-2×5-2×1-(2×1.6)2=12.4 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=12.4+1.62+1.62=14 cm<200 mm Ok

- (35×35-8∅16)

میلگردها آزاد فاصله=35-2×5-2×1-(2×1.6)2=9.9 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=9.9+1.62+1.62=11.5 cm<200 mm Ok

- (35×35-8∅20)

میلگردها آزاد فاصله=35-2×5-2×1-(2×2)2=9.5 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=9.5+22+22=11.5 cm<200 mm Ok

- (35×35-8∅14)

میلگردها آزاد فاصله=35-2×5-2×1-(2×1.4)2=10.1 cm>25 mm Ok

میلگردها محور به محور فاصله=10.1+1.42+1.42=11.5 cm<200 mm Ok

آرماتورگذاری تیر

با توجه به اینکه در خروجی آرماتورهای طولی مشاهده میشود آرماتورهای لازم در طبقات اول تا چهارم نزدیک هم میباشد بنابراین طبقات اول تا چهارم را چون ابعاد یکسانی نیز دارند تیپ در نظر گرفته و بصورت زیر آرماتورگذاری خواهیم نمود.

برای تیرها مقدار میلگرد هر قسمت را محاسبه نمائیم که معمولا در تیرها بخاطر مسائل اجرایی عدد کوچکتر را برداشت نموده و تعداد میلگرد طولی آنرا بصورت سرتاسری آرایش داده و در بقیه محلها میلگردهای تقویتی تعبیه مینمایند.

مقدار مساحت میلگرد در دهانه های میانی کمتر میباشد به دلیل اینکه آرماتور سرتاسری برای همه دهانهها جوابگو باشد از اعداد گزارش شده در دهانه میانی بزرگترین را بر میداریم:

AsReq=6.529 cm2→Use 4∅16 (Cont)

AsProv=4×2=8 cm2

برای میلگردهای تحتانی، مساحت در همه جا جوابگو بوده و نیازی به میلگرد تقویتی در قسمت تحتانی نخواهیم داشت.

برای میلگردهای فوقانی از 5 عدد میلگرد نمره 16 برای میلگردهای سرتاسری استفاده خواهیم نمود.

AsProv=5×2=10 cm2

برای میلگردهای فوقانی نیز بزرگترین عدد برابر 844/14 میباشد که مقدار آرماتور طولی را از آن کم کرده و آرماتور تقویتی را به دست خواهیم آورد.

Asreq=14.844-10=4.844 cm2

از دو عدد میلگرد نمره 20 بعنوان میلگرد تقویتی استفاده خواهیم نمود.

AsAdd Bars=2×3.14=6.28 cm2

طول میلگردهای تقویتی نیز یکسوم دهانه خواهد بود که برای دهانهها برابر خواهد بود با:

چپ سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L13=6003=200 cm

میانی چپ سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L13+L23+bcolumn=6003+5003+400=767 cm

میانی راست سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L23+L33+bcolumn=5003+5503+400=750 cm

راست سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L33=5503=183 cm

محاسبه طول مهاری

Ld= 0.86fydfcdαβγλC+Ktrdbdb

Ld= 0.86×40030×1×1×1×12.5×16=401.95 mm=40 cm

طول وصله پوششی

1.33Ld=1.33×40=53.2 cm

پوششی وصله طول=55 cm

- تیر طبقه پنجم

برای تیرها مقدار میلگرد هر قسمت را محاسبه نمائیم که معمولا در تیرها بخاطر مسائل اجرایی عدد کوچکتر را برداشت نموده و تعداد میلگرد طولی آنرا بصورت سرتاسری آرایش داده و در بقیه محلها میلگردهای تقویتی تعبیه مینمایند.

مقدار مساحت میلگرد در دهانه های میانی کمتر میباشد به دلیل اینکه آرماتور سرتاسری برای همه دهانهها جوابگو باشد از اعداد گزارش شده در دهانه میانی بزرگترین را بر میداریم:

AsReq=5.505cm2→Use 4∅16 (Cont)

AsProv=3×2=8 cm2

برای میلگردهای تحتانی، مساحت در همه جا جوابگو بوده و نیازی به میلگرد تقویتی در قسمت تحتانی نخواهیم داشت.

برای میلگردهای فوقانی از 4 عدد میلگرد نمره 16 برای میلگردهای سرتاسری استفاده خواهیم نمود.

AsProv=4×2=8 cm2

برای میلگردهای فوقانی نیز بزرگترین عدد برابر 327/9 میباشد که مقدار آرماتور طولی را از آن کم کرده و آرماتور تقویتی را به دست خواهیم آورد.

Asreq=9.327-8=1.327 cm2

از یک عدد میلگرد نمره 20 بعنوان میلگرد تقویتی استفاده خواهیم نمود.

AsAdd Bars=1×3.14=3.14 cm2

طول میلگردهای تقویتی نیز یکسوم دهانه خواهد بود که برای دهانهها برابر خواهد بود با:

چپ سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L13=6003=200 cm

میانی چپ سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L13+L23+bcolumn=6003+5003+400=767 cm

میانی راست سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L23+L33+bcolumn=5003+5503+400=750 cm

راست سمت دهانه تقویتی میلگرد طول=L33=5503=183 cm

محاسبه طول مهاری

Ld= 0.86fydfcdαβγλC+Ktrdbdb

Ld= 0.86×40030×1×1×1×12.5×16=401.95 mm=40 cm

طول وصله پوششی

1.33Ld=1.33×40=53.2 cm

پوششی وصله طول=55 cm

محاسبه طول بحرانی تیرها

در این پروژه تمامی تیرها با ابعاد 40 در 30 میباشد که ارتفاع مقطع 40 سانتیمتر بوده که دو برابر آن برابر 80 سانتیمتر میباشد پس طول ناحیه بحرانی 80 سانتیمتر میباشد.

فواصل خاموت تیرها در نواحی بحرانی

S≤Min 14×40=10 cm8×1.6=12.8 cm24×1=24 cm30 cm

S=10 cm بحرانی نواحی در خاموت فواصل

فواصل خاموت تیرها در نواحی عادی

S<d2=(40-7)2=16.5 cm→S=15 cm عادی نواحی در خاموت فواصل

- بخش دوم (بررسی عملکرد تحت تغییرات زیر)

برای تغییر کاربری سازه از مسکونی به اداری بار مرده طبقات دستخوش تغییر نخواهد شد و فقط بار زنده طبقات مطابق مبحث ششم از 200 کیلوگرم بر متر مربع به 250 کیلوگرم بر متر مربع تغییر خواهد یافت.

طبقات زنده بار=250×62=750 kgf/m

شکل 29، تغییر بار زنده طبقات

برای تغییر بار بام نیز بامهای روف گاردن به تعداد گیاهان و باغچهها وابسته بوده که این بار به بار طبقه اضافه میگردد که ما مقدار 200 کیلوگرم بر متر مربع را به مقدار بار مرده بام اضافه خواهیم نمود.

گاردن روف مرده بار=618+200×62=2454 kgf/m

گاردن روف زنده بار=500×62=1500 kgf/m

شکل 30، بار مرده روف گاردن (بعلاوه بار جان پناه)

شکل 31، بار زنده روف گاردن

- اصلاح بار زلزله و محاسبه آن برای A=0.35

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

در صورت پروژه ذکر شده نسبت شتاب مبنا در بخش دوم پروژه برابر 35/0 در نظر گرفته شود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

محاسبه زمان تناوب تجربی جهت X

Tx=0.05H0.9=0.05×150.9=0.572 sec

با توجه به این بند آئین نامه به ما موظف کرده از بین 25/1 برابر زمان تناوب تجربی و زمان تناوب تحلیلی که از نرم افزار بدست خواهیم آورد را برای طراحی سازه لحاظ کنیم و بنا به توصیه اکثر مراجع در این پروژه زمان تناوب تجربی در همین ابتدا به 25/1 ضرب شده است و در بخش های بعدی آنرا با زمان تناوب تحلیلی مقایسه و کنترل خواهیم نمود.

Tax=1.25×0.572=0.715 sec

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

محاسبات مربوط به ضریب بازتاب ساختمان با در نظر گرفتن پارامترهای ظریب شکل طیف و نوع زمین بصورت زیر می باشد:

طبقه بندی نوع زمین

در این پروژه نوع زمین، نوع III مشخص گردیده است.

9-1-3-2- پارامترهای ضریب طیف شکل

مقدار ضریب (S)            75/1

مقدار ضریب (S0)           1/1

مقدار ضریب (T0)          15/0

مقدار ضریب (Ts)           7/0

محاسبه ضریب اصلاح طیف طرح (N)

11-1-3-2- محاسبه ضریب شکل طیف (B1)

حال با توجه به نوع خاک و زمان تناوب بدست آمده خواهیم داشت:

B1=1.75+10.70.715=2.69

N=0.74-0.70.715-0.7+1=1.003

B=B1N=2.69×1.003=2.7

با توجه به اینکه در دو جهت تمامی پارامترها یکسان است ضریب B نیز یکسان میباش

محاسبه ضریب رفتار ساختمان (Ru)

با در نظر گیری نوع سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مقدار ضریب رفتار در جهت های اصلی ساختمان بصورت زیر بدست می آید:

با توجه به اینکه در دو جهت سازه از قاب خمشی متوسط استفاده شده است ضریب رفتار برابر 5 میباشد.

Rux=5

محاسبه ضریب زلزله (C)

Cx=ABIRu=0.35×2.7×1.05=0.189

محاسبه ضریب (K)

kx=ky=0.5T+0.75=0.5×0.715+0.75=1.1075

شکل 32، اصلاح بار زلزله

- با توجه به اینکه در این بخش سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد در نظر گرفته شده است بنابراین علاوه بر زلزله افقی لازم است بار قائم زلزله نیز اعمال شود که برای اعمال این بار خواهیم داشت.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Dead=0.21Dead

مقدار بار قائم زلزله در نرمافزار مطابق آئیننامه ASCE7-10 با ضریبی بنام sds اعمال میشود که مقدار بار قائم زلزله برابر است با:

0.2sds×Dead

اگر دو رابطه را معادل هم قرار دهیم خواهیم داشت:

0.21Dead=0.2sds×Dead→sds=1.05

شکل 33، اعمال ضریب sds برای بار قائم زلزله

بعد از اعمال ضریب فوق ترکیبات بار را دوباره فراخوانی مینمائیم تا نرمافزار بار قائم زلزله را در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

شکل 34، تغییر مقدار ضریب بار مرده در ترکیب بار (به اضافه 21/0)

شکل 35، تغییر مقدار ضریب بار مرده در ترکیب بار (منهای 21/0)

نرمافزار در جهت اطمینان برای آنکه حالت بحرانیتر را در طراحی ملاک قرار دهد در ترکیبات بار لرزهای که با 2/1 شروع میشود مقدار 21/0 را اضافه نموده و در ترکیبات بار لرزهای که 9/0 شروع میشود مقدار 21/0 را کسر مینماید تا حالت بحرانیتر ایجاد شود.

حال سازه را تحلیل و طراحی نموده و نتایج را مورد بررسی قرار میدهیم.

شکل 36، نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع بعد از اعمال تغییرات

- مشاهده میشود که بعد از انجام تغییرات مذکور هیچکدام از ستونها جوابگو نبوده و نیازمند مقاومسازی آنها میباشد.

- انتخاب روش تحلیل برای مقاومسازی

در انجام تحلیل استاتیکی از دو روش برای تحلیل سازه میتوان استفاده کرد که عبارتند از:

الف) تحلیل استاتیکی خطی (تحلیل استاتیکی معادل)

ب) تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور)

طبق نشریه 360 بنا به بندی که در ادامه آورده شده است در فرضیات مدلسازی اگر تحلیل سازه از نوع استاتیکی خطی باشد باید مدلسازی بصورت سه بعدی باشد اما در تحلیل غیرخطی استاتیکی میتوان از حالت دو بعدی نیز استفاده نمود با توجه به اینکه پروژه مورد بررسی ما قاب دو بعدی میباشد بنابراین روش تحلیل در نظر گرفته شده تحلیل استاتیکی عیر خطی (پوش آور) خواهد بود.

شکل 37، بند نشریه 360 در خصوص فرضیات مدلسازی

- تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

در این روش، بار جان بی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه ی خاص (نقطه ی کنترل) تحت اثر بارجانبی، به مقدار مشخصی (تغییرمکان هدف) برسد و یا سازه فروریزد. تغییرشکل ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گیرد.

- نکات نشریه 360 در ارتباط با تحلیل پوش آور

- با توجه به استفاده از نرم افزار SAP2000 برای این پروژه از روش (2) برای انجام تحلیل پوش آور استفاده خواهیم نمود.

بنا به توضیحات آئین نامه میتوان گفت برای تحلیل پوش آور گام های زیر بایستی انجام گیرد:

1. معرفی طیف به نرم افزار

2. محاسبه تغییر مکان هدف

3. اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

4. تعریف الگوهای بارگذاری

5. تنظیمات لازم قبل از تحلیل

6. تحلیل سازه و برداشت سختی موثر از خروجی نرم افزار و اصلاح تغییر مکان هدف

7. تحلیل نهایی و کنترل خروجی های لازم (کنترل نمودار پوش، تشکیل مفاصل پلاستیک)

گام اول) معرفی طیف به نرم افزار

با توجه به اینکه سازه بر روی زمین نوع III قرار گرفته و در منطقه با لرزه خیزی بسیار زیاد قرار دارد اطلاعات طیف برابر خواهد بود با:

| T (Sec) | B |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.10000 |
| 0.02 | 1.32000 |
| 0.04 | 1.54000 |
| 0.06 | 1.76000 |
| 0.08 | 1.98000 |
| 0.10 | 2.20000 |
| 0.12 | 2.42000 |
| 0.14 | 2.64000 |
| 0.16 | 2.75000 |
| 0.18 | 2.75000 |
| 0.20 | 2.75000 |
| 0.22 | 2.75000 |
| 0.24 | 2.75000 |
| 0.26 | 2.75000 |
| 0.28 | 2.75000 |
| 0.30 | 2.75000 |
| 0.32 | 2.75000 |
| 0.34 | 2.75000 |
| 0.36 | 2.75000 |
| 0.38 | 2.75000 |
| 0.40 | 2.75000 |
| 0.42 | 2.75000 |
| 0.44 | 2.75000 |
| 0.46 | 2.75000 |
| 0.48 | 2.75000 |
| 0.50 | 2.75000 |
| 0.52 | 2.75000 |
| 0.54 | 2.75000 |
| 0.56 | 2.75000 |
| 0.58 | 2.75000 |
| 0.60 | 2.75000 |
| 0.62 | 2.75000 |
| 0.64 | 2.75000 |
| 0.66 | 2.75000 |
| 0.68 | 2.75000 |
| 0.70 | 2.75000 |
| 0.72 | 2.68495 |
| 0.74 | 2.62342 |
| 0.76 | 2.56513 |
| 0.78 | 2.50983 |
| 0.80 | 2.45729 |
| 0.82 | 2.40732 |
| 0.84 | 2.35972 |
| 0.86 | 2.31434 |
| 0.88 | 2.27102 |
| 0.90 | 2.22963 |
| 0.92 | 2.19004 |
| 0.94 | 2.15213 |
| 0.96 | 2.11580 |
| 0.98 | 2.08095 |
| 1.00 | 2.04750 |
| 1.02 | 2.01536 |
| 1.04 | 1.98446 |
| 1.06 | 1.95472 |
| 1.08 | 1.92608 |
| 1.10 | 1.89848 |
| 1.12 | 1.87188 |
| 1.14 | 1.84620 |
| 1.16 | 1.82141 |
| 1.18 | 1.79746 |
| 1.20 | 1.77431 |
| 1.22 | 1.75191 |
| 1.24 | 1.73024 |
| 1.26 | 1.70926 |
| 1.28 | 1.68893 |
| 1.30 | 1.66923 |
| 1.32 | 1.65013 |
| 1.34 | 1.63159 |
| 1.36 | 1.61360 |
| 1.38 | 1.59614 |
| 1.40 | 1.57917 |
| 1.42 | 1.56268 |
| 1.44 | 1.54664 |
| 1.46 | 1.53105 |
| 1.48 | 1.51588 |
| 1.50 | 1.50111 |
| 1.52 | 1.48673 |
| 1.54 | 1.47273 |
| 1.56 | 1.45908 |
| 1.58 | 1.44578 |
| 1.60 | 1.43281 |
| 1.62 | 1.42016 |
| 1.64 | 1.40783 |
| 1.66 | 1.39578 |
| 1.68 | 1.38403 |
| 1.70 | 1.37255 |
| 1.72 | 1.36134 |
| 1.74 | 1.35038 |
| 1.76 | 1.33968 |
| 1.78 | 1.32921 |
| 1.80 | 1.31898 |
| 1.82 | 1.30897 |
| 1.84 | 1.29918 |
| 1.86 | 1.28961 |
| 1.88 | 1.28023 |
| 1.90 | 1.27105 |
| 1.92 | 1.26207 |
| 1.94 | 1.25326 |
| 1.96 | 1.24464 |
| 1.98 | 1.23620 |
| 2.00 | 1.22792 |
| 2.02 | 1.21980 |
| 2.04 | 1.21185 |
| 2.06 | 1.20405 |
| 2.08 | 1.19639 |
| 2.10 | 1.18889 |
| 2.12 | 1.18153 |
| 2.14 | 1.17430 |
| 2.16 | 1.16721 |
| 2.18 | 1.16024 |
| 2.20 | 1.15341 |
| 2.22 | 1.14670 |
| 2.24 | 1.14010 |
| 2.26 | 1.13363 |
| 2.28 | 1.12727 |
| 2.30 | 1.12101 |
| 2.32 | 1.11487 |
| 2.34 | 1.10883 |
| 2.36 | 1.10290 |
| 2.38 | 1.09706 |
| 2.40 | 1.09132 |
| 2.42 | 1.08567 |
| 2.44 | 1.08012 |
| 2.46 | 1.07466 |
| 2.48 | 1.06929 |
| 2.50 | 1.06400 |
| 2.52 | 1.05880 |
| 2.54 | 1.05367 |
| 2.56 | 1.04863 |
| 2.58 | 1.04367 |
| 2.60 | 1.03878 |
| 2.62 | 1.03397 |
| 2.64 | 1.02923 |
| 2.66 | 1.02456 |
| 2.68 | 1.01996 |
| 2.70 | 1.01543 |
| 2.72 | 1.01097 |
| 2.74 | 1.00657 |
| 2.76 | 1.00223 |
| 2.78 | 0.99796 |
| 2.80 | 0.99375 |
| 2.82 | 0.98960 |
| 2.84 | 0.98550 |
| 2.86 | 0.98147 |
| 2.88 | 0.97749 |
| 2.90 | 0.97356 |
| 2.92 | 0.96969 |
| 2.94 | 0.96587 |
| 2.96 | 0.96211 |
| 2.98 | 0.95839 |
| 3.00 | 0.95472 |
| 3.02 | 0.95110 |
| 3.04 | 0.94753 |
| 3.06 | 0.94401 |
| 3.08 | 0.94053 |
| 3.10 | 0.93710 |
| 3.12 | 0.93371 |
| 3.14 | 0.93036 |
| 3.16 | 0.92706 |
| 3.18 | 0.92379 |
| 3.20 | 0.92057 |
| 3.22 | 0.91739 |
| 3.24 | 0.91425 |
| 3.26 | 0.91115 |
| 3.28 | 0.90808 |
| 3.30 | 0.90505 |
| 3.32 | 0.90206 |
| 3.34 | 0.89910 |
| 3.36 | 0.89618 |
| 3.38 | 0.89329 |
| 3.40 | 0.89044 |
| 3.42 | 0.88762 |
| 3.44 | 0.88484 |
| 3.46 | 0.88208 |
| 3.48 | 0.87936 |
| 3.50 | 0.87667 |
| 3.52 | 0.87401 |
| 3.54 | 0.87137 |
| 3.56 | 0.86877 |
| 3.58 | 0.86620 |
| 3.60 | 0.86366 |
| 3.62 | 0.86114 |
| 3.64 | 0.85865 |
| 3.66 | 0.85619 |
| 3.68 | 0.85376 |
| 3.70 | 0.85135 |
| 3.72 | 0.84897 |
| 3.74 | 0.84661 |
| 3.76 | 0.84428 |
| 3.78 | 0.84198 |
| 3.80 | 0.83969 |
| 3.82 | 0.83743 |
| 3.84 | 0.83520 |
| 3.86 | 0.83299 |
| 3.88 | 0.83080 |
| 3.90 | 0.82863 |
| 3.92 | 0.82649 |
| 3.94 | 0.82437 |
| 3.96 | 0.82226 |
| 3.98 | 0.82018 |
| 4.00 | 0.81813 |
| 4.02 | 0.81405 |
| 4.04 | 0.81002 |
| 4.06 | 0.80603 |
| 4.08 | 0.80208 |
| 4.10 | 0.79817 |
| 4.12 | 0.79430 |
| 4.14 | 0.79046 |
| 4.16 | 0.78666 |
| 4.18 | 0.78289 |
| 4.20 | 0.77917 |
| 4.22 | 0.77547 |
| 4.24 | 0.77182 |
| 4.26 | 0.76819 |
| 4.28 | 0.76460 |
| 4.30 | 0.76105 |
| 4.32 | 0.75752 |
| 4.34 | 0.75403 |
| 4.36 | 0.75057 |
| 4.38 | 0.74715 |
| 4.40 | 0.74375 |
| 4.42 | 0.74038 |
| 4.44 | 0.73705 |
| 4.46 | 0.73374 |
| 4.48 | 0.73047 |
| 4.50 | 0.72722 |
| 4.52 | 0.72400 |
| 4.54 | 0.72081 |
| 4.56 | 0.71765 |
| 4.58 | 0.71452 |
| 4.60 | 0.71141 |
| 4.62 | 0.70833 |
| 4.64 | 0.70528 |
| 4.66 | 0.70225 |
| 4.68 | 0.69925 |
| 4.70 | 0.69628 |
| 4.72 | 0.69333 |
| 4.74 | 0.69040 |
| 4.76 | 0.68750 |
| 4.78 | 0.68462 |
| 4.80 | 0.68177 |
| 4.82 | 0.67894 |
| 4.84 | 0.67614 |
| 4.86 | 0.67335 |
| 4.88 | 0.67059 |
| 4.90 | 0.66786 |
| 4.92 | 0.66514 |
| 4.94 | 0.66245 |
| 4.96 | 0.65978 |
| 4.98 | 0.65713 |
| 5.00 | 0.65450 |

شکل 37، معرفی طیف به نرم افزار

گام دوم) محاسبه تغییر مکان هدف

رابطه محاسبه تغییر مکان هدف طبق آئیننامه ASCE برابر است با:

δt=C0C1C2SaTe24π2g

محاسبه ضریب C0: ضریب اصلاح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان بام سستم چند درجه آزادی که مقدار تقریبی آن از جدول زیر قابل محاسبه میباشد:

برای سازه 5 طبقه برابر است با:

C0=1.4

محاسبه ضریب C1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکان های غیرارتجاعی.

Ts=0.7               سه نوع خاک برای

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OutputCase | StepType | StepNum | Period | UX | UY | SumUX | SumUY |
| Text | Text | Unitless | Sec | Unitless | Unitless | Unitless | Unitless |
| MODAL | Mode | 1 | 1.410261 | 0.801 | 0 | 0.801 | 0 |
| MODAL | Mode | 2 | 0.423739 | 0.111 | 0 | 0.912 | 0 |
| MODAL | Mode | 3 | 0.217339 | 0.048 | 0 | 0.96 | 0 |
| MODAL | Mode | 4 | 0.135026 | 0.026 | 0 | 0.986 | 0 |
| MODAL | Mode | 5 | 0.101549 | 0.014 | 0 | 1 | 0 |

Te=1.41 Sec>Ts=0.7

C1=1

محاسبه ضریب C2: برای اعمال اثرات P-∆ با رفتار غیرخطی مصالح، بر تغییر مکان ها میباشد.

C2=1

محاسبه Sa:

B1=S+1TsT                          T>Ts

B1=1.75+10.71.41=1.365

N=0.74-TsT-Ts+1         Ts<T<4 sec

N=0.74-0.71.41-0.7+1=1.15

B=B1N=1.365×1.15=1.57

Sa=ABI=0.35×1.57×1=0.55

محاسبه تغییر مکان هدف:

δt=1.4×1×1×0.55×1.4124π2×9.81=0.38 m=38 cm

δt=38 cm

مطابق آئین نامه بایستی مقادیر تغییر مکان هدف در مقدار 5/1 ضرب شوند تا رفتار اعضا لرزهبر پس از رسیدن به مقادیر تغییر مکان هدف پیش بینی گردد.

1.5δt=1.5×38=57 cm

شکل 38، وارد نمودن تغییرمکان هدف در نرم افزار

گام سوم) اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

مفهوم مفصل پلاستیک

تیر نشان داده شده در شکل 39 را نظر بگیرید که بُعد طولی آن را با استفاده از خطوط مستقیم عمود بر هم شبکه‌ بندی کرده‌ایم. طبق اصل برنولی، زمانی که عضوی تحت اثر خمش خالص قرار می‌گیرد، زوایای بین این خطوط بعد از تغییر‌ شکل‌ های خمشی و ایجاد انحناء در مقطع، عمود بر یکدیگر باقی خواهند ماند (به شکل 40 نگاه کنید)

شکل 39، تیر با بعد طولی تقسیم شده توسط خطوط عمود بر هم

شکل 40، تیر تحت خمش خالص و وضعیت تارهای مقطع بعد از تغییر شکلهای خمشی

این رفتار، نشان‌ دهنده‌ ی خطی بودن کرنش‌ ها در مقطع می‌ باشد. حتی اگر مقطع، رفتاری پلاستیک از خود نشان دهد و رفتار مصالح غیرخطی باشد، اصل برنولی تا لحظه‌ ی گسیختگی کامل مقطع نیز صادق خواهد بود.

علاوه بر این، از مقاومت مصالح می‌ دانیم که توزیع تنش‌ های ناشی از خمش در یک مقطع، مستقل از جنس مصالح بوده و در تارهای دور از محور خنثی مقطع، شاهد بیشترین مقدار تنش خواهیم بود و در مقابل، در نواحی نزدیک تار خنثی، مقادیر تنش‌ ها بسیار کمتر خواهند بود (شکل 41-‌ب). همان‌ طور که می‌ دانیم، مقادیر تنش در هر تار عرضی مقطع، از رابطه (1) قابل‌محاسبه است:

شکل 41، مقطع قرار گرفته تحت خمش خالص و چگونگی توزیع تنش

در رابطه‌ی (1)، مقدار لنگر خمشی اعمالی (M) و ممان اینرسی مقطع (I)، معلوم و مشخص است و مقادیر تنش، تنها به فاصله محور مورد نظر از تار خنثی مقطع، یعنی(Y) وابسته است. زمانی که تنش در هر تار مقطع، کوچک‌ تر از مقدار تنش تسلیم مصالح باشد، مقطع به صورت الاستیک رفتار می‌کند.

شکل 42، منحنی لنگر انحنا

ساده‌سازی منحنی لنگر-انحناء بر اساس آیین‌نامه 2800

بر اساس بند 2-2 پیوست دوم از ویرایش چهارم استاندارد 2800، می‌توان دو حالت برای تبدیل منحنی‌ لنگر-انحناء به صورت خطی در نظر گرفت:

رویکرد اول بدین شکل است که نمودار لنگر-انحناء می‌تواند به صورت دو خط در نظر گرفته شود که خط اول بیانگر ناحیه رفتار الاستیک مقطع و خط دوم که دارای سختی و به دنبال آن شیب کمتر می‌باشد، مربوط به رفتار پلاستیک مقطع است. نمونه‌ای از منحنی دوخطی لنگر-انحناء را در شکل(43) مشاهده می‌کنید:

قابل ذکر است که می‌توان با صرف نظر از قابلیت سخت‌ شدگی مجدد فولاد، قسمت دوم منحنی را با شیب صفر (به صورت افقی) در نظر گرفت.

شکل 43، منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت دو خطی

در رویکرد دوم، نمودار لنگر-انحناء به صورت یک منحنی سه خطی معادل سازی می‌شود. مزیت این حالت نسبت به منحنی دوخطی، دقت بالاتر و بهتر نشان دادن مراحل مختلف کاهش سختی عضو، تحت خمش می‌باشد. شکل (44)، نمونه‌ ای از منحنی لنگر-انحناء را که به صورت سه‌ خطی نرمال شده است، نشان می‌دهد.

شکل 44، منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت سه خطی

مفصل پلاستیک در سازههای بتنی

با توجه به طراحی سازه های بتنی و وجود آرماتور در آنها برای جبران ضعف بتن در برابر نیرو های کششی، باعث ناهمگنی مقاطع ساخته شده از بتن مسلح می‌شود که این مورد، یکی از بارزترین وجوه تمایز مقاطع بتن مسلح و فولادی است؛ چرا که مقاطع فولادی، عموماً از نظر مصالح تشکیل دهنده، دارای خاصیت همگنی (هموژن) می‌ باشند. رفتار آرماتورها در بتن مسلح، به طور ویژه‌ ای در رفتار کلی این نوع از مقاطع تأثیر می‌ گذارد. از این رو، در این مقاله، چگونگی تشکیل مفاصل پلاستیک و بررسی آن در اعضای بتن مسلح و اعضای فولادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در اعضای خمشی بتن‌ آرمه، زمانی که لنگر خمشی در یک نقطه از تیر به حد ظرفیت خمشی مقطع می‌رسد، تسلیم میلگرد های خمشی مقطع اتفاق می‌افتد. از این زمان به بعد این نقاط، مانند یک مفصل با خصوصیات توضیح داده شده در ابتدای مقاله عمل کرده و در ازای دوران بیشتر، لنگرهای مضاعف بر ظرفیت خود را به مقاطعی که تحت تنش‌های کمتری قرار دارند، انتقال می‌دهد.

تیر دوسر گیردار شکل(40) که تحت اثر بار گسترده خطی قرار گرفته است، در نظر بگیرید. می‌دانیم که تحت این شرایط، نقاط دو انتهای تیر، بیشترین لنگر خمشی را تجربه می‌کنند. حال اگر این نقاط، دارای مقاومت خمشی کمتری باشند، طوریکه ابتدا آرماتور های این دو مقطع از تیر (دو سر تیر) جاری شوند و به دنبال آن مفاصل پلاستیک، در این مقاطع تشکیل می‌شوند و سپس، فرآیند بازتوزیع لنگرها توسط مفاصل پلاستیک تشکیل شده، آغاز می‌گردد.

ممکن است با خواندن جمله پیشین این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از مکانیزم شدن عضو چیست؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است با اصطلاح «مکانیزم» یا «مکانیسم» بیشتر آشنا شویم. این لغت واژه‌ ای فرانسوی است که ساده‌ ترین و در عین حال، کاربردی‌ ترین معادل فارسی آن به خصوص در زمینه‌ ی علوم مهندسی، « طرز کار یا توصیف عملکرد یک دستگاه یا سیستم» می‌باشد. به طور مثال اگر بخواهیم مکانیزم «برف‌پاک‌کن» یک خودرو را تشریح کنیم، می‌توانیم بگوییم؛ برف‌پاک‌کن خودرو، قطاعی با زاویه‌ ی مشخص از دایره را با یک سرعت ثابت و در زمان مشخصی طی کرده و سپس به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد و در صورت نیاز این عمل تکرار می‌ شود. حال که با مفهوم لغوی مکانیزم آشنایی پیدا کرده‌ایم، در ادامه می‌ توانیم درک بهتری را نسبت به تبدیل یک عضوسازه‌ای (به طور مثال یک تیر) به مکانیزم پیدا کنیم. مفاصل پلاستیک در یک عضو، دائما نیروهای بزرگتر از ظرفیت پلاستیک خودِ مقطع را به مقاطع دیگری از همان عضو انتقال می‌دهند تا زمانی که سومین مفصل پلاستیک نیز در عضو تشکیل شود. در این شرایط، به دلیل تشکیل سومین مفصل پلاستیک و معین شدن سازه، مکانیزم (عملکرد) رفتاری عضو بگونه‌ای تغییر می‌کند که با افزایش مقدار کمی در نیرو، شاهد جابجایی‌ های بزرگ و ناپایداری در آن خواهیم بود. در مهندسی عمران به این حالت از عضو که عملکرد اولیه آن دچار تغییر جدی می شود، اصطلاحاً مکانیزم شدن عضو اطلاق می شود.

گفتنی است امکان بازتوزیع لنگر در یک عضو بتنی به آرایش میلگردهای تقویتی و شکل‌ پذیری در مقاطع تحت لنگر حداکثر وابسته است. در اشکال (45) تا (47)، مراحل گفته شده تا تبدیل سازه(تیر) به مکانیزم، نشان داده شده است که بطور خلاصه، این مراحل عبارتند از:

شکل 45، تیر تحت بارگذاری گسترده خطی

- تشکیل مفاصل پلاستیک در نزدیک تکیه‌ گاه‌ ها (به دلیل حداکثر بودن لنگر در این نقاط و ضعف مقاومت خمشی)

شکل 46، تشکیل مفاصل پلاستیک در دو انتهای تیر و شروع فرآیند باز توزیع لنگر

بازتوزیع لنگرها توسط مفاصل پلاستیک تشکیل شده و انتقال لنگرها به مقاطع دیگر از عضو

تسلیم‌ شدن میلگردهای سومین مقطع از عضو (در بین دو مفصل پلاستیک قبلی و در حوالی وسط دهانه تیر) و تبدیل سیستم (تیر) به مکانیزم

شکل 47، ادامه باز توزیع لنگر و تشکیل سومین مفصل پلاستیک در وسط دهانه و ناپایداری سازه

لازم به ذکر است که اگر بخواهیم مفاصل پلاستیک، ابتدا در دو انتهای یک تیر تشکیل شود، این امر مستلزم آن است که طراحی به گونه‌ ای صورت گیرد که مقاطع دو انتهای عضو، دارای ظرفیت خمشی کمتر و در مقابل، محل پیش‌بینی شده به منظور تشکیل سومین مفصل پلاستیک (معمولاً در وسط دهانه)، دارای ظرفیت خمشی بالاتری باشد.

مفصل پلاستیک در قاب‌ های خمشی

قاب خمشی شکل (48) را که تحت نیروی جانبی قرار گرفته است، در نظر بگیرید. در اثر اعمال بار جانبی، لنگرهای خمشی و نیروهای برشی در تیرها و ستون‌ های سازه ایجاد می‌شود. با افزایش مقدار نیروی اعمالی به سازه و به تبع آن افزایش تنش‌ ها، امکان شکل‌ گیری مفاصل پلاستیک خمشی در تیرها و ستون‌ ها وجود دارد. اما به طور کلی ترتیب تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای مختلف سازه‌ای، دارای اهمیت فراوانی می‌باشد به طوریکه مهندسین تلاش می‌کنند سازه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که مفاصل پلاستیک تحت نیرو های لرزه‌ ای وارده، ابتدا در تیرها و سپس در ستون‌ ها تشکیل شود؛ چرا که ایجاد مفصل پلاستیک در عضو، با خرابی همراه است و در صورتی که مفاصل پلاستیک در ستون‌ ها، قبل از تیرها تشکیل شوند، مقدار خرابی‌ های وارده به سازه بسیار شدیدتر از حالتی خواهد بود که مفاصل پلاستیک قبل از ستون‌ ها، در تیرها شکل بگیرد. از این رو همواره سعی می‌ شود که تیرها نسبت به ستون‌ ها، ضعیف‌ تر طراحی شده به شکلی که فلسفه‌ ی کنترل تیر‌ ضعیف-ستون قوی، که بند 10-3-9-2 از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع اختصاص داده شده است، از همین بحث نشأت گرفته است.علاوه بر اینکه کنترل‌ های محاسباتی و نرم‌ افزاری در تحقق این امر بسیار حائز اهمیت می‌ باشند، اما در مقابل، ارائه دیتیل‌ های اجرایی، نظارت دقیق بر اجرای سازه‌ ها منطبق بر نظر طراحان، مصالح مورد استفاده و دیگر عوامل در دستیابی به این مهم دخیل می‌ باشند.

شکل 48، قاب خمشی تحت نیروی جانبی و تشکیل مفاصل پلاستیک در ترها و ستونها

رفتار غیرخطی مصالح برای انجام یک تحلیل غیرخطی معمولا به سه روش زیر انجام می گیرد.

- روش اجزاء محدود

- روش فایبر

- روش مفصل پلاستیک

در برنامه Sap2000 رفتار غیرخطی مصالح از طریق مفصل پلاستیک تعریف میشود. مفصل پلاستیک خاصیتی است که با اختصاص آن به عضو امکان تعریف رفتار نیرو تغییر مکانی برای عضو در نقاط مشخص  – امکانپذیر میشود. رفتار مفاصل پلاستیک بر اساس اینکه عضو مورد نظر تغییرشکل کنترل هست یا نیرو کنترل، تعریف میگردد. در حالت کلی اگر لحظه شکست عضو بر اساس مقدار تغییر شکل قابل بررسی باشد، عضو تغییر شکل کنترل هست و در حالتی که لحظه شکست عضو بر اساس نیرو مشخص باشد، نیروکنترل گفته میشود.

شکل 49، رفتار نیرو - تغییر مکان المانها

در حالت کلی بوسیله مفصل پلاستیک، رفتار نیرو تغییر مکان برای عضو در نقاطی که مستعد وارد شدن به مرحله غیرخطی قبل از سایر قسمتهای عضو است، تعریف میگردد. نمودار نیرو تغییر مکان برای عضوهای تغییرشکل کنترل بر اساس نشریه 360 بصورت شکل 50 است.

شکل 50، منحنی نیرو – تغییر – مکان مفاصل پلاستیک

در نمودار فوق، نقطه B لحظه وارد شدن عضو به مرحله غیرخطی است که در این لحظه مفصل پلاستیک در عضو تشکیل میشود؛ نقطه C لحظه فروریزش عضو یا لحظه باربرداری از عضو است که در این مرحله عضو دیگر قادر به تحمل بار نمیباشد. ما بین نقطه B و نقطه C سطوح عملکرد مختلفی تعریف شده است. منظور از سطوح عملکرد، مقدار تغییر شکل(خرابی) ایجاد شده در سازه است که بر اساس معیارها و انتظارهایی که از سازه داریم، تعریف شدهاند.

انواع سطوح عملکرد

سطوح عملکرد سازهای

استفاده بی وقفه( Immediate Occupancy:IO ): در این سطح عملکرد سازه آسیب جزئی دیده و قابل استفاده است. خرابی در این سطح عملکرد در حدی است که در بهرهبرداری سازه نمی تواند اختلال ایجاد نماید و بعد از زلزله قابل تعمیر است)خرابی محدود(.

ایمنی جانی( Life Safety:LS ): در این سطح عملکرد خرابی سازهای قابل توجه است ولی مقدار خسارت جانی کمتر است. در این سطح عملکرد ممکن است سازه به اندازهای آسیب ببیند که بعد از زلزله قابل استفاده مجدد نباشد. خرابی در این سطح در حدی است که افراد داخل آن خسارت کمتری دیدهاند)ایمنی جانی محدود(.

آستانه فروریزش( Collapse Prevention:CP ): در این سطح عملکرد خسارات سازه بسیار زیاد است اما تلفات انسانی)مرگ( کمتر است. برای این حد از خرابی سطح عملکردی تعریف نشده است. می_توان گفت که اگر سازه در این محدوده قرار بگیرد، امکان دارد که، سازه قابلیت تعمیر مجدد نداشته باشد.

بعد از مشخص کردن سطوح عملکرد برای المانهای سازهای، نوبت به اختصاص مفاصل پلاستیک برای المانها میرسد. در اختصاص مفاصل پلاستیک به المانها، باید دقت نماییم که مفصل پلاستیک به المانی اختصاص خواهد یافت که، المان مقاوم در برابر بارهای جانبی باشد، یا نیروی جانبی زلزله در مقدار تلاشهای داخلی آن المان تاثیرگذار باشد)المان مقاوم جانبی(. از طرفی در هنگام اختصاص مفاصل پلاستیک باید مدنظر باشد که، مفاصل در نقاطی از المان باید اختصاص یابد که در آن نقطه احتمال ورود به مرحله غیرخطی بیشتر از سایر نقاط باشد؛ که این موضوع بستگی به نوع سیستم مقاوم جانبی و تلاشهای داخلی مورد نظر دارد.

قابهای خمشی: در قاب خمشی با توجه به اینکه تیرها و ستونها المانهای مقاوم جانبی هستند، لذا مفاصل پلاستیک به تیرها و ستونها اختصاص خواهد یافت.

شکل 51، اختصاص مفاصل پلاستیک به قاب خمشی

نکته: تشکیل مفصل پلاستیک در هر المان نشان دهنده شروع خرابی در المان است هر چقدر خرابی در المان مفصل بیشتر شود متعاقبا به همان اندازه سختی عضو کاهش خواهد یافت، بنابراین جابهجاییهای جانبی سازه افزایش خواهد یافت لذا میتوان گفت با تشکیل مفصل سختی کاهش و جابهجایی میتواند افزایش یابد.

اختصاص مفاصل پلاستیک در برنامه SAP2000

تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل

برای اختصاص مفاصل پلاستیک به المانهای مقاوم جانبی ابتدا باید، نوع المان را از نظر نیروکنترل و تغییرشکلکنترل تعیین نمود. برای اینکار میتوان تعاریفی که نشریه 360 از اعضای نیرو کنترل و تغییرشکل کنترل آورده است استفاده نمود. در نشریه 360 داریم:

رفتار اجزای سازه با توجه به نوع تلاش داخلی آنها و منحنی نیرو تغییرشکل حاصل به صورت تغییر شکل کنترل و یا نیرو کنترل می باشد. منحنی نیرو  تغییرشکل مطابق شکلهای ) 52 ( تا ) 54 ( میتواند بیانگر رفتار شکلپذیر، نیمه شکلپذیر یا ترد باشد. در رفتار شکلپذیر، منحنی نیرو تغییرشکل مطابق شکل 52 دارای چهار قسمت است . در قسمت اول )شاخه OA ( رفتار ارتجاعی خطی است.

شکل 52، نمودار نیرو تغییر مکان

در قسمت دوم (شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش مییابد اما به طور کلی از بین نمیرود و در قسمت چهارم ( شاخه CD ) رفتار مجدداً خمیری اما نرم شونده است. اعضای اصلی و غیر اصلی که رفتاری مطابق شکل ( 52 ) دارند تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

در رفتار نیمه شکلپذیر منحنی نیرو تغییر شکل مطابق شکل 53 دارای سه قسمت است. در قسمت اول (شاخه OA ) رفتار ارتجاعی خطی است و در قسمت دوم ( شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم ( شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. برای آن که اعضای اصلی با رفتار فوق، تغییر شکلکنترل محسوب شوند، باید تغییر شکل نظیر آستانه کاهش مقاومت بیش از دو برابر تغییر شکل حد خطی یا به عبارت دیگر eg≥2 باشد. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل ) 53 ( دارند با نسبت fg  )شکل 53 ( بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

شکل 53، منحنی رفتار جزء نیمه شکل پذیر

در رفتار ترد، منحنی نیرو تغییرشکل - مطابق شکل ( 54 ) دارای یک قسمت ارتجاعی خطی است که پس از آن مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. اعضای اصلی با رفتاری مطابق شکل 50 نیروکنترل محسوب میشوند. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق شکل ) 53 ( دارند با نسبت fg  )شکل 54 ( بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

شکل 54، منحنی رفتار جزء شکننده

تفاوت اعضای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل، در مدلسازی و کنترل معیارهای پذیرش در روشهای تحلیل خطی و غیرخطی است. نمونههایی از تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیروکنترل در جدول زیر ارائه شده است.

نمونههایی از تلاشهای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل

- برای تیرها و ستونهای بتنی در نرم افزار SAP2000 میتوان از حالت اتوماتیک برای اختصاص مفاصل پلاستیک استفاده کرد که به شکل زیر آنها را اختصاص دادهایم.

شکل 55، اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها

شکل 56، اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک ستونها

شکل 57، مفاصل پلاستیک اختصاص یافته قاب خمشی

گام چهارم) تعریف الگوهای بارگذاری

الف) الگوهای بار ثقلی

G1=1.1Dead+0.25Live=1.1Dead+0.275Live

G2=0.9Dead

شکل 58، الگوی بار ثقلی QG1

شکل 59، الگوی بار ثقلی QG2

ب) الگوهای بار یکنواخت

شکل 59، الگوی بار یکنواخت وابسته به QG1 (UniformX-QG1)

شکل 60، وارد نمودن تغییر مکان هدف و نقطه نزدیک مرکز جرم بام

شکل 61، الگوی بار یکنواخت وابسته به QG2 (UniformX-QG2)

شکل 62، وارد نمودن تغییر مکان هدف و نقطه نزدیک مرکز جرم بام

ب) الگوهای بار وابسته به مود نوسان

شکل 63، الگوی بار مود نوسان وابسته به QG1 (ModeX-QG1)

شکل 64، وارد نمودن تغییر مکان هدف و نقطه نزدیک مرکز جرم بام

شکل 65، الگوی بار مود نوسان وابسته به QG2 (ModeX-QG2)

شکل 66، وارد نمودن تغییر مکان هدف و نقطه نزدیک مرکز جرم بام

گام پنجم) تنظیمات لازم قبل از تحلیل

معرفی پارامترهای پوش آور طبق آئین نامه FEMA 356

شکل 67، تنظیم پارامترهای پوش آور

شکل 68، مشخص نمودن طیف طراحی و مشخصات نوع خاک

Scale Factor=Ag=0.35×9.81=3.4335

گام ششم) تحلیل سازه و برداشت سختی موثر از خروجی نرم افزار و اصلاح تغییر مکان هدف

شکل 69، تحلیل سازه

شکل 70، نمودار پوش آور تحت بار UniformX-QG1

شکل 71، پیدا کردن نقطه پرفرمنس از تقاطع دیماند و ظرفیت

- همانطورکه مشخص است نقطه پرفورمنس تغییر مکان هدف را نشان میدهد که این عدد برابر 21/0 متر یا همان 21 سانتیمتر ثبت گردیده است که با تغییر مکان هدف محاسبه شده ما اختلافی دارد که این اختلاف به این دلیل ایجاد شده است که ما در هنگام محاسبه تغییر مکان هدف مقدار زمان تناوب موثر را برابر زمان تناوب تحلیلی سازه اختیار کردیم در حالیکه زمان تناوب موثر بایستی محاسبه گردیده و اعمال گردد که این کار با دو خطی کردن نمودار پوش قابل انجام بوده و با انجام این کار اختلاف تغییر مکان هدف محاسبه شده در دو روش کمتر خواهد شد که در ادامه قصد داریم با اصلاح تغییر مکان هدف این اختلاف را مشاهده نمائیم.

شکل 72، نمودار دوخطی پوش سازه تحت بار UniformX-QG1

شکل 73، برداشت زمان تناوب اصلی (Te)

Te=1.2976 Sec

Sa=0.5852

C0=1.1356

اصلاح تغییر مکان هدف

δt=1.1356×1×1×0.5852×1.297624π2×9.81=0.278 m=27.8 cm

δt=27.8 cm

- مشاهده میشود اختلاف به مقدار زیادی کاهش یافته و با این محاسبات اختلافی در حدود 7 سانتیمتر مابین دو روش مشاهده میشود که دلیل بعدی در ایجاد این اختلاف تنظیمات پارامترهای مورد نیاز برای به دست آوردن طیف طراحی و نمودار ظرفیت میباشد که به دلیل اختلاف ساختگاهها در این دو روش تغییر مکان محاسبه شده دارای اختلاف خواهد بود.

شکل 74، اصلاح تغییر مکان هدف در الگوهای بارگذاری

گام هفتم) تحلیل نهایی و کنترل خروجی های لازم (کنترل نمودار پوش، تشکیل مفاصل پلاستیک)

کنترل نمودار پوش آور

شکل 75، نمودار پوش آور تحت بار UniformX-QG1

شکل 76، نمودار پوش آور تحت بار UniformX-QG2

شکل 77، نمودار پوش آور تحت بار ModeX-QG1

شکل 78، نمودار پوش آور تحت بار ModeX-QG2

- مطابق نمودارها مشاهده میشود عمده رفتار سازه در مرحله خطی بوده و در مرحله غیرخطی دوام کمتری داشته و احتمالا در مرحله تشکیل مفاصل مشاهده خواهیم کرد که سازه نیاز به مقاومسازی خواهد داشت.

مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک

شکل 79، تشکیل مفاصل پلاستیک گام آخر تحت بار UniformX-QG1

شکل 80، تشکیل مفاصل پلاستیک گام آخر تحت بار UniformX-QG2

شکل 81، تشکیل مفاصل پلاستیک گام آخر تحت بار ModeX-QG1

شکل 82، تشکیل مفاصل پلاستیک گام آخر تحت بار ModeX-QG2

- بحرانیترین حالت در بین بارها، الگوی بار UniformX-QG1 میباشد که سطح عملکرد مورد انتظار سازه ما یعنی ایمنی جانی (LS) را برآورده ننموده و جوابگو نمیباشد لذا بدین سبب بایستی سازه مقاومسازی شده و رفتار سازه مورد بررسی قرار گیرد.

مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP

بطور کلی مقاوم سازی سازه های بتنی موجود یا مرمت آنها به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی های ناشی از فرسایش، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح بطور متعارف انجام می گردد.

استفاده از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محیط رزین پلیمری به عنوان پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP – Fiber Reinforced Polymers به عنوان یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و شیوه های موجود معرفی شده است.

سیستم FRP بدین صورت تعریف می شود که الیاف و رزین ها برای ساخت چند لایه مرکب مورد استفاده قرار می گیرند، به نحوی که رزین های مصرفی به منظور چسباندن چند لایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوشش ها به منظور محافظت مصالح ترکیب شده استفاده می شوند.

استفاده از FRP به دلیل وزن کم‏‏، سرعت اجرای بالا‏، مقاومت بالا و عدم ایجاد محدودیت معماری به خصوص در ساختمان های بتنی توجیه پذیر می باشد.

FRP چیست ؟

سیستم تقویتی FRP(فیبرهای پلیمری تقویت شده) یکی از مصالح کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین ازجنس پلیمر احاطه شده است.

فیبرهای FRP به روش پلی اکریلونیتریل (PAN) ساخته می شوند و میلگردها و پروفیل ها به روش پالتروژن (Pultrusion) تولید می گردند که در این روش دسته های الیاف پس از آغشته شدن در رزین پس از عبور از یک قالب در کنار هم قرار گرفته و یک پروفیل دارای مقطع ثابت منشوری را به وجود می آورند.

محصولات پلیمری مورد استفاده در سازه ها به شکل ورق های FRP ، میلگردهای FRP ، مش هایFRP و پروفیل های FRP وجود دارد که از این محصولات برای ساخت و تقویت سازه ها استفاده می شود.

نقش ماتریس در FRP :

انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور

محافظت از فیبر در شرایط محیطی

جلوگیری از خسارات مکانیکی وارد بر الیاف

کنترل کمانش موضعی الیاف تحت فشار

انواع FRP بر اساس فیبر تشکیل دهنده ی آنها :

CFRP  با الیافی از جنس کربن

GFRP با الیافی از جنس شیشه

AFRP با الیافی از جنس آرامید

BFRP با الیافی از جنس بازالت

CFRP  Carbon

Glass FRP

Aramid FRP

basalt FRP

موارد کاربرد FRP

از FRP در تقویت ستون ها، تیرها، دال ها، اتصالات، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، پایه و عرشه پل ها و … می توان استفاده نمود.

تکنیک مقاوم سازی ستون های مسلح بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP به طور گسترده ای به جای پوشش نمودن به وسیله فولاد (Steel Jacketing) مورد کاربرد قرار گرفته است. در مقایسه با استفاده از تنگ ها و مارپیچ فولادی، تکنیک محصور سازی با استفاده از FRP قابلیت این را دارد که محصور شدگی را به صورت پیوسته برای تمام مقطع عرضی ستون تامین کنند.

همچنین این مواد دارای خواص ذاتی مطلوبی (نسبت زیاد مقاومت به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی و خنثی بودن الکترو مغناطیسی) هستند به گونه ای که می توان در مقاوم سازی یا بازسازی اعضای بتنی به طور موفقیت آمیزی از آنها بهره گرفت.

FRP می تواند در تیرها و دال های بتنی به عنوان جایگزین تمام یا بخشی از میلگرد کششی مورد نیاز بکار رود. همچنین FRPدر اتصالات بتنی می تواند استفاده گردد و شکل پذیری اتصال را افزایش دهد (تقریبا هیچ روش دیگری نمی تواند چنین تاثیری داشته باشد). از FRP در تقویت دیوارهای برشی نیز استفاده می گردد.

FRPمی تواند شکل پذیری دیوارهای بنایی را افزایش داده و آنها را مهار نماید.

بر طبق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا هنگام بررسی پل ها از نظر سازه ای به دلیل پوشش کم بتن، طراحی ضیعف، عدم مهارت کافی هنگام اجرا و سایر عوامل همانند شرایط آب و هوایی، سبب ایجاد ترک در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است. که پس از سال ها مطالعه بر روی خوردگی، FRP به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتور های فولادی کششی در بتن پیشنهاد شد.

از این مواد به جای آرماتور های فولادی یا کابلهای پیش تنیده در سازه های بتنی پیش تنیده و یا غیر پیش تنیده استفاده می شود. مواد FRP موادی غیر فلزی با مقاومت بالا در برابر خوردگی است که در کنار خواص مهم دیگری همانند مقاومت کششی زیاد، آنها را برای استفاده بعنوان آرماتور کششی مناسب می کند. از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد هستند نوع و مقدار فیبر و رزین مورد استفاده، سازگاری فیبر و کنترل کیفیت لازم هنگام ساخت آن نقش اصلی را در بهبود خواص مکانیکی آن دارد.

مزایای استفاده از FRP :

وزن کم (چگالی آن در حدود ۲۰% فولاد است)

مقاومت کششی زیاد

مقاومت در برابر خوردگی

نفوذناپذیری مغناطیسی

امکان تقویت به صورت خارجی

حمل و نقل آسان وسرعت اجرای بالابه دلیل وزن کم

روشهای تولید حجیم و وسیع FRP

لذا به دلیل مزایای بالا، FRP به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتور های فولادی در سازه های دریایی، سازه پارکینگ ها، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بطور زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در نهایت سازه هایی که در برابر خوردگی و میدان های مغناطیسی حساسیت زیادی دارند پیشنهاد می شود.

انواع محصولاتFRP

۱- ورقه‌های FRP

ورقه‌هایFRP، ورقه‌های با ضخامت چند میلیمتر از جنس FRP هستند. این ورقه‌ها با چسب‌های مستحکم و مناسب به سطح بتن چسبانده می‌شوند.

از ورقه‌های FRP جهت تعمیر و تقویت سازه‌های آسیب دیده (ناشی از زلزله و یا ناشی از خوردگی آب های یون‌دار) استفاده می‌شود.

ورق های FRP از لحاظ شکل پذیری می توانند به شکل پارچه‌ای و صفحه‌ای باشند. شکل پارچه‌ای خاصیت شکل پذیری بالایی دارد و راستای الیاف در آن می تواند در یک جهت یا دو جهت باشد. صفحه‌ها بر خلاف الیاف پارچه‌ای، شکل پذیر نیستند و در ضخامت و عرض های مختلف یافت می شوند.

۲- کابل، نوار و تاندن‌های پیش‌تنیدگی

محصولاتی شبیه میله‌های FRP، ولی به صورت انعطاف‌پذیر هستند که در سازه‌های کابلی و بتن پیش تنیده (مطالعه مقاله پیش تنیدگی خالی از لطف نمی باشد) در محیط‌ های دریایی و خورنده کاربرد دارند. این محصولات در اجزاء پیش‌تنیده در مجاورت آب نیز بکار گرفته می‌شوند.

۳- میلگردهای FRP

فولاد‌های ساختمانی به طور مختصر در مقابل خوردگی به وسیله قلیای بتن محافظت می‌شوند و معمولا سبب دوام خدمت‌پذیری سازه می‌گردند. اما برای خیلی از سازه هایی که در محیط های مهاجم از قبیل سازه‌های دریایی، پل ها، پارکینگ که در معرض نمک های یخ زا قرار می‌گیرند، ترکیب رطوبت، افزایش دما و محیط کلریدی، قلیایی بتن را کاهش می‌دهد و سبب خوردگی فولاد‌ها می‌شود که در نهایت موجب تخریب سازه بتنی می‌شود. به همین خاطر امروزه از میلگرد‌های ساخته شده با مواد پلیمری FRP در این سازه‌ها استفاده می‌کنند.

به‌دلیل اینکه میلگردهای FRP دارای یک رفتار غیر شکل‌پذیر می‌باشند لذا موارد استفاده این میلگردها محدود به سازه‌ هایی می‌شود که مهمترین مشکل آنها خوردگی یا خاصیت الکترومغناطیسی فولاد می‌باشد.

رفتار مکانیکی میلگرد‌های FRP با میلگردهای فولادی تفاوت دارد؛ لذا نحوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از میلگرد های FRP دارای تغییراتی نسبت به میلگرد‌های فولادی می‌باشد. میلگرد‌های فولادی دارای رفتار تقریبا همسانگرد می‌باشند ولی میلگرد‌های FRP دارای رفتار ناهمسانگرد هستند. این رفتار ناهمسانگرد در مقاومت برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای FRP به بتن تاثیر می‌گذارد.

مصالح FRP بر خلاف مصالح فولادی، رفتارالاستیک خطی از خود نشان می‌دهند.

درشکل زیر میلگرد‌های FRP نشان داده شده ‌است.

- چگونگي بدست آوردن منحني تنش- كرنش سازه مقاوم شده جهت معرفي به SAP

مدل هاي زيادي براي پيشبيني رفتار بتن محصور در FRP ارائه شده است، اما به نظر مي رسد براي مقاطع مستطيلي محصور شده با FRP مدل تنش-كرنش لام و تنگ مناسبترين مدل براي استفاده در طراحي مي باشد چرا كه با وجود داشتن شكلي ساده مهمترين خصوصيات رفتاري تنش كرنش بتن محصور با انواع FRP را منعكس مي كند. مزيت ديگر اين مدل اين است كه براي بتن غير محصور اين مدل كاملا با منحني تنش-كرنش ايده آل داده شده توسط كدهاي مختلف طراحي مانند Eurocode انطباق دارد.

مدل ارائه شده توسط لام و تنگ

اين مدل در سال 2003 توسط لام و تنگ براي بتن محصورشده پيشنهاد شد كه از مزاياي اين مدل آن است كه به محصورشدگيِ مقاطع چهارگوش نيز توجه شده است. فرمولبندي آن به قرار زير است.

که fcc' بيشينه تنش فشاري بتن محصورشده، fc0' ، مقاومت نهايي بتن محصورنشده Ec مدول الاستيسيتة اولیه بتن، E2 شيب قسمت دوم و خطّيِ مدل، εt كرنشي كه در آن ناحيه سهموي ابتدايي به ناحيه خطي دوم با يك انتقال هموار مي رسد؛ و εcu كرنش متناظر با بيشينه تنش فشاري بتن محصورشده است. بيشينه تنش و كرنش فشاري بتن محصور با استفاده از روابط زیر به دست میآید.

مدل پيشنهاي لام و تنگ براي بتن محصور در FRP

در رابطه دوم εc0 كرنش محوري متناظر با تنش حداكثر بتن، برابر با 002/0، εh,rup كرنش گسيختگي حلقه اي، fl فشار محصوركنندگي معادل؛ ضرايب شكل براي كرنش و مقاومت نهايي ks1 و ks2 نيز با استفاده از روابط زیر به دست میآیند.

در مقاطع دايروي، فشار محصوركنندگي در اطراف محيط يكنواخت است. اما در مقاطع مستطيلي فشار محصور كنندگي غير يكنواخت و در گوشه ها بزرگتر مي باشد، لذا تنها بخشي از مقطع به صورت موثر محصور است. فشار محصوركنندگي معادل پوشش FRP براي يك مقطع مستطيلي با ابعاد B و D (D≥B) به صورت فشار محصور كنندگي فراهم شده توسط پوشش FRP با ضخامت يكسان براي يك مقطع دايره اي با قطر معادل تعريف مي شود. مقدار اين قطر معادل برابر طول قطر مقطع مستطيلي یعني D2+B2 مي باشد. لذا فشار محصوركنندگي معادل fl از رابطه زیر به دست میآید.

محصوركنندگي در مقاطع مستطيلي

در روابط مربوط به ضرايب شكل Ae و Ac به ترتيب مساحت ناحيه به طور موثر محصور شده و مساحت كل ناحيه پوشيده شده توسط FRP مي باشند، كه نسبت آن ها توسط رابطه زیر به دست میآید.

- دياگرام اندركنش بار ممان ستون هاي بتن مسلح محصور شده با FRP

ستونهاي بتنمسلح جهت تحمل بار محوري و ممان خمشي طراحي ميشوند؛ به اين صورت كه يا تحت بار با خروج از محوري قرار گرفته يا به ترتيب تحت نيروي محوري همراه با ممان خمشي قرار دارند. در چنين مواردي، طراح معمولاً دياگرام اندركنش بار محوري ممان خمشي (P-M) را به دست آورده، تا از آن طريق تركيبات متفاوت بار محوري و ممان خمشي (كه ستون قادر به تحمل آن است) را به طور واضح مشاهده كند.

به منظور ترسيم دياگرام (P-M) يك ستون مقاوم نشده، در ابتدا مشخصات هندسي مقطع (h,d,d',b) مشخصات ميلگردهاي داخلي، كميت، محل قرارگيري آنها در مقطع (fy,Es,As,As') و مقاومت بتن (fc') مورد نياز است.

كرنش حداكثر بتن، εcu طبق آيين نامة ACI برابر 002/0 در نظر گرفته ميشود. بلوك تنش ويتني براي نشان دادن رابطة غيرخطّي تنشكرنش بتن ناحية فشاري به هنگام خرابي مورد استفاده قرار ميگيرد. به منظور ترسيم دياگرام اندركنش، معمولاً شرايط كرنش بالانس اعمال شده و مقادير Pb و eb مربوط به اين حالت را به دست ميآيد.

بعد از آن، با انتخاب مقادير متفاوتي براي خروج از مركزيت، e خواه بزرگتر، خواه كوچكتر از eb، که به ترتيب مربوط به مناطق با كنترل كشش و مناطق با كنترل فشار ميشوند، دياگرام اندركنش حاصل ميشود. اين مراحل در كتاب هاي طراحي بتنمسلح توضيح داده شده است. امروزه اين عمليات به آساني با يك برنامه كامپيوتري قابل انجام است. درشكل زیر يك منحني اندركنش شماتيك، براي ظرفيت اسمي يك ستون بتن مسلح نشان داده است. تعيين دياگرام اندركنش (P-M) يك ستون مقاوم شده با FRP موضوعي غيربديهي بوده و مطالعات آزمايشگاهي محدودي جهت تعيين دياگرام اندركنش (P-M) ستون هاي محصورشده با FRP گزارش شده است. منحنيهاي اندركنش آزمايشگاهي ستونهاي محصورشده با FRP كه داراي جزئيات مناسب باشند، به دلايل زير در دسترس نميباشند:

اولا: به اين دليل كه انجام اين آزمايشات بسيار مشكل است.

ثانيا: تقاضا جهت كاربرد آنها زياد نيست.

خصوصیات FRP مورد استفاده برای مقاوم سازی را مشخصات FRP تحقیقات لام و تنگ در نظر خواهیم گرفت که این مشخصات برابر مقادیر زیر هستند.

خصوصیات FRP

| εh,rup(%) | Efrp(Gpa) | Ffrp(Mpa) | T(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | 240 | 3900 | 0.5 |

روابط مربوط به مدل لام و تنگ در بخش قبل آمده، در اين بخش نحوه بدست آوردن منحني تنش –كرنش براي يك ستون 40 در 40 با نسبت میلگرد طولی 6/1%، شعاع گردی گوشه 3 سانتیمتر، محصور شده با یک لایه FRP به ضخامت 5/0 میلیمتر، مدول الاستیسیته 240 گیگاپاسکال کرنش گسیختکی 0105/0 نشان داده شده است.

AeAc=1-140-232+140-2323×40×40-0.0161-0.016=0.473

ks1=ks2=1×0.473=0.473

fl=2×2.4×106×0.05×0.0105402+402=44.548

εcu=0.002×1.75+12×0.47344.5483000.1050.0020.45=0.0131

fcc'=300×1+3.3×0.47344.548300=369.54 kgfcm2

شکل 83، منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده

حال یک متریال با مقاومت جدید و تنش – کرنش به دست آمده تعریف مینماییم و به سازه اختصاص خواهیم نمود.

شکل 84، تعریف مشخصات عمومی بتن کانفاینمنت

گزینه Switch To Advanced Property Display را زده و تنش – کرنش را نیز وارد خواهیم نمود.

شکل 85، وارد نمودن تنش – کرنش بتن کانفاینمنت

حال متریال ساخته شده را به تیرها و ستونها اختصاص خواهیم داد و بعد از تحلیل عملکرد آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ببینیم عملکرد ایمنی جانی (LS) را تامین مینمایند یا جوابگوی این نیاز نیستند.

شکل 86، اختصاص متریال با FRP به تیرها و ستونها

شکل 86، نمودار پوش دو خطی سازه تحت بار UniformX-QG1

شکل 87، نمودار پوش دو خطی سازه تحت بار UniformX-QG2

شکل 88، نمودار پوش دو خطی سازه تحت بار ModeX-QG1

شکل 89، نمودار پوش دو خطی سازه تحت بار ModeX-QG2

- مشاهده میشود بعد از مقاومسازی ظرفیت جذب انرژی و شکلپذیری سازه افزایش یافته سطح زیر نمودار در تمامی حالات بار نسبت به سازه مقاومسازی نشده با افزایش چشمگیری روبرو شده است.

شکل 90، مفاصل پلاستیک گام آخر سازه تحت بار UniformX-QG1

شکل 91، مفاصل پلاستیک گام آخر سازه تحت بار UniformX-QG2

شکل 92، مفاصل پلاستیک گام آخر سازه تحت بار ModeX-QG1

شکل 93، مفاصل پلاستیک گام آخر سازه تحت بار ModeX-QG2

- مشاهده میشود همه مفاصل پلاستیک تشکیل شده پاسخگوی سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) بوده و مقاومسازی سازه بخوبی انجام گرفته است.

- طراحی دستی تیر و ستون

الف) طراحی دستی تیر

تیر انتخابی در طبقه اول بوده که تیر دهانه انتخابی بصورت زیر میباشد:

تیر انتخابی برای طراحی دستی

با توجه به جداول فوق، این تیر دارای ابعاد 40 در 30 سانتیمتر بوده و ضخامت کاور بتن تا آکس آرماتور 7 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. همچنین مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم آرماتورهای طولی به ترتیب برابر 300 و 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. در ادامه مقدار آرماتور طولی مورد نیاز برای قسمت فوقانی تیر در دو ایستگاه ابتدا (End – I) را محاسبه می کنیم. بر اساس این جدول، مقدار لنگر خمشی طراحی و آرماتورهای مورد نیاز در این ایستگاه ها برابر مقادیر زیر است:

| Rebar Area As cm2 | Design Mu (kgf.cm) |  |
| --- | --- | --- |
| 6.577 | -778002.81 | 𝑬𝒏𝒅 − 𝑰 |

حال با توجه به روند بیان شده، ابتدا باید حدکثر ارتفاع بلوک فشاری ویتنی amax را به دست آوریم. این مقدار برابر است با:

Cmax=εc.maxεc.max+εs.mind=0.0030.003+0.005×40-7=12.375 cm

fc'=30 Mpa→β1=0.85

amax=0.85×12.375=10.52 cm

واضح است که این مقدار برای هر دو مقطع ابتدا و انتهای تیر یکسان خواهد بود. حال ارتفاع بلوک فشاری برای مقطع ابتدای تیر (End – I) برابر است با:

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=33-332-2×-778002.81 0.85×300×0.9×30=3.62 cm

مقدار فوق از مقدار ماکزیمم amax کمتر است، پس در این مقطع نیازی به آرماتور فشاری نداریم. مقدار آرماتور کششی مورد نیاز برابر است با:

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-778002.81 0.9×4000×33-3.622=6.62 cm2

نتیجه نرم افزار نیز 6.577 بوده و محاسبات با دقت خوبی روبرو است.

در این تیر مقدار برش در مقطع ابتدای آن End – I برابر 21061.036 کیلوگرم بوده و نرم افزار آرماتور مورد نیاز برای تامین مقاومت کافی در این مقطع را 0.0 cm2cm تعیین نموده است. حال بر اساس روابط گفته شده، مقدار آرماتور برشی مورد نیاز را به صورت دستی محاسبه می کنیم. در این تیر با توجه به ابعاد آن، مقاومت برشی تامین شده توسط بتن مقطع برابر است با:

Vc=16fc'bwd=16×30×300×330=903740 N=90374 kgf

Vu=21061.036 kgf

∅Vc=0.75×90374=67780 kgf

∅Vc2=67780 2=33890 kgf

Vu≤∅Vc2→Avs=0 cm2cm

تیر انتخابی دوم در طبقه پنجم بوده که تیر دهانه انتخابی بصورت زیر میباشد:

تیر انتخابی برای طراحی دستی

با توجه به جداول فوق، این تیر دارای ابعاد 40 در 30 سانتیمتر بوده و ضخامت کاور بتن تا آکس آرماتور 7 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. همچنین مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم آرماتورهای طولی به ترتیب برابر 300 و 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. در ادامه مقدار آرماتور طولی مورد نیاز برای قسمت فوقانی تیر در دو ایستگاه ابتدا (End – I) را محاسبه می کنیم. بر اساس این جدول، مقدار لنگر خمشی طراحی و آرماتورهای مورد نیاز در این ایستگاه ها برابر مقادیر زیر است:

| Rebar Area As cm2 | Design Mu (kgf.cm) |  |
| --- | --- | --- |
| 4.211 | -498960.352 | 𝑬𝒏𝒅 − 𝑰 |

حال با توجه به روند بیان شده، ابتدا باید حدکثر ارتفاع بلوک فشاری ویتنی amax را به دست آوریم. این مقدار برابر است با:

Cmax=εc.maxεc.max+εs.mind=0.0030.003+0.005×40-7=12.375 cm

fc'=30 Mpa→β1=0.85

amax=0.85×12.375=10.52 cm

واضح است که این مقدار برای هر دو مقطع ابتدا و انتهای تیر یکسان خواهد بود. حال ارتفاع بلوک فشاری برای مقطع ابتدای تیر (End – I) برابر است با:

a=d-d2-2Mu0.85fc'∅b
a=33-332-2×-498960.352 0.85×300×0.9×30=2.27 cm

مقدار فوق از مقدار ماکزیمم amax کمتر است، پس در این مقطع نیازی به آرماتور فشاری نداریم. مقدار آرماتور کششی مورد نیاز برابر است با:

As-=Mu-∅fyd-a2

As-=-498960.352 0.9×4000×33-2.272=4.34 cm2

نتیجه نرم افزار نیز 4.211 بوده و محاسبات با دقت خوبی روبرو است.

در این تیر مقدار برش در مقطع ابتدای آن End – I برابر 16122.421 کیلوگرم بوده و نرم افزار آرماتور مورد نیاز برای تامین مقاومت کافی در این مقطع را 0.0 cm2cm تعیین نموده است. حال بر اساس روابط گفته شده، مقدار آرماتور برشی مورد نیاز را به صورت دستی محاسبه می کنیم. در این تیر با توجه به ابعاد آن، مقاومت برشی تامین شده توسط بتن مقطع برابر است با:

Vc=16fc'bwd=16×30×300×330=903740 N=90374 kgf

Vu=16122.421 kgf

∅Vc=0.75×90374=67780 kgf

∅Vc2=67780 2=33890 kgf

Vu≤∅Vc2→Avs=0 cm2cm

ب) طراحی دستی ستونها

ستون انتخابی برای طراحی دستی

با استفاده از مقادیر جدول فوق، مقدار خروج از مرکزیت معادل را در دو راستای  2 و  3 تعیین می کنیم.

e2=Mu3Pu=2703795.3477148.802=378.21 cm

e2=Mu2Pu=19596.6577148.802=2.74 cm

اطلاعات منحنی اندرکنش ستون را از نرم افزار ETABS استخراج کرده و نمودار آن را در نرم افزار Excel رسم می کنیم. همچنین در این نمودار دو خط با شیب 1e2=0.365 و 1e3=0.00264 را نیز رسم می کنیم.

P0=518000 kgf ,Pr2=500000 kgf   , Pr3=300000 kgf

حال با استفاده از رابطه برسلر، ظرفیت محوری معادل ستون را به دست می آوریم:

1Pr=1Pr2+1Pr3-1P0

1Pr=1500000 +1300000 -1518000 →Pr=322450 kgf

Pu=147388.24 kgf<Pr=154172 kgf

ستون انتخابی برای طراحی دستی

با استفاده از مقادیر جدول فوق، مقدار خروج از مرکزیت معادل را در دو راستای  2 و  3 تعیین می کنیم.

e3=Mu3Pu=1710433.46315416.381=110.95 cm

e2=Mu2Pu=40429.49715416.381=2.62 cm

اطلاعات منحنی اندرکنش ستون را از نرم افزار ETABS استخراج کرده و نمودار آن را در نرم افزار Excel رسم می کنیم. همچنین در این نمودار دو خط با شیب 1e2=0.381 و 1e3=0.00901 را نیز رسم می کنیم.

P0=546000 kgf ,Pr2=525000 kgf   , Pr3=275000 kgf

حال با استفاده از رابطه برسلر، ظرفیت محوری معادل ستون را به دست می آوریم:

1Pr=1Pr2+1Pr3-1P0

1Pr=1525000 +1275000 -1546000 →Pr=514493 kgf

Pu=208156.4 kgf<Pr=212405 kgf

- طراحی سازه برای g5/0

در این بخش لازم است مقدار بار زلزله اصلاح شده و سازه دوباره تحت تحلیل پوشآور قرار گیرد.

محاسبه ضریب زلزله (C)

Cx=ABIRu=0.5×2.7×1.05=0.27

محاسبه ضریب (K)

kx=ky=0.5T+0.75=0.5×0.715+0.75=1.1075

شکل 94، اصلاح بار زلزله

شکل 95، روند تشکیل مفاصل پلاستیک تحت بار UniformX-QG1

مشخص است که با تغییر انجام گرفته سازه پاسخگوی سطح عملکرد ایمنی جانی نبوده بدین سبب ابعاد مقاطع را افزایش خواهیم داد.

ستونهای طبقات اول و دوم را به 45 در 45 با 12 میلگرد نمره 16 و ستونهای طبقات سوم و چهارم و پنجم را به 40 در 40 با 8 میلگرد نمره 16 تغییر میدهیم که در این حالت جوابگوی سطح عملکرد ایمنی جانی میباشد.

شکل 96، روند تشکیل مفاصل پلاستیک سازه با افزایش ابعاد مقاطع تحت بار UniformX-QG1