- مشخصات پروژه

  - مشخصات مصالح مصرفی

مشخص نمودن مصالح مصرفی

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=470023=22540.41 Mpa ≅22540 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

A=10×10-6 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=23 Mpa

اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- میلگرد مصرفی

برای میلگردهای مصرفی از میلگرد S400 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 600 Mpa | 400 Mpa | S400 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع میلگرد |
| --- | --- | --- |
| 1.25*600 Mpa | 1.25*400 Mpa | S400 |

اطلاعات میلگرد مصرفی در نرم افزار

- مشخصات هندسه سازه

سازه مورد دارای پلان زیر میباشد:

پلان سازه

مدلسازی پلان در نرم افزار ETABS

سازه دارای 6 طبقه بوده که طبقه زیرزمین با ارتفاع آن 3 متر میباشد و طبقه همکف با کاربری پارکینگ با ارتفاع 4 متر و بقیه طبقات دارای کاربری مسکونی با ارتفاع 4/3 میباشد.

مدلسازی قاب در نرم افزار ETABS

- مقاطع مورد استفاده تیرها و ستونها

مقاطع تیر و ستون تعریف شده در نرم افزار

- مشخصات نمونه ستون تعریف شده در نرم افزار

معرفی ابعاد ستون

معرفی موارد لازم برای آرماتورگذاری ستون

- مشخصات نمونه تیر تعریف شده در نرم افزار

معرفی ابعاد تیر

معرفی موارد لازم برای آرماتورگذاری تیر

- مقدار پوشش بتنی روی میلگرد (کاور) برای تیرها از مرکز میلگرد در نظر گرفته میشود به همین سبب به اندازه نصف قطر میلگرد و قطر خاموت به کاور خالص که 4 سانتیمتر میباشد اضافه شده و در مجموع 6 سانتیمتر در نظ گرفته شده است.

- معرفی الگوهای بارگذاری برای تحلیل خطی

با توجه به اطلاعات صورت پروژه بارهای مورد استفاده برای این پروژه در تحلیل خطی بار مرده، زنده، تیغه بندی و زلزله خواهد بود که طبق شکل زیر این بارها به نرم افزار معرفی گردیدهاند:

الگوهای بارگذاری تحلیل خطی

- برای اعمال نیروی زلزله به سازه همانطورکه در شکل فوق مشاهده میشود برای نحوه پخش بار جانبی بار زلزله از حالت User Coefficient استفاده شده است که در این حالت مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش در طبقات (K) به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی آنها را محاسبه نموده و به نرم افزار وارد نمائیم که بصورت زیر محاسبه شده است:

- با توجه به اینکه در صورت پروژه سرعت موج برشی 400 متر بر مجذور ثانیه میباشد بنابراین نوع خاک از نوع II میباشد.

وارد نمودن مقادیر C و K در نرم افزار

- اعمال بار مرده و زنده بر روی سازه

| زیرزمین | پشت بام | طبقات مسکونی | نوع بار |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 5 | بار مرده |
| 0 | - | 1 | دیوارهای داخلی |
| 2 | 2/2 | 2 | دیوارهای خارجی |
| 5 | 5/1 | 2 | بار زنده |

مقادیر بار مرده و زنده هر طبقه (برحسب کیلونیوتن بر متر مربع)

تیرچه ریزی سقف

بار مرده کف وارده در نرم افزار

بار پارتیشن وارده در نرم افزار

کل بارهای مرده اعمالی در نرم افزار

کل بارهای زنده اعمالی در نرم افزار

- اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه به پای ستونها در محل اتصال به فونداسیون

اختصاص تکیهگاه گیردار پای ستونها

- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

اعمال ضریب ترک خوردگی ستون

اعمال ضریب ترک خوردگی تیر

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص دیافراگم

اختصاص دیافراگم طبقات

- وزن موثر لرزهای

معرفی وزن موثر لرزهای به نرم افزار

- تنظیم تعداد مدهای نوسان

تنظیم تعداد مد نوسان در نرم افزار

Maximum Number of Modes=3n=3×6=18

Minimum Number of Modes=3 or 1=3

- در رابطه فوق n تعداد طبقات میباشد.

- تحلیل و طراحی سازه (تحلیل خطی)

نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت قاب E

- انتخاب روش تحلیل برای مقاومسازی

در انجام تحلیل استاتیکی از دو روش برای تحلیل سازه میتوان استفاده کرد که عبارتند از:

الف) تحلیل استاتیکی خطی (تحلیل استاتیکی معادل)

ب) تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور)

طبق نشریه 360 بنا به بندی که در ادامه آورده شده است در فرضیات مدلسازی اگر تحلیل سازه از نوع استاتیکی خطی باشد باید مدلسازی بصورت سه بعدی باشد اما در تحلیل غیرخطی استاتیکی میتوان از حالت دو بعدی نیز استفاده نمود با توجه به اینکه پروژه مورد بررسی ما قاب دو بعدی میباشد بنابراین روش تحلیل در نظر گرفته شده تحلیل استاتیکی عیر خطی (پوش آور) خواهد بود.

بند نشریه 360 در خصوص فرضیات مدلسازی

- تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج به صورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطه ی خاص (نقطه ی کنترل) تحت اثر بارجانبی، به مقدار مشخصی (تغییرمکان هدف) برسد و یا سازه فروریزد. تغییرشکل ها و نیروهای داخلی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی باید با معیارهای پذیرش مورد بررسی قرار گیرد.

- نکات نشریه 360 در ارتباط با تحلیل پوش آور

- با توجه به استفاده از نرم افزار ETABS برای این پروژه از روش (2) برای انجام تحلیل پوش آور استفاده خواهیم نمود.

بنا به توضیحات آئین نامه میتوان گفت برای تحلیل پوش آور گام های زیر بایستی انجام گیرد:

1. معرفی طیف به نرم افزار

2. محاسبه تغییر مکان هدف

3. اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

4. تعریف الگوهای بارگذاری

5. تحلیل سازه و برداشت سختی موثر از خروجی نرم افزار و اصلاح تغییر مکان هدف

6. تحلیل نهایی و کنترل خروجی های لازم (کنترل نمودار پوش، تشکیل مفاصل پلاستیک)

گام اول) معرفی طیف به نرم افزار

با توجه به اینکه سازه بر روی زمین نوع II قرار گرفته و در منطقه با لرزه خیزی زیاد قرار دارد اطلاعات طیف برابر خواهد بود با:

| T (Sec) | B |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.00000 |
| 0.02 | 1.30000 |
| 0.04 | 1.60000 |
| 0.06 | 1.90000 |
| 0.08 | 2.20000 |
| 0.10 | 2.50000 |
| 0.12 | 2.50000 |
| 0.14 | 2.50000 |
| 0.16 | 2.50000 |
| 0.18 | 2.50000 |
| 0.20 | 2.50000 |
| 0.22 | 2.50000 |
| 0.24 | 2.50000 |
| 0.26 | 2.50000 |
| 0.28 | 2.50000 |
| 0.30 | 2.50000 |
| 0.32 | 2.50000 |
| 0.34 | 2.50000 |
| 0.36 | 2.50000 |
| 0.38 | 2.50000 |
| 0.40 | 2.50000 |
| 0.42 | 2.50000 |
| 0.44 | 2.50000 |
| 0.46 | 2.50000 |
| 0.48 | 2.50000 |
| 0.50 | 2.50000 |
| 0.52 | 2.41346 |
| 0.54 | 2.33333 |
| 0.56 | 2.25893 |
| 0.58 | 2.18966 |
| 0.60 | 2.12500 |
| 0.62 | 2.06452 |
| 0.64 | 2.00781 |
| 0.66 | 1.95455 |
| 0.68 | 1.90441 |
| 0.70 | 1.85714 |
| 0.72 | 1.81250 |
| 0.74 | 1.77027 |
| 0.76 | 1.73026 |
| 0.78 | 1.69231 |
| 0.80 | 1.65625 |
| 0.82 | 1.62195 |
| 0.84 | 1.58929 |
| 0.86 | 1.55814 |
| 0.88 | 1.52841 |
| 0.90 | 1.50000 |
| 0.92 | 1.47283 |
| 0.94 | 1.44681 |
| 0.96 | 1.42188 |
| 0.98 | 1.39796 |
| 1.00 | 1.37500 |
| 1.02 | 1.35294 |
| 1.04 | 1.33173 |
| 1.06 | 1.31132 |
| 1.08 | 1.29167 |
| 1.10 | 1.27273 |
| 1.12 | 1.25446 |
| 1.14 | 1.23684 |
| 1.16 | 1.21983 |
| 1.18 | 1.20339 |
| 1.20 | 1.18750 |
| 1.22 | 1.17213 |
| 1.24 | 1.15726 |
| 1.26 | 1.14286 |
| 1.28 | 1.12891 |
| 1.30 | 1.11538 |
| 1.32 | 1.10227 |
| 1.34 | 1.08955 |
| 1.36 | 1.07721 |
| 1.38 | 1.06522 |
| 1.40 | 1.05357 |
| 1.42 | 1.04225 |
| 1.44 | 1.03125 |
| 1.46 | 1.02055 |
| 1.48 | 1.01014 |
| 1.50 | 1.00000 |
| 1.52 | 0.99013 |
| 1.54 | 0.98052 |
| 1.56 | 0.97115 |
| 1.58 | 0.96203 |
| 1.60 | 0.95313 |
| 1.62 | 0.94444 |
| 1.64 | 0.93598 |
| 1.66 | 0.92771 |
| 1.68 | 0.91964 |
| 1.70 | 0.91176 |
| 1.72 | 0.90407 |
| 1.74 | 0.89655 |
| 1.76 | 0.88920 |
| 1.78 | 0.88202 |
| 1.80 | 0.87500 |
| 1.82 | 0.86813 |
| 1.84 | 0.86141 |
| 1.86 | 0.85484 |
| 1.88 | 0.84840 |
| 1.90 | 0.84211 |
| 1.92 | 0.83594 |
| 1.94 | 0.82990 |
| 1.96 | 0.82398 |
| 1.98 | 0.81818 |
| 2.00 | 0.81250 |
| 2.02 | 0.80693 |
| 2.04 | 0.80147 |
| 2.06 | 0.79612 |
| 2.08 | 0.79087 |
| 2.10 | 0.78571 |
| 2.12 | 0.78066 |
| 2.14 | 0.77570 |
| 2.16 | 0.77083 |
| 2.18 | 0.76606 |
| 2.20 | 0.76136 |
| 2.22 | 0.75676 |
| 2.24 | 0.75223 |
| 2.26 | 0.74779 |
| 2.28 | 0.74342 |
| 2.30 | 0.73913 |
| 2.32 | 0.73491 |
| 2.34 | 0.73077 |
| 2.36 | 0.72669 |
| 2.38 | 0.72269 |
| 2.40 | 0.71875 |
| 2.42 | 0.71488 |
| 2.44 | 0.71107 |
| 2.46 | 0.70732 |
| 2.48 | 0.70363 |
| 2.50 | 0.70000 |
| 2.52 | 0.69643 |
| 2.54 | 0.69291 |
| 2.56 | 0.68945 |
| 2.58 | 0.68605 |
| 2.60 | 0.68269 |
| 2.62 | 0.67939 |
| 2.64 | 0.67614 |
| 2.66 | 0.67293 |
| 2.68 | 0.66978 |
| 2.70 | 0.66667 |
| 2.72 | 0.66360 |
| 2.74 | 0.66058 |
| 2.76 | 0.65761 |
| 2.78 | 0.65468 |
| 2.80 | 0.65179 |
| 2.82 | 0.64894 |
| 2.84 | 0.64613 |
| 2.86 | 0.64336 |
| 2.88 | 0.64063 |
| 2.90 | 0.63793 |
| 2.92 | 0.63527 |
| 2.94 | 0.63265 |
| 2.96 | 0.63007 |
| 2.98 | 0.62752 |
| 3.00 | 0.62500 |
| 3.02 | 0.62252 |
| 3.04 | 0.62007 |
| 3.06 | 0.61765 |
| 3.08 | 0.61526 |
| 3.10 | 0.61290 |
| 3.12 | 0.61058 |
| 3.14 | 0.60828 |
| 3.16 | 0.60601 |
| 3.18 | 0.60377 |
| 3.20 | 0.60156 |
| 3.22 | 0.59938 |
| 3.24 | 0.59722 |
| 3.26 | 0.59509 |
| 3.28 | 0.59299 |
| 3.30 | 0.59091 |
| 3.32 | 0.58886 |
| 3.34 | 0.58683 |
| 3.36 | 0.58482 |
| 3.38 | 0.58284 |
| 3.40 | 0.58088 |
| 3.42 | 0.57895 |
| 3.44 | 0.57703 |
| 3.46 | 0.57514 |
| 3.48 | 0.57328 |
| 3.50 | 0.57143 |
| 3.52 | 0.56960 |
| 3.54 | 0.56780 |
| 3.56 | 0.56601 |
| 3.58 | 0.56425 |
| 3.60 | 0.56250 |
| 3.62 | 0.56077 |
| 3.64 | 0.55907 |
| 3.66 | 0.55738 |
| 3.68 | 0.55571 |
| 3.70 | 0.55405 |
| 3.72 | 0.55242 |
| 3.74 | 0.55080 |
| 3.76 | 0.54920 |
| 3.78 | 0.54762 |
| 3.80 | 0.54605 |
| 3.82 | 0.54450 |
| 3.84 | 0.54297 |
| 3.86 | 0.54145 |
| 3.88 | 0.53995 |
| 3.90 | 0.53846 |
| 3.92 | 0.53699 |
| 3.94 | 0.53553 |
| 3.96 | 0.53409 |
| 3.98 | 0.53266 |
| 4.00 | 0.53125 |
| 4.02 | 0.52861 |
| 4.04 | 0.52599 |
| 4.06 | 0.52340 |
| 4.08 | 0.52083 |
| 4.10 | 0.51829 |
| 4.12 | 0.51578 |
| 4.14 | 0.51329 |
| 4.16 | 0.51082 |
| 4.18 | 0.50837 |
| 4.20 | 0.50595 |
| 4.22 | 0.50355 |
| 4.24 | 0.50118 |
| 4.26 | 0.49883 |
| 4.28 | 0.49650 |
| 4.30 | 0.49419 |
| 4.32 | 0.49190 |
| 4.34 | 0.48963 |
| 4.36 | 0.48739 |
| 4.38 | 0.48516 |
| 4.40 | 0.48295 |
| 4.42 | 0.48077 |
| 4.44 | 0.47860 |
| 4.46 | 0.47646 |
| 4.48 | 0.47433 |
| 4.50 | 0.47222 |
| 4.52 | 0.47013 |
| 4.54 | 0.46806 |
| 4.56 | 0.46601 |
| 4.58 | 0.46397 |
| 4.60 | 0.46196 |
| 4.62 | 0.45996 |
| 4.64 | 0.45797 |
| 4.66 | 0.45601 |
| 4.68 | 0.45406 |
| 4.70 | 0.45213 |
| 4.72 | 0.45021 |
| 4.74 | 0.44831 |
| 4.76 | 0.44643 |
| 4.78 | 0.44456 |
| 4.80 | 0.44271 |
| 4.82 | 0.44087 |
| 4.84 | 0.43905 |
| 4.86 | 0.43724 |
| 4.88 | 0.43545 |
| 4.90 | 0.43367 |
| 4.92 | 0.43191 |
| 4.94 | 0.43016 |
| 4.96 | 0.42843 |
| 4.98 | 0.42671 |
| 5.00 | 0.42500 |

معرفی طیف به نرم افزار

گام دوم) محاسبه تغییر مکان هدف

رابطه محاسبه تغییر مکان هدف طبق نشریه 360 بصورت زیر میباشد:

δt=C0C1C2C3SaTe24π2g

محاسبه ضریب C0: ضریب اصلاح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان بام سستم چند درجه آزادی که مقدار تقریبی آن از جدول زیر قابل محاسبه میباشد:

برای سازه 6 طبقه برابر است با:

C0=1.42

محاسبه ضریب C1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکان های غیرارتجاعی.

Ts=0.5               دو نوع خاک برای

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.765 | 0 | 0.7609 | 0 | 0.7609 |
| Modal | 2 | 1.622 | 0.7641 | 0 | 0.7641 | 0.7609 |
| Modal | 3 | 1.487 | 0 | 0 | 0.7641 | 0.7609 |
| Modal | 4 | 0.583 | 0 | 0.1145 | 0.7641 | 0.8754 |
| Modal | 5 | 0.545 | 0.1131 | 0 | 0.8772 | 0.8754 |
| Modal | 6 | 0.503 | 0 | 0 | 0.8772 | 0.8754 |
| Modal | 7 | 0.31 | 0 | 0.0443 | 0.8772 | 0.9197 |
| Modal | 8 | 0.295 | 0.0434 | 0 | 0.9206 | 0.9197 |
| Modal | 9 | 0.274 | 0 | 0 | 0.9206 | 0.9197 |
| Modal | 10 | 0.193 | 0 | 0.0241 | 0.9206 | 0.9438 |
| Modal | 11 | 0.188 | 0.023 | 0 | 0.9436 | 0.9438 |
| Modal | 12 | 0.175 | 0 | 0 | 0.9436 | 0.9438 |
| Modal | 13 | 0.138 | 0 | 0.0291 | 0.9436 | 0.9729 |
| Modal | 14 | 0.136 | 0.0289 | 0 | 0.9726 | 0.9729 |
| Modal | 15 | 0.128 | 0 | 0 | 0.9726 | 0.9729 |
| Modal | 16 | 0.109 | 0 | 0.0271 | 0.9726 | 1 |
| Modal | 17 | 0.109 | 0.0274 | 0 | 1 | 1 |
| Modal | 18 | 0.102 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Te=1.765 Sec>Ts=0.5

C1=1

محاسبه ضریب C2: اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضا سازه ای را بر تغییر مکان ها به دلیل رفتار غیر ارتجاعی آنها منظور میکند.

C2=1

محاسبه ضریب C3: برای اعمال اثرات P-∆ با رفتار غیرخطی مصالح، بر تغییر مکان ها میباشد.

C3=1

محاسبه Sa:

B1=S+1TsT                          T>Ts

B1=1.5+10.51.765=0.708

N=0.74-TsT-Ts+1         Ts<T<4 sec

N=0.74-0.51.765-0.5+1=1.253

B=B1N=0.708×1.253=0.887

Sa=ABI=0.3×0.887×1=0.266

محاسبه تغییر مکان هدف:

δt=1.42×1×1×1×0.266×1.76524π2×9.81=0.292 m=29.2 cm

δt=29.2 cm

مطابق آئین نامه بایستی مقادیر تغییر مکان هدف در مقدار 5/1 ضرب شوند تا رفتار اعضا لرزهبر پس از رسیدن به مقادیر تغییر مکان هدف پیش بینی گردد.

1.5δt=1.5×29.2=43.8 cm

وارد نمودن تغییرمکان هدف در نرم افزار

گام سوم) اختصاص رفتار غیر خطی اعضا (تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک)

مفهوم مفصل پلاستیک

تیر نشان داده شده در شکل را نظر بگیرید که بُعد طولی آن را با استفاده از خطوط مستقیم عمود بر هم شبکه‌ بندی کرده‌ایم. طبق اصل برنولی، زمانی که عضوی تحت اثر خمش خالص قرار می‌گیرد، زوایای بین این خطوط بعد از تغییر‌ شکل‌ های خمشی و ایجاد انحناء در مقطع، عمود بر یکدیگر باقی خواهند ماند (به شکل 32 نگاه کنید)

تیر با بعد طولی تقسیم شده توسط خطوط عمود بر هم

تیر تحت خمش خالص و وضعیت تارهای مقطع بعد از تغییر شکلهای خمشی

این رفتار، نشان‌ دهنده‌ ی خطی بودن کرنش‌ ها در مقطع می‌ باشد. حتی اگر مقطع، رفتاری پلاستیک از خود نشان دهد و رفتار مصالح غیرخطی باشد، اصل برنولی تا لحظه‌ ی گسیختگی کامل مقطع نیز صادق خواهد بود.

علاوه بر این، از مقاومت مصالح می‌ دانیم که توزیع تنش‌ های ناشی از خمش در یک مقطع، مستقل از جنس مصالح بوده و در تارهای دور از محور خنثی مقطع، شاهد بیشترین مقدار تنش خواهیم بود و در مقابل، در نواحی نزدیک تار خنثی، مقادیر تنش‌ ها بسیار کمتر خواهند بود (شکل 34-‌ب). همان‌ طور که می‌ دانیم، مقادیر تنش در هر تار عرضی مقطع، از رابطه (1) قابل‌محاسبه است:

مقطع قرار گرفته تحت خمش خالص و چگونگی توزیع تنش

در رابطه‌ی (1)، مقدار لنگر خمشی اعمالی (M) و ممان اینرسی مقطع (I)، معلوم و مشخص است و مقادیر تنش، تنها به فاصله محور مورد نظر از تار خنثی مقطع، یعنی(Y) وابسته است. زمانی که تنش در هر تار مقطع، کوچک‌ تر از مقدار تنش تسلیم مصالح باشد، مقطع به صورت الاستیک رفتار می‌کند.

منحنی لنگر انحنا

ساده‌سازی منحنی لنگر-انحناء بر اساس آیین‌نامه 2800

بر اساس بند 2-2 پیوست دوم از ویرایش چهارم استاندارد 2800، می‌توان دو حالت برای تبدیل منحنی‌ لنگر-انحناء به صورت خطی در نظر گرفت:

رویکرد اول بدین شکل است که نمودار لنگر-انحناء می‌تواند به صورت دو خط در نظر گرفته شود که خط اول بیانگر ناحیه رفتار الاستیک مقطع و خط دوم که دارای سختی و به دنبال آن شیب کمتر می‌باشد، مربوط به رفتار پلاستیک مقطع است. نمونه‌ای از منحنی دوخطی لنگر-انحناء را در شکل(38) مشاهده می‌کنید:

قابل ذکر است که می‌توان با صرف نظر از قابلیت سخت‌ شدگی مجدد فولاد، قسمت دوم منحنی را با شیب صفر (به صورت افقی) در نظر گرفت.

منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت دو خطی

در رویکرد دوم، نمودار لنگر-انحناء به صورت یک منحنی سه خطی معادل سازی می‌شود. مزیت این حالت نسبت به منحنی دوخطی، دقت بالاتر و بهتر نشان دادن مراحل مختلف کاهش سختی عضو، تحت خمش می‌باشد. نمونه‌ ای از منحنی لنگر-انحناء را که به صورت سه‌ خطی نرمال شده است، نشان می‌دهد.

منحنی لنگر-انحنا ساده شده بصورت سه خطی

مفصل پلاستیک در سازههای بتنی

با توجه به طراحی سازه های بتنی و وجود آرماتور در آنها برای جبران ضعف بتن در برابر نیرو های کششی، باعث ناهمگنی مقاطع ساخته شده از بتن مسلح می‌شود که این مورد، یکی از بارزترین وجوه تمایز مقاطع بتن مسلح و فولادی است؛ چرا که مقاطع فولادی، عموماً از نظر مصالح تشکیل دهنده، دارای خاصیت همگنی (هموژن) می‌ باشند. رفتار آرماتورها در بتن مسلح، به طور ویژه‌ ای در رفتار کلی این نوع از مقاطع تأثیر می‌ گذارد. از این رو، در این مقاله، چگونگی تشکیل مفاصل پلاستیک و بررسی آن در اعضای بتن مسلح و اعضای فولادی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در اعضای خمشی بتن‌ آرمه، زمانی که لنگر خمشی در یک نقطه از تیر به حد ظرفیت خمشی مقطع می‌رسد، تسلیم میلگرد های خمشی مقطع اتفاق می‌افتد. از این زمان به بعد این نقاط، مانند یک مفصل با خصوصیات توضیح داده شده در ابتدای مقاله عمل کرده و در ازای دوران بیشتر، لنگرهای مضاعف بر ظرفیت خود را به مقاطعی که تحت تنش‌های کمتری قرار دارند، انتقال می‌دهد.

تیر دوسر گیردار شکل(40) که تحت اثر بار گسترده خطی قرار گرفته است، در نظر بگیرید. می‌دانیم که تحت این شرایط، نقاط دو انتهای تیر، بیشترین لنگر خمشی را تجربه می‌کنند. حال اگر این نقاط، دارای مقاومت خمشی کمتری باشند، طوریکه ابتدا آرماتور های این دو مقطع از تیر (دو سر تیر) جاری شوند و به دنبال آن مفاصل پلاستیک، در این مقاطع تشکیل می‌شوند و سپس، فرآیند بازتوزیع لنگرها توسط مفاصل پلاستیک تشکیل شده، آغاز می‌گردد.

ممکن است با خواندن جمله پیشین این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از مکانیزم شدن عضو چیست؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است با اصطلاح «مکانیزم» یا «مکانیسم» بیشتر آشنا شویم. این لغت واژه‌ ای فرانسوی است که ساده‌ ترین و در عین حال، کاربردی‌ ترین معادل فارسی آن به خصوص در زمینه‌ ی علوم مهندسی، « طرز کار یا توصیف عملکرد یک دستگاه یا سیستم» می‌باشد. به طور مثال اگر بخواهیم مکانیزم «برف‌پاک‌کن» یک خودرو را تشریح کنیم، می‌توانیم بگوییم؛ برف‌پاک‌کن خودرو، قطاعی با زاویه‌ ی مشخص از دایره را با یک سرعت ثابت و در زمان مشخصی طی کرده و سپس به موقعیت اولیه خود باز می‌گردد و در صورت نیاز این عمل تکرار می‌ شود. حال که با مفهوم لغوی مکانیزم آشنایی پیدا کرده‌ایم، در ادامه می‌ توانیم درک بهتری را نسبت به تبدیل یک عضوسازه‌ای (به طور مثال یک تیر) به مکانیزم پیدا کنیم. مفاصل پلاستیک در یک عضو، دائما نیروهای بزرگتر از ظرفیت پلاستیک خودِ مقطع را به مقاطع دیگری از همان عضو انتقال می‌دهند تا زمانی که سومین مفصل پلاستیک نیز در عضو تشکیل شود. در این شرایط، به دلیل تشکیل سومین مفصل پلاستیک و معین شدن سازه، مکانیزم (عملکرد) رفتاری عضو بگونه‌ای تغییر می‌کند که با افزایش مقدار کمی در نیرو، شاهد جابجایی‌ های بزرگ و ناپایداری در آن خواهیم بود. در مهندسی عمران به این حالت از عضو که عملکرد اولیه آن دچار تغییر جدی می شود، اصطلاحاً مکانیزم شدن عضو اطلاق می شود.

گفتنی است امکان بازتوزیع لنگر در یک عضو بتنی به آرایش میلگردهای تقویتی و شکل‌ پذیری در مقاطع تحت لنگر حداکثر وابسته است. در اشکال(41) تا (43)، مراحل گفته شده تا تبدیل سازه(تیر) به مکانیزم، نشان داده شده است که بطور خلاصه، این مراحل عبارتند از:

تیر تحت بارگذاری گسترده خطی

- تشکیل مفاصل پلاستیک در نزدیک تکیه‌ گاه‌ ها (به دلیل حداکثر بودن لنگر در این نقاط و ضعف مقاومت خمشی)

تشکیل مفاصل پلاستیک در دو انتهای تیر و شروع فرآیند باز توزیع لنگر

بازتوزیع لنگرها توسط مفاصل پلاستیک تشکیل شده و انتقال لنگرها به مقاطع دیگر از عضو

تسلیم‌ شدن میلگردهای سومین مقطع از عضو (در بین دو مفصل پلاستیک قبلی و در حوالی وسط دهانه تیر) و تبدیل سیستم (تیر) به مکانیزم

ادامه باز توزیع لنگر و تشکیل سومین مفصل پلاستیک در وسط دهانه و ناپایداری سازه

لازم به ذکر است که اگر بخواهیم مفاصل پلاستیک، ابتدا در دو انتهای یک تیر تشکیل شود، این امر مستلزم آن است که طراحی به گونه‌ ای صورت گیرد که مقاطع دو انتهای عضو، دارای ظرفیت خمشی کمتر و در مقابل، محل پیش‌بینی شده به منظور تشکیل سومین مفصل پلاستیک (معمولاً در وسط دهانه)، دارای ظرفیت خمشی بالاتری باشد.

مفصل پلاستیک در قاب‌ های خمشی

قاب خمشی شکل(44) را که تحت نیروی جانبی قرار گرفته است، در نظر بگیرید. در اثر اعمال بار جانبی، لنگرهای خمشی و نیروهای برشی در تیرها و ستون‌ های سازه ایجاد می‌شود. با افزایش مقدار نیروی اعمالی به سازه و به تبع آن افزایش تنش‌ ها، امکان شکل‌ گیری مفاصل پلاستیک خمشی در تیرها و ستون‌ ها وجود دارد. اما به طور کلی ترتیب تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای مختلف سازه‌ای، دارای اهمیت فراوانی می‌باشد به طوریکه مهندسین تلاش می‌کنند سازه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که مفاصل پلاستیک تحت نیرو های لرزه‌ ای وارده، ابتدا در تیرها و سپس در ستون‌ ها تشکیل شود؛ چرا که ایجاد مفصل پلاستیک در عضو، با خرابی همراه است و در صورتی که مفاصل پلاستیک در ستون‌ ها، قبل از تیرها تشکیل شوند، مقدار خرابی‌ های وارده به سازه بسیار شدیدتر از حالتی خواهد بود که مفاصل پلاستیک قبل از ستون‌ ها، در تیرها شکل بگیرد. از این رو همواره سعی می‌ شود که تیرها نسبت به ستون‌ ها، ضعیف‌ تر طراحی شده به شکلی که فلسفه‌ ی کنترل تیر‌ ضعیف-ستون قوی، که بند 10-3-9-2 از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع اختصاص داده شده است، از همین بحث نشأت گرفته است.علاوه بر اینکه کنترل‌ های محاسباتی و نرم‌ افزاری در تحقق این امر بسیار حائز اهمیت می‌ باشند، اما در مقابل، ارائه دیتیل‌ های اجرایی، نظارت دقیق بر اجرای سازه‌ ها منطبق بر نظر طراحان، مصالح مورد استفاده و دیگر عوامل در دستیابی به این مهم دخیل می‌ باشند.

قاب خمشی تحت نیروی جانبی و تشکیل مفاصل پلاستیک در ترها و ستونها

رفتار غیرخطی مصالح برای انجام یک تحلیل غیرخطی معمولا به سه روش زیر انجام می گیرد.

- روش اجزاء محدود

- روش فایبر

- روش مفصل پلاستیک

در برنامه ETABS رفتار غیرخطی مصالح از طریق مفصل پلاستیک تعریف میشود. مفصل پلاستیک خاصیتی است که با اختصاص آن به عضو امکان تعریف رفتار نیرو تغییر مکانی برای عضو در نقاط مشخص – امکانپذیر میشود. رفتار مفاصل پلاستیک بر اساس اینکه عضو مورد نظر تغییرشکل کنترل هست یا نیرو کنترل، تعریف میگردد. در حالت کلی اگر لحظه شکست عضو بر اساس مقدار تغییر شکل قابل بررسی باشد، عضو تغییر شکل کنترل هست و در حالتی که لحظه شکست عضو بر اساس نیرو مشخص باشد، نیروکنترل گفته میشود.

رفتار نیرو - تغییر مکان المانها

در حالت کلی بوسیله مفصل پلاستیک، رفتار نیرو تغییر مکان برای عضو در نقاطی که مستعد وارد شدن به مرحله غیرخطی قبل از سایر قسمتهای عضو است، تعریف میگردد. نمودار نیرو تغییر مکان برای عضوهای تغییرشکل کنترل بر اساس نشریه 360 بصورت شکل زیر است.

منحنی نیرو – تغییر – مکان مفاصل پلاستیک

در نمودار فوق، نقطه B لحظه وارد شدن عضو به مرحله غیرخطی است که در این لحظه مفصل پلاستیک در عضو تشکیل میشود؛ نقطه C لحظه فروریزش عضو یا لحظه باربرداری از عضو است که در این مرحله عضو دیگر قادر به تحمل بار نمیباشد. ما بین نقطه B و نقطه C سطوح عملکرد مختلفی تعریف شده است. منظور از سطوح عملکرد، مقدار تغییر شکل(خرابی) ایجاد شده در سازه است که بر اساس معیارها و انتظارهایی که از سازه داریم، تعریف شدهاند.

انواع سطوح عملکرد

سطوح عملکرد سازهای

استفاده بی وقفه( Immediate Occupancy:IO ): در این سطح عملکرد سازه آسیب جزئی دیده و قابل استفاده است. خرابی در این سطح عملکرد در حدی است که در بهرهبرداری سازه نمی تواند اختلال ایجاد نماید و بعد از زلزله قابل تعمیر است)خرابی محدود(.

ایمنی جانی( Life Safety:LS ): در این سطح عملکرد خرابی سازهای قابل توجه است ولی مقدار خسارت جانی کمتر است. در این سطح عملکرد ممکن است سازه به اندازهای آسیب ببیند که بعد از زلزله قابل استفاده مجدد نباشد. خرابی در این سطح در حدی است که افراد داخل آن خسارت کمتری دیدهاند)ایمنی جانی محدود(.

آستانه فروریزش( Collapse Prevention:CP ): در این سطح عملکرد خسارات سازه بسیار زیاد است اما تلفات انسانی)مرگ( کمتر است. برای این حد از خرابی سطح عملکردی تعریف نشده است. می_توان گفت که اگر سازه در این محدوده قرار بگیرد، امکان دارد که، سازه قابلیت تعمیر مجدد نداشته باشد.

بعد از مشخص کردن سطوح عملکرد برای المانهای سازهای، نوبت به اختصاص مفاصل پلاستیک برای المانها میرسد. در اختصاص مفاصل پلاستیک به المانها، باید دقت نماییم که مفصل پلاستیک به المانی اختصاص خواهد یافت که، المان مقاوم در برابر بارهای جانبی باشد، یا نیروی جانبی زلزله در مقدار تلاشهای داخلی آن المان تاثیرگذار باشد)المان مقاوم جانبی(. از طرفی در هنگام اختصاص مفاصل پلاستیک باید مدنظر باشد که، مفاصل در نقاطی از المان باید اختصاص یابد که در آن نقطه احتمال ورود به مرحله غیرخطی بیشتر از سایر نقاط باشد؛ که این موضوع بستگی به نوع سیستم مقاوم جانبی و تلاشهای داخلی مورد نظر دارد.

قابهای خمشی: در قاب خمشی با توجه به اینکه تیرها و ستونها المانهای مقاوم جانبی هستند، لذا مفاصل پلاستیک به تیرها و ستونها اختصاص خواهد یافت.

اختصاص مفاصل پلاستیک به قاب خمشی

نکته: تشکیل مفصل پلاستیک در هر المان نشان دهنده شروع خرابی در المان است هر چقدر خرابی در المان مفصل بیشتر شود متعاقبا به همان اندازه سختی عضو کاهش خواهد یافت، بنابراین جابهجاییهای جانبی سازه افزایش خواهد یافت لذا میتوان گفت با تشکیل مفصل سختی کاهش و جابهجایی میتواند افزایش یابد.

اختصاص مفاصل پلاستیک در برنامه ETABS

تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیرو کنترل

برای اختصاص مفاصل پلاستیک به المانهای مقاوم جانبی ابتدا باید، نوع المان را از نظر نیروکنترل و تغییرشکلکنترل تعیین نمود. برای اینکار میتوان تعاریفی که نشریه 360 از اعضای نیرو کنترل و تغییرشکل کنترل آورده است استفاده نمود. در نشریه 360 داریم:

رفتار اجزای سازه با توجه به نوع تلاش داخلی آنها و منحنی نیرو تغییرشکل حاصل به صورت تغییر شکل کنترل و یا نیرو کنترل می باشد. منحنی نیرو  تغییرشکل مطابق شکلهای زیر میتواند بیانگر رفتار شکلپذیر، نیمه شکلپذیر یا ترد باشد. در رفتار شکلپذیر، منحنی نیرو تغییرشکل مطابق شکل دارای چهار قسمت است . در قسمت اول )شاخه OA ( رفتار ارتجاعی خطی است.

نمودار نیرو تغییر مکان

در قسمت دوم (شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم (شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش مییابد اما به طور کلی از بین نمیرود و در قسمت چهارم  (شاخهCD ) رفتار مجدداً خمیری اما نرم شونده است. اعضای اصلی و غیر اصلی که رفتاری مطابق شکل دارند تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

در رفتار نیمه شکلپذیر منحنی نیرو تغییر شکل دارای سه قسمت است. در قسمت اول (شاخه OA ) رفتار ارتجاعی خطی است و در قسمت دوم ( شاخه AB ) رفتار خمیری با شیب مثبت یا منفی است. در قسمت سوم ( شاخه BC ) مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. برای آن که اعضای اصلی با رفتار فوق، تغییر شکلکنترل محسوب شوند، باید تغییر شکل نظیر آستانه کاهش مقاومت بیش از دو برابر تغییر شکل حد خطی یا به عبارت دیگر eg≥2 باشد. اما اعضای غیراصلی که رفتاری مطابق  دارند با نسبت fg   بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

منحنی رفتار جزء نیمه شکل پذیر

در رفتار ترد، منحنی نیرو تغییرشکل - مطابق شکل ( 50 ) دارای یک قسمت ارتجاعی خطی است که پس از آن مقاومت به شدت کاهش یافته و نزدیک به صفر میرسد. اعضای اصلی با رفتاری مطابق شکل زیر نیروکنترل محسوب میشوند. اما اعضای غیراصلی که رفتاری دارند با نسبت fg  بزرگتر از 2، تغییرشکل کنترل محسوب میشوند.

منحنی رفتار جزء شکننده

تفاوت اعضای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل، در مدلسازی و کنترل معیارهای پذیرش در روشهای تحلیل خطی و غیرخطی است. نمونههایی از تلاشهای تغییرشکل کنترل و نیروکنترل در جدول زیر ارائه شده است.

نمونههایی از تلاشهای نیروکنترل و تغییرشکل کنترل

- برای تیرها و ستونهای بتنی در نرم افزار ETABS میتوان از حالت اتوماتیک برای اختصاص مفاصل پلاستیک استفاده کرد که به شکل زیر آنها را اختصاص دادهایم.

اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک تیرها

اختصاص مفصل پلاستیک اتوماتیک ستونها

گام چهارم) تعریف الگوهای بارگذاری

الف) الگوهای بار ثقلی

G1=1.1Dead+0.25Live=1.1Dead+0.275Live

G2=0.9Dead

الگوی بار ثقلی G1

الگوی بار ثقلی G2

ب) الگوهای بار یکنواخت

الگوی بار یکنواخت وابسته به G1 (UniformX-G1)

الگوی بار یکنواخت وابسته به G2 (UniformX-G2)

الگوی بار یکنواخت وابسته به G1 (UniformY-G1)

الگوی بار یکنواخت وابسته به G2 (UniformY-G2)

گام پنجم) تحلیل سازه و برداشت سختی موثر از خروجی نرم افزار و اصلاح تغییر مکان هدف

تحلیل سازه

نمودار پوش آور دوخطی سازه تحت بار UniformX-QG1

Te=1.375 Sec

Sa=0.3205

C0=1.26688

اصلاح تغییر مکان هدف

δt=1.26688×1×1×1×0.3205×1.37524π2×9.81=0.19 m=19 cm

1.5δt=28.5 cm

اصلاح تغییر مکان هدف در الگوهای بارگذاری

گام ششم) تحلیل نهایی و کنترل خروجی های لازم (کنترل نمودار پوش، تشکیل مفاصل پلاستیک)

کنترل نمودار پوش آور

نمودار پوش آور

- مطابق نمودار مشاهده میشود عمده رفتار سازه در مرحله خطی بوده و در مرحله غیرخطی دوام کمتری داشته و احتمالا در مرحله تشکیل مفاصل مشاهده خواهیم کرد که سازه نیاز به مقاومسازی خواهد داشت.

مراحل تشکیل مفاصل پلاستیک

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام اول)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام دوم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام سوم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام چهارم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام پنجم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام ششم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام هفتم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام هشتم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام نهم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام دهم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام یازدهم)

تشکیل مفاصل پلاستیک (گام دوازدهم-گام آخر)

مقاوم سازی سازه

بارهای وارده به سازه را حال تغییر خواهیم داد بنحوی که بار دیوار داخلی 3/1 و بار زنده طبقات 3/2 کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد و لرزه خیزی منطقه، منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد انتخاب خواهد شد و سرعت موج برشی خاک برابر 275 متر بر مجذور ثانیه در نظر خواهیم گرفت.

طبق صورت پروژه در صورت نیاز به مقاوم سازی دو روش پیشنهاد شده است که عبارتند از:

- استفاده از FRP

- استفاده از ژاکت

بارهای وارده به سازه را حال تغییر خواهیم داد بنحوی که بار دیوار داخلی 3/1 و بار زنده طبقات 3/2 کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد و لرزه خیزی منطقه از منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد انتخاب خواهد شد و سرعت موج برشی خاک برابر 275 متر بر مجذور ثانیه در نظر خواهیم گرفت.

- با توجه به اینکه سرعت موج برشی 275 متر بر مجذور ثانیه میباشد بنابراین نوع خاک از نوع III میباشد.

وارد نمودن طیف نوع زمین III برای A=0.35 در نرم افزار

نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت قاب E

بعد از تغییر مشخصات سازه مشاهده میشود برخی از ستونهای جوابگوی نیروهای وارده نبوده به همین سبب این ستونها را تقویت خواهیم نمود.

محاسبه تغییر مکان هدف

رابطه محاسبه تغییر مکان هدف طبق نشریه 360 بصورت زیر میباشد:

δt=C0C1C2C3SaTe24π2g

محاسبه ضریب C0: ضریب اصلاح برای ارتباط تغییر مکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییر مکان بام سستم چند درجه آزادی که مقدار تقریبی آن از جدول زیر قابل محاسبه میباشد:

برای سازه 6 طبقه برابر است با:

C0=1.42

محاسبه ضریب C1: ضریب تصحیح برای اعمال تغییر مکان های غیرارتجاعی.

Ts=0.7               سه نوع خاک برای

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.785 | 0 | 0.7644 | 0 | 0.7644 |
| Modal | 2 | 1.64 | 0.7676 | 0 | 0.7676 | 0.7644 |
| Modal | 3 | 1.502 | 0 | 0 | 0.7676 | 0.7644 |
| Modal | 4 | 0.589 | 0 | 0.1134 | 0.7676 | 0.8778 |
| Modal | 5 | 0.55 | 0.112 | 0 | 0.8796 | 0.8778 |
| Modal | 6 | 0.508 | 0 | 0 | 0.8796 | 0.8778 |
| Modal | 7 | 0.314 | 0 | 0.0432 | 0.8796 | 0.921 |
| Modal | 8 | 0.298 | 0.0423 | 0 | 0.9219 | 0.921 |
| Modal | 9 | 0.276 | 0 | 0 | 0.9219 | 0.921 |
| Modal | 10 | 0.196 | 0 | 0.023 | 0.9219 | 0.944 |
| Modal | 11 | 0.19 | 0.0219 | 0 | 0.9438 | 0.944 |
| Modal | 12 | 0.177 | 0 | 0 | 0.9438 | 0.944 |
| Modal | 13 | 0.14 | 0 | 0.0276 | 0.9438 | 0.9716 |
| Modal | 14 | 0.138 | 0.0273 | 0 | 0.9712 | 0.9716 |
| Modal | 15 | 0.129 | 0 | 0 | 0.9712 | 0.9716 |
| Modal | 16 | 0.11 | 0 | 0.0284 | 0.9712 | 1 |
| Modal | 17 | 0.11 | 0.0288 | 0 | 1 | 1 |
| Modal | 18 | 0.103 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Te=1.785 Sec>Ts=0.7

C1=1

محاسبه ضریب C2: اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضا سازه ای را بر تغییر مکان ها به دلیل رفتار غیر ارتجاعی آنها منظور میکند.

C2=1

محاسبه ضریب C3: برای اعمال اثرات P-∆ با رفتار غیرخطی مصالح، بر تغییر مکان ها میباشد.

C3=1

محاسبه Sa:

B1=S+1TsT                          T>Ts

B1=1.75+10.71.785=1.08

N=0.74-TsT-Ts+1         Ts<T<4 sec

N=0.74-0.71.785-0.7+1=1.23

B=B1N=1.08×1.23=1.33

Sa=ABI=0.35×1.33×1=0.465

محاسبه تغییر مکان هدف:

δt=1.42×1×1×1×0.465×1.78524π2×9.81=0.523 m=52.3 cm

δt=52.3 cm

مطابق آئین نامه بایستی مقادیر تغییر مکان هدف در مقدار 5/1 ضرب شوند تا رفتار اعضا لرزهبر پس از رسیدن به مقادیر تغییر مکان هدف پیش بینی گردد.

1.5δt=1.5×52.3=78.5 cm

وارد نمودن تغییرمکان هدف در نرم افزار

نمودار پوش سازه

مفاصل پلاستیک سازه در گام آخر

مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP

بطور کلی مقاوم سازی سازه های بتنی موجود یا مرمت آنها به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی های ناشی از فرسایش، افزایش شکل پذیری سازه یا سایر موارد با استفاده از مصالح مناسب و شیوه های اجرایی صحیح بطور متعارف انجام می گردد.

استفاده از مواد مرکب ساخته شده از الیاف در محیط رزین پلیمری به عنوان پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP – Fiber Reinforced Polymers به عنوان یک ضرورت در جایگزینی مصالح سنتی و شیوه های موجود معرفی شده است.

سیستم FRP بدین صورت تعریف می شود که الیاف و رزین ها برای ساخت چند لایه مرکب مورد استفاده قرار می گیرند، به نحوی که رزین های مصرفی به منظور چسباندن چند لایه مرکب به سطح بتن زیرین و پوشش ها به منظور محافظت مصالح ترکیب شده استفاده می شوند.

استفاده از FRP به دلیل وزن کم‏‏، سرعت اجرای بالا‏، مقاومت بالا و عدم ایجاد محدودیت معماری به خصوص در ساختمان های بتنی توجیه پذیر می باشد.

FRP چیست ؟

سیستم تقویتی FRP(فیبرهای پلیمری تقویت شده) یکی از مصالح کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که به وسیله یک ماتریس رزین ازجنس پلیمر احاطه شده است.

فیبرهای FRP به روش پلی اکریلونیتریل (PAN) ساخته می شوند و میلگردها و پروفیل ها به روش پالتروژن (Pultrusion) تولید می گردند که در این روش دسته های الیاف پس از آغشته شدن در رزین پس از عبور از یک قالب در کنار هم قرار گرفته و یک پروفیل دارای مقطع ثابت منشوری را به وجود می آورند.

محصولات پلیمری مورد استفاده در سازه ها به شکل ورق های FRP ، میلگردهای FRP ، مش هایFRP و پروفیل های FRP وجود دارد که از این محصولات برای ساخت و تقویت سازه ها استفاده می شود.

نقش ماتریس در FRP :

انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور

محافظت از فیبر در شرایط محیطی

جلوگیری از خسارات مکانیکی وارد بر الیاف

کنترل کمانش موضعی الیاف تحت فشار

انواع FRP بر اساس فیبر تشکیل دهنده ی آنها :

CFRP  با الیافی از جنس کربن

GFRP با الیافی از جنس شیشه

AFRP با الیافی از جنس آرامید

BFRP با الیافی از جنس بازالت

CFRP  Carbon

Glass FRP

Aramid FRP

basalt FRP

موارد کاربرد FRP

از FRP در تقویت ستون ها، تیرها، دال ها، اتصالات، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، پایه و عرشه پل ها و … می توان استفاده نمود.

تکنیک مقاوم سازی ستون های مسلح بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP به طور گسترده ای به جای پوشش نمودن به وسیله فولاد (Steel Jacketing) مورد کاربرد قرار گرفته است. در مقایسه با استفاده از تنگ ها و مارپیچ فولادی، تکنیک محصور سازی با استفاده از FRP قابلیت این را دارد که محصور شدگی را به صورت پیوسته برای تمام مقطع عرضی ستون تامین کنند.

همچنین این مواد دارای خواص ذاتی مطلوبی (نسبت زیاد مقاومت به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی و خنثی بودن الکترو مغناطیسی) هستند به گونه ای که می توان در مقاوم سازی یا بازسازی اعضای بتنی به طور موفقیت آمیزی از آنها بهره گرفت.

FRP می تواند در تیرها و دال های بتنی به عنوان جایگزین تمام یا بخشی از میلگرد کششی مورد نیاز بکار رود. همچنین FRPدر اتصالات بتنی می تواند استفاده گردد و شکل پذیری اتصال را افزایش دهد (تقریبا هیچ روش دیگری نمی تواند چنین تاثیری داشته باشد). از FRP در تقویت دیوارهای برشی نیز استفاده می گردد.

FRPمی تواند شکل پذیری دیوارهای بنایی را افزایش داده و آنها را مهار نماید.

بر طبق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا هنگام بررسی پل ها از نظر سازه ای به دلیل پوشش کم بتن، طراحی ضیعف، عدم مهارت کافی هنگام اجرا و سایر عوامل همانند شرایط آب و هوایی، سبب ایجاد ترک در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است. که پس از سال ها مطالعه بر روی خوردگی، FRP به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتور های فولادی کششی در بتن پیشنهاد شد.

از این مواد به جای آرماتور های فولادی یا کابلهای پیش تنیده در سازه های بتنی پیش تنیده و یا غیر پیش تنیده استفاده می شود. مواد FRP موادی غیر فلزی با مقاومت بالا در برابر خوردگی است که در کنار خواص مهم دیگری همانند مقاومت کششی زیاد، آنها را برای استفاده بعنوان آرماتور کششی مناسب می کند. از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد هستند نوع و مقدار فیبر و رزین مورد استفاده، سازگاری فیبر و کنترل کیفیت لازم هنگام ساخت آن نقش اصلی را در بهبود خواص مکانیکی آن دارد.

مزایای استفاده از FRP :

وزن کم (چگالی آن در حدود ۲۰% فولاد است)

مقاومت کششی زیاد

مقاومت در برابر خوردگی

نفوذناپذیری مغناطیسی

امکان تقویت به صورت خارجی

حمل و نقل آسان وسرعت اجرای بالابه دلیل وزن کم

روشهای تولید حجیم و وسیع FRP

لذا به دلیل مزایای بالا، FRP به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتور های فولادی در سازه های دریایی، سازه پارکینگ ها، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بطور زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در نهایت سازه هایی که در برابر خوردگی و میدان های مغناطیسی حساسیت زیادی دارند پیشنهاد می شود.

انواع محصولاتFRP

۱- ورقه‌های FRP

ورقه‌هایFRP، ورقه‌های با ضخامت چند میلیمتر از جنس FRP هستند. این ورقه‌ها با چسب‌های مستحکم و مناسب به سطح بتن چسبانده می‌شوند.

از ورقه‌های FRP جهت تعمیر و تقویت سازه‌های آسیب دیده (ناشی از زلزله و یا ناشی از خوردگی آب های یون‌دار) استفاده می‌شود.

ورق های FRP از لحاظ شکل پذیری می توانند به شکل پارچه‌ای و صفحه‌ای باشند. شکل پارچه‌ای خاصیت شکل پذیری بالایی دارد و راستای الیاف در آن می تواند در یک جهت یا دو جهت باشد. صفحه‌ها بر خلاف الیاف پارچه‌ای، شکل پذیر نیستند و در ضخامت و عرض های مختلف یافت می شوند.

۲- کابل، نوار و تاندن‌های پیش‌تنیدگی

محصولاتی شبیه میله‌های FRP، ولی به صورت انعطاف‌پذیر هستند که در سازه‌های کابلی و بتن پیش تنیده (مطالعه مقاله پیش تنیدگی خالی از لطف نمی باشد) در محیط‌ های دریایی و خورنده کاربرد دارند. این محصولات در اجزاء پیش‌تنیده در مجاورت آب نیز بکار گرفته می‌شوند.

۳- میلگردهای FRP

فولاد‌های ساختمانی به طور مختصر در مقابل خوردگی به وسیله قلیای بتن محافظت می‌شوند و معمولا سبب دوام خدمت‌پذیری سازه می‌گردند. اما برای خیلی از سازه هایی که در محیط های مهاجم از قبیل سازه‌های دریایی، پل ها، پارکینگ که در معرض نمک های یخ زا قرار می‌گیرند، ترکیب رطوبت، افزایش دما و محیط کلریدی، قلیایی بتن را کاهش می‌دهد و سبب خوردگی فولاد‌ها می‌شود که در نهایت موجب تخریب سازه بتنی می‌شود. به همین خاطر امروزه از میلگرد‌های ساخته شده با مواد پلیمری FRP در این سازه‌ها استفاده می‌کنند.

به‌دلیل اینکه میلگردهای FRP دارای یک رفتار غیر شکل‌پذیر می‌باشند لذا موارد استفاده این میلگردها محدود به سازه‌ هایی می‌شود که مهمترین مشکل آنها خوردگی یا خاصیت الکترومغناطیسی فولاد می‌باشد.

رفتار مکانیکی میلگرد‌های FRP با میلگردهای فولادی تفاوت دارد؛ لذا نحوه طراحی سازه های بتنی با استفاده از میلگرد های FRP دارای تغییراتی نسبت به میلگرد‌های فولادی می‌باشد. میلگرد‌های فولادی دارای رفتار تقریبا همسانگرد می‌باشند ولی میلگرد‌های FRP دارای رفتار ناهمسانگرد هستند. این رفتار ناهمسانگرد در مقاومت برشی و رفتار چسبندگی میلگردهای FRP به بتن تاثیر می‌گذارد.

مصالح FRP بر خلاف مصالح فولادی، رفتارالاستیک خطی از خود نشان می‌دهند.

درشکل زیر میلگرد‌های FRP نشان داده شده ‌است.

مقاوم سازی ستون با استفاده از روکش بتنی (Concrete jacket)

یکی از روش های تقویت اعضای سازه ای افزودن عضو بتنی جدید به عضو قدیمی است که نمونه بارز آن استفاده از ژاکت بتنی است. در این روش غلافی بتنی در پیرامون عضو ایجاد می شود و عملکردی یکپارچه با عضو داشته باشد (مقطع مرکب) و یا عملکردی مستقل از عضو داشته باشد که در این حالت، عضو مانند قالب درونی برای اجرا به شمار می آید. روش های اجرای ژاکت بتنی به دو دسته روش های متداول قالب بندی و بتن ریزی و روش بتن پاشی تقسیم می شود. مهمترین برتری روش بتن پاشی بی نیازی به قالب بندی بتن و امکان اجرای لایه پیوندزا برای عملکرد یکپارچه است. از دیگر کاربردهای بتن پاشی، ساخت دیوارهای برشی بر روی دیوارهای با مصالح بنایی است.

روکش بتنی شامل لایه ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموت های بسته می باشد. روکش بتنی مقاومت خمشی و برشی ستون را افزایش می دهد و افزایش شکل پذیری ستون در این حالت کاملاً مشهود است.

روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب های وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، بکار گرفته میشود. روکش بتنی بسته به شرایط می تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود.

مناسب بودن طرح روکش بتنی به پیوستگی آن با عضو بستگی دارد . اگر ضخامت روکش بتنی کم باشد، افز ا یش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نمی باشد. روکش بتنی باعث افز ایش ابعاد ستون می گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز افزایش میدهد.

قبل از اقدام به مقاوم سازی حتماً دقت گردد که مطابق بند ۹-۱۰-۸-۶ مبحث_نهم میتوان با انجام آزمایش مغزه_گیری و تامین مقاومت متوسط به اندازه ۸۵ درصد مقاومت مورد نظر ( به شرطی که مقاومت_فشاری هیچیک از نمونه ها کمتر از ۷۵ درصد مقاومت مورد نظر نباشند و همچنین مقاومت فشاری به دست آمده برای بتن با این روش از ۱۶ مگاپاسکال کمتر نگردد) میتوان بتن را قابل قبول تلقی کرد و نیازی به ارائه طرح مقاومسازی نیست.

بهسازی و مقاومسازی با ژاکت بتنی و فولادی

در صورتیکه با در نظر گرفتن کلیه موارد ذکر شده در بند ۹-۱۰-۸-۶ مبحث نهم ، بتن قابل پذیرش نباشد، میتوان از یکی از روشهای مقاومسازی اقدام به ارایه طرح مقاومسازی برای ستونها نمود. دقت گردد که سازه باید شرایطی داشته باشد که حداقل ضوابط شکلپذیری فرض شده برای سازه مطابق ضوابط مبحث_نهم را تامین نماید؛ به بیان دیگر شرایط سازه بعد از ارایه طرح مقاومسازی باید محدودیتهای حد شکلپذیری فرض شده برای سازه درطرح اولیه را تامین نماید؛ در غیر این صورت لازم است کهسازه برای حد شکلپذیری پایینتری بارگذاری و طراحی شود و یا مطابق با ضوابط نشریه شماره ۳۶۰ ( دستورالعمل بهسازی_لرزه_ای ساختمان های موجود ) و راهنما و تفاسیر آن اقدام به طرح مجدد گردد.

برای ارایه طرح مقاومسازی به روش ژاکت بتنی ( Concrete Jacket ) میتوان در ETABS ، مقطع مورد نظر برای ستون را مطابق با شرایط جدید تعریف نمود. برای تعریف مقطع میتوان از Section designer کمک گرفت. مقطع شامل بخش موجود و بخش تقویت شده آن به صورت ژاکت بتنی میباشد. ژاکت بتنی در پیرامون ( یا برخی وجوه خارجی ) مقطع موجود به صورت ترکیبی از بتن و آرماتور خواهد بود. برای پیوستگی بین بتن جدید و قدیم باید از روشهای اتصال تعریف شده مطابق فصل ۱۷ آیین نامه ACI 318-14 استفاده نمود. باید دقت نمود که اگر آرماتورهای موجود در قسمت ژاکت جهت تامین مقاومت لرزه ای مورد نظر باشند، باید ضوابط لرزه ای نظیر فواصل بین خاموتها برای آنها تامین گردد. ضمن اینکه باید ابعاد مقطع با شرایط جدید محدودیتهای هندسی مربوط به ضوابط لرزه ای مبحث نهم در فصل ۲۳ ، ضوابط حداقل و حداکثر درصد آرماتور و دیگر ضوابط لرزه ای فصل ۲۳ این آیین نامه را تامین نماید.

به عناصر ضعیف ، مقطع ساخته شده با شرایط جدید را اختصاص میدهیم و سازه را با شرایط جدید تحلیل و سپس طراحیمیکنیم. با یک فرآیند سعی و خطا مقطع بهینه برای عناصر ضعیف را به دست می آوریم. طبعاً تغییر در مقاطع باعث تغییر در زمان_تناوب سازه ، دریفت و …. میشود که لازم است این موارد نیز بازبینی گردد.

نهایتاً بعد از رسیدن به مقطع بهینه برای تقویت ستونها ، لازم است طرح مناسبی جهت اتصال بتن قدیم و جدید ارایه دهیم. برای این موضوع میتوانیم از ضوابط فصل ۱۷ آیین نامه ACI318-14 کمک بگیریم. جهت استخراج نیروی موجود در مرز بتن قدیم و جدید ، میتوانیم با استخراج نیروی برشی ، لنگر خمشی و نیروی محوری موجود در مقطع جدید ، مقدار تنش در مرز دو لایه بتن را محاسبه کرده و طرح مناسبی جهت اتصال این دو ارایه نماییم.

مزایای استفاده از ژاکت بتنی

1. امکان اصلاح همزمان کلیه مشکلات سختی و مقاومتی در قابهای بتنی

2. اصلاح اتصالات در قابها

3. امکان اصلاح باربری ثقلی ستونها

4. سهولت ایجاد پیوستگی بین اعضا

5. عدم نیاز به پوشش ضد حریق

6. دخالت ناچیز در معماری

معایب استفاده از ژاکت بتنی

1. افزایش وزن قابل توجه در سازه

2. افزایش ابعاد تیر و ستونها و کاهش فضای مفید

3. زمان زیاد برای اجرای طرح

4. هزینه نسبتا زیاد

5. نیاز به قالب بندی و عملیات اجرایی متعدد

الف- بهسازی مقاومت خمشی ستون

ب-بهسازی مقاومت برشی ستون

اگر بنا به دلایلی افزایش ظرفیت برشی بدون افزایش ظرفیت خمشی مد نظر باشد، پوشش بکار گرفته شده می تواند به سقف و تیرها متصل نباشد و اگر افزایش ظرفیت خمشی ستون نیز مد نظر است پوشش بکار گرفته شده باید از سقف عبور نماید.

ساخت مقطع ژاکت فلزی برای ستون بتنی (50 در 50)

ساخت مقطع ژاکت فلزی برای ستون بتنی (45 در 45)

ساخت مقطع ژاکت فلزی برای ستون بتنی (40 در 40)

نسبت نیرو به ظرفیت ستون های سازه بعد از مقاومسازی

نسبت نیرو به ظرفیت قاب A

نسبت نیرو به ظرفیت قاب B

نسبت نیرو به ظرفیت قاب C

نسبت نیرو به ظرفیت قاب D

نسبت نیرو به ظرفیت قاب E

نمودار پوش سازه بعد از مقاومسازی

نمودار پوش سازه بعد از مقاومسازی

- مشاهده میشود بعد از اضافه کردن ژاکت قلزی به ستونهایی که از نظر مقاومت مشکل داشتن قسمت غیرخطی نمودار دوام بیشتری داشته و شکل پذیری سازه با افزایش روبرو بوده است.

مفاصل پلاستیک سازه بعد از مقاومسازی

مفاصل پلاستیک قاب خمشی

- با افزودن ژاکت به ستونها مفاصل پلاستیک با تعداد کمتری تشکیل یافته که بخصوص در ستونها با کاهش روبرو شده است که نشان از افزایش ظرفیت و شکل پذیری سازه با این روش مقاومسازی میباشد.